# Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Informacje ogólne:

- zakres prac:  wykonanie urządzeń służących do zabudowy wnęk w otoczeniu budynku RDOŚ w Rzeszowie oraz ich montaż,

- lokalizacja miejsca realizacji prac: otoczenie budynku Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie znajdującego się przy al. J. Piłsudskiego 38,

- Zamawiający zapewni Wykonawcy:

- dostęp do pełnej dokumentacji budynku w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,

- kontakt z pracownikami Zamawiającego wyznaczonymi do nadzorowania zamówienia.

- W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje wykonanie w szczególności następujących prac:

- wykonanie urządzeń służących do zabudowy wnęki w budynku od al. J. Piłsudskiego oraz ich montaż,

- wykonanie urządzeń służących do zabudowy miejsca składowania śmieci zlokalizowanego od ul. Jabłońskiego oraz ich montaż.

- Opis prac:

- elementy opisane w rysunku poglądowym stanowiącym załącznik do opisu przedmiotu zamówienia należy wykonać ze stali czarnej pokrytej warstwą ocynku ogniowego,

- zabudowę należy wykonać z profili zamkniętych stalowych o grubości min. 30 mm x 30 mm x 2mm,

- wypełnienie zabudowy (ramy) stalowe o grubości min. 15 mm x 15 mm x 2 mm, gęstość rozmieszczenia profili zamkniętych co 10 cm  (+/- 2 cm),

- wykonać należy wzmocnienia w postaci profilu zamkniętego o wymiarze min. 30 mm x 30 mm x 2 mm - 1 profil zamknięty na każde 50 cm wysokości,

- w zabudowie od ul. Jabłońskiego utworzyć drzwi otwierane o wymiarze ok 263 cm 
x 150 cm,

- w zabudowie od al. J. Piłsudskiego utworzyć drzwi otwierane o wymiarach ok. 120 cm 
x 210 cm,

- w ww. drzwiach należy zamontować klamki, zamki, wkładki i rygle zabezpieczające.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia przy uwzględnieniu następujących wymogów Zamawiającego:

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 
z wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami
i normami oraz przy poszanowaniu przepisów BHP,

- do wykonania zamówienia Wykonawca jest zobowiązany użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów dopuszczonych do stosowania. Przy wykonywaniu prac Wykonawca zastosuje wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213),

- wywóz resztek materiałów oraz uprzątnięcie terenu, należy dokonywać każdorazowo po wykonanych pracach tak, aby realizacja przedmiotu zamówienia nie zakłócała właściwego toku funkcjonowania RDOŚ Rzeszów, oraz była jak najmniej uciążliwa dla jego pracowników oraz klientów,

- Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo osób którymi się posługuje przy realizacji zamówienia,

- Wykonawca zapewni warunki bezpieczeństwa i ochrony ppoż.,

- Wykonawca zabezpieczy na własny koszt teren prac zgodnie z wymogami BHP,

- odpady powstałe w wyniku prowadzonych prac Wykonawca zobowiązany jest utylizować zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587),

- po zakończeniu prac, ale przed ich ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu prac wraz z terenem przyległym,

- Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu w związku z wykonywaniem prac, chyba że szkoda powstała z wyłącznej winy Zamawiającego lub osób, za które Wykonawca nie odpowiada.

- Warunki wykonania i odbioru zamówienia:

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy,

- sposób wykonania urządzeń obrazuje rysunek poglądowy stanowiący załącznik do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia,

- sposób montażu ww. urządzeń Wykonawca winien wykonać w sposób zapewniający ich trwałość i stabilność,

- podstawą odbioru robót przez Zamawiającego jest spisany przez strony protokół odbioru bez zastrzeżeń,

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty oraz użyte materiały na okres nie krótszy niż 24 miesiące od daty odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.

Załączniki: rysunek poglądowy.