Opis Przedmiotu Zamówienia

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dostarczenie i montaż ściany LED, demontaż i instalacja istniejącego zestawu wizyjnego.

Zamówienie obejmuje:

- Dostarczenie i zamontowanie półokrągłej ściany LED, zwanej również „sprzętem”, w tym:

  - Integrację dostarczonej ściany LED z istniejącym systemem wideokonferencyjnym;

  - Zmianę konfiguracji AMX;

  - Instruktaż w zakresie obsługi w siedzibie Zamawiającego dla maksymalnie 4 osób;

- Demontaż istniejącego zestawu wizyjnego, przeniesienie go do innej lokalizacji w siedzibie Zamawiającego, oraz instalacja w konfiguracji 2X2 monitory wraz z przygotowaniem 
i zamontowaniem dla nich obudowy.

- Dostarczenie dokumentacji powdrożeniowej wraz z przeniesieniem praw autorskich do dokumentacji.

- WYMAGANIA I DANE TECHNICZNE W ZAKRESIE ZAMÓWIENIA

- Sprzęt należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego przy ul. Chałubińskiego 4/6 
w Warszawie.

- Sprzęt musi posiadać 3-letnią gwarancję jakości.

- Wymagania techniczne ściany LED:

- Wymiary 480cm x 270cm;

- Proporcje obrazu 16:9;

- Gęstość pikseli min. 640000pkt/m2;

- Rozdzielczość zamontowanego ekranu min. 3840x2160 pikseli;

- Jasność min. 600 cd/m2;

- Kąt patrzenia min. H:160stopni V: 160 stopni;

- Kontrast min. 4000:1;

- Skala szarości min. 16 bitów;

- Konfiguracja piksela w technologii COB (wzmocniona powłoką ochronną „Chip-on-board; COB, dioda P1.25);

- Częstotliwość odświeżania min. 3840Hz;

- Możliwość jednoczesnego wyświetlania co najmniej 7 niezależnych okien obrazu oraz zapisania i szybkiego przywołania co najmniej 10 scen (presetów konfiguracji);

- Parametry koloru min. 65536  klas dla R G B;

- Karta odbiorcza o parametrach nie gorszych niż NOWASTAR A5S plus lub równoważna;

- Serwis modułu wymagany z przodu i z tyłu (wymagana odległość od ściany ze względu na wytyczne Konserwatora Zabytków dla pomieszczenia konferencyjnego);

- Minimalna odległość patrzenia 1,9m;

- Możliwość ugięcia wklęsłego ekranu (instalacja o zakrzywionej geometrii);

- Żywotność MTBF min. 50 000 godzin;

- Klasa szczelności min. IP40 przód, min. IP21 tył ( indor);

- Średni pobór mocy urządzenia na m2 - 100W;

- Pobór mocy max na m2 - 300W;

- Zasilanie 230V 50/60 Hz;

- Pojemność pikseli systemu sterowania – system na min. 11 000 000 pikseli (minimum 2 urządzenia);

- Konfiguracja wejść systemu sterowania: minimum 2 × HDMI 1.4, 1 × HDMI 2.0, 1 × DVI, 1 × 3G-SDI oraz 1 × interfejs optyczny (OPT);

- Konfiguracja wyjść systemu sterowania: co najmniej 20 portów Ethernet (RJ45), umożliwiających obsługę projektowanej ściany LED z wymaganym zapasem przepustowości, 1 × HDMI (Loop), 1 × DVI (Loop), 1 × 3G-SDI (Loop) oraz 2 × interfejs optyczny (OPT),

- Zarządzanie USB, LAN;

- Zasilanie systemu sterowania 100 – 240V 50/60 Hz;

- Certyfikaty CE, ROHS, EMC, CLASSB lub równoważne;

- Oprogramowanie sterujące;

- Konstrukcja montażowa samonośna jezdna oparta na kratownicy aluminiowej, lub stalowej z możliwością dopinania urządzeń mocowanych na rurach 50mm na kółkach.

Zamawiający posiada system wideokonferencyjny Polycom G7500 zarządzany przez procesor AMX NX-1200, bezprzewodowe mikrofony Shure, bezprzewodowe pulpity dyskusyjne Shure oraz ścianę wizyjną 3X3 monitory LG 55’, która wymaga przeniesienia.

Zamawiający nie posiada kodów źródłowych do procesora AMX.

- TERMIN REALIZACJI

- Termin realizacji do 45 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

- Proszę podać w formularzu szacowania minimalny termin realizacji zamówienia.

- PŁATNOŚCI

Termin płatności 21 dni kalendarzowych od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.