Załącznik 1 

                      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia
„Analiza akustyczna wraz z koncepcją działań naprawczych  wzdłuż DK1  w Pszczynie, w rejonie ul. Hallera 16b”
Długość drogi objętej przeglądem to ok. 150 m
2. Podstawa zamówienia
Zarządzenie pokontrolne Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 2 czerwca  2021 r. zobowiązujące do podjęcia działań mających na celu ograniczenie oddziaływań akustycznych związanych z eksploatacją DK1 (E75) w rejonie ul. Hallera 16B.
3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć Zamawiającemu Analizę akustyczną   wraz z protokołem przekazania w terminie 120 dni od podpisania umowy. Podpisanie protokołu przekazania nie jest równoznaczne z należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4. Cel zamówienia:
Celem opracowania jest:

a) wykonanie analizy akustycznej wraz z pomiarami hałasu dla odcinka drogi krajowej nr 1, w celu określenia rzeczywistego oddziaływania ww. odcinka drogi na nieruchomość przy ul. Hallera 16b w miejscowości Pszczyna, w zakresie emisji hałasu,
b) w przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu, określenie działań mających na celu zapobieganie i ograniczenie oddziaływania na środowisko (ograniczenia oddziaływania hałasu emitowanego z fragmentu drogi krajowej nr 1 na nieruchomość przy ul. Hallera 16b w miejscowości Pszczyna), w tym ustalenie koncepcji zabezpieczeń oraz analizy działań naprawczych na tę nieruchomość.
c) pozyskanie/opracowanie materiałów dla utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania z uwagi na hałas drogowy, w przypadku konieczności jego ustanowienia.
Analiza akustyczna powinna się odnosić jedynie do stanu istniejącego i stanowić ocenę tego stanu bez wykonywania prognoz oddziaływania na zakładany okres perspektywiczny.

Mając na uwadze powyższe celem tego opracowania jest analiza oddziaływania drogi krajowej nr 1 w zakresie hałasu na nieruchomość przy ul. Hallera 16b, a w przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych standardów emisji hałasu, określenie działań zapobiegawczych ograniczających niekorzystny wpływ na środowisko w zakresie hałasu drogowego lub ewentualne wyznaczenia zasięgu obszaru ograniczonego użytkowania. 
5. Wymagania dotyczące wykonania opracowania.
a) odpowiedzialność Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie opracowania zgodnego z aktualnymi przepisami prawa i wytycznymi obowiązującymi w zakresie zagadnień związanych z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca winien zapewnić taką jasność i rzetelność działań własnych, która pozwoli osiągnąć założony cel zamówienia. W przypadku propozycji nowych rozwiązań naprawczych należy brać pod uwagę również aspekty ekonomiczne oraz przedstawić proponowane rozwiązania w wariantach technicznych/technologicznych z podaniem kosztów ich realizacji.
W czasie wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do niezakłócania ruchu publicznego na drodze, do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 450 ze zm.) oraz przepisów BHP.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu badań/pomiarów w czasie ich trwania. Koszty tych działań nie podlegają odrębnej zapłacie.

Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na koszt własny odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji przedmiotu umowy.

b) Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca uzyska zgodę właścicieli na wejście w teren.
c) Zakres analizy akustycznej 
Dokumentacja powinna zawierać:
· opis instalacji oraz lokalnych uwarunkowań, w tym:

· rodzaj, wielkość i usytuowanie instalacji (drogi krajowej nr 1)  wraz z informacją o jej stanie technicznym,

· powierzchnię zajmowanego terenu lub obiektu budowlanego,
· rodzaj technologii,
· istniejące w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania instalacji (drogi krajowej nr 1) obiekty mieszkalne i użyteczności publicznej oraz i obiekty związane z prowadzeniem usług;

· istniejące w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania instalacji zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

· istniejące w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania instalacji obiekty i obszary poddane ochronie na podstawie przepisów Ustawy o ochronie przyrody, Ustawy o lasach, Ustawy Prawo wodne oraz przepisów Ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym.
· określenie oddziaływania instalacji tj. fragmentu drogi krajowej nr 1 na środowisko, w szczególności na nieruchomość przy ul. Hallera 16b w miejscowości Pszczyna, poprzez opracowanie analiz hałasu na poszczególnych kondygnacjach budynku;
· analizę skumulowanego oddziaływania hałasu pochodzącego od przedmiotowej drogi krajowej nr 1 z hałasem innego pochodzenia (np. linia kolejowa),
· opis wszelkich możliwych do zastosowania działań (technicznych, technologicznych, organizacyjnych) mających na celu zapobieganie i ograniczenie oddziaływania hałasu emitowanego z fragmentu drogi krajowej nr 1 na nieruchomość przy ul. Hallera 16b w miejscowości Pszczyna, w tym ustalenie koncepcji zabezpieczeń oraz analizy działań naprawczych na tę nieruchomość wraz z graficzną prezentacją  (mapa hałasu) – izofony przed i po zastosowaniu działań naprawczych;
· wskazanie, czy dla instalacji konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektu budowlanego przy ul. Hallera 16b w Pszczynie i sposobu korzystania z niego,
· jeżeli w związku z oddziaływaniem drogi konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, do przeglądu ekologicznego należy dołączyć poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.
· zwięzłe streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w analizie;

· analizę wielowariantową propozycji ograniczenia ponadnormatywnego oddziaływania hałasu na budynek przy ul. Hallera 16b w Pszczynie

· nazwisko osoby lub osób sporządzających analizę.
· dokumentację fotograficzną nieruchomości objętej analizą.
Ponadto wymaga się aby opracowanie zawierało również:

· przedstawienie metod wykorzystanych do wykonania pomiarów i oceny poziomu hałasu,

· dane i wyniki gromadzone w ramach sporządzenia analizy akustycznej. Dane będą przedstawione w protokołach pomiarowych oraz sprawozdaniach opracowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824 ze zm.) i dołączone do opracowania,
· zestawienie lokalizacji punktów pomiarowych oraz punktów, w których umieszczono punkty receptorowe z uwzględnieniem współrzędnych geograficznych punktu oraz lokalizacji względem kilometraża i strony drogi 

· dokumentację fotograficzną miejsc wykonywania pomiarów (uwidaczniającą stanowisko pomiaru oraz usytuowanie miernika w stosunku do zabudowy oraz drogi), a także – w miejscach stwierdzonych możliwych przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu – dokumentację fotograficzną z miejsc, w których umieszczono punkty receptorowe.

· zestawienie wyników pomiarów akustycznych oraz wyników w punktach receptorowych (określonych metodą obliczeniową) – zarówno przed, jak i po zastosowaniu ewentualnych dodatkowych zabezpieczeń - i porównanie ich w stosunku do poziomów dopuszczalnych,
· określenie wymagań do programu naprawczego z zakresie ograniczenia hałasu w miejscach przekroczeń dopuszczalnych norm, jeżeli badania wykażą przekroczenia standardów akustycznych, w tym wskazanie kolejności podejmowania działań naprawczych odpowiednio do skali zagrożenia,
· wykonanie symulacji hałasu metodami obliczeniowymi dla całego odcinka drogi.

Przegląd ekologiczny powinien spełniać między innymi następujące wymagania:

· określać oddziaływanie na środowisko obiektu poprzez opracowanie analiz   
  hałasu;

· identyfikować i oceniać skutki niekorzystnych oddziaływań;
· oceniać stan techniczny, funkcjonowanie oraz eksploatację obiektu w świetle     
  obowiązujących aktów prawnych;

· w przypadku ponadnormatywnej emisji oddziaływań określać wariantowo działania zapobiegawcze ograniczające niekorzystne oddziaływanie na środowisko;

· uzasadniać i wskazywać konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania wraz z podaniem jego granic i sposobem wykorzystywania terenów, jeżeli występują.
d) obowiązki Wykonawcy
W trakcie realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca ma obowiązek m.in.:
· inwentaryzacji kilometraża drogi zgodnie z oznaczeniami na słupkach pikietażowych;

· rzetelnego zebrania i analizy danych dotyczących parametrów techniczno-eksploatacyjnych drogi;

· rzetelnego zebrania i analizy aktualnych danych dotyczących ukształtowania i zagospodarowania terenu (m.in.: na podstawie wizji w terenie).

· wykonania pomiarów hałasu wraz z pomiarami towarzyszącymi; 
· określenia oddziaływania akustycznego na nieruchomość przy ul. Hallera 16b w Pszczynie, biorąc pod uwagę wyniki pomiarów hałasu na terenie nieruchomości objętej analizą akustyczną, z przedstawieniem zasięgu oddziaływania dla pory dnia i nocy zarówno dla stanu istniejącego, jak również po wykonaniu ewentualnych dodatkowych zabezpieczeń. Dokonania charakterystyki obszaru podlegającego ocenie pod względem akustycznym (podział ze względu na poziomy dopuszczalne hałasu), na podstawie obowiązujących zapisów prawa miejscowego (Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, a w przypadku ich braku zgodnie z art. 115 POŚ należy wystąpić do właściwych organów o kwalifikację terenów). Dla identyfikacji terenów o ustalonych standardach akustycznych, załączyć potwierdzony wypis i wyrys z MPZP lub opinię z art. 115 POŚ;
· identyfikacji i scharakteryzowania źródła hałasu, określenia zasięgów ponadnormatywnego oddziaływania hałasu w stanie istniejącym i po ewentualnym zastosowaniu dodatkowych zabezpieczeń w ramach programu naprawczego na ortofotomapach (mapy hałasu) w oparciu o numeryczny model terenu 3D (wektoryzacje terenu x, y, z ) – wykreślenie (z uwzględnieniem sytuacji wysokościowej) izofon charakteryzujących odpowiednio dopuszczalne poziomy hałasu określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 112). Skala mapy 1:1000 lub dokładniejsza, odpowiadająca szczegółowości analizowanych zagadnień oraz umożliwiająca kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Na mapach hałasu należy również zaznaczyć lokalizację punktów pomiarowych, wyróżnić tereny podlegające ochronie akustycznej (zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego lub art. 115 POŚ), zinwentaryzowaną istniejącą i będącą w trakcie budowy zabudowę mieszkaniową, oświatową i zabudowę o przeznaczeniu niemieszkalnym np. usługową, budynki gospodarcze. Ponadto na mapach hałasu należy oznaczyć nazwy ulic, numerację budynków podlegających ochronie akustycznej, wyróżnić zaproponowane techniczne możliwości zastosowania zabezpieczeń przeciwhałasowych na obszarach narażonych na uciążliwości akustyczne (z uwzględnieniem ukształtowania terenu, zajętości terenu oraz wielkości nakładów finansowych niezbędnych do poniesienia w celu wyeliminowania uciążliwości akustycznych) wraz ze wskazaniem pasa terenu koniecznego pod ich zabudowę. 
· przedstawienia propozycji zabezpieczeń przeciwhałasowych wraz ze wskazaniem skutków dla zabudowy mieszkaniowej, działalności gospodarczej oraz powiązań komunikacyjnych i ruchu drogowego;
· pozyskania z zasobu geodezyjnego wypisów z ewidencji gruntów - w przypadku propozycji realizacji dodatkowych zabezpieczeń akustycznych. Wypisy powinny dotyczyć całego terenu, na którym miałyby powstać ekrany akustyczne w celu określenia stanu jego władania,
· w przypadku konieczności uwzględnienie dodatkowych ekranów akustycznych podania ich lokalizacji i podstawowych wymiarów (długość i wysokość), dla ekranów w pobliżu skrzyżowań i zjazdów wykonania wstępnej analizy widoczności, określenia możliwości posadowienia i uwzględnienia ekonomii realizacji,
· wykonania analizy ekonomicznej wskazanych w opracowaniu wariantów środków ograniczających hałas w miejscach występowania przekroczeń dopuszczalnych standardów, uzasadniającej wybór wariantu preferowanego np.: budowy dodatkowych ekranów (szacunkowe porównanie kilku typów zabezpieczeń) lub utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla terenu w rejonie ul. Hallera 16b w Pszczynie.
Należy wykonać analizę ekonomiczną wskazanych działań naprawczych za pomocą  środków zapewniających dotrzymanie standardów lub wdrożenia działań w kierunku ochrony indywidualnej.
Zakup oraz pozyskanie materiałów niezbędnych dla opracowania niniejszej analizy akustycznej leży po stronie Wykonawcy.

e) Część badawczo – pomiarowa

Zamawiający wymaga, aby podmiot wykonujący pomiar hałasu drogowego oraz obliczenia akustyczne posiadał certyfikat akredytacji laboratorium badawczego.
Laboratorium, przez które będą wykonywane pomiary oraz obliczenia akustyczne, powinno posiadać akredytację,  o której mowa w art. 147a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.). Wykonawca musi zapewnić aktualność akredytacji przez okres realizacji umowy. 
W celu tego potwierdzenia należy do przygotowanej dokumentacji załączyć kopię w/w certyfikatu akredytacji.
Wykonawca wykona wszystkie niezbędne pomiary i badania. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pomiary zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień ich wykonywania.
Przy analizie oddziaływań hałasu przedsięwzięcia na środowisko Wykonawca będzie stosował metody badań, pomiarów, obliczeń i ekspertyz (inwentaryzację i ocenę stanu technicznego) zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, a także najnowszą wiedzą techniczną, stosując sprzęt i oprogramowanie komputerowe odpowiadające wymaganym standardom dokładności danych. W czasie wykonywania pomiarów i badań Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zadania w zakresie wskazanym w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. o ruchu drogowym oraz obowiązującymi przepisami BHP.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów i badań w czasie ich trwania. Koszty tych działań nie podlegają odrębnej zapłacie. Kopie protokołów pomiarowych i badań należy załączyć do opracowania.
Wykonawca uzyskuje zgodę właścicieli na wejście w teren prywatny, na którym zlokalizowano punkty pomiarowe przed przystąpieniem do wykonania analizy akustycznej, celem wykonania pomiarów.
Każdorazowo na wniosek Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany informować 
o przebiegu i wynikach prowadzonych prac. Niniejsza informacja powinna być przekazywana Zamawiającemu w formie pisemnej lub e-mailem. 

Przewiduje się spotkania robocze dla oceny jakości i postępu prac terenowych. 
O terminach narad technicznych Wykonawca będzie informowany 
z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.
f) Wymagania dotyczące otofotomapy
Wykonujący powinien posługiwać się aktualną ortofotomapą terenu na którym zlokalizowany jest teren objęty omawianym przedsięwzięciem w skali 1 : 1000 (ewentualnie 1:500). W przypadku gdy dane wejściowe nie będą aktualne, należy wykonać skanowanie terenu za pomocą dostępnych technik ich realizacji wykonując:
· ortofotomapę o rozdzielczości 2,5 cm/px,
· numeryczny model terenu i numeryczny model pokrycia terenu z pełną klasyfikacją punktów gruntu i innych wyróżnionych klas np. (budynki, roślinność, ekrany akustyczne, itp.). Opracowanie tych danych należy wpasować w obowiązujący układ współrzędnych (PUWG 2000) za pomocą fotopunktów i potwierdzić dokładność wpasowania za pomocą punktów kontrolnych. Dokładność wpasowania na poziomie 4 cm sytuacyjnie i 6 cm w pionie.
Pomiary hałasu

Terminy wykonania pomiarów na potrzeby analizy akustycznej
· W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać całodobowe pomiary poziomu hałasu w każdym punkcie z zastrzeżeniem, że pomiary hałasu muszą zostać wykonane poza okresem wakacji tj. od 25 czerwca 2022r. do 31 sierpnia 2022r. , oraz poza okresem świat/dni wolnych od pracy.
· początek pomiarów nie powinien następować wcześniej niż w poniedziałek lub dzień poświąteczny o godzinie 22.00, a koniec później niż w piątek lub dzień poprzedzający dzień świąteczny o godzinie 6.00.
Miejsce wykonania pomiarów:

Pomiary hałasu  należy wykonać:

· W 4 punktach pomiarowych (w 2 referencyjnych i 2 dodatkowym). 
· Wykonawca pomiarów określa dokładną lokalizację punktów pomiarowych (współrzędne X,Y z dokładnością do 5 m) przy użyciu urządzeń GPS oraz wykazuje w protokole pomiarowym, określenie strony drogi, kilometraża, adresu.

· Lokalizację punktów pomiarowych należy uzgodnić z Zamawiającym. W przypadku braku możliwości wykonania pomiarów hałasu w uzgodnionej z Zamawiającym lokalizacji, zmiana lokalizacji wymaga zgody Zamawiającego. 
· Punkty pomiarowe poziomu hałasu dzieli się na dwie kategorie:
1) referencyjne (podstawowe),

2) dodatkowe.

Punkty referencyjne służą jednocześnie do oceny i monitorowania zmienności parametrów akustycznych źródła hałasu, a uzyskane w nich wyniki służą za punkt odniesienia do:

a) oceny akustycznej źródła,

b) interpretacji wyników pomiarów hałasu w dodatkowych punktach pomiarowych.

Wszelkie materiały związane z punktem pomiarowym (materiały robocze, wyniki, protokoły) powinny być opisywane numerem punktów referencyjnych przed numerem punktu należy wprowadzić oznaczenie „PPH”. Punkty dodatkowe - przed numerem takiego punktu należy wprowadzić oznaczenie PDH.

Wyniki pomiarów należy odnieść do Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014r.  poz. 112 ze zm.),
W każdym z wyznaczonych punktów pomiarowych należy wykonać ciągłe pomiary 24 godzinne poziomu hałasu. W stosunku do każdego punktów pomiarowych hałasu należy także wykonać pomiary towarzyszące: natężenia ruchu (w podziale na pojazdy lekkie 
i ciężkie), prędkości pojazdów i warunków atmosferycznych (siła i kierunek wiatru, temperatura, wilgotność, ciśnienie, opady). Pomiary te należy prowadzić równolegle (jednocześnie) do pomiarów hałasu.

Szczegółowe zasady lokalizacji referencyjnych i dodatkowych punktów pomiaru poziomu hałasu oraz warunków i metod prowadzenia pomiarów określone jest w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824), zgodnie z którym należy wykonać pomiary.
Metody wykonania pomiarów
Pomiary powinny być wykonane metodą bezpośrednią ciągłych pomiarów w ograniczonym czasie (24 godzin) i określać równoważny poziom hałasu dla pory dnia i nocy.

Pomiary poziomów należy wykonać przy użyciu odpowiednich zestawów pomiarowych, które posiadają świadectwa wzorcowania (świadectwa dołączyć do opracowania) i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami.

Pomiary poziomów hałasu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:

· Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 18, poz. 164),

· Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824, z późn. zm.),

· PN-EN 61672-1:2014–03 Elektroakustyka. Mierniki poziomu dźwięku. Część 1: Wymagania,
· PN-ISO 1996-1:2006 Akustyka. Opis, pomiary i ocena hałasu środowiskowego. Część 1: Wielkości podstawowe i procedury oceny,
· PN-ISO 1996-2:1999/a1:2002 Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Zbieranie danych dotyczących sposobu zagospodarowania terenu,
· PN-ISO 1996-3:1999. Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Wytyczne dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu,
Punkty pomiarowe należy lokalizować w miejscach:

· największego oddziaływania hałasu od drogi na ludzi, w miejscu ich możliwego pobytu, wg następujących zasad:

· Punkty pomiarowe (PDH) powinny być lokalizowane w świetle okna kondygnacji użytkowej najbardziej eksponowanej na hałas, w odległości od 0,5 m do 2 m od elewacji budynku podlegającego ochronie przed hałasem, w miarę możliwości przy otwartym oknie. Dopuszcza się także wykonywanie pomiarów przy oknie zamkniętym lub nieznacznie uchylonym – tj. w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie przez nie wysięgnika i kabli łączących mikrofony pomiarowe z przyrządami pomiarowymi znajdującymi się w pomieszczeniu.

· Zamawiający wymaga, aby w związku z utrudnioną interpretacją wyników pomiaru hałasu (stopień odbicia / pochłaniania fali dźwiękowej uzależniony od sposobu / materiału wykończenia elewacji) unikać lokowania punktów pomiarowych przy elewacjach budynków w miejscach poza światłem okien. Nie należy także lokalizować punktów pomiarowych przy krawędziach elewacji (np. na narożnikach budynków, na styku elewacji z połaciami dachowymi). Punkt pomiarowy należy lokalizować, w miarę możliwości, z dala od krawędzi okna.

· Kondygnację, na której poziom hałasu jest najwyższy, ustala się poprzedzając właściwy pomiar hałasu, pomiarami orientacyjnymi na poszczególnych kondygnacjach.

· W przypadku lokalizacji punktu pomiarowego w świetle okna, w odległości do 2 m od elewacji budynku, wynik pomiaru zgodnie z metodyką określoną w zał. nr 3 cz. E „Procedura ciągłej rejestracji hałasu wprowadzanego do środowiska w związku z eksploatacją dróg publicznych z czasie odniesienia t” Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16.06.2011 r., koryguje się (pomniejsza) o 3 decybele [dB], jeżeli okna w trakcie pomiaru nie były otwarte (tj. przy oknach zamkniętych lub nieznacznie uchylonych). Ewentualne odstępstwa od tej zasady należy uzasadnić w opracowaniu
· Okna połaciowe (zamontowane w płaszczyźnie dachu) nie są umiejscowione na elewacji budynku (dach nie stanowi płaszczyzny elewacji). Dlatego w razie konieczności wykonywania pomiaru przy zamkniętym oknie połaciowym ewentualne zastosowanie poprawki i jej wielkość powinny być przedmiotem indywidualnej analizy.

· W przypadku braku możliwości wykonania pomiarów hałasu w świetle okna kondygnacji użytkowej najbardziej narażonej na hałas, pomiar wykonuje się w odległości większej niż 2 m od elewacji budynku na wysokości 4m ± 0,2m nad powierzchnią terenu, z zastrzeżeniem, że:

· pomiar powinien zostać wykonany na terenie faktycznie zagospodarowanym pod zabudowę mieszkaniową (zgodnie z art. 113 ust. 2 p. 1 poś)

· Zamawiający nie dopuszcza lokowania punktu pomiarowego bezpośrednio na tle elewacji budynków w odległości większej niż 2 m. od elewacji (lub bezpośrednio na tle innych elementów odbijających).
· W przypadku gdy na drodze rozprzestrzeniania się dźwięku znajduje się element ekranujący dopuszcza się zmianę wysokości punktu pomiarowego, jeżeli celem pomiaru jest ocena źródła hałasu. 

· W sytuacji skomplikowanego ukształtowania lub zagospodarowania terenu (np. teren pagórkowaty) szczegółowa lokalizacja punktu pomiarowego w przekroju musi być rozpatrywana indywidualnie.

· Zasadnicze wytyczne dotyczące lokalizacji punktów pomiarowych na potrzeby oceny poziomu hałasu w środowisku określono w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. Szczegółowe lokalizacje punktów pomiarowych należy uzgodnić z Zamawiającym.

Dla poszczególnych pomiarów należy również określić i podać niepewność wartości ww. wskaźników wg metodyki określonej w zał. nr 3 cz. A do rozporządzenia z dnia 16 czerwca 2011 r.

Pomiary towarzyszące

Dla każdego z punktów pomiarowych hałasu należy ponadto wykonywać pomiary towarzyszące: natężenia ruchu (w podziale na pojazdy lekkie i ciężkie), prędkości pojazdów i warunków atmosferycznych (siła i kierunek wiatru, temperatura, wilgotność, ciśnienie, opady atmosferyczne). Pomiary te należy wykonywać w tym samym czasie, co pomiary poziomu hałasu.
Pomiary towarzyszące prowadzi się w celu:

· określenia, czy zostały spełnione brzegowe warunki atmosferyczne wymagane dla danej metody pomiaru hałasu lub wynikające ze specyfikacji urządzeń pomiarowych hałasu,

· określenia dodatkowych parametrów do uwzględnienia w modelu rozprzestrzeniania się hałasu.

Tym samym wymaga się, aby warunki panujące w punktach pomiarów dodatkowych były reprezentatywne dla warunków w punktach pomiaru hałasu charakteryzowanych przez pomiar towarzyszący.

W przypadku, gdy pomiar towarzyszący prowadzony jest poza miejscem wykonywania pomiaru hałasu (w szczególności charakteryzuje więcej niż jeden punkt pomiarowy hałasu) w opracowaniu należy zawrzeć zestawienie lokalizacji punktów pomiarowych hałasu z charakteryzującymi je punktami, w których prowadzono pomiary towarzyszące. W przedmiotowym opracowaniu analizie należy dowieść reprezentatywność warunków (atmosferycznych, ruchowych) w punktach wykonywania pomiarów dodatkowych dla przekrojów, w których prowadzono pomiar hałasu.

Pomiary ruchu drogowego i prędkości potoku pojazdów

Pomiary natężenia ruchu oraz prędkości pojazdów muszą być wykonywane z zachowaniem warunków bezpieczeństwa dla użytkowników drogi oraz przygotowujących i wykonujących pomiary oraz w sposób niepowodujący zmiany prędkości ruchu pojazdów na drodze (stanowisko pomiarów prędkości należy odpowiednio zamaskować, aby obecność urządzenia nie powodowała zmiany wyników pomiarów).

Pomiary natężenia ruchu powinny być prowadzone odrębnie dla każdego z kierunków ruchu i rodzajów pojazdów (pojazdy lekkie i ciężkie) w ciągu pory dnia (od godz.6.00 do 22.00) i w ciągu pory nocy (od godz. 22.00 do 6.00).

Pomiary natężenia ruchu drogowego powinny być wykonywane, we wszystkich przekrojach charakteryzujących natężenie ruchu na drodze, prowadzone i sumowane w interwałach 1-godzinnych (rozpoczynanych o pełnej godzinie, np. 22.00), oddzielnie dla każdego kierunku ruchu, niezależnie od liczby pasów ruchu występujących na danym kierunku.

Pomiary prędkości pojazdów należy wykonywać w lokalizacjach charakteryzujących się prędkości pojazdów na przekrojach drogowych, w których wykonuje się pomiar hałasu.

Zamawiający dopuszcza dowolne metody zliczania i kwalifikacji rodzajów pojazdów pod warunkiem zawarcia w opracowaniu opisu metody i udokumentowania pomiaru. Nie dopuszcza się szacowania natężenia i struktury ruchu (wymagane rzeczywiste pomiary ruchu w dniu wykonywania pomiaru hałasu).

Pomiary prędkości pojazdów na badanym odcinku drogi powinny być prowadzone z częstotliwością:

· w porze dnia (od godz. 6.00 do 22.00) - minimum 150 razy dla pojazdów lekkich oraz minimum 50 razy dla pojazdów ciężkich,

· w porze nocy (od godz. 22.00 do 6.00) - minimum 50 razy dla pojazdów lekkich oraz minimum 25 razy dla pojazdów ciężkich;

· odrębnie dla każdego kierunku ruchu.

Na podstawie wyników pomiarów prędkości poszczególnych pojazdów należy określić  średnie prędkości pojazdów lekkich i ciężkich w porach dnia i nocy. Częstotliwość pomiarów prędkości pojazdów lub sposób uśredniania wyników poszczególnych pomiarów 

powinna oddawać zmienność natężenia rozkładu ruchu w trakcie doby. Pomiary w trakcie kolejnych okresów pory dnia i nocy, powinny być odpowiednio zagęszczenie w okresach zwiększonego natężenia ruchu lub charakteryzować z góry założone przedziały czasowe, w których zmierzone prędkości pojazdów należy wstępnie uśrednić (oddzielnie w stosunku do pojazdów lekkich i ciężki). Średnie dla okresów nocy i dnia (oddzielnie w stosunku do pojazdów lekkich i ciężki) należy wyciągnąć jako średnie ważone względem liczby pojazdów (odpowiednio lekkich lub ciężkich) z wyników otrzymanych dla poszczególnych przedziałów czasowych. 

W przypadku wykonania mniejszej liczby pomiarów należy wykazać statystycznie, że reprezentowana średnia prędkość strumienia pojazdów jest odpowiednia dla całego strumienia pojazdów, a pomiar większej liczby pojazdów byłby nieistotny z punktu widzenia średniej prędkości strumienia ruchu. Pomiar prędkości pojazdów powinien reprezentować zarówno przejazd swobodny oraz kolumnowy pojazdów w przypadku, gdy taki rodzaj ruchu występuje na drodze.
Jako pojazdy lekkie przyjmuje się: samochody osobowe (do 9 miejsc z kierowcą), mikrobusy z przyczepą lub bez, lekkie samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg z przyczepą lub bez, samochody dostawcze do 3,5 Mg.

Jako pojazdy ciężkie przyjmuje się motorowery, skutery, motocykle, samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg bez przyczep, samochody specjalne, ciągniki siodłowe bez naczep, samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg z jedną lub więcej przyczepami, ciągniki siodłowe z naczepami, ciągniki balastowe z przyczepami standardowymi lub niskopodwoziowymi, autobusy, trolejbusy, ciągniki rolnicze z przyczepami lub bez, maszyny samobieżne (walce drogowe, koparki itp.).

Na potrzeby prowadzonych analiz średnią (ważoną) prędkość potoku wszystkich pojazdów należy wyznaczać, oddzielnie dla pory dnia i nocy, ze wzoru:

[image: image1.wmf]Q

Q

v

Q

Q

v

v

c

c

l

l

×

+

×

=


[km/h], gdzie:

	vl
	– 
	średnia prędkość potoku pojazdów lekkich [km/h],

	vc
	– 
	średnia prędkość potoku pojazdów ciężkich [km/h],

	Ql, Qc
	–
	natężenie ruchu pojazdów lekkich, ciężkich [P/H]

	Q
	–
	całkowite natężenie ruchu potoku pojazdów [P/h]


Pomiary warunków atmosferycznych

Wytyczne dot. wykonywania pomiarów warunków atmosferycznych oraz warunki brzegowe, w których dopuszczalne jest prowadzenie pomiarów hałasu zostały określone w rozporządzeniu w dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824, z późn. zm.),
g) Obliczenia akustyczne
Wymaga się, aby w punktach pomiarowych oraz dla poszczególnych kondygnacji budynku mieszkalnego Wykonawca określił poziomy hałasu metodą obliczeniową. Na powyższe przeliczenia Zamawiający wymaga posiadanie certyfikatu akredytacji zgodnie z art. 147a ust.1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Model obliczeniowy opracowany na potrzeby określenia poziomu hałasu poza punktami, w których dokonano pomiaru hałasu metodą pomiarów ciągłych należy opracować:

· z wyróżnieniem lokalizacji jezdni prowadzących ruch w przeciwnych kierunkach (względnie poszczególnych pasów) przypisując im odpowiednie (określone dla poszczególnych jezdni, łącznic, itp.) parametry dot. struktury pojazdów (pojazdy lekkie lub ciężkie (hałaśliwe)), prędkości oraz natężenia ruchu,
· w oparciu o trójwymiarowy model terenu przyjmując w modelu siatkę obliczeniową nie większą niż 5 x 5 m, liczbę odbić nie mniejszą niż 2.

Model należy skalibrować i zweryfikować na podstawie rzeczywistych pomiarów hałasu (w punktach pomiarowych, dla pory dnia i nocy).
Kalibrację modelu obliczeniowego należy przeprowadzić w oparciu o wyniki pomiarów hałasu metodą pomiarów ciągłych w 24 godzinnym czasie (z wyróżnieniem pory nocy i dnia).

Wymaga się spełnienia warunku koniecznego określonego w zał. nr 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824, z późn. zm.) p. H. pp. 3, a także przedstawienia w analizie akustycznej dowodu, o którym mowa w p. H. pp. 4 ww. załącznika do rozporządzenia. Zamawiający wymaga przedstawienia porównania zmierzonych poziomów dźwięku z obliczonym poziomem dźwięku z każdego punktu pomiarowego.

Należy wykonać obliczenia w punktach receptorowych zlokalizowanych na tle elewacji budynku objętego opracowaniem  (na poszczególnych kondygnacjach) na podstawie skalibrowanego modelu obliczeniowego, zgodnie z załącznikiem nr 3 rozporządzenia. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824, z późn. zm.).
 W obliczeniach poziomu hałasu w punkcie receptorowym nie uwzględnia się odbicia hałasu od fasady (opcja w programie obliczeniowym).
W opracowaniu należy przedstawić m.in:
· zestawienie wyników obliczeń w formie tabelarycznej dla stanu obecnego dla konkretnego receptora na budynku objętym analizą akustyczną zgodnie z poniższą tabelą:
Tabela 1.
	Numer punktu receptora
	Km/ strona drogi
	Kondygnacja

	Oznaczenie MPZP/art. 115 POŚ
	Poziom

dopuszczalny
	Wynik obliczeń
	Przekroczenia

	
	
	
	
	Pora dzienna

LAeqD [dB]
	Pora nocna

LAeqN [dB]
	Pora dzienna

LAeqD [dB]
	Pora nocna

LAeqN [dB]
	Pora dzienna

LAeqD [dB]
	Pora nocna

LAeqN [dB]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Wyniki obliczeń należy przedstawić dla stanu aktualnego 
h)   Wybór  zabezpieczeń przed hałasem.
Należy wskazać działania w kierunku ochrony przed hałasem poprzez stosowanie rozwiązań technicznych zapewniających właściwe warunki akustyczne w budynku mieszkalnym na nieruchomość objętą analizą akustyczną  (art. 114 POŚ.).
Zamawiający zastrzega, że może wskazać do przeanalizowania w ramach wykonywanego opracowania inne warianty zabezpieczeń. Analiza ta musi zostać szczegółowo opisana w opracowaniu, a wariant preferowanych rozwiązań naprawczych  uzgodniony z Zamawiającym.
6. Wymagania dodatkowe

W ramach umowy po przekazaniu przedmiotowej dokumentacji przez Zamawiającego do właściwego organu administracji, Wykonawca w razie potrzeby będzie przygotowywał odpowiedzi na pytania oraz wyjaśnienia i wprowadzi ewentualne zmiany do opracowania, których konieczność będzie wynikać z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Sposób odbioru i przekazywania opracowania 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu analizę akustyczną w wersji papierowej w 3 egzemplarzach oraz w 3 egzemplarzach w wersji elektronicznej (na płytach CD lub DVD - 1 egz. wersja edytowalna oraz 2 egz. w wersji nieedytowalnej).

Opracowanie w wersji elektronicznej edytowalnej powinno być w następujących formatach danych:

· część tekstowa;

· zgodna z Microsoft Word

· rysunki:

· *dwg lub *dgn (kompatybilna z wersją AutoCAD 2010 lub 2012) *shp;

· pliki graficzne (fotografie):

· *tif 24-bit, w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi.

· tabele, kosztorysy, itp.;

· zgodne z Microsoft Excel

· część tekstowa;

· zgodna z Microsoft Word

Opracowanie w wersji nieedytowalnej powinno być w następujących formatach danych:

· część tekstowa;

· *pdf

· rysunki:

· *pdf

· pliki graficzne (fotografie):

· *tif 24-bit, w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi.

· tabele, kosztorysy, itp.;

· *pdf

· część tekstowa;

· *pdf

Wersja elektroniczna dokumentacji ma być zgodna z wersją papierową oraz przekazana na płycie jednokrotnego nagrania CD lub DVD, opakowanej i opisanej.
Zamawiający sprawdza przedłożone opracowanie wraz z protokołem przekazania
w ciągu 21 dni licząc od dnia otrzymania.

Sporządziła:

Anna Krychowska
Zatwierdziła:
Małgorzata Półtorak
PAGE  
16

