- Załącznik nr 5

- SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ŚRODKÓW OCHRONY

- INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW

- GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

- Wykaz środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego objętych

przedmiotową specyfikacją.

- Odzież ochronna ostrzegawcza (kolor pomarańczowo-czerwony)

  - ubranie 2-cz.letnie z czapką;

  - ubranie 2-cz. ocieplane z czapką ocieplaną;

  - kamizelka ostrzegawcza;

  - kurtka całoroczna;

  - kurtka przeciwdeszczowa.

- Odzież robocza ochronna

  - kamizelka ciepłochronna;

  - czapka ocieplana z dzianiny.

- Odzież robocza

  - fartuch roboczy

  - koszula flanelowa

  - koszulka z krótkim rękawem w kolorze pomarańczowo-czerwonym

  - kurtka całoroczna

  - ubranie 2-częściowe letnie

  - spodnie wodoodporne

- Rękawice

  - rękawice robocze;

  - rękawice ochronne;

  - rękawice ochronne specjalistyczne;

  - rękawice robocze ocieplane;

  - rękawice antywibracyjne - tłumiące drgania;

  - rękawice ocieplane skórzane.

- Sprzęt ochronny inne ochrony

  - hełm ochronny i ocieplacz;

  - nakładka na ubranie robocze;

  - ochraniacze stóp i na golenie;

  - ochrona układu oddechowego – maska, półmaska filtrująca z zaworem filtrującym;

  - ochronniki słuchu – wkładki;

  - ochronniki słuchu – nauszniki;

  - okulary ochronne, osłona twarzy

  - przyłbica na hełm dla pilarza;

  - spodnie specjalistyczne dla pilarza;

  - nakładki na ubranie robocze dla pilarza;

  - środki zabezpieczające przed upadkiem z wysokości;

  - okulary ochronne do kierowania pojazdem silnikowym (zakup indywidualny).

Wzory oznakowania znakiem firmowym odzieży, jego usytuowanie, formy i proporcje zamieszczono w załączniku nr 6.

- Szczegółowa specyfikacja techniczna

- Odzież robocza ochronna ostrzegawcza

  - Ubranie 2-cz. letnie z czapką

Materiał:

Tkanina  fluoroscencyjna o masie powierzchniowej 200 do 280 g/m², 50% - 70% bawełna, 30% - 50% poliester w kolorze pomarańczowo-czerwonym stanowiąca materiał tła.

Krój:

Ubranie ostrzegawcze składa się z bluzy, spodni i czapki.

Bluza typu szwedzkiego, z kołnierzem, zapinana z przodu na zamek błyskawiczny 
dwustronny kryty patką zapinaną na napy. Długość – poniżej linii bioder. W górnej części przodu po lewej i prawej  stronie dwie kieszenie przykryte patkami, w dolnej części dwie kieszenie wewnętrzne. Rękawy wykończone mankietami. Na całym obwodzie bluzy i rękawów naszyte dwa pasy taśmy odblaskowej  srebrnej, oraz pasy pionowe z taśmy odblaskowej srebrnej przebiegające z przodu, przez ramiona i plecy do pasów poziomych.

Spodnie typu ogrodniczki z podwyższonym przodem i tyłem, z szelkami. Na przodzie 
kieszeń górna oraz dwie kieszenie dolne oraz kieszeń na calówkę. Na kolanach naszyte wzmocnienia z tkaniny zasadniczej. Na nogawkach spodni w dolnej części podwójnie, a wokół pasa pojedynczo na całym obwodzie naszyta taśma odblaskowa srebrna. Zapięcie w pasie na guziki  z regulacją obwodu pasa, regulowane szelki zapinane z przodu na klamry. Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny.

- Czapka letnia z daszkiem

Czapka z 6 klinów. W klinach odpowietrzniki. Daszek o długości 7 cm. Regulowany obwód i zapięcie.

- Wymagane dokumenty

- Deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy 
zharmonizowanej: PN-EN ISO 20471:2013-07 „Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego. Metody badań i wymagania” w trzeciej klasie widzialności.  PN-EN ISO 13688:2013-12 odzież ochronna – wymagania ogólne.

- Instrukcja użytkowania wyrobu.

- Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz co najmniej nazwę i typ tkaniny, skład, gramaturę;

- Ubranie 2-cz. ocieplane z czapką ocieplaną

- Materiał

Tkanina 100% poliester + membrana PU lub PTFE, o masie powierzchniowej 160 do 200 g/m2, w kolorze pomarańczowoczerwonym stanowiąca materiał tła.

Ocieplacz z mikro włókniny 100%  PES typu „Thinsulate” o masie 
powierzchniowej 120g/m2 - 150 g/m2.

Krój:

Ubranie ostrzegawcze składa się z bluzy, spodni i czapki.

Bluza typu szwedzkiego, z kołnierzem, zapinana z przodu na zamek błyskawiczny 
dwustronny kryty patką zapinaną na napy. Długość poniżej linii bioder. W górnej części przodu po lewej stronie kieszeń przykryta patką, a w dolnej części dwie kieszenie wewnętrzne. Rękawy wykończone mankietami. Na całym obwodzie bluzy i rękawów naszyte są dwa pasy taśmy odblaskowej srebrnej oraz pasy pionowe taśmy odblaskowej srebrnej przebiegające z przodu, przez ramiona i plecy do pasów poziomych. Wszystkie szwy uszczelnione taśmą do podklejenia szwów.

Spodnie typu ogrodniczki z podwyższonym przodem i tyłem, z szelkami o regulowanej długości. Na przodzie kieszeń górna oraz dwie kieszenie dolne oraz kieszeń na calówkę. Na kolanach naszyte wzmocnienia z tkaniny zasadniczej. Na całym obwodzie nogawek, w dolnej części, naszyte dwa pasy taśmy odblaskowej srebrnej. Wokół pasa pojedyncza taśma odblaskowa srebrna. Zapięcie w pasie na guziki z regulacją obwodu pasa, regulowane szelki zapinane z przodu na klamry. Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny. Wszystkie szwy uszczelnione taśmą do podklejenia szwów.

- Czapka ocieplana -uszanka

Spód czapki ocieplony mikro włókniną 100% PES typu „Thinsulate” o masie powierzchniowe 140 do 150 g/m2. Po bokach nauszniki i wiązadła.

- Wymagane dokumenty

- Deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy 
zharmonizowanej:

- PN-EN ISO 20471:2013-07 „Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego. Metody badań i wymagania” w trzeciej klasie widzialności.

- PN-EN ISO 13688:2013-12 – odzież  ochronna – wymagania ogólne,

- PN EN 342:2006 – odzież ochronna – zestawy odzieży i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem,

- PN EN 343-A1K2008 – odzież ochronna – ochrona przed deszczem – w 3 klasie wodoszczelności i oporu pary wodnej.

- Instrukcja użytkowania wyrobu.

- Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz co najmniej nazwę i typ tkaniny, skład, gramaturę.

- Kamizelka ostrzegawcza

- Materiał

Dzianina 100% poliester o gramaturze 120 g/m2   - 140g/m2 , w kolorze pomarańczowoczerwonym.

Krój:

Kamizelka o długości do linii bioder zapinana z przodu na rzepy lub zapięcie klik-klak, pozwalające na regulację jej szerokości.  Na całym obwodzie, na wysokości talii naszyte dwa pasy oraz pasy pionowe przebiegające z przodu przez 
ramiona i plecy do pasów poziomych z materiału odblaskowego. Wszystkie krawędzie kamizelki wykończone przestębnowanym podwinięciem.

- Wymagane dokumenty

- Deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy 
zharmonizowanej

- PN-EN ISO 20471:2013-07 „Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego. Metody badań i wymagania” w trzeciej klasie widzialności.

- PN-EN ISO 13688:2013-12 – odzież  ochronna – wymagania ogólne,

- Instrukcja użytkowania wyrobu.

- Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz co najmniej nazwę i typ tkaniny, skład, gramaturę.

4.   Kurtka całoroczna

Materiał:

- Kurtka zewnętrzna :

Tkanina 100% poliester + membrana PU lub  PTFE o masie powierzchniowej 160 -200 g/m2, w kolorze pomarańczowoczerwonym stanowiąca materiał tła.

- Podszewka:  poliestrowa –kolor dostosowany do koloru kurtki zewnętrznej, skład 100% Poliester, gramatura 60g/m2  - 70g/m2

- Kurtka wewnętrzna : Ocieplenie – podpinka polarowa w kolorze pomarańczowoczerwonym, odpinana od części zewnętrznej, zapewniająca ochronę cieplną w temp. do -200 C

Krój:

Kurtka zewnętrzna i wewnętrzna. Długość ¾.

Po wypięciu kurtka  zewnętrzna jak i  wewnętrzna powinny stanowić oddzielne użyteczne części.

W kurtce zewnętrznej i wewnętrznej dwie kieszenie wpuszczane, zapinane na zamek błyskawiczny w dolnej części.

W kurtce zewnętrznej kaptur chowany w stójce, środek  kaptura wykończony tkaniną poliestrową.  Zapięcie  kurtki na zamek błyskawiczny kostkowy kryty plisą  zapinaną taśmą samoszczepną. Stójka oraz plisa zawiera ocieplenie.

Rękaw kurtki zewnętrznej prosty zakończony ściągaczem zapinanym taśmą samoszczepną, pod pachami otwory wentylacyjne  zapinane na zamki błyskawiczne z dwoma suwakami.

Ocieplenie – kurtka wewnętrzna wpinana na zamki błyskawiczne, w rękawach na zatrzaski lub guziki.

Rękaw ocieplenia – kurtki wewnętrznej zakończony  ściągaczem.

Na całym obwodzie kurtki zewnętrznej i wewnętrznej, oraz rękawów naszyte są dwa pasy taśmy odblaskowej srebrnej oraz pasy pionowe taśmy odblaskowej srebrnej przebiegające z przodu, przez ramiona i plecy do pasów poziomych. Wszystkie szwy uszczelnione taśmą do podklejania szwów. Wewnątrz kurtki w pasie ściągacz.

Wymagane dokumenty

- Deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy 
zharmonizowanej:

- PN-EN ISO 20471:2013-07 „Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego. Metody badań i wymagania” w trzeciej klasie widzialności.

- PN-EN ISO 13688:2013-12 – odzież  ochronna – wymagania ogólne,

- PN EN 342:2006 – odzież ochronna – zestawy odzieży i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem,

- PN EN 343-A1K2008 – odzież ochronna – ochrona przed deszczem – w 3 klasie wodoszczelności i oporu pary wodnej.

- Instrukcja użytkowania wyrobu

- Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz co najmniej nazwę i typ tkaniny, skład, gramaturę.

5.   Kurtka  przeciwdeszczowa

- Materiał

Tkanina fluoroscencyjna 100% PES + membrana PU lub PTFE o masie  powierzchniowej od 160 g/m2    do  200 g/m2  w  kolorze pomarańczowo-czerwony.

Krój

Długość kurtki ¾, z przodu 2 kieszenie dolne  nakryte patką w sposób umożliwiający spływanie wody, kaptur wszyty razem z kołnierzem ściągany sznurkiem zakończonym plastykowymi stoperami. Kaptur może być chowany w dolnej części kołnierza i zamykany na rzep. Zapięcie kurtki na zamek błyskawiczny kryty plisą zamykaną na napy, rękaw prosty, ściągany na rzepy.

Na obwodzie rękawów naszyte dwa pasy taśmy  odblaskowej srebrnej oraz pionowo od miejsca  wszycia rękawa do pierwszej taśmy. Na korpusie  wokół obwodu kurtki naszyte dwa pasy taśmy odblaskowej srebrnej. Wszystkie  szwy zabezpieczone przed przesiąkaniem wody.

- Wymagane dokumenty

1. Deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy 
             zharmonizowanej:

- PN-EN ISO 20471:2013-07 „Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego. Metody badań i wymagania” w trzeciej klasie widzialności.

- PN-EN ISO 13688:2013-12 – odzież  ochronna – wymagania ogólne,

- PN EN 342:2006 – odzież ochronna – zestawy odzieży i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem,

- PN EN 343-A1K2008 – odzież ochronna – ochrona przed deszczem – w 3 klasie wodoszczelności i oporu pary wodnej.

- Instrukcja użytkowania wyrobu

- Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz co najmniej nazwę i typ tkaniny, skład, gramaturę.

- Odzież robocza ochronna:

  - Kamizelka ciepłochronna

Materiał

Tkanina 100% poliester + membrana PU lub PTFE o masie powierzchniowej 160 g/m2 – 200g/m2 , w kolorze pomarańczowoczerwonym stanowiąca materiał tła.

Ocieplenie z mikro włókniny 100% PES typu „Thinsulate”, o masie powierzchniowej 120 g/m2 – 150g/m2 . zapięcie na zamek błyskawiczny, dwie kieszenie dolne zewnętrzne zapinane. Charakter  wykończenia  - antypiling.

- Wymagane dokumenty :

1.  Deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy 
             zharmonizowanej:

- PN-EN ISO 13688:2013-12 – odzież  ochronna – wymagania ogólne,

- PN EN 342:2006 – odzież ochronna – zestawy odzieży i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem,

  - Instrukcja użytkowania wyrobu

  - Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz co najmniej nazwę i typ tkaniny, skład, gramaturę.

2.    Czapka  ocieplana z dzianiny

Czapka z dzianiny wywijana z dodatkowym  ociepleniem wewnątrz  mikro włókniną „Thinsulate”, wykonana splotem owerlokowym. Dzianina 100% przędza akrylowa, kolor pomarańczowoczerwony. Dla  pracowników ochrony środowiska kolor ciemnozielony.

Wymagane dokumenty:

- Instrukcja użytkowania wyrobu

- Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz co najmniej nazwę i typ tkaniny, skład, gramaturę.

- Odzież robocza

  - Fartuch roboczy

    - Fartuch  roboczy wykonany  z mieszanki bawełniano-poliestrowej  35% - 65% poliester, 35% - 65% bawełna. Gramatura od 200g/m2 do 260g/m2 . Kolor niebieski lub granatowy.

    - Fartuch roboczy z włókna naturalnego wykonany z tkaniny bawełnianej 100% bawełna. Gramatura  od 150g/m2 do 200g/m2 . Kolor niebieski, granatowy lub biały.

Funkcjonalny fartuch roboczy o klasycznym kroju, wykonany z tkaniny zapewniającej wysoką przewiewność, niską kurczliwość podczas prania i wysoką odporność na blaknięcie kolorów. Kryte szwy. Fartuch z 4 kieszeniami: dwie u góry i dwie na dole. Zapinany na guziki. Rękawy proste zakończone mankietami, zapinane na guziki.

Wymagane dokumenty:

- Deklaracja  zgodności WE potwierdzająca, ze wyrób spełnia wymagania normy zharmonizowanej PN-89/P-84505/01 „Odzież robocza. Fartuchy.” Postanowienia ogólne.

- Instrukcja użytkowania wyrobu

- Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz co najmniej nazwę i typ tkaniny, skład, gramaturę

2.    Koszula flanelowa

Koszula flanelowa o klasycznym kroju - 100% bawełna w kratkę.

Gramatura od  120 g/m2   do 165g/m2 .

Z kołnierzykiem, zapinana z przodu na guziki. Rękawy długie, z mankietami, zapinane na guziki. Z lewej strony naszyta kieszonka.

Wymagane dokumenty :

- Deklaracja  zgodności WE potwierdzająca, ze wyrób spełnia wymagania normy zharmonizowanej PN-92/P-84683 „Odzież robocza. Koszule męskie .”

- Instrukcja użytkowania wyrobu

- Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz co najmniej nazwę i typ tkaniny, skład, gramaturę

- Koszulka z krótkim rękawem

Koszula z krótkim rękawem (t-shirt):

Materiał – dzianina, bawełna 100 %, inny.

Gęstość od 150g/m2 do  180 g/m2

Kolor pomarańczowo-czerwony, splot spiralny.

Charakter wykończenia - szwy wykończone owerlokiem.

Wymagane dokumenty :

- Instrukcja użytkowania wyrobu

- Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz co najmniej nazwę i typ tkaniny, skład, gramaturę

- Kurtka całoroczna – dla pracowników ochrony środowiska

Materiał:

- Kurtka zewnętrzna :

Tkanina 100% poliester + membrana PU lub  PTFE o masie powierzchniowej 160 -200 g/m2, w kolorze ciemnozielonym  stanowiąca materiał tła.

- Podszewka:  poliestrowa –kolor dostosowany do koloru kurtki zewnętrznej, skład 100% Poliester, gramatura 60g/m2  - 70g/m2

- Kurtka wewnętrzna : Ocieplenie – podpinka polarowa w kolorze ciemnozielonym, odpinana od części zewnętrznej, zapewniająca ochronę cieplną w temp. do -200 C

Krój:

Kurtka zewnętrzna i wewnętrzna. Długość ¾.

Po wypięciu kurtka  zewnętrzna jak i  wewnętrzna powinny stanowić oddzielne użyteczne części.

W kurtce zewnętrznej i wewnętrznej dwie kieszenie wpuszczane, zapinane na zamek błyskawiczny w dolnej części.

W kurtce zewnętrznej kaptur chowany w stójce, środek  kaptura wykończony tkaniną poliestrową.  Zapięcie  kurtki na zamek błyskawiczny kostkowy kryty plisą  zapinaną taśmą samoszczepną. Stójka oraz plisa zawiera ocieplenie.

Rękaw kurtki zewnętrznej prosty zakończony ściągaczem zapinanym taśmą samoszczepną, pod pachami otwory wentylacyjne  zapinane na zamki błyskawiczne z dwoma suwakami.

Ocieplenie – kurtka wewnętrzna wpinana na zamki błyskawiczne, w rękawach na zatrzaski lub guziki.

Rękaw ocieplenia – kurtki wewnętrznej zakończony  ściągaczem.

Na całym obwodzie kurtki zewnętrznej i wewnętrznej, oraz rękawów naszyte są dwa pasy taśmy odblaskowej srebrnej oraz pasy pionowe taśmy odblaskowej srebrnej przebiegające z przodu, przez ramiona i plecy do pasów poziomych. Wszystkie szwy uszczelnione taśmą do podklejania szwów. Wewnątrz kurtki w pasie ściągacz z regulatorami.

Wymagane dokumenty

- Deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy 
zharmonizowanej:

- PN-EN ISO 13688:2013-12 – odzież  ochronna – wymagania ogólne,

- PN EN 342:2006 – odzież ochronna – zestawy odzieży i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem,

- PN EN 343-A1K2008 – odzież ochronna – ochrona przed deszczem – w 3 klasie wodoszczelności i oporu pary wodnej.

- Instrukcja użytkowania wyrobu

- Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz co najmniej nazwę i typ tkaniny, skład, gramaturę.

- Ubranie 2-cz. letnie z czapką  dla pracowników ochrony środowiska

Materiał:

Tkanina  o masie powierzchniowej 195 do 280 g/m², 70% - 85% bawełna, 15% - 30% poliester w kolorze ciemnozielonym stanowiąca materiał tła.

Krój:

Ubranie składa się z bluzy, spodni i czapki.

Bluza typu szwedzkiego, z kołnierzem, zapinana z przodu na zamek błyskawiczny 
dwustronny kryty patką zapinaną na napy. Długość – poniżej linii bioder. W górnej części przodu po lewej i prawej  stronie dwie kieszenie przykryte patkami, w dolnej części dwie kieszenie wewnętrzne. Rękawy wykończone mankietami.

Spodnie proste,  długie w dole nogawek wszyta guma zapinane pod stopą. W tali doszyty pasek ze szlufkami, kieszenie boczne odcięte. Z tyłu jedna kieszeń wykończona patką zapiętą na zatrzask. Na kolanach naszyte wzmocnienia z tkaniny zasadniczej, na prawym udzie naszyta kieszeń zapinana patką na zatrzask.

- Czapka letnia z daszkiem

Czapka z 6 klinów. W klinach odpowietrzniki. Daszek twardy o długości 7 cm.

Regulowany obwód i zapięcie.

- Wymagane dokumenty

- Deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy 
zharmonizowanej:  PN-EN ISO 13688:2013-12 odzież ochronna – wymagania ogólne.

- Instrukcja użytkowania wyrobu.

- Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz co najmniej nazwę i typ tkaniny, skład, gramaturę;

- Spodnie wodoodporne dla pracowników ochrony środowiska

Materiał:

Tkanina 100% poliester + membrana PU lub PTFE, o masie powierzchniowej 160g/m2  -200g/m2 , kolorze ciemnozielonym stanowiąca materiał tła.

Krój

Spodnie proste,  długie w dole nogawek wszyta guma. W tali doszyty pasek ze szlufkami, kieszenie boczne odcięte. Z tyłu jedna kieszeń wykończona patką zapiętą na zatrzask. Na kolanach naszyte wzmocnienia z tkaniny zasadniczej, na prawym udzie naszyta kieszeń zapinana patką na zatrzask. Wszystkie szwy uszczelnione taśmą do podklejenia szwów.

Wymagane dokumenty:

- Deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy 
zharmonizowanej:

a) PN-EN ISO 13688:2013-12 – odzież  ochronna – wymagania ogólne,

b) PN EN 343-A1:2008 – odzież ochronna – ochrona przed deszczem –           w 3  klasie wodoszczelności i oporu pary wodnej.

2.   Instrukcja użytkowania wyrobu

3.  Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz co najmniej nazwę i typ tkaniny, skład, gramaturę.

- Rękawice  – standard

  - Rękawice robocze – chroniące przed zabrudzeniem, lekkimi urazami mechanicznymi

  - Rękawice ochronne – chroniące przed zagrożeniami biologicznymi przy pracach 
porządkowych.

  - Rękawice robocze ocieplane – chroniące przed zimnem, zabrudzeniem, lekkimi 
urazami mechanicznymi.

  - Rękawice antywibracyjne – tłumiące drgania.

  - Rękawice ocieplane skórzane – chroniące przed zimnem, zabrudzeniem, lekkimi 
urazami mechanicznymi.

  - Rękawice ochronne specjalistyczne chroniące przed  działaniami wysokich temperatur, chemikaliów i innych czynników.

- Sprzęt ochronny, inne ochrony – standard

  - Hełm ochronny i ocieplacz

Hełm koloru białego, pomarańczowego

Wymagane dokumenty:

- Deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy 
zharmonizowanej PN-EN 397+A1:2013-04 – przemysłowe hełmy ochronne,

2.   Instrukcja użytkowania wyrobu

3.  Karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz opis z czego jest wykonany, itp..

  - Ochrona układu oddechowego – maska, półmaska filtrująca z zaworem filtrującym.

- Półmaska filtrująca z zaworem, klasa P1 lub P2 zgodnie z wymaganiami normy EN 149:2001+A1:2009, dla pyłów i dymów zawierających poniżej 10% wolnej krzemionki.

- Półmaska przeciwpyłowa z zaworem, klasa P1 lub P2 zgodnie z wymaganiami normy EN 149:2001, dla pyłów i dymów zawierających poniżej 10% wolnej krzemionki, ochrona przed pyłami i mgłami występującymi podczas ręcznego szlifowania, wiercenia i cięcia.

- Maska z filtrem specjalistyczna 3M 8822FFP2 NR D zgodnie z wymaganiami normy EN 149:2001 do ochrony przed pyłami i mgłami o stężeniu do 12xNDS.

  - Ochronniki słuchu – nauszniki.

- Norma EN352-1 - index 25-00-001000

- Pałąk H510A – sprężyna dociskowa  ze stali nierdzewnej, miękkie poduszki uszczelniające z pianki.

  - Okulary ochronne, ochrona przeciwodpryskowa;

Deklaracja Zgodności UE z Rozporządzeniem w sprawie środków ochrony indywidualnej

Norma EN 166

2) instrukcja użytkowania wyrobu;

3) karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz opis z czego jest wykonany, itp.

Wymagane dokumenty i certyfikaty.

Wszystkie wymagane dokumenty i certyfikaty na odzież oraz materiały potrzebne do ich uszycia mają być dostępne w dniu otwarcia oferty cenowej potwierdzone za zgodność z oryginałem.