OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn.:

Wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie poziomu hałasu dla inwestycji pn.: Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek węzeł „Ostrów Mazowiecka Północ” (dawniej „Podborze”) – węzeł „Śniadowo” wraz z przeprowadzeniem niezbędnych pomiarów.

- Podstawa zamówienia

Obowiązek wykonania analizy porealizacyjnej w zakresie poziomu hałasu wynika z następujących rozstrzygnięć administracyjnych:

- Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 
03.02.2014 r., znak: WOOŚ-II.4200.1.2012.DK, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Łomża – Stawisko – Szczuczyn – Ełk – Raczki – Suwałki – Budzisko – granica Państwa (Kowno) na odcinki Ostrów Mazowiecka (S8) – Łomża – Stawiski – Szczuczyn (z wyłączeniem obwodnicy Stawisk).

- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 04.11.2021 r., znak WOOŚ-II.4222.3.2021.MC.10, uzgadniającego realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S61 na odcinku od km 0+000,00 do km 19+462,64 (po granicy między działkami 35, 36, 37 i 38, a działką 39 obręb Tyszki – Nadbory gmina Czerwin), budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku od km 550+507,30 do km 553+500,00, budowa drogi wojewódzkiej pomiędzy S61 a DW627 na odcinku od km 0+000,00 (węzeł Komorowo) do km 3,562,67 (skrzyżowanie z DW627) w ramach inwestycji pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł „Podborze” (z węzłem) – węzeł „Śniadowo” (bez węzła), na długości około 19,463 km [S61] + 3,008 km [S8] + 3,57 km [klasy G]”

- Cel zamówienia

Głównym celem zamówienia jest wykonanie analizy porealizacyjnej dla budowy drogi ekspresowej S61 na odcinku od węzła „Ostrów Mazowiecka Północ” (z węzłem) do węzła „Śniadowo” (z węzłem) oraz fragmentu drogi ekspresowej S8 o długości ok. 3km. przy węźle „Ostrów Mazowiecka Północ” obejmujące przeprowadzenie pomiarów poziomu hałasu na terenach wymagających ochrony akustycznej oraz porównanie ustaleń dotyczących przewidywanego charakteru i zakresu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zawartego w raportach o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzjach administracyjnych z rzeczywistym oddziaływaniem wraz z oceną skuteczności działań podjętych dla jego ograniczenia. W przypadku, gdy istniejące rozwiązania ograniczające oddziaływania na środowisko okażą się niewystarczające, w analizie porealizacyjnej zostaną również określone dodatkowe sposoby minimalizacji oddziaływania.

- Wymagania ogólne

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie zamówienia, w tym niezbędnych pomiarów i badań, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i wytycznymi obowiązującymi w zakresie zagadnień związanych z przedmiotem zamówienia, a także najnowszą wiedzą techniczną. Wykonawca jest zobowiązany stosować sprzęt 
i oprogramowanie odpowiadające wymaganym standardom dokładności danych, obliczeń, pomiarów oraz wymaganej czytelności załączników graficznych.

- W czasie wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do niezakłócania ruchu publicznego na drodze oraz przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1251) i przepisów BHP.

- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów oraz inwentaryzacji w czasie ich trwania. Koszty tych działań nie podlegają odrębnej zapłacie.

- Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę właścicieli na wejście w teren.

- Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego, w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie planowanych pomiarów lub zmianie tego terminu z przynajmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji przedmiotu zamówienia.

- Do wykonania przedmiotu zamówienia jest niezbędne przeprowadzenie inwentaryzacji w terenie w zakresie zagospodarowania terenu, identyfikacji budynków chronionych akustycznie oraz elementów infrastruktury drogowej, w tym istniejących zabezpieczeń akustycznych

- Termin realizacji zamówienia

Wykonawca jest zobowiązany wykonać i dostarczyć Zamawiającemu analizę porealizacyjną za potwierdzeniem dostarczenia wraz z protokołem przekazania w terminie 5 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

Uwaga! Pomiary poziomu hałasu należy wykonywać poza okresem wakacyjnym, za który uważa się okres od 1 lipca do 31 sierpnia

Podpisanie protokołu przekazania rozpoczyna proces odbioru opracowania i nie jest równoznaczne z dokonaniem odbioru potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Materiały wyjściowe

- Decyzje i postanowienia wymienione w rozdziale 2.

- Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł „Podborze” (z węzłem) – węzeł „Śniadowo” (bez węzła), na długości około 19,463 km [S61] + 3,008 km [S61] + 3,008 km [S8] + 3,57 km [klasy G]” wraz z uzupełnieniami.

- Zamawiający może udostępnić na wniosek Wykonawcy posiadane opracowania z zakresu dokumentacji projektowej w celu wykorzystania ich w trakcie realizacji niniejszego zamówienia.

- Podstawowe przepisy prawa

Sposób realizacji zamówienia powinien być zgodny z obowiązującymi na dzień odbioru opracowania przepisami prawa, wytycznymi i normami w zakresie sposobu wykonania, opracowania i weryfikacji pomiarów oraz zapisu, przetwarzania i udostępniania danych, 
w szczególności z:

- Ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2025 r. poz. 647 
ze zm.).

- Ustawą z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.).

- Ustawą z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2023 r. poz. 215 
ze zm.).

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17.01.2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska oraz terminów i sposobów ich prezentacji 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 18, poz. 164).

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16.06.2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz.U. z 2011 r. nr 140, poz. 824 ze zm.).

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112 ze zm.).

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27.07.2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2024 r. poz. 219 ze zm.).

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27.07.2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz.U 
z 2021 r. poz. 1412).

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518 
ze zm.).

- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2024 r. poz. 342 ze zm.)

- Dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25.06.2002 r. w sprawie oceny i kontroli poziomu hałasu w środowisku (Dz.U. UE L189 z dnia 18.07.2002 r. ze zm.).

- Zarządzeniem nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23.04.2010 r. w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych.

- Normą PN-EN 61672-1:2014-03 Elektroakustyka – Mierniki poziomu dźwięku – Część 1: Wymagania

- Normą PN-ISO1996-1:2006 Akustyka – Opis, pomiary i ocena hałasu środowiskowego – Część 1: Wielkości podstawowe i procedury normy.

- Normą PN-ISO 1996-2:1999 Akustyka – Opis i pomiary hałasu środowiskowego – Zbieranie danych dotyczących sposobu zagospodarowania terenu.

- Normą PN-ISO 1996-3:1999 Akustyka – Opis i pomiary hałasu środowiskowego – Wytyczne dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu.

- Normą PN-ISO 9613-2:2002 Akustyka – Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej – Ogólna metoda obliczania.

- Normą PN-B-02151-02:2018-01 Akustyka Budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

- Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania opracowania

  - Założenia ogólne

- Analizę porealizacyjną należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 83 oraz art. 94 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.). W szczególności należy dokonać porównania ustaleń dotyczących przewidywanego charakteru i zakresu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zawartych w raportach o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz rozstrzygnięciach administracyjnych, 
z rzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko oraz ocenić skuteczność działań podjętych dla ograniczenia ponadnormatywnych oddziaływań.

- W analizie porealizacyjnej należy spełnić następujące wymagania:

- porównać metody pomiarowe i prognostyczne zastosowane w raportach o oddziaływaniu na środowisko z metodami przyjętymi w analizie porealizacyjnej;

- porównać metody oceny wpływu na środowisko oraz dobrane na tej podstawie urządzenia ochrony środowiska z rzeczywistym oddziaływaniem na etapie analizy porealizacyjnej;

- zidentyfikować zasięg i ocenić skutki aktualnych ponadnormatywnych oddziaływań drogi;

- określić skuteczność zastosowanych środków minimalizujących oddziaływanie drogi na środowisko;

- w przypadkach koniecznych wskazać propozycje dodatkowych zabezpieczeń ograniczających oddziaływanie drogi (z określeniem ich efektywności 
i przybliżonego kosztu wykonania wraz z opisem analizowanych wariantów dodatkowych zabezpieczeń);

- w razie potrzeby wykazać oraz uzasadnić konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania wraz z podaniem jego granic (na kopii mapy ewidencyjnej poświadczonej przez właściwy organ z zaznaczonym przebiegiem granic OOU) oraz określić sposób wykorzystania terenów i obiektów tam występujących.

- Wykonawca wykona wszystkie niezbędne pomiary i badania. Przy analizie oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko Wykonawca będzie stosował metody badań, pomiarów, obliczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, a także najnowszą wiedzą techniczną, stosując sprzęt i oprogramowanie komputerowe odpowiadające wymaganym standardom dokładności danych.

- Analizę porealizacyjną należy przeprowadzić na podstawie dostępnych dokumentów 
(w tym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i/lub stanowisk właściwych organów uzyskanych zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska – Dz.U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.) oraz wizji lokalnych w terenie w celu ustalenia faktycznego ukształtowania i zagospodarowania terenu oraz zinwentaryzowania istniejącej infrastruktury drogowej.

- Kwalifikację terenu należy wykonać na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego mając na uwadze zapisy planów (dotyczące ochrony akustycznej) i załączników graficznych planów. W przypadku braku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy uzyskać stanowisko odpowiedniego organu 
o faktycznym zagospodarowaniu terenu, na podstawie art. 115 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska – Dz.U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.). Zamawiający wymaga, aby stanowisko zawierało odwołanie do artykułu 115 ustawy P.o.ś., oraz konkretne wskazanie kwalifikacji danego terenu poprzez wskazanie w treści pisma głównego numerów działek ewidencyjnych wraz 
z ich obrębami lub na załączonym do pisma załączniku mapowym poświadczonym przez organ.

- W trakcie realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca ma obowiązek m.in.:

- rzetelnego zebrania i analizy aktualnych danych dotyczących parametrów techniczno-eksploatacyjnych drogi i związanej z nią infrastruktury;

- inwentaryzacji kilometrażu drogi zgodnie z oznaczeniami na słupkach pikietażowych zlokalizowanych w terenie;

- zebrania i analizy aktualnych danych dotyczących ukształtowania 
i zagospodarowania terenu, w tym wnikliwej analizy zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (w tym zapisów szczegółowych);

- przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji w terenie i zebrania danych 
o istniejących zabezpieczeniach akustycznych (określenie wymiarów i materiały wykonania, wraz z dokumentacją fotograficzną);

- zidentyfikowania i scharakteryzowania źródeł hałasu innych niż wskazana inwestycja (oddziaływanie skumulowane);

- wykonania dokumentacji fotograficznej drogi i jej otoczenia oraz punktów pomiarowych;

- przeprowadzenia szczegółowej oceny technicznych możliwości zastosowania urządzeń minimalizujących oddziaływanie drogi na środowisko;

- przeprowadzenia analizy kosztowej wykonania proponowanych zabezpieczeń;

- przeprowadzenia analizy pod kątem ekonomicznym, technicznym i społecznym wskazanych w opracowaniu racjonalnych wariantów środków ograniczających oddziaływanie drogi w miejscach przekroczeń dopuszczalnych norm wraz 
z uzasadnieniem preferowanego wariantu zabezpieczeń;

- w razie potrzeby wykazać oraz uzasadnić konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania (OOU) wraz z podaniem jego granic oraz określeniem sposobu wykorzystania terenów i obiektów tam występujących.

- Każdorazowo na wniosek Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany informować o przebiegu i wynikach prowadzonych prac. Niniejsza informacja powinna być przekazywana Zamawiającemu w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

- Zamawiający może ustalać spotkania robocze dla oceny jakości i postępu prac 
w ramach opracowywania analizy porealizacyjnej. O spotkaniach roboczych Wykonawca będzie informowany z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.

  - Akredytacje

- Zgodnie z art. 175 ust 5a oraz art. 147a ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.), zarządzający drogą zleca wykonanie wszelkich pomiarów (w tym analiz hałasu metodą obliczeniową) przez akredytowane laboratorium, które powinno posiadać certyfikat akredytacji 
w rozumieniu ustawy z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2023 r. poz. 215 ze zm.) lub certyfikowane jednostki badawcze, o których mowa 
w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych 
i ich mieszaninach (Dz.U. 2022 r. poz. 1816) w zakresie wszystkich wskaźników określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dysponowanie przez Wykonawcę laboratorium posiadającym akredytacje lub świadectwo certyfikacji w zakresie umożliwiającym wykonanie przedmiotu zamówienia, o których mowa w art. 147a ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.) (kopia wraz 
z zakresem).

- Jeżeli wykonawca nie posiada własnego certyfikowanego laboratorium w zakresie określonym w przedmiocie zamówienia, należy przedłożyć oświadczenie jednostki, która wykona wymagane pomiary, zawierające nazwę, adres laboratorium, które wykona pomiary oraz potwierdzenie, że wskazane laboratorium posiada odpowiednie świadectwo certyfikacji lub akredytacji, o których mowa w art. 147a ust. 1 ustawy 
z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.) (kopia wraz z zakresem).

- Wykonawca w momencie przedłożenia wyników pomiarów przedłoży również kopię świadectwa akredytacji/certyfikacji wraz z jej zakresem potwierdzającą, 
że laboratorium, które wykonało pomiary posiadało w dniu pomiaru i analizy wyników pomiaru wymaganą akredytację/certyfikację.

- Termin ważności certyfikatów akredytacji laboratorium badawczego musi obejmować okres wykonania przedmiotu zamówienia. W celu potwierdzenia wymaganych akredytacji należy do przygotowanej dokumentacji złożyć kopie odpowiednich certyfikatów w zakresie metod wykorzystywanych do pomiarów i obliczeń objętych zamówieniem.

  - Pomiary poziomu hałasu

- Pomiary poziomów hałasu należy wykonać przy użyciu odpowiednich zestawów pomiarowych, które posiadają świadectwa wzorcowania (świadectwa należy dołączyć do opracowania) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami.

- Szczegółowe zasady lokalizacji punktów pomiaru poziomu hałasu oraz warunków 
i metod prowadzenia pomiarów są określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z dnia 16.06.2011 w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz.U. z 2011 r. nr 140, poz. 824 ze zm.).

- W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać 24-godzinne pomiary poziomu hałasu w miejscach potencjalnego występowania ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego, wykorzystując procedurę ciągłej rejestracji hałasu, określoną 
w załączniku 3 części E „Procedura ciągłej rejestracji hałasu wprowadzanego do środowiska w związku z eksploatacją dróg publicznych w czasie odniesienia t” do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16.06.2011  (Dz.U. z 2011 r. nr 140, poz. 824 ze zm.), wraz z opracowaniem i analizą wyników oraz określić równoważny poziom hałasu dla wymaganych okresów doby (pory dnia i pory nocy).

- Wyniki pomiarów należy opracować zgodnie z załącznikiem 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16.06.2011 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 140, poz. 824 ze zm.) 
i odnieść się do wartości normatywnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112 ze zm.).

- Jednocześnie z pomiarami poziomu hałasu należy wykonać pomiary towarzyszące:

- natężenia ruchu (w podziale na pojazdy lekkie i ciężkie);

- prędkości pojazdów;

- warunków atmosferycznych (siły i kierunku wiatru, temperatury, wilgotności, ciśnienia).

- Pomiary poziomu hałasu wraz z pomiarami towarzyszącymi (natężenia ruchu, prędkości pojazdów, warunków atmosferycznych) należy wykonywać w robocze dni tygodnia (od poniedziałku do piątku) z wyłączeniem wszelkich dni świątecznych 
i wolnych od pracy, z uwzględnieniem wymagań określonych w rozdziale 5. Pomiary poziomu hałasu w różnych punktach powinny być przeprowadzone w taki sposób, aby uwzględnić wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku wraz z dobowymi oraz tygodniowymi szczytami natężeń ruchu. Pomiary hałasu powinny zaczynać się o pełnej godzinie.

- Pomiary nie powinny być wykonywane w nietypowych sytuacjach zakłóceń akustycznych niezwiązanych z ruchem drogowym ani podczas zatorów spowodowanych np. wypadkami drogowymi.

    - Lokalizacja punktów pomiarowych

- Pomiarów poziomu hałasu należy dokonać w dwóch kategoriach punktów pomiarowych:

- referencyjnych (podstawowych);

- dodatkowych.

- Dla punktów referencyjnych przed numerem punktu pomiarowego należy wprowadzić oznaczenie „PPH”. Dla punktów dodatkowych – przed numerem punktu należy wprowadzić oznaczenie „PDH”. Wszelkie materiały związane z punktem pomiarowym (materiały robocze, wyniki, protokoły) powinny być opisywane numerem danego punktu.

- Pomiary hałasu w punktach dodatkowych (PDH) należy wykonać w lokalizacjach wskazanych poniżej metodą bezpośrednich ciągłych pomiarów w ograniczonym czasie (pomiary 24-godzinne – 16 godzin w porze dnia, 8 godzin w porze nocy).

Tabela 1. Proponowane dodatkowe punkty pomiaru hałasu.

| Oznaczenie | Lokalizacja | Orientacyjny kilometraż | Orientacyjny kilometraż z projektu | Strona drogi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PDH1* | Działka ewidencyjna nr. 1408/18 obręb m. Ostrów Maz. gmina Ostrów Mazowiecka m. | S8 5+500 | S8 550+805 | Lewa |
| PDH2 | Działka ewidencyjna nr. 1408/22 obręb m. Ostrów Maz. gmina Ostrów Mazowiecka m. | S8 5+580 | S8 550+920 | Lewa |
| PDH3* | Działka ewidencyjna nr. 681/2 obręb Podborze gmina Ostrów Mazowiecka gm. | S8 7+600 | S8 552+990 | Prawa |
| PDH4 | Działka ewidencyjna nr. 28/2 obręb Podborze gmina Ostrów Mazowiecka gm. | S61 2+450 | S61 2+190 | Prawa |
| PDH5 | Działka ewidencyjna nr. 18/1 obręb Podborze gmina Ostrów Mazowiecka gm. | S61 2+670 | S61 2+400 | Prawa |
| PDH6* | Działka ewidencyjna nr. 457/1 obręb Stare Lubiejewo gmina Ostrów Mazowiecka gm. | S61 3+200 | S61 2+957 | Prawa |
| PDH7 | Działka ewidencyjna nr. 123/2 obręb Nowe Lubiejewo gmina Ostrów Mazowiecka gm. | S61 3+600 | S61 3+300 | Prawa |
| PDH8 | Działka ewidencyjna nr. 304/3 obręb Stare Lubiejewo gmina Ostrów Mazowiecka gm. | S61 3+870 | S61 3+570 | Prawa |
| PDH9 | Działka ewidencyjna nr. 346/2 obręb Stare Lubiejewo gmina Ostrów Mazowiecka gm. | S61 3+940 | S61 3+640 | Lewa |
| PDH10 | Działka ewidencyjna nr. 360 obręb Stare Lubiejewo gmina Ostrów Mazowiecka gm. | S61 4+190 | S61 3+900 | Lewa |
| PDH11 | Działka ewidencyjna nr. 30/3 obręb Sulęcin-Kolonia gmina Ostrów Mazowiecka gm. | S61 6+600 | S61 6+250 | Lewa |
| PDH12* | Działka ewidencyjna nr. 15/1 obręb Sulęcin-Kolonia gmina Ostrów Mazowiecka gm. | S61 7+040 | S61 6+684 | Lewa |
| PDH13 | Działka ewidencyjna nr. 444 obręb Sulęcin Szlachecki gmina Stary Lubotyń | S61 7+360 | S61 6+980 | Prawa |
| PDH14 | Działka ewidencyjna nr. 310/8 obręb Sulęcin Włościański gmina Stary Lubotyń | S61 8+750 | S61 8+370 | Lewa |
| PDH15* | Działka ewidencyjna nr. 114/1 obręb Sulęcin Włościański gmina Stary Lubotyń | S61 9+120 | S61 8+751 | Prawa |
| PDH16 | Działka ewidencyjna nr. 118 obręb Sulęcin Włościański gmina Stary Lubotyń | S61 9+170 | S61 8+800 | Prawa |
| PDH17 | Działka ewidencyjna nr. 64/5 obręb Sulęcin Włościański gmina Stary Lubotyń | S61 9+600 | S61 9+230 | Prawa |
| PDH18* | Działka ewidencyjna nr. 22 obręb Sulęcin Włościański gmina Stary Lubotyń | S61 10+010 | S61 9+643 | Prawa |
| PDH19* | Działka ewidencyjna nr. 254/2 obręb Sulęcin Włościański gmina Stary Lubotyń | S61 10+020 | S61 9+647 | Lewa |
| PDH20 | Działka ewidencyjna nr. 251 obręb Sulęcin Włościański gmina Stary Lubotyń | S61 10+010 | S61 9+643 | Lewa |
| PDH21 | Działka ewidencyjna nr. 301/4 obręb Kosewo gmina Stary Lubotyń | S61 12+390 | S61 12+030 | Prawa |
| PDH22 | Działka ewidencyjna nr. 415 obręb Rogowo-Folwark gmina Stary Lubotyń | S61 13+710 | S61 13+390 | Lewa |
| PDH23 | Działka ewidencyjna nr. 310 obręb Gniazdowo gmina Stary Lubotyń | S61 15+350 | S61 15+120 | Lewa |
| PDH24* | Działka ewidencyjna nr. 55/2 obręb Tyszki-Nadbory gmina Czerwin | S61 19+780 | S61 19+457 | Lewa |
| PDH25 | Działka ewidencyjna nr. 84/2 obręb Gostery gmina Czerwin | S61 20+910 | S61 20+610 | Prawa |
| PDH26 | Działka ewidencyjna nr. 157/2 obręb Tyszki-Nadbory gmina Czerwin | S61 21+010 | S61 20+710 | Lewa |

* Punkt pomiarowy wskazany w rozstrzygnięciach organów ochrony środowiska wydanych
 dla odcinków objętych zamówieniem.

Powyższe lokalizacje punktów należy zweryfikować w terenie pod względem 
jak najlepszego zbadania oddziaływania akustycznego od drogi. W przypadku braku możliwości wykonania pomiaru we wskazanej lokalizacji (np. brak 
zgody właściciela posesji) lub w przypadku stwierdzenia, że zmieniono 
funkcję budynku z chronionego akustycznie na niepodlegający ochronie akustycznej, należy dokonać korekty wskazanych lokalizacji.

Lokalizację PDH należy uzgodnić z Zamawiającym po podpisaniu Umowy, 
a przed przystąpieniem do pomiarów. Przy ustaleniu lokalizacji należy uwzględnić efekt cienia akustycznego.

- Wykonawca we własnym zakresie uzyska zgodę właścicieli na wejście w teren prywatny, na którym będą zlokalizowane punkty pomiarowe, celem wykonania pomiarów.

- Wybór dokładnej lokalizacji i ilości punktów pomiarowych referencyjnych (PPH) leży po stronie Wykonawcy, w zależności od potrzeby kalibracji modelu obliczeniowego. Punkty pomiarowe powinny umożliwić ocenę źródła hałasu. Lokalizację PPH należy uzgodnić z Zamawiającym po podpisaniu umowy, 
a przed przystąpieniem do pomiarów. Koszt wykonania pomiarów w PPH należy uwzględnić w ramach ceny ryczałtowej w pozycji Opracowanie analizy porealizacyjnej, w tym wykonanie pomiarów poziomów hałasu w PPH wraz 
z opracowaniem wyników oraz wykonanie analiz akustycznych 
z wykorzystaniem metody obliczeniowej formularza cenowego.

- Szczegółowa lokalizacja referencyjnych i dodatkowych punktów pomiarowych powinna uwzględniać zasady i metodykę wskazaną w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16.06.2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz.U. z 2011 r. nr 140, poz. 824 ze zm.) w Załączniku nr 3 części B Kryteria lokalizacji punktów pomiarowych. Przy ustaleniu lokalizacji należy uwzględnić efekt cienia akustycznego.

- Dodatkowe punkty pomiarowe (PDH) należy lokalizować w takim miejscu, aby przeprowadzone w nich pomiary pozwoliły na ustalenie miejsca o największym oddziaływaniu hałasu od przedmiotowej drogi na ludzi.

- Dodatkowe punkty pomiarowe (PDH) zlokalizowane w świetle okna danej kondygnacji użytkowej najbardziej eksponowanej na hałas, w pierwszej kolejności przy otwartym oknie. Dopuszcza się także wykonywanie pomiarów przy oknie 
zamkniętym lub nieznacznie uchylonym, tj. w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie przez nie wysięgnika i kabli łączących mikrofony pomiarowe 
z przyrządami pomiarowymi znajdującymi się w pomieszczeniu. Właściwą kondygnację należy ustalić poprzedzając właściwy pomiar hałasu pomiarami orientacyjnymi na poszczególnych kondygnacjach.

- W związku z utrudnioną interpretacją wyników pomiaru hałasu nie należy lokować punktów pomiarowych przy krawędzi elewacji (np. na narożnikach budynków, na styku elewacji z połaciami dachowymi).

- W treści analizy porealizacyjnej należy zamieścić charakterystykę punktów pomiarowych wraz z ich dokładną lokalizacją (współrzędne X,Y z dokładnością do 5 m) 
przy użyciu urządzeń GPS, podaniem strony drogi, kilometrażu drogi (zgodnie 
z dokumentacją projektową oraz kilometrażem oznaczonym na słupkach pikietażowych w terenie), adresu posesji, kondygnacji, rodzaju terenu pod względem ochrony akustycznej oraz ewentualnie innych dodatkowych danych identyfikujących punkt pomiarowy (wskazanych w protokole pomiarowym). W  analizie należy także zamieścić dokumentację fotograficzną pokazującą każdy punkt pomiarowy (miejsca wykonywania pomiarów z ustawieniem miernika poziomu hałasu). Lokalizacja punktów pomiarowych powinna być również przedstawiona na mapie w skali 1:5000 na podkładzie ortofotomapy.

    - Pomiar hałasu skumulowanego

W miejscach skumulowanego oddziaływania hałasu pochodzącego z drogi ekspresowej S61 od węzła „Ostrów Mazowiecka Północ” (Dawniej „Podborze”) do węzła „Śniadowo” oraz fragmentu drogi S8 przy węźle „Ostrów Mazowiecka Północ” (Dawniej „Podborze”) z hałasem z innych źródeł o znaczącym natężeniu ruchu, w szczególności z:

- Drogi wojewódzkiej 627:

- Drogi wojewódzkiej 677;

- Linii kolejowej nr 34 relacji Ostrołęka – Małkinia.

-należy wykonać dodatkowo pomiary w okresie 24 godzin wraz z pomiarem parametrów ruchu wskazanych w ust. 2 pkt. 3 lit. a i b części I Załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16.06.2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz.U. z 2011 r. nr 140, poz. 824 ze zm.), gdzie dla każdej z dróg wojewódzkich minimalna liczba punktów pomiarowych powinna wynosić 2, a dla linii kolejowej minimum 1 punkt pomiarowy.

Koszt wykonania pomiarów źródeł hałasu o znaczącym natężeniu innych niż drogi ekspresowe należy uwzględnić w ramach ceny ryczałtowej w pozycji Opracowanie analizy porealizacyjnej, w tym wykonanie pomiarów poziomów hałasu w PPH wraz z opracowaniem wyników oraz wykonanie analiz akustycznych z wykorzystaniem metody obliczeniowej formularza cenowego.

W analizach oddziaływania skumulowanego należy wykazać  oddziaływanie skumulowane dla wszystkich źródeł hałasu oraz wykazać poziom hałasu pochodzącego wyłącznie od inwestycji stanowiącej przedmiot analizy porealizacyjnej.

Potrzeba wykonania ewentualnych dodatkowych pomiarów nie stanowi podstawy do zmiany wyceny wartości zamówienia.

  - Pomiary towarzyszące

Dla każdego z wyznaczonych punktów pomiarowych należy wykonać pomiary towarzyszące: natężenia ruchu (w podziale na pojazdy lekkie i ciężkie), prędkości pojazdów i warunków atmosferycznych (siły i kierunku wiatru, temperatury, wilgotności, ciśnienia). Pomiary te należy prowadzić równolegle (jednocześnie) do pomiarów poziomu hałasu 
w lokalizacjach charakteryzujących warunki panujące w miejscu wykonywania pomiarów poziomu hałasu.

    - Warunki meteorologiczne podczas wykonywania pomiarów poziomu hałasu

Pomiary poziomu hałasu powinny być wykonywane w warunkach meteorologicznych zgodnych z wymaganiami określonymi w części D Załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16.06.2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz.U. z 2011 r. nr 140, poz. 824 
ze zm.).

Pomiary parametrów meteorologicznych wykonuje się równocześnie z pomiarami poziomu hałasu. Dopuszcza się pomiar parametrów meteorologicznych w jednym punkcie 
i odnoszenie wyników tego pomiaru do kilku punktów pomiaru poziomu hałasu zlokalizowanych w pobliżu siebie.

    - Warunki wykonywania pomiarów ruchu drogowego i prędkości potoku pojazdów

Pomiary ruchu drogowego powinny być wykonywane w tym samym czasie, co pomiary poziomu hałasu, we wszystkich przekrojach charakteryzujących natężenie ruchu na drodze ( w szczególności na wszystkich odcinkach międzywęzłowych).

Pomiary ruchu drogowego powinny być prowadzone i sumowane w interwałach jednogodzinnych (rozpoczynanych o pełnej godzinie np. 22:00).

Pomiary natężenia i prędkości ruchu powinny być wykonywane oddzielnie dla każdego kierunku ruchu niezależnie od liczby pasów ruchu występujących na danym kierunku. 
W przypadku prowadzenia pomiarów ruchu w obrębie skrzyżowania lub węzła drogowego należy pomierzyć natężenie ruchu na każdym z wlotów i wylotów skrzyżowania.

W trakcie pomiarów ruchu pojazdów, oraz do zestawień i analiz należy stosować podział pojazdów na kategorie pojazdów ciężkich (hałaśliwych) i lekkich. 
Jako pojazdy lekkie określa się pojazdy z kategorii c i d, zaś jako pojazdy ciężkie (hałaśliwe) 
– pojazdy z kategorii a, b, e-h; zgodnie z poniższą tabelą.

Tabela 2. Podział pojazdów na kategorie stosowane do pomiarów ruchu.

| Lp. | Symbol kategorii pojazdów | Grupa pojazdów |
| --- | --- | --- |
| 1 | a | motorowery, skutery |
| 2 | b | motocykle |
| 3 | c | samochody osobowe (do 9 miejsc z kierowcą), mikrobusy z przyczepą lub bez |
| 4 | d | lekkie samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg z przyczepą lub bez (samochody dostawcze do 3,5 Mg |
| 5 | e | samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg bez przyczep, samochody specjalne, ciągniki siodłowe bez naczep |
| 6 | f | samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg z jedną lub więcej przyczepami, ciągniki siodłowe z naczepami, ciągniki balastowe z przyczepami standardowymi lub niskopodwoziowymi |
| 7 | g | autobusy, trolejbusy |
| 8 | h | ciągniki rolnicze z przyczepami lub bez, maszyny samobieżne (walce drogowe, koparki itp.) |

Pomiary prędkości potoku pojazdów powinny być wykonywane w podziale na dwie grupy pojazdów – pojazdy lekkie i ciężkie. Metodę pomiaru prędkości ruchu w ww. kategoriach pojazdów należy opisać w analizie porealizacyjnej.

Zaleca się wykonanie pomiarów prędkości potoku pojazdów metodą automatyczną 
w podziale co najmniej na pojazdy lekkie i ciężkie. W przypadku pomiarów prędkości urządzeniami radarowymi należy stanowisko takie odpowiednio maskować, aby obecność urządzenia nie powodowała zmiany wyników pomiarów.

Pomiary prędkości mogą pochodzić ze stacji pomiarowej lub innych urządzeń wykonujących pomiary prędkości, jeżeli zlokalizowane one są na odcinku jednorodnym, na którym wykonywane są pomiary poziomu hałasu.

Dopuszcza się wykonywanie pomiarów prędkości potoku pojazdów metodami manualnymi np. metodą stoperową opartą na pomiarze czasu przejazdu pojazdu przez odcinek bazowy, gdzie długość odcinka bazowego powinna być tym dłuższa im wyższa jest prędkość (około 40-100 m).

Pomiary prędkości pojazdów na badanym odcinku drogi powinny być prowadzone z częstotliwością minimum 150 razy w ciągu pory dnia dla pojazdów lekkich (od godz. 6:00 do 22:00), minimum 50 razy w ciągu pory dnia dla pojazdów ciężkich (od godz. 6:00 do 22:00), 50 razy w ciągu pory nocy dla pojazdów lekkich (od godz. 22:00 do 6:00), 25 razy w ciągu pory nocy dla pojazdów ciężkich (od godz. 22:00 do 6:00) w równych odstępach czasu, odrębnie dla każdego kierunku ruchu. Jednakże w przypadku wykonania mniejszej liczby pomiarów należy wykazać statystycznie, że reprezentowana średnia prędkość strumienia pojazdów jest odpowiednia dla całego strumienia pojazdów i pomiar większej liczby pojazdów będzie nie istotny z punktu widzenia średniej prędkości strumienia ruchu.

Na podstawie wyników pomiarów prędkości poszczególnych pojazdów należy określić średnie prędkości pojazdów lekkich i ciężkich w porach dnia i nocy. Częstotliwość pomiarów prędkości pojazdów lub sposób uśredniania wyników poszczególnych pomiarów powinna oddawać zmienność natężenia rozkładu ruchu w trakcie doby. Pomiary w trakcie kolejnych okresów pory dnia i nocy, powinny być odpowiednio zagęszczone w okresach zwiększonego natężenia ruchu lub charakteryzować z góry założone przedziały czasowe, w których zmierzone prędkości pojazdów należy wstępnie uśrednić (oddzielnie w stosunku do pojazdów lekkich i ciężki). Średnie dla okresów nocy i dnia (oddzielnie w stosunku do pojazdów lekkich i ciężkich) należy wyciągnąć jako średnie ważone względem liczby pojazdów (odpowiednio lekkich lub ciężkich) z wyników otrzymanych dla poszczególnych przedziałów czasowych.

Średnią (ważoną) prędkość potoku pojazdów należy wyznaczać ze wzoru:

v= vl  (Ql  / Q) + vc (Qc  / Q) [km/h],

gdzie:

vl –  średnia prędkość potoku pojazdów lekkich [km/h]

vc – średnia prędkość potoku pojazdów ciężkich [km/h]

Ql – natężenie ruchu pojazdów lekkich [poj./h]

Qc - natężenie ruchu pojazdów ciężkich [poj./h]

Q – całkowite natężenie ruchu potoku pojazdów [poj./h]

Pomiary natężenia ruchu oraz prędkości pojazdów muszą być wykonywane 
z zachowaniem warunków bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz osób przygotowujących i wykonujących pomiary.

  - Model propagacji hałasu

W ramach przedmiotu zamówienia należy wyznaczyć wartość równoważnego poziomu dźwięku A dla wymaganych okresów doby (pory dnia i pory nocy) wykorzystując procedurę obliczeniową, określoną w Załączniku 3 części H Procedura obliczeniowa do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16.06.2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz.U. z 2011 r. nr 140, poz. 824 
ze zm.), wraz z opracowaniem i analizą wyników.

Analizę akustyczną należy przeprowadzić na podstawie numerycznego, trójwymiarowego modelu terenu, przy uwzględnieniu kroku obliczeniowego maksymalnie 5 m oraz liczby odbić nie mniejszej niż N=2.

Analizę należy przeprowadzić na całej długości analizowanego odcinka dla pasa terenu 
o szerokości koniecznej do przedstawienia izolinii dopuszczalnego poziomu hałasu dla pory dnia i pory nocy.

Jezdnie drogi powinny zostać uwzględnione w modelu jako oddzielne źródła hałasu. Powyższy wymóg dotyczy również łącznic węzłów oraz jezdni zbierająco-rozprowadzających

Kalibracja modelu obliczeniowego

Kalibracja modelu obliczeniowego powinna być przeprowadzona w oparciu o wyniki pomiarów fizycznych przeprowadzonych we wskazanych punktach pomiarowych 
(z wyróżnieniem pory nocy i dnia) przed przeliczeniem na ruch średnioroczny i przed uwzględnieniem ewentualnych poprawek wynikających z odbicia fali dźwiękowej od fasady budynku (tj. bez odejmowania 3 dB w przypadku, gdy pomiary były wykonywane w świetle zamkniętego lub uchylonego okna).

Wymagane jest spełnienie warunku koniecznego określonego w Załączniku nr 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16.06.2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz.U. z 2011 r. nr 140, poz. 824 ze zm.) -części H ust. 3, a także przedstawienia w analizie porealizacyjnej dowodu, o którym mowa w części H ust. 4 ww. załącznika do rozporządzenia. Zamawiający wymaga przedstawienia porównania wartości zmierzonych hałasu z wartościami obliczonymi w punktach pomiarowych.

Wszelkie znaczące różnice (powyżej 2,5 dB) pomiędzy wartością zmierzoną i obliczoną w poszczególnych punktach użytych do weryfikacji modelu należy przeanalizować i omówić w analizie porealizacyjnej.

Obliczenia w punktach receptorowych

Niezależnie od wykonanych całodobowych pomiarów hałasu, Wykonawca jest zobowiązany do określenia metodą obliczeniową równoważnego poziomu hałasu dla pory dnia i pory nocy w punktach receptorowych. Punkty receptorowe umiejscowione na każdej 
z kondygnacji użytkowych należy założyć dla wszystkich budynków chronionych akustycznie znajdujących się w zasięgu oddziaływania drogi. Punktami receptorowymi powinny być również wszystkie punkty pomiarowe, w których wykonano pomiary fizyczne hałasu (PDH).

Wyboru lokalizacji i dokładnej liczby punktów receptorowych Wykonawca dokona opracowując mapy zasięgów oddziaływania hałasu (na podstawie możliwych zasięgów ponadnormatywnego oddziaływania hałasu).

Określając poziom hałasu metodą obliczeniową w punktach receptorowych położonych przy fasadzie zabudowy dopuszcza się ewentualne pomniejszenie poziomu hałasu wynikające 
z efektu odbicia fali dźwiękowej od fasady budynku uwzględnione bezpośrednio 
w programie użytym do modelowania. Program musi odzwierciedlać „rzeczywiste” poziomy hałasu związane z uwzględnieniem lub nie odbicia fali dźwiękowej od elewacji budynku. 
W przypadku punktów receptorowych nie należy stosować poprawki korekcyjnej o wartości 3 dB, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16.06.2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz.U. z 2011 r. nr 140, poz. 824 ze zm.). W przypadku lokalizacji punktów receptorowych w odległości powyżej 2 m od elewacji budynku nie należy pomniejszać poziomu hałasu 
z uwagi na odbicia dźwięku od elewacji budynków.

Poziom hałasu w punktach obliczeniowych należy określić w wariancie istniejącym oraz 
z zaproponowanymi zabezpieczeniami akustycznymi, a także z uwzględnieniem oddziaływań prostych (od przedsięwzięcia stanowiącego przedmiot analizy porealizacyjnej) oraz skumulowanych (jeżeli sytuacja w punkcie receptorowym wskazuje, że jest możliwy wpływ innych źródeł na poziom hałasu).

Wartości równoważnego poziomu hałasu określonego metodą obliczeniową, 
w wyznaczonych punktach receptorowych, należy przedstawić w formie zestawienia tabelarycznego. Tabela powinna uwzględniać informację nt. lokalizacji punktu (w postaci oznaczenia zastosowanego na sporządzonej w ramach opracowania mapie akustycznej) oraz wartości poziomu hałasu na poszczególnych kondygnacjach dla pory dnia i pory nocy. Ponadto należy podać wartości dopuszczalne poziomu hałasu oraz wartości stwierdzonych przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku.

  - Proponowane dodatkowe zabezpieczenia akustyczne

- W celu oceny, czy zostały przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu oraz propozycji dodatkowych zabezpieczeń akustycznych należy opierać się na wynikach modelu obliczeniowego. Jeśli jednak dla danego punktu zostały określone wartości równoważnego poziomu dźwięku zarówno na podstawie ciągłej rejestracji hałasu, jak i na podstawie metody obliczeniowej, do oceny należy przyjąć wartość bardziej niekorzystną.

- W przypadku konieczności zastosowania nowych zabezpieczeń akustycznych należy przedstawić propozycje zabezpieczeń wraz ze wskazaniem skutków ich realizacji dla zabudowy mieszkaniowej, działalności gospodarczej oraz powiązań komunikacyjnych 
i ruchu drogowego. Dla proponowanych do realizacji nowych ekranów akustycznych należy podać ich lokalizację względem kilometrażu (zgodnego z dokumentacją projektową oraz oznaczonym na słupkach pikietażowych w terenie) i strony drogi oraz podstawowe parametry, takie jak długość, wysokość (liczoną od poziomu krawędzi jezdni będącej źródłem hałasu do górnej krawędzi ekranu), rodzaj (proponowany materiał wykonania), jednoliczbowy wskaźnik izolacyjności od dźwięków powietrznych, jednoliczbowy wskaźnik oceny izolacyjności od dźwięków powietrznych, jednoliczbowy wskaźnik oceny pochłaniania dźwięku. W opracowaniu należy precyzyjnie wskazać, względem której jezdni określa się wysokość danego zabezpieczenia.
Ponadto, należy określić możliwość posadowienia nowych ekranów oraz podwyższenia istniejących ekranów akustycznych pod kątem m.in. możliwości dokonania przebudowy wszelkich kolizji, w szczególności w zakresie istniejącej infrastruktury technicznej oświetlenia drogi, a dla ekranów 
w pobliżu skrzyżowań i zjazdów należy wykonać wstępną analizę widoczności.

- Zamawiający nie dopuszcza projektowania ekranów wyższych niż 8 m (łącznie z dyfraktorem). Ponadto, ekrany akustyczne zlokalizowane w ciągu głównym drogi powinny mieć minimalną wysokość 3 m. Dopuszcza się zastosowanie niższych ekranów 
w przypadku przebiegu drogi w wykopie, wyłącznie w przypadku uzyskania akceptacji Zamawiającego.

- Planując lokalizację nowych i modyfikowanych zabezpieczeń należy przeanalizować możliwość ich posadowienia pod kątem wymagań technicznych określonych 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518 ze zm.). oraz wymagań związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego wynikających 
z Zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23.04.2010 r. w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych. Dodatkowo w przypadku konieczności posadowienia ekranu akustycznego na obiekcie inżynierskim należy przeanalizować m.in. obciążenia od wiatru, obciążenia od odśnieżania, możliwości zakotwienia ekranu, ustrój nośny obiektu i podpory, wpływ na łożyska oraz określić, czy konieczne będzie poszerzenie obiektu.

Ustalenia dotyczące możliwości posadowienia rozważanych dodatkowych zabezpieczeń akustycznych, wynikające z przesłanek technicznych (np. kolizje z podziemną 
i naziemną infrastrukturą techniczną, konieczność przekładania rowów drogowych, możliwość montażu ekranów na obiektach inżynierskich) oraz uwarunkowań bezpieczeństwa  ruchu drogowego (BRD), powinny być dokonane przez osobę posiadającą uprawnienia projektanta drogowego, a w przypadku obiektów inżynierskich projektanta branży mostowej.

W związku z powyższym do analizy porealizacyjnej należy załączyć opracowanie
 z ekspertyzą techniczną w powyższym zakresie podpisaną przez właściwego projektanta/ów. Lokalizację rozważanych wariantów dodatkowych zabezpieczeń należy przedstawić na planie sytuacyjnym w skali 1:1000 lub dokładniejszej oraz w przekroju normalnym (poprzecznym).

- Proponując dodatkowe rozwiązania służące ochronie środowiska akustycznego należy przeanalizować co najmniej dwa warianty dodatkowych zabezpieczeń przed hałasem, przy czym Zamawiający zastrzega, że może wskazać do analizy inny wariant zabezpieczeń. Analiza wariantowa zabezpieczeń powinna zostać szczegółowo opisana w opracowaniu i dotyczyć zarówno metod ochrony przed hałasem (różne rodzaje zabezpieczeń), jak i zakresu stosowania danego rodzaju zabezpieczenia (np. optymalizacja wysokości i długości ekranu akustycznego w celu uzyskania analogicznego efektu).

- W celu znalezienia rozwiązań optymalnych w przedmiotowej analizie należy w szczególności:

- Przedstawić możliwe sposoby zmniejszenia oddziaływania drogi biorąc pod uwagę zarówno rodzaj, jak i zakres zabezpieczeń (np. porównanie ekranów o różnej geometrii – długości/wysokości, z zastosowaniem oktagonów lub/i innych reduktorów dźwięku, różnym usytuowaniu, pochyleniu (zagięciu) itp., pozwalających uzyskać analogiczny efekt ochrony zabudowy;

- Przedstawić ewentualne ograniczenia techniczne analizowanych rozwiązań (m.in. możliwe kolizje z sieciami, wytrzymałość istniejących konstrukcji urządzeń przeciwhałasowych pod kątem ich podwyższenia, możliwość dodatkowego obciążenia obiektów inżynierskich);

- Ocenić szacunkowe koszty związane z analizowanymi rozwiązaniami, w tym:

- Wykonania zabezpieczeń w rozważanych wariantach;

- Utrzymania/konserwacji zaproponowanych zabezpieczeń (w tym np. konserwacji i wymiany elementów zabezpieczeń akustycznych, ich mycia, czyszczenia nawierzchni jezdni w celu zachowania jej własności redukującej hałas);

- Wynikające z żywotności zabezpieczeń (czasu przewidzianego do zakładanej wymiany/remontu zabezpieczenia na skutek utraty jego właściwości);

- Ocenić warianty zabezpieczeń w kontekście bezpieczeństwa ruchu drogowego;

- Ocenić akceptowalność społeczną zaproponowanych zabezpieczeń oraz ich estetykę i wkomponowanie w krajobraz;

- Przedstawić wariant proponowany do realizacji wraz z uzasadnieniem.

- Wariant preferowany zabezpieczeń należy uzgodnić z Zamawiającym m.in. w zakresie BRD.

    - Obszar Ograniczonego Użytkowania

W razie konieczności ustanowienia Obszaru Ograniczonego Użytkowania (OOU), analizy uzasadniające brak możliwości  zastosowania skutecznych środków minimalizujących 
i konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania należy przedstawić ze szczegółowością jak dla wariantów zabezpieczeń. W szczególności należy przedstawić  sytuację zabudowy eksponowanej na ponadnormatywny hałas na planie w skali 1:1000 (lub innej w sposób czytelny dokumentującej uwarunkowania lokalne uniemożliwiające zastosowanie skutecznych środków minimalizujących oddziaływanie drogi). Należy także zamieścić szczegółową dokumentację fotograficzną pokazującą usytuowanie proponowanego obszaru (zabudowy na proponowanym obszarze) względem drogi. Należy wyznaczyć granice obszaru oraz określić sposób wykorzystywania terenów, objętych granicami obszaru i znajdujących się tam obiektów.

Wykonawca jest zobowiązany dokonać szacunkowej oceny kosztów związanych 
z ewentualnym utworzeniem obszaru ograniczonego użytkowania i wynikającej z niego konieczności poniesienia przez zarządcę drogi określonych świadczeń (np. wypłaty odszkodowań, ewentualnego wykupu nieruchomości, rekompensaty za utratę wartości nieruchomości, wymiany stolarki okiennej wraz z szacunkowym określeniem zakresu wymiany itp.).

Więcej informacji zamieszczono w rozdziale 8.8

Wymagania dotyczące formy opracowania

Analiza porealizacyjna powinna zawierać:

- Opis stanu formalno-prawnego:

- Przedmiot i cel opracowania;

- Podstawy prawne/uzasadnienie wykonania analizy porealizacyjnej;

- Zakres opracowania – określony w oparciu o zapisy rozstrzygnięć administracyjnych (decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz postanowień uzgadniających z etapu ponownej oceny oddziaływania na środowisko).

- Opis lokalizacji przedsięwzięcia – w tym charakterystykę środowiska ze wskazaniem obszarów wrażliwych (objętych ochroną prawną) oraz analizę istniejącego zagospodarowania terenów w sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji wraz 
z charakterystyką obszarów podlegających ochronie pod względem akustycznym (podział ze względu na wartości dopuszczalne zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem) w oparciu o wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także w przypadku braku mpzp na podstawie stanowiska, o którym mowa w art. 115 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.). Do opracowania należy dołączyć kopie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
a w przypadku braku planu stanowisko właściwego organu o faktycznym zagospodarowaniu terenu, uzyskaną na podstawie art. 115 ustawy 
z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2025 r. poz. 647 
ze zm.). w formie zgodnej ze wskazaniem zawartym w rozdziale 8.1 pkt. 5 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

- Charakterystykę techniczną obiektu w stanie istniejącym oraz opis zastosowanych rozwiązań minimalizujących oddziaływanie na środowisko:

- Charakterystykę obiektu – w tym klasę i podstawowe parametry techniczne drogi, rodzaj nawierzchni, ukształtowanie niwelety, węzły drogowe oraz informację 
o stanie technicznym infrastruktury drogowej (wraz z dokumentacją fotograficzną przedstawiającą drogę);

- Charakterystykę zastosowanych rozwiązań minimalizujących oddziaływanie na środowisko (w tym tabelaryczne wykazanie zgodności tych rozwiązań z właściwymi rozstrzygnięciami administracyjnymi).

- Charakterystykę źródeł hałasu w rejonie przedsięwzięcia (zidentyfikowane oddziaływania skumulowane) – w tym graficzne przedstawienie zasięgów oddziaływania skumulowanego.

- Opis pomiarów wykonywanych w ramach analizy porealizacyjnej:

- Pomiarów równoważnego poziomu hałasu;

- Pomiarów parametrów ruchu, m.in. natężenia i prędkości pojazdów;

- Pomiarów warunków meteorologicznych.

Należy przedstawić m.in. opis metodyki wykonywanych pomiarów, szczegółową lokalizację punktów pomiarowych, wyniki pomiarów w zestawieniach tabelarycznych porównanie wyników pomiarów do wartości dopuszczalnych, dokumentację fotograficzną miejsc wykonywania pomiarów (uwidaczniającą stanowisko pomiaru oraz usytuowanie miernika).

- Określenie rzeczywistego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie klimatu akustycznego – opis metodyki wykonywanych obliczeń akustycznych, nazwa wykorzystanego programu obliczeniowego, założenia do modelu obliczeniowego, wyniki obliczeń równoważnego poziomu dźwięku, porównanie wyników obliczeń do wartości dopuszczalnych.

- Ocenę zastosowanych w raportach o oddziaływaniu na środowisko metod, wyników analiz i wniosków – w tym analizę prognozy natężenia ruchu zawartej w raportach 
w porównaniu do wyników z pomiarów rzeczywistych.

- Ocenę stopnia spełnienia wymogów formalno-prawnych zawartych w rozstrzygnięciach administracyjnych (w zakresie wymagań dotyczących ochrony środowiska).

- Ocenę skuteczności zastosowanych dodatkowych środków minimalizujących oddziaływanie na środowisko – w tym wskazanie obiektów, dla których nie zostały dotrzymane standardy.

- Wskazanie proponowanych dodatkowych środków minimalizujących oddziaływanie na środowisko – w tym wykonanie obliczeń akustycznych równoważnego poziomu dźwięku oraz przedstawienie graficzne zasięgów ponadnormatywnego oddziaływania hałasu po zastosowaniu dodatkowych zabezpieczeń akustycznych oraz ocenę ich skuteczności.

- Wskazanie, czy dla analizowanego przedsięwzięcia jest konieczne utworzenie Obszaru Ograniczonego Użytkowania.

- Podsumowanie i wnioski:

- Wyniki analizy porównawczej i wnioski z niej wynikające;

- Ocenę skuteczności zastosowanych urządzeń ochrony środowiska;

- Propozycję ewentualnych dodatkowych wariantowych zabezpieczeń, programów naprawczych – w tym wskazanie wybranego do realizacji wariantu dodatkowych zabezpieczeń akustycznych wraz z oceną ich skuteczności;

- Ocenę konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

- Zwięzłe streszczenie w języku niespecjalistycznym.

- Część graficzną:

- Mapę orientacyjną (w skali 1:25 000);

- Mapę obrazującą zagospodarowanie terenu w stanie istniejącym z rozróżnieniem terenów klasyfikowanych pod względem akustycznym na podstawie mpzp oraz na podstawie stanowisk właściwych organów (zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz.U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.) 
z zaznaczeniem zabudowy według charakteru i przeznaczenia budynków, terenów zielonych, obiektów drogowych (w tym istniejących urządzeń przeciwhałasowych) i innych istotnych elementów zagospodarowania oraz zasięgi oddziaływania przedsięwzięcia (w przypadku hałasu izofony odpowiadające wartościom normatywnym dla pory dnia oraz dla pory nocy) wraz z lokalizacją punktów pomiarowych i punktów receptorowych (załącznik w skali 1:5 000 lub dokładniejszej na aktualnej lub zaktualizowanej w terenie ortofotomapie);

- Mapę dodatkowych zabezpieczeń (w przypadku konieczności ich zastosowania) – poza zobrazowaniem zagospodarowania terenu w stanie istniejącym zgodnie 
z wymaganiami określonymi w tiret powyższe, dla dodatkowych zabezpieczeń akustycznych rysunki powinny posiadać szczegółową lokalizację proponowanych zabezpieczeń, przedstawionych w różnej kolorystyce i odpowiednio oznaczonych w legendzie wraz z jednoznacznie określoną długością i wysokością oraz rodzajem zabezpieczenia (załącznik w skali 1:1000 na planie sytuacyjnym oraz przekroje poprzeczne);

- W przypadku konieczności utworzenia Obszaru Ograniczonego Użytkowania – poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonymi granicami Obszaru Ograniczonego Użytkowania – przygotowaną zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.) oraz spełniającą wymogi określone w § 26 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 
z dnia 27.07.2021 r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2024 r. poz. 219 ze zm.).

- Uzgodnienia, opinie, dokumentację fotograficzną, kopie certyfikatów akredytacji, kopie świadectw wzorcowania mierników.

- Kopie rozstrzygnięć administracyjnych, w tym postanowień uzgadniających Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – w wersji elektronicznej.

- Kopie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych dokumentów dotyczących zagospodarowania terenu (np. pism o kwalifikacji terenów) – w wersji elektronicznej.

- Załącznik z ekspertyzą techniczną w zakresie możliwości technicznych posadowienia nowych oraz podwyższenia istniejących zabezpieczeń akustycznych, uwarunkowań bezpieczeństwa ruchu drogowego, analiz ewentualnego dodatkowego obciążenia konstrukcji istniejących obiektów inżynierskich – podpisany przez osobę posiadająca uprawnienia projektanta drogowego, a w przypadku obiektów inżynierskich projektanta branży mostowej, przedstawiający lokalizację proponowanych wariantów zabezpieczeń akustycznych na planie sytuacyjnym w skali 1:1000 lub dokładniejszej oraz w przekroju normalnym (poprzecznym).

- Załącznik z szacowanym kosztem wykonania dodatkowych zabezpieczeń akustycznych – podanie przybliżonego kosztu wykonania dodatkowych zabezpieczeń w analizowanych wariantach (w formie odrębnego opracowania).

- Nazwiska osób sporządzających analizę porealizacyjną.

Do opracowania należy dołączyć kopie protokołów pomiarowych (w tym również pomiarów towarzyszących) oraz kopie certyfikatów akredytacji laboratorium badawczego lub kopie certyfikatów w zakresie umożliwiającym wykonanie przedmiotu zamówienia.
Protokoły pomiarowe oraz sprawozdania należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16.06.2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz.U. z 2011 r. nr 140, poz. 824 ze zm.).

Wszystkie opracowania graficzne powinny być wykonane w skali umożliwiającej przejrzyste przedstawienie danych i analiz, które przedstawiają.

Zakup map, ich aktualizacji w terenie oraz pozyskanie materiałów niezbędnych dla opracowania niniejszej analizy porealizacyjnej leży po  stronie Wykonawcy.

  - Mapa zasięgów oddziaływania hałasu

Obliczenia akustyczne równoważnego poziomu dźwięku oraz mapę zasięgów ponadnormatywnego oddziaływania hałasu należy wykonać dla całej długości analizowanego odcinka drogi S61 od węzła „Ostrów Mazowiecka Północ” (z węzłem) do węzła „Śniadowo” (z węzłem) oraz fragmentu drogi ekspresowej S8 o długości ok. 3km. przy węźle „Ostrów Mazowiecka Północ” dla stanu istniejącego oraz po zastosowaniu zaproponowanych dodatkowych zabezpieczeń przed hałasem, o których mowa w rozdziale 8.6.

Zasięg izofon charakteryzujących dopuszczalne wartości natężenia hałasu w środowisku na dzień sporządzania analizy porealizacyjnej (zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem) należy określić na wysokości 4 m n.p.t. oraz na wysokości 1,5 m n.p.t.

Mapę należy przedstawić w skali 1:5000 lub dokładniejszej, na podkładzie aktualnej lub zaktualizowanej w czasie wizji w terenie ortofotomapy, obejmującej swoim zakresem cały analizowany odcinek drogi wraz z przyległym terenem o pasie nie mniejszym niż 500 m 
i nie mniejszym niż zasięg wyznaczony przez izofony charakteryzujące możliwe ponadnormatywne oddziaływanie drogi. Ilość danych tematycznych przedstawionych na poszczególnych arkuszach mapy należy dobrać w taki sposób, aby mapa była przejrzysta 
i czytelna

Na arkuszach mapy należy w szczególności nanieść i czytelnie opisać:

- Przebieg drogi z uwzględnieniem drogi głównej, węzłów i skrzyżowań, a także istotnych elementów wpływających na propagację hałasu;

- Kilometraż drogi;

- Lokalizację terenów, dla których określono dopuszczalne poziomy hałasu na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz terenów klasyfikowanych na podstawie art. 115 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.) – należy oznaczyć odpowiednią szrafurą/kolorem tereny 
o różnej klasyfikacji (m.in. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny mieszkaniowo-usługowe, tereny zabudowy zagrodowej, tereny rekreacyjne), dodatkowo 
z rozróżnieniem, czy została ona dokonana na podstawie mpzp, czy art. 115 ustawy 
z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.);

- Zabudowę chronioną i niechronioną akustycznie, w tym należy wyraźnie zaznaczyć budynki mieszkalne niepodlegające ochronie akustycznej, jeśli takie występują;

- Zabudowę i rodzaj terenu należy przedstawić i opisać w sposób umożliwiający przypisanie do niej wartości dopuszczalnej hałasu drogowego;

- Zabudowę w zasięgu oddziaływania drogi z określeniem liczby kondygnacji użytkowych/wysokości zabudowy;

- Lokalizację urządzeń w pasie drogowym służącym ograniczeniu hałasu w środowisku, przedstawionych w sposób umożliwiający ich rozróżnienie (w sytuacji, gdy stosuje się różne urządzenia / urządzenia o różnych parametrach) i określenie podstawowych parametrów (w szczególności długości i wysokości ekranów akustycznych);

- Lokalizację punktów pomiaru hałasu wraz z ich opisem;

- Lokalizację punktów receptorowych wraz z ich opisem, a także lokalizację punktów/przekrojów, w których prowadzono pomiary towarzyszące (jeżeli 
punkty/przekroje te są zlokalizowane w różnych miejscach);

- Przebieg izofon z wartościami dopuszczalnymi dla pory dnia i pory nocy na wysokości 4 m n.p.t oraz 1,5 m. n.p.t., określony:

  - Dla stanu istniejącego;

  - Po zastosowaniu proponowanych działań minimalizujących;

- Na arkuszach mapy należy przedstawić nazwy miejscowości, aktualne nazwy ulic i numery budynków, a także koniec i początek odcinka drogi objętego analizą porealizacyjną.

Ponadto mapa powinna zawierać takie elementy, jak: tytuł, legendę, skalę, orientację względem stron świata.

Sposób oraz szczegółowość prezentacji wyników, symulacji propagacji hałasu (dla stanu istniejącego oraz po wdrożeniu programu naprawczego) na załącznikach graficznych, jak również treść oraz formę opracowania należy na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym w celu usprawnienia późniejszego formalnego odbioru opracowania.

  - Obszar Ograniczonego Użytkowania

Zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.), jeżeli z przeprowadzonych analiz wyników pomiarów wyniknie obowiązek utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, analiza porealizacyjna powinna zawierać następujące informacje dotyczące OOU:

Część opisowa powinna zawierać:

- Podstawy i zasady tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania;

- Szczegółowe uzasadnienie utworzenia obszaru w danym przypadku – należy 
w szczególności zamieścić dokumentację fotograficzną oraz mapy pokazujące umiejscowienie zabudowy chronionej względem drogi oraz dokumentujące uwarunkowania uniemożliwiające wprowadzenie skutecznych środków minimalizujących;

- Zasięg obszaru ograniczonego użytkowania w aspekcie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

- Opis zewnętrznej granicy obszaru ograniczonego użytkowania z uwzględnieniem kondygnacji i elewacji zabudowy objętych OOU;

- Uwarunkowania obowiązujące na obszarze ograniczonego użytkowania – zasady korzystania, ograniczania, warunki techniczne obowiązujące w poszczególnych strefach obszaru ograniczonego użytkowania;

- Wykaz działek znajdujących się na terenie proponowanego obszaru ograniczonego użytkowania wraz z danymi adresowymi właścicieli działek, usystematyzowany wg. numerów działek w poszczególnych obrębach z podaniem nazwiska i imienia oraz pełnym adresem (z podaniem kodu);

- Alfabetyczny wykaz działek znajdujących się na terenie proponowanego obszaru ograniczonego użytkowania wg. nazwisk i imion z podaniem współwłaścicieli, nr działek i obrębów

- Wykaz działek pozostających w dyspozycji zarządzającego obiektem, dla którego tworzony jest OOU.

W części graficznej należy przedstawić:

- Granice zasięgu obszaru ograniczonego użytkowania oraz granice zasięgu poszczególnych stref obszaru pokazane na mapie w skali 1:1000, 1:2000, 1:5000 (wybór skali w zależności od stopnia zagospodarowania terenu, która umożliwi bezproblemową identyfikację przebiegu granic zasięgu OOU przez poszczególne działki), której tłem jest poświadczona przez właściwy organ mapa ewidencji gruntów i budynków z naniesioną rzeźbą terenu i topografią oraz zaznaczonymi terenami podlegającymi ochronie akustycznej. Mapy powinny obejmować swym zasięgiem nie tylko obszar znajdujący się w granicach OOU, ale również teren przyległy do jego zewnętrznej granicy w pasie o szerokości co najmniej 50 % zasięgu. Załącznik, który powinien być zamieszczony w analizie porealizacyjnej precyzuje art. 83 ust 2 ustawy z dnia  03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.). Ponadto mapa powinna spełniać wymogi określone w § 26 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27.07.2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2024 r. poz. 219 ze zm.);

- Wykaz współrzędnych (x, y) punktów zasięgu zewnętrznej granicy OOU – format zapisu danych powinien być dostosowany do postaci danych, w których prowadzona jest ewidencja gruntów i budynków na danym obszarze i uzgodniony z jednostką prowadząca tą ewidencję.

Wykonawca zobowiązany jest co najmniej 30 dni przed zakończeniem umowy poinformować Zamawiającego o konieczności lub braku konieczności opracowania materiałów dla utworzenia OOU.

W przypadku braku konieczności utworzenia OOU, kwota umowna za opracowanie dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia zostanie pomniejszona o koszty związane z opracowaniem materiałów dla utworzenia OOU, zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy. Zmiana powyższa nie będzie wymagać aneksu do umowy.

- Sposób odbioru i przekazywania opracowania

Wykonawca przedstawi zamawiającemu analizę porealizacyjną w wersji ostatecznej w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 4 egzemplarzach na nośniku elektronicznym.

Dodatkowo należy przekazać do Zamawiającego 1 egzemplarz w wersji papierowej i elektronicznej opracowania zawierającego tylko sprawozdania z wynikami wszystkich pomiarów hałasu wraz z mapą przedstawiającą lokalizację punktów pomiarowych.

Jeżeli konieczne będzie ustanowienie Obszaru Ograniczonego Użytkowania, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie wymagane materiały w sposób oraz w ilościach analogicznych jak dla analizy porealizacyjnej.

Opracowanie ma mieć postać raportu zawierającego stronę tytułową z podpisami Wykonawcy opracowania, w którym kartki są ze sobą trwale złączone i zabezpieczone okładkami ochronnymi.

Wersja elektroniczna dokumentacji musi być zgodna z wersją papierową oraz przekazana na nośniku elektronicznym w formacie umożliwiającym ich dalszą edycję (pliki nie powinny być zablokowane do edycji), opakowana i odpowiednio czytelnie opisana.

Opracowanie powinno być zapisane w następujących formatach danych:

- Część tekstowa zgodna z Microsoft Word i *pdf;

- Rysunki: *dwg lub *dxf, *pdf, *shp;

- Pliki graficzne (fotografie): *jpg;

- Tabele, kosztorysy itp. zgodne z Microsoft Excel, *pdf.

W wersji elektronicznej na dodatkowym nośniku elektronicznym należy również przekazać wszystkie dane wejściowe i wyjściowe wykorzystane w analizie porealizacyjnej, 
w tym między innymi:

- Numeryczny model terenu (NMT) uwzględniający teren po realizacji inwestycji wraz 
z korpusem drogowym (format *dwg lub *dxf);

- Obliczeniowy model hałasu wraz z plikami obliczeń, w tym:

  - Posadowienie zabezpieczeń akustycznych (format dxf lub dwg, ponadto dane 
w formacie *shp; zabezpieczenia akustyczne powinny posiadać szczegółową inwentaryzację na rysunkach z jednoznacznie określoną długością i wysokością oraz rodzajem ekranu akustycznego i przyjętymi parametrami do obliczeń (izolacyjność, pochłanialność) – dane te powinny zostać zapisane również 
w tabeli atrybutów plikach *shp;

  - Zabudowę z podziałem na zabudowę chronioną i niechronioną wraz z informacją o wysokościach budynków (format *dxf lub *dwg, ponadto w formacie *shp, 
a także dane w formacie *pdf);

  - Granice terenu podlegającego ochronie akustycznej (format *dwg lub *dxf, ponadto dane w formacie *shp, a także dane w formacie *pdf); w przypadku braku opracowań w wersji wektorowej należy zamieścić tylko fragment dotyczący obszaru analizy;

- Mpzp i zagospodarowanie (wg pism o kwalifikacji terenów) – pliki *dxf lub *dwg;

- Natężenie ruchu z podziałem na strukturę rodzajową osobno dla pory dziennej i pory nocnej z rozbiciem na godzinowe natężenie ruchu(*xls, *doc);

- Prędkość pojazdów z podziałem na pojazdy lekkie i pojazdy ciężkie osobno dla pory dziennej i pory nocnej (*xls, *doc);

- Inwentaryzację obiektów drogowych i innych elementów powodujących emisję hałasu, ich szerokość/długość (format *dxf lub *dwg, ponadto dane w formacie *shp, a także przedstawione w formacie *pdf);

- Zagospodarowanie terenu (tereny zielone, tereny odbijające dźwięk np. nawierzchnie betonowe itp.) wraz z informacją o przyjętych współczynnikach pochłaniania dźwięku (format *dxf lub *dwg, ponadto dane w formacie *shp, a także przedstawione w formacie *pdf);

- Wyniki modelowania akustycznego w formie izolinii ze szczególnym uwzględnieniem izolinii o wartościach określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112 ze zm.). (format *dxf lub *dwg, ponadto dane w formacie *shp, a także przedstawione w formacie *pdf).

Pliki dwg i dxf powinny być zapisane w wersji możliwej do odczytania za pomocą programu AutoCAD w wersji z 2010 r.

Dane przestrzenne wytworzone na potrzeby niniejszego zamówienia powinny zostać zapisane w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych 2000, PL-2000. 
W przypadku uzasadnionych odstępstw od tej reguły należy podać układ, w jakim zostało zrealizowane opracowanie. Zamknięta lista dopuszczalnych układów znajduje się 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2024 r. poz. 342 ze zm.)

W przypadku braku bezpośredniego powiązania z jakimkolwiek ww. układem współrzędnych (dot. np. informacji przedstawianych w formie pdf, rysunków wstawianych do tekstu) obiekty, które znajdą się na mapach/ rysunkach muszą być możliwie do zinwentaryzowania w terenie na podstawie ortofotomapy. Można to osiągnąć np. poprzez włączenie do tła ortofotomapy/ bądź mapy w skali 1:10000, lub poprzez dodanie obrysów obiektów charakterystycznych np. budynków/elementów infrastruktury drogowej/itp.

- Wymagania dodatkowe

W ramach umowy po przekazaniu przedmiotowej dokumentacji przez zamawiającego do właściwego organu administracji, Wykonawca w razie potrzeby będzie przygotowywał odpowiedzi na wezwania oraz wyjaśnienia do organów, a także wprowadzi ewentualne, konieczne zmiany i uzupełnienia do opracowania na swój koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.