Załącznik nr 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – MOBILNA STACJA UZDATNIANIA WODY

| L.p. | Parametr | Wymagania minimalne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa producenta | Wymagana |  |
|  | Nazwa handlowa stacji | Wymagana |  |
|  | Adres strony internetowej producenta | Wymagana |  |
|  | Karta katalogowa /folder PDF | Wymagana |  |
|  | Przeznaczenie urządzenia | Mobilna stacja uzdatniania wody przeznaczona do awaryjnego dostarczania wody pitnej w sytuacjach kryzysowych |  |
|  | Wydajność dla wody powierzchniowej | Minimum 600 l/h |  |
|  | Wydajność dla wody wodociągowej | Minimum 1000 l/h |  |
|  | Technologia uzdatniania | Filtracja mechaniczna, filtracja węglowa, dezynfekcja UV lub metoda równoważna; możliwość zastosowania dodatkowych modułów |  |
|  | Zasilanie i akumulator | Zasilanie 230V; akumulator zapewnia min. 8 h pracy |  |
|  | Masa urządzenia | Nie więcej niż 180 kg |  |
|  | Czas gotowości do pracy | Maks. 20 minut |  |
|  | Zakres temperatur pracy | Od +4°C do minimum +40°C. Urządzenie nie musi pracować poniżej +4°C, jednak powinno być zabezpieczone przed skutkami zamarzania (np. podczas przechowywania, transportu lub postoju). Wykonawca powinien opisać zastosowane środki ochrony przed zamarznięciem. |  |
|  | Stopień ochrony | Min. IP65 |  |
|  | Gwarancja | min.24 miesiące |  |
|  | Skuteczność oczyszczania | Usuwanie mętności, zapachu, bakterii, metali ciężkich (zgodność z normą PN-EN 15051 lub równoważną) |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe i bezpieczeństwo | - elektrozawór automatyczny wyłączający UV; - wyświetlacz elektroniczny: monitoring UV, przepływ, ciśnienie, diagnostyka; - złącze STORZ; - min. 4 komplety filtrów; - akumulator w zestawie; - sterowanie od renomowanego producenta (zgodność z normami UE); |  |
|  | Certyfikacja i jakość | - Deklaracja zgodności CE \n- Atest PZH - Certyfikat ISO 9001:2015 lub równoważny - Badania laboratoryjne potwierdzające skuteczność - Instrukcja obsługi w języku polskim - Opis technologii uzdatniania |  |
|  | Badania skuteczności uzdatniania | Wyniki badań potwierdzające zgodność parametrów z normami UE lub krajowymi; nie wymaga się ośrodka z certyfikowanym nadzorem |  |
|  | Wymagania wobec dostawcy | Jeśli oferent nie jest producentem, musi przedstawić umowę gwarantującą identyczne lub lepsze warunki serwisowe, gwarancyjne i rękojmi |  |

- Instrukcja do wypełnienia tabeli:

W kolumnie 'Parametry oferowane' Wykonawca wpisuje konkretne dane, wartości, opisy lub nazwy dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań minimalnych, zgodnie z treścią danego wiersza tabeli. W przypadku parametrów jakościowych należy jednoznacznie wskazać spełnienie (np. poprzez wpisanie: „spełnia”) lub podać wartość, jeżeli Zamawiający wymaga jej wskazania.

- Uwagi dodatkowe:

  - Miejsce dostawy: Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy w Lubieszynie, 
72-002 Dołuje.

  - Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu ilościowo–jakościowego, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

  - W ramach odbioru Zamawiający dokona sprawdzenia:

– kompletności,

– zgodności parametrów technicznych,

– stanu technicznego,

– dokumentacji i oznakowania.

  - Testy funkcjonalne i jakościowe przeprowadzane będą na koszt Zamawiającego.

  - W przypadku stwierdzenia braków lub niezgodności, Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu do czasu ich usunięcia.

  - Do oferty należy dołączyć:

– deklarację CE,

– atest PZH,

– certyfikaty jakości i badań skuteczności,

– instrukcję obsługi w języku polskim.

  - Urządzenie musi spełniać wszystkie wymagania minimalne – dopuszcza się oferowanie parametrów lepszych.

  - Dopuszcza się rozwiązania równoważne, pod warunkiem spełnienia funkcjonalności i norm UE lub krajowych.