OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

Remont pomieszczeń biurowych w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok.

- Charakterystyka zadania

Do ogólnych prac przewidzianych do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia należą:

w pokojach biurowych Dyrekcji oraz ciągu komunikacyjnym na piętrze I bud. B:

- wyniesienie mebli ruchomych i wyposażenia;

- zabezpieczenie folią ciągów komunikacyjnych;

- przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z usunięciem powłok malarskich na ścianach;

- szpachlowanie dwukrotne z przecieraniem (przygotowanie powierzchni pod malowanie);

- gruntowanie powierzchni pionowych;

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na zmywanie powierzchni pionowych wewnętrznych;

ponadto w pokojach biurowych Dyrekcji (4 pokoje):

- usunięcie starej wykładziny;

- ułożenie paneli winylowych o klasie ścieralności min. A-5; A-6;

- ułożenie listwy przypodłogowej 5 cm;

w pomieszczeniu biurowym nr 7 – (3 pokoje, korytarz, łazienka i składzik):

- wyniesienie mebli ruchomych i wyposażenia;

- zabezpieczenie folią;

- przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z usunięciem powłok malarskich na ścianach

- szpachlowanie dwukrotne z przecieraniem (przygotowanie powierzchni pod malowanie);

- gruntowanie powierzchni pionowych;

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na zmywanie powierzchni wewnętrznych;

- usunięcie starej wykładziny;

- ułożenie wykładziny podłogowej z normą bezpieczeństwa przeciwpożarowego EN 13501-1. Wykładzina powinna być odporna na działanie chemikaliów oraz łatwa do czyszczenia i konserwacji z zakładką 5 cm zakończoną listwą.

Pokoje do remontu zaznaczone są na schemacie w pkt. 8.

Zamawiający informuje, że roboty objęte niniejszym zamówieniem będą prowadzone w funkcjonującym obiekcie. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty remontowe w sposób ograniczający do minimum czynniki zakłócające pracę wykonywaną przez pracowników i współpracowników Zamawiającego lub zaoferować Zamawiającemu wykonywanie prac w systemie popołudniowym lub weekendowym, co jest rozwiązaniem preferowanym. Obiekt jest chroniony całodobowo i w związku z tym prace mogą być prowadzone do późnych godzin wieczornych.

Realizacja robót może odbywać się w dowolnych, uzgodnionych z Zamawiającym, godzinach – z zastrzeżeniem zachowania przez Wykonawcę ciszy nocnej względem sąsiadujących budynków mieszkalnych. Dodatkowo podczas realizacji robót w dni pracy Zamawiającego (dni robocze) w godzinach 7:00 - 16:15 Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać w czystości wszystkie ciągi komunikacyjne.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do właściwej realizacji przedmiotu umowy.

Wszelkie szczegóły związane z kolorystyką wymienianych elementów, zostaną ustalone z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia.

Wszelkie koszty związane z robocizną, dostawami, cenami materiałów itp. Wykonawca wkalkuluje w poszczególne pozycje kosztorysu ofertowego. Wykonawca własnym transportem i na własny koszt dostarczy materiały przeznaczone do prac remontowych.

- Ogólne wymagania dotyczące robót

- Zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego remontu w rozmiarach koniecznych do realizacji robót na terenie przekazanym Wykonawcy.

- Wykonanie wszelkich robót towarzyszących, tymczasowych, porządkowych, zabezpieczających przed pyłem budowlanym – niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia i funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza remontu. Roboty te Wykonawca ujmie w kosztach ogólnych remontu.

- Dokonywanie dostaw materiałów sukcesywnie ze względu na brak powierzchni magazynowej i brak miejsca na terenie Zamawiającego.

- Zachowanie porządku w obrębie wykonywanych robót remontowych.

- Utrzymywanie obszaru robót w stanie uporządkowanym i wolnym od zbędnych przeszkód, wywóz i utylizacja na bieżąco materiałów z rozbiórki we własnym zakresie i na własny koszt oraz zagospodarowanie zgodnie z ustawą o odpadach.

- Zapewnienie bezpieczeństwa ppoż. oraz bezpiecznych warunków realizacji robót i przestrzegania przepisów BHP na terenie robót.

- Użycie materiałów posiadających aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, w rozumieniu obowiązujących w tym zakresie przepisów.

- Prace remontowe winny być wykonane przez wykwalifikowanych pracowników Wykonawcy pod nadzorem osoby posiadającej właściwe uprawnienia budowlane do wykonywania robót budowlanych, jeżeli są wymagane.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego niezwłocznie o wszelkich zauważonych usterkach, których usunięcie wykracza poza zakres prac określonych w umowie.

- Termin realizacji zamówienia

Zamawiający ustala termin wykonania zamówienia do 60 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

- Rozliczenie i odbiór robót

- Odbiór robót przez Zamawiającego, nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia ich zakończenia.

- Podstawę wystawienia faktury stanowił będzie obustronnie podpisany protokół odbioru ostatecznego bez uwag. Fakturę można wystawić najwcześniej w dniu podpisania protokołu odbioru.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wizja lokalna

Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej. Wizji lokalnej można dokonać w okresie przeznaczonym na składanie ofert. W celu umówienia terminu przeprowadzenia wizji Wykonawcy winni kontaktować się z Panem: Władysław Olech – tel.: 85 664 58 13 lub Mateusz Wilczko: 694 405 407.

- Sposób przygotowania i oceny ofert

- Zamawiający wymaga, aby cena zaproponowana w ofercie była ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 ze zm.), niepodlegającą zmianom w czasie wykonania zamówienia.

- Cenę oferty brutto stanowi łączny koszt wykonania przedmiotu zamówienia. Wartość ta obejmuje wszystkie koszty jakie Zamawiający poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w kalkulacji kosztów obciążają Wykonawcę zamówienia - musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

- Stawki będące podstawą wyliczenia ceny oferty powinny być określone jednoznacznie. Nie dopuszcza się stawek warunkowych.

- Podstawę obliczenia ceny oferty stanowią:

- wymagania Zamawiającego określone w Projektowanych Postanowieniach Umowy, Opisie Przedmiotu Zamówienia, dokumentacji technicznej oraz przedmiarze robót;

- własna indywidualna kalkulacja Wykonawcy obejmująca wszystkie nakłady związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia ustalona na podstawie obmiaru Wykonawcy. Zamawiający w celu ułatwienia dokonania przez Wykonawcę obmiaru załącza do PPU przedmiar robót (załącznik nr 4). Zamawiający zaznacza, że załączony do PPU przedmiar robót ma charakter wyłącznie informacyjny i w żaden sposób nie jest wiążący dla Wykonawcy podczas obliczania ceny oferty. Obmiar Wykonawcy może zawierać inną liczbę pozycji jednak nie może zawierać mniej pozycji niż przedmiar udostępniony przez Zamawiającego.

- Każdy z Wykonawców ma prawo złożyć jedną ofertę.

- Zamawiający w celu wyboru oferty dokona oceny ofert według kryteriów oceny ofert, następnie zbada, czy oferta oceniona najkorzystniej spełnia wymagania Zamawiającego.

- W przypadku odrzucenia oferty ocenianej jako najkorzystniejsza Zamawiający powtórzy procedurę oceny dla kolejnej oferty w rankingu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia Wymaganych dokumentów oraz złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty w wyznaczonym terminie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, gdy jest niezgodna z treścią ogłoszenia, nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego, zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia (mniejszą o więcej niż 30 % wartości szacunkowej Zamawiającego) oraz gdy jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

- Po wyborze oferty Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy w miejscu oraz terminie wskazanym przez Zamawiającego.