SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Białymstoku

ul. Zwycięstwa 2

15-703 Białystok

NIP: 5422752914

KOD CPV

45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne

- WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Robót

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie malowania ścian oraz wymiany wykładziny we wskazanych pomieszczeniach biurowych w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok.

  - Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z robotami wyszczególnionymi w przedmiarze wraz z robotami towarzyszącymi. Niniejsza Specyfikacja Techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót w punkcie 1.4.

  - Zakres robót

- zabezpieczenie folią;

- przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z usunięciem powłok malarskich na ścianach

- szpachlowanie dwukrotne z przecieraniem (przygotowanie powierzchni pod malowanie);

- gruntowanie powierzchni pionowych;

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – podłoży gipsowych z gruntowaniem;

- ułożenie paneli winylowych o klasie ścieralności min. A-5; A-6 w pok. Dyrekcji;

- ułożenie wykładziny pokojowej z normą bezpieczeństwa przeciwpożarowego EN 13501-1. Wykładzina powinna być odporna na działanie chemikaliów oraz łatwa do czyszczenia i konserwacji

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie ze Specyfikacją Techniczną, przedmiarem robót, poleceniami przedstawicieli Zamawiającego oraz zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, przepisami związanymi i aktami wykonawczymi do tej ustawy, w tym ustawy o wyrobach budowlanych, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowych robót.

  - Informacja o terenie budowy

- Wykonawca robót będzie mógł korzystać z poboru energii elektrycznej i wody znajdujących się w przedmiotowym budynku.

- Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy pomieszczeń szatni dla pracowników oraz miejsca przechowywania narzędzi.

- Harmonogram pracy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

- Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz wobec osób trzecich w związku z wykonywanymi robotami.

- Zamawiający udostępni Wykonawcy miejsce składania materiałów do wbudowania w postaci remontowanego pomieszczenia, Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć teren składowania w/w materiałów.

- Wywóz materiałów z rozbiórki należy do Wykonawcy i odbywać się będzie na bieżąco. Zagospodarowanie na koszt i staraniem Wykonawcy zgodnie z ustawą o odpadach.

- W czasie transportu materiałów należy zabezpieczyć wydzielony na ten czas teren w sposób zapewniający bezpieczeństwo osobom przebywającym w miejscu wykonywania robót – budynku i terenie Zamawiającego.

- MATERIAŁY

  - Wymagania podstawowe

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca od momentu wykorzystania materiałów przeznaczonych do prac do momentu zakończenia okresu gwarancji był w posiadaniu i udostępnił na wezwanie Zamawiającego informacje zaświadczające o dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i uzgodnił (wniosek materiałowy) z Zamawiającym. Materiały muszą być oznaczone znakiem B. Do materiałów i urządzeń nieposiadających oznaczeń należy załączyć aprobaty techniczne potwierdzające przydatność wyrobu budowlanego do zamierzonego zastosowania.

Materiały malarskie

Do malowania powierzchni należy zastosować farby emulsyjne o podwyższonej odporności na ścieranie. Przed przystąpieniem do malowania kolorystykę i próbki farb należy przedstawić Zamawiającemu. Szpachlowanie ścian należy wykonać gipsem szpachlowym. Przed przystąpieniem do malowania zagruntować środkiem gruntującym zalecanym przez producenta farb. Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych oraz wymaganiom norm PNC-81914:2002, PN-C81901;2002, PN-C-81607;1998.

Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: rozcieńczalniki, w tym woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, środki do likwidacji zacieków i wykwitów, kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. Wszystkie w/w materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.

  - Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wpływem warunków atmosferycznych, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu remontu w miejscach uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego lub poza terenem prac remontowych w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

  - Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nieodpowiadające wymaganiom, a w szczególności wymienione w „Krajowym Wykazie Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych" zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu prac remontowych, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót w którym znajdą się niezadbane i niezaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

  - Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli przedmiar robót lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej na 3 dni robocze przed ich zastosowaniem. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego.

- SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

W trakcie realizacji robót należy stosować urządzenia sprawne technicznie, niepowodujące nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia środowiska olejem, smarami itp. Ze względu na nieskomplikowany charakter robót nie przewiduje się wystąpienia potrzeby zastosowania maszyn i urządzeń innych niż powszechnie stosowane w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

- TRANSPORT

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu

Załadunek, transport i rozładunek materiałów budowlanych należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Roboty demontażowe

Materiały pochodzące z rozbiórki należy posegregować i wywieźć wraz z utylizacją.

  - Roboty malarskie

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. Malowanie ścian można wykonać po przetarciu istniejących tynków wewnętrznych z usunięciem powłok malarskich na ścianach.

Przygotowanie podłoża

Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenie tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Warunki prowadzenia robót malarskich

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcja producenta farb.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Kontrola robót malarskich

Badania przed przystąpieniem do robót malarskich

Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi protokół z przeprowadzonego badania podłoża oraz materiałów, które będą wykorzystane do wykonania robót. Badania podłoża pod malowanie należy wykonać po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. Badanie powinno być przeprowadzone po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania. Wygląd powierzchni należy oceniać wizualnie z odległości około 1 m w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą czysta ręką.

Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonanych robót malarskich z ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich.

Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonywanych prac malarskich a w szczególności w zakresie:

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów;

- prawidłowości przygotowania podłoży;

- jakości powłok malarskich.

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje sprawdzenie:

- wyglądu zewnętrznego;

- zgodności barwy i połysku;

- odporności na wycieranie;

- przyczepności powłoki;

- odporności na zmywanie.

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem remontu pomieszczenia powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

- OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiarowymi są: mb, m2, m3, szt., kpl., kg, itp. wielkości określone w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót oraz zgodnie z Polskimi Normami.

- OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODSTAW PŁATNOŚCI

  - Zasady rozliczania płatności

Płatność na zasadach obowiązujących w umowie. Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie roboty niezbędne do wykonania aby został osiągnięty zamierzony cel, uwzględniając roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii. Cena robót obejmuje koszty wykonania wszystkich czynności technologicznych oraz koszty użytych wszystkich potrzebnych materiałów sprzętu pomocniczego jak również koszty:

- robót przygotowawczych, pomiarów;

- transportu poziomego i pionowego materiałów z rozebranych elementów oraz utylizacja materiałów z rozbiórek nie nadających się do ponownego wbudowania zgodnie z ustawą o odpadach;

- układania, segregowania materiałów rozbiórkowych na placu budowy;

- zatrudnienia robotników i pracowników nadzoru na budowie;

- sprawdzenia prawidłowości wykonanych robót;

- naprawienia uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, zawinionych przez wykonawców, utrzymania czystości i porządku stanowisk roboczych;

- czynności związanych z likwidacją stanowisk roboczych;

- utylizacji materiałów rozbiórkowych na wysypisku;

- związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie.

- PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE ZE SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

  - Zalecane normy

Polskie (PN) i branżowe (BN).

  - Ustawy

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

  - Rozporządzenia

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym;

  - Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne (kod CPV 45000000-7).

- Wiedza techniczna i obowiązujące przepisy techniczno-budowlane.