OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn.: 
„Wymiana urządzeń dylatacyjnych na wiaduktach nad przejazdem gospodarczym w ciągu autostrady A4 w m. Zabrze”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn.: „Wymiana urządzeń dylatacyjnych na wiaduktach nad przejazdem gospodarczym w ciągu autostrady A4 
w m. Zabrze”

- Udzielanie odpowiedzi na zapytania w trakcie postępowania o udzieleniu zamówienia na wykonanie robót budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej,

- Pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej.

Lokalizacja przedsięwzięcia:

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana w województwie śląskim, w miejscowości Zabrze na prawach powiatu, w ciągu autostrady A4 w km 317+932 nad przejazdem gospodarczym. Inwestycją objęte są 2 sąsiednie wiadukty, odrębne dla jezdni prawej 
i lewej autostrady A4.

Lokalizacja wiaduktów objętych opracowaniem przedstawiona jest w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia.

Parametry techniczno-geometryczne konstrukcji pomostu – j. prawa (kier. Katowice):

Jednolity Numer Inwentarzowy			- 01028538

Rozpiętość teoretyczna przęsła			- 11,60 m

Całkowita długość obiektu				- 12,20 m

Szerokość obiektu					- 23,65 m

Typ dźwigarów prefabrykowanych			- „Kujan”

Nośność						- 50,0 T

Aktualna nośność użytkowa 				- 42,0 T

Klasa obciążeń					- A wg z PN-85/S-10030

STANAG 2021 kl. 150

Rok budowy obiektu 					- 2004

Rok przebudowy obiektu				- 2009

Szerokości użytkowe na obiekcie:

Pobocze techniczne z opaską zewnętrzną		- 1,20 m

Jezdnia						- 3*3,75 m + 2* 3,5 m = 18,25 m

Pas awaryjny 						- 2,00 m

Pobocze techniczne z opaską zewnętrzną		- 2,20 m

Parametry techniczno-geometryczne konstrukcji pomostu – j. lewa (kier. Wrocław):

Jednolity Numer Inwentarzowy			- 01028539

Rozpiętość teoretyczna przęsła			- 11,60 m

Całkowita długość obiektu				- 12,20 m

Szerokość obiektu					- 23,65 m

Typ dźwigarów prefabrykowanych			- „Kujan”

Nośność						- 50,0 T

Aktualna nośność użytkowa 				- 42,0 T

Klasa obciążeń					- A wg z PN-85/S-10030

STANAG 2021 kl. 150

Rok budowy obiektu 					- 2004

Rok przebudowy obiektu				- 2009

Szerokości użytkowe na obiekcie:

Pobocze techniczne z opaską zewnętrzną		- 1,20 m

Jezdnia						- 3*3,75 m + 2* 3,5 m = 18,25 m

Pas awaryjny 						- 2,00 m

Pobocze techniczne z opaską zewnętrzną		- 2,20 m

Rozwiązania konstrukcyjne:

Istniejące wiadukty drogowe zlokalizowane są w ciągu autostrady A4 w km 317+932, pełnią funkcję przejazdów gospodarczych pod autostradą. Pod każdą jezdnię wykonano osobną konstrukcję jednoprzęsłową – ustrój nośny stanowi płyta z prefabrykowanych belek strunobetonowych typu „Kujan” o długości 11,64 m.

Ustrój nośny obiektu zaprojektowano w postaci rusztu żelbetowego z 38 zespolonych belek typu „Kujan” długości 11,64 m i wysokości 0,62 m (łącznie z nadbetonem). Długość ustroju nośnego wynosi 12,20 m.

Obiekt jest posadowiony bezpośrednio. Przyczółki zaprojektowano jako ściany żelbetowe z betonu B35 (C30/37) zbrojonego stalą A-IIIN, zdylatowane w miejscu osi autostrady oraz w miejscu poszerzeń. Do przyczółków dostawiono żelbetowe skrzydła wolnostojące, posadowione bezpośrednio. Z obu stron zaprojektowano płyty przejściowe o długości 4,0 m i grubości 0,35 m. Płyty oparte są z jednej strony na wsporniku wykonstruowanym w ściance zaplecznej przyczółków, z drugiej na gruncie zasypki przyczółków. Płyty zaprojektowano z betonu B35 (C30/37) zbrojonego stalą BSt500S.

Izolacja płyty pomostu zaprojektowana z papy termozgrzewalnej, nawierzchnia jezdni na obiekcie z mieszanki SMA, nawierzchnia na kapach chodnikowych wiaduktów epoksydowo-poliuretanowa.

Jezdnia na obiektach ma jednostronny spadek poprzeczny o pochyleniu 2,0%. Kapy chodnikowe na obiektach mają jednostronny spadek poprzeczny o pochyleniu 4,0%. Niweleta drogi na wiaduktach przebiega w spadku podłużnym 2,2%.

Urządzenia dylatacyjne na obiekcie w ciągu jezdni prawej wykonano jako blokowe. Urządzenia dylatacyjne na obiekcie w ciągu jezdni lewej wykonano jako bitumiczne przekrycia dylatacyjne Tarco (montaż w 2025 roku, wcześniej urządzenia blokowe).

Na obu obiektach zabudowane zostały łożyska elastomerowe oraz garnkowe. Pomiędzy obiektami wykonano zabezpieczenie prześwitu w formie stalowej siatki zamontowanej do stalowych barier ochronnych.

- Zakres opracowania objętego zamówieniem.

- W ramach zadania przewiduje się wymianę urządzeń dylatacyjnych nad przyczółkami obiektów mostowych a także inne prace naprawcze/remontowe wynikające ze stanu technicznego obiektów (w tym co najmniej: rektyfikację/wymianę łożysk, oczyszczenie elementów konstrukcyjnych i odtworzenie powłok antykorozyjnych).

- Z uwagi na prawdopodobny wpływ eksploatacji górniczej na aktualny stan techniczny obiektów oraz mierzone przemieszczenia elementów wiaduktów, Wykonawca przeprowadzi analizę wpływu eksploatacji górniczej na przedmiotowe wiadukty. Wykonawca uzyska odpowiednie opinie i uzgodnienia w zakresie wpływu eksploatacji górniczej na przedmiotowe wiadukty.

- Wykonawca przedstawi co najmniej dwie koncepcje rozwiązań projektowych w zakresie wymiany urządzeń dylatacyjnych.

- Projekt budowlany (w razie potrzeby) i wykonawczy zostanie wykonany wg wariantu wybranego przez Zamawiającego. Dla każdego wiaduktu (jezdnia lewa, jezdnia prawa) należy wykonać odrębną dokumentację projektową.

- W projekcie należy uwzględnić ewentualną przebudowę elementów kolidujących z nowo projektowanymi urządzeniami dylatacyjnymi.

- Potrzebne informacje i uwarunkowania wynikające z zagospodarowania istniejącego pasa drogi krajowej i terenu przyległego Wykonawca uzyska we własnym zakresie w ramach wykonania dokumentacji projektowej.

- W dokumentacji projektowej należy zaprojektować odtworzenie oznakowania poziomego/nawierzchni w niezbędnym zakresie.

- Wykonawca dokumentacji uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego niezbędne do realizacji przedsięwzięcia uzgodnienia oraz decyzje administracyjne, w tym m.in. prawomocne pozwolenie na realizację zadania budowlanego. Za uzyskanie prawomocnego pozwolenie Zamawiający uzna dokonanie przez Wykonawcę skutecznego Zgłoszenia Robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub uzyskanie ostatecznej (prawomocnej) Decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Na etapie opracowania dokumentacji projektowej zobowiązuje się Wykonawcę do wystąpienia przez projektanta do WUG/OUG/Przedsiębiorcy górniczego w celu uzyskania informacji o wpływach prowadzonej lub planowanej eksploatacji górniczej na teren, na którym zlokalizowany jest obiekt inżynierski będący przedmiotem niniejszego postępowania.

W trakcie trwania prac projektowych – na każde wezwanie Zamawiającego – Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia szacunkowych (wskaźnikowych) kosztów proponowanych/przyjmowanych rozwiązań projektowych, które wpływają na całkowite koszty zadania. Ponadto – na każde wezwanie Zamawiającego – Wykonawca zobligowany jest do przedstawiania aktualnych szacunkowych (wskaźnikowych) kosztów zadania.

Zamawiający posiada następujące opracowanie:

- Archiwalna dokumentacja projektowa wiaduktów.

- Dokumentacja projektowa załączona do zgłoszenia wymiany blokowych urządzeń dylatacyjnych na bitumiczne przekrycia dylatacyjne w jezdni lewej autostrady A4.

Ww. dokumenty są materiałem poglądowym, który nie stanowi wytycznych do dalszego projektowania.

- Zawartość dokumentacji objętej zamówieniem:

Opracowania projektowe, dla zadania będącego przedmiotem Zamówienia winno zostać wykonane przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów i aktów prawnych oraz zarządzeń GDDKiA w tym m.in. zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia nr 34 Generalnego Dyrektora z dnia 3 czerwca 2011 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadania.

- Analiza wykonalności wraz z koncepcją rozwiązań projektowych (wariantowanie technologiczno–konstrukcyjne):

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania analizy możliwości realizacji przedsięwzięcia w zakresie możliwie najlepszego rozwiązania pod kątem trwałości urządzeń dylatacyjnych, utrudnień w ruch na autostradzie A4 w trakcie wymiany urządzeń dylatacyjnych oraz ich przyszłej eksploatacji (konserwacji, odporności na oddziaływania wynikające z wpływu eksploatacji górniczej itp.).

Wykonawca przedstawi co najmniej dwie koncepcje rozwiązań projektowych wymiany urządzeń dylatacyjnych.

Koncepcja ma uwzględnić w szczególności:

- Trwałość urządzeń dylatacyjnych przy uwzględnieniu natężenia ruchu oraz lokalizacji urządzeń oraz założonej technologii montażu (m.in. wpływ styków montażowych na trwałość urządzeń dylatacyjnych,

- Możliwość zastosowania rozwiązania przy uwzględnieniu wpływu eksploatacji górniczej na wiadukty,

- Możliwość oraz koszty konserwacji wszystkich elementów urządzeń dylatacyjnych,

- Dodatkowe roboty budowlane do wykonania w celu właściwego montażu urządzeń dylatacyjnych (m.in. ew. przebudowa konstrukcji pomostu i ścianki zaplecznej przyczółków, przebudowa barier ochronnych i kap chodnikowych),

- Analizę schematu łożyskowania oraz stanu technicznego łożysk w odniesieniu do projektowanego urządzenia dylatacyjnego,

- Pomiary kontrolne.

Zamawiający wymaga, aby wszystkie projektowane rozwiązania zapewniały możliwość prowadzenia po obiekcie ruchu min. po 2 pasach, z uwzględnieniem utrzymania ruchu na drogach zbiorczych wzdłuż ciągu głównego autostrady. Utrzymanie ruchu na min. 2 pasach należy zapewnić w każdym etapie trwania projektowanych robót. Nie dopuszcza się projektowania rozwiązań wymagających całkowitego wyłączenia z ruchu jezdni autostrady lub zamknięcia dróg zbiorczych.

Zamawiający zaakceptuje zaproponowane rozwiązanie lub zdecyduje o konieczności zmiany proponowanego rozwiązania, między innymi w sytuacji konieczności poniesienia niewspółmiernych do przewidywanych korzyści kosztów realizacji lub zaprojektowaniu rozwiązań niezgodnych z OPZ.

Koncepcję rozwiązań projektowych Wykonawca przedstawi w formie uproszczonej dokumentacji projektowej. Na dokumentację każdej z koncepcji będzie składał się zwięzły opis techniczny, rzut obiektu z góry, przekrój podłużny obiektu, rysunek schematu łożyskowania, uproszczone przekroje przez projektowane urządzenia dylatacyjne z uwzględnieniem wpływu stref kotwienia/montażu na konstrukcję wiaduktu oraz zaznaczeniem styków technologicznych, rysunki z zaznaczeniem innych robót koniecznych do prawidłowego montażu urządzenia dylatacyjnego. Przedstawione zostaną warianty rozwiązań projektowych wraz z efektami jakie spowoduje ich zastosowanie oraz koncepcją organizacji ruchu na czas robót oddzielnie dla każdego z obiektów. Wykonawca dokona porównania wariantów w tym również szacunkowych kosztów i przedstawi wnioski końcowe.

W sytuacji stwierdzenia wadliwego schematu łożyskowania, wadliwego położenia łożysk, uszkodzeń łożysk, Wykonawca uzupełni koncepcję rozwiązań projektowych o opis techniczny oraz rysunki opisujące zakres robót niezbędnych do przywrócenia właściwego stanu technicznego obiektu.

Całość Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Zamawiającego.

- Materiały do wniosku o Pozwolenie na budowę i/lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę (w razie potrzeby)

Materiały należy opracować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zawartymi w ustawie 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz w uzgodnieniu 
z Zamawiającym. W szczególności należy przedstawić w ww. materiałach zestawienie nieruchomości z wykazem właścicieli, na których zlokalizowana będzie inwestycja. 
W przypadku konieczności zajęcia dodatkowego terenu na czas prowadzenia robót należy uzyskać zgody właścicieli terenu na czasowe korzystanie z nieruchomości. Ponadto należy przygotować Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, który należy przedłożyć do Zamawiającego celem akceptacji.

- Projekt budowlany (w razie potrzeby)

Projekt budowlany z opiniami i uzgodnieniami należy opracować zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2025 r. poz. 418 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679 z późn. zm.).

Projekt budowlany obejmuje szczegółowe rozwiązania geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, materiałowe i organizacyjne.

Rozwiązania projektowe dla wszystkich branż należy umieścić na aktualnej mapie do celów projektowych. W skład projektu powinny wchodzić rysunki wykonawcze, potrzebne do późniejszego wykonania robót budowlanych, uzgodnienia oraz wyniki obliczeń konstrukcyjnych.

Zakres przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury technicznej należy przyjąć w wyniku uzgodnień w niezbędnym zakresie dla przedmiotu zamówienia. Ze względu na charakterystykę terenu przedsięwzięcia rozpoznanie sieci uzbrojenia winno być odpowiednio szczegółowe. Na obecnym etapie Zamawiający nie posiada szczegółowego rozpoznania w zakresie lokalizacji istniejącego uzbrojenia terenu na odcinku objętym zamówieniem.

Poza tym opracowanie projektowe ma służyć uzyskaniu uzgodnienia (opinii) dla rozwiązań projektowych związanych z projektowanym zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem sieci uzbrojenia terenu.

Czynności uzgadniania dokonuje się na naradach koordynacyjnych organizowanych przez Starostę zgodnie z zapisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

Materiały do uzgodnienia powinny spełniać m.in. aktualne wymagania ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnień i współdziałania w tym zakresie.

Projekt powinien być sporządzony na kopii mapy zasadniczej (lub jednostkowej). W pasie drogowym sieć uzbrojenia podziemnego powinna być przedstawiona kompleksowo.

Projekty przebudowy elementów infrastruktury technicznej stanowią integralny element dokumentacji projektowej.

Zawartość projektu budowlanego musi być zgodna z treścią §5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Oprawia się następujące elementy projektu budowlanego:

1) 	projekt zagospodarowania działki lub terenu;

2) 	projekt architektoniczno-budowlany;

3) 	projekt techniczny.

Do części opisowej należy dołączyć wymagane przepisami szczególnymi oświadczenie, opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane wg ustawy Prawo budowlane.

Na rysunkach należy zamieścić w razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia obiektów w terenie.

Do projektu budowlanego Wykonawca złoży  ponadto następujące oświadczenia:

- oświadczenie Projektanta o kompletności i zgodności z przepisami;

- oświadczenie Projektantów drogowych potwierdzające, że dokumentacja z zakresu geologii jest wystarczająca do zaprojektowania obiektów budowlanych;

- oświadczenie Projektanta o zgodności mapy do celów projektowych ze stanem faktycznym;

- oświadczenie Projektanta o dokonaniu sprawdzenia międzybranżowego i braku kolizji pomiędzy projektowanymi urządzeniami.

- Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy (PW) - jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie projektu budowlanego (PW stanowi uszczegółowienie PB w stopniu większym niż wymagany przez Prawo budowlane), które wskazuje szczegółowo rozwiązania m.in.: geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, materiałowe, organizacyjne, wyposażenia.

Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych materiałów dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych.

Niezależnie od konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót budowlanych, Wykonawca dokumentacji wykona projekt wykonawczy dla wybranego wariantu wymiany urządzeń dylatacyjnych. Dla każdego obiektu Wykonawca wykona oddzielny projekt wykonawczy.

W skład Projektu wykonawczego powinny wchodzić: opis techniczny, rysunki wykonawcze potrzebne do późniejszego wykonania robót budowlanych. Wszystkie rysunki powinny być wykonane z dużą dokładnością i odpowiednią szczegółowością.

Opracowanie powinno zawierać również część geodezyjną m.in. wykaz reperów i wersję elektroniczną (plik tekstowy) współrzędnych XYZ i atrybutów punktów umożliwiających wytyczenie trasy, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej dla celów obsługi geodezyjnej robót. Do projektu wykonawczego należy dołączyć oświadczenie projektanta oraz sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zabrania się zamieszczania w dokumentacji projektowej nazw własnych konkretnych producentów. Wykonawca robót powinien mieć możliwość wyboru producenta na podstawie zaprojektowanych parametrów poszczególnych elementów obiektu.

- Dokumentacja przetargowa :

Dokumentacja przetargowa jest to opracowanie projektowe, które jest częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) na wykonanie robót budowlanych. Jest ona opracowywana dla potrzeb przetargów na roboty budowlane, które przeprowadzane są zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych. Wymagania dot. zakresu i formy dokumentacji projektowej określa art. 103 ww. ustawy oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

Na potrzeby dokumentacji przetargowej należy wykonać:

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiORB)

STWiORB zawierają zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

### Podstawą do opracowania STWiORB jest Projekt budowlany oraz wszelkie dalsze opracowania wykonywane w ramach Projektu wykonawczego, opracowane przez Wykonawcę w ramach Umowy. Zawartość STWiORB powinna odpowiadać zawartości Ogólnych Specyfikacji Technicznych według wymagań GDDKiA oraz Wymaganiom Technicznym rekomendowanym przez Ministerstwo Infrastruktury. Należy je opracować w sposób jednakowy dla całego zadania, na podstawie Ogólnych Specyfikacji Technicznych, oraz na podstawie odpowiednich norm materiałowych i czynnościowych, świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania, wytycznych technicznych i technologicznych. STWiORB należy opracować oddzielnie dla każdej branży, w układzie zatwierdzonym przez GDDKiA.

STWiORB mają być ściśle powiązane z Dokumentacją projektową i przedmiarem robót. Powinny zawierać szczegółowe wymagania dla wykonawcy robót w zakresie: sprzętu, stosowanych materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości robót, obmiarów robót, odbiorów robót i płatności za roboty. Specyfikacje techniczne powinny być opracowane tak, aby umożliwić jasną wykładnię wymaganych standardów robocizny, materiałów oraz wykonania towarów i usług, które mają być zamówione. Specyfikacje powinny stawiać wymaganie, aby wszystkie towary i materiały, które mają być włączone do robót budowlanych były nowe, nieużywane, wykonane według najnowszych lub bieżących wzorów, zawierając wszystkie postępy w dziedzinie projektowania oraz wytwarzania materiałów.

Przedmiary robót (przedmiar robót – wyliczenie ilości oraz formularz kosztorysu ofertowego).

Przedmiary robót dla wszystkich branż, powinny zawierać zestawienia przewidzianych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Przedmiary robót na stronie tytułowej powinny zawierać nazwę zadania, nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót, według Wspólnego Słownika Zamówień, nazwę 
i adres Zamawiającego, spis zawartości, imię i nazwisko osoby opracowującej.

Przedmiar robót powinien być sporządzony w układzie tabelarycznym. Tabela przedmiaru robót zawiera pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym 
w następującym układzie kolumn i wierszy: Lp., numery STWiORB, nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia liczby jednostek miary dla pozycji przedmiarowych,  jednostka miary, liczba jednostek. Liczbę jednostek miary oblicza się na podstawie rysunków 
w dokumentacji projektowej w sposób zgodny z zasadami podanymi w STWIORB.

Ponadto przedmiar robót ma stanowić jedno opracowanie dla całego przedsięwzięcia dostarczony w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej w formie Excel oraz nieedytowalnej w formie PDF)

Na podstawie przedmiarów robot sporządzany jest formularz kosztorysu ofertowego oraz kosztorys inwestorski.

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski powinien być opracowany w układzie specyfikacyjnym i powinien odpowiadać wymaganiom „Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 
20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym”.

Zgodnie z § 2 ust. l ww. rozporządzenia, kosztorys należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej wykorzystując ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych, aktualnych publikacjach.

Kosztorys inwestorski jest to opracowanie projektowe o charakterze opisowym 
z zawartością tabel i zestawień wykonane w celu oceny kosztów budowy i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych i powinien zawierać :

- stronę tytułową zawierającą:

a)  nazwę obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego  Słownika Zamówień i podaniem lokalizacji,

b)   nazwę i adres Zamawiającego,

c)   nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys,

d)   imiona i nazwiska, z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys, a także ich podpisy,

e)   wartość kosztorysową robót podanej w liczbie oraz określonej słownie)

f)    datę opracowania kosztorysu inwestorskiego (dzień, miesiąc, rok)

- ogólną charakterystykę obiektu lub robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz 
z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót,

- przedmiar robót,

- kalkulację uproszczoną,

- tabelę „Zbiorcze zestawienie kosztów”, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutem kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót,

- załączniki:

a)   założenia wyjściowe do kosztorysowania (skonsultowane z zamawiającym),

b)  	kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz analizy własne cen czynników produkcji i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku.

Kalkulacja uproszczona kosztorysu inwestorskiego jest tabelą robót pogrupowanych według pozycji rozliczeniowych zgodnych z przedmiarem robót w następującym układzie kolumn i wierszy:

- numer pozycji rozliczeniowej,

- podstawa ustalenia ceny jednostkowej,

- numer STWiORB zawierającej wymagania dla danej pozycji,

- nazwa i opis pozycji rozliczeniowej,

- jednostka miary, której dotyczy pozycja

- liczba jednostek miary pozycji przedmiarowej

- cena jednostkową pozycji,

- wartość pozycji rozliczeniowej.

Dodatkowo należy uwzględnić poniższe wymagania:

- pozycje kosztorysowe mają odpowiadać pozycjom zawartym w przedmiarze robót oraz pozycjom zawartym w kosztorysie ofertowym (mają być ze sobą powiązane nawzajem),

- kosztorys inwestorski ma stanowić jedno opracowanie dla całego przedsięwzięcia, oprawione zszyte z ponumerowanymi stronami,

- kosztorys inwestorski należy dostarczyć w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej w formacie Excel oraz nieedytowalnej PDF).

Uwaga:

Przed przystąpieniem do wykonania Dokumentacji przetargowej Wykonawca uzgodni 
z Zamawiającym szczegółową jej zawartość.

Szczegółowa zawartość i nazewnictwo dokumentacji przetargowej może ulec zmianie. Wykonawca powinien być w ciągłym kontakcie z Zamawiającym w celu odpowiedniego przygotowania dokumentacji przetargowej.

Kosztorys ofertowy

Kosztorys ofertowy składa się z:

- strony tytułowej,

- tabeli kosztorysu ofertowego.

Strona tytułowa kosztorysu ofertowego zawiera następujące informacje:

- nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego,

- nazwę i adres zamawiającego,

- datę opracowania.

Tabela kosztorysu ofertowego jest tabelą robót pogrupowanych według pozycji rozliczeniowych zgodnych z przedmiarem robót w następującym układzie kolumn i wierszy:

- numer pozycji rozliczeniowej,

- numer STWiORB zawierającej wymagania dla danej pozycji,

- nazwa i opis pozycji rozliczeniowej,

- jednostka miary, której dotyczy pozycja,

- liczba/ilość jednostek miary pozycji przedmiarowej,

- cena jednostkową pozycji – nie wypełnione,

- wartość pozycji rozliczeniowej – nie wypełnione.

Dodatkowo należy uwzględnić poniższe wymagania:

- pozycje kosztorysu ofertowego mają odpowiadać pozycjom zawartym w przedmiarze robót oraz pozycjom zawartym w kosztorysie inwestorskim (mają być ze sobą powiązane nawzajem),

- kosztorys ofertowy ma stanowić jedno opracowanie dla całego przedsięwzięcia, oprawione zszyte z ponumerowanymi stronami,

- kosztorys inwestorski należy dostarczyć w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej w formacie Excel oraz nieedytowalnej PDF).

Tabele przedmiaru robót oraz pozycje rozliczeniowe formularza kosztorysu ofertowego i inwestorskiego należy ponumerować w taki sposób aby możliwa była jednoznaczna identyfikacja każdej pozycji przy pomocy krótkiego kodu cyfrowego lub literowo-cyfrowego np. V.3.8 (V – nr tomu, 3 nr tabeli, 8 – nr pozycji. Wszystkie pozycje wyceniane muszą być numerowane, nie należy nadawać odrębnych numerów pozycjom nie wycenianym (z wyjątkiem stosowania numeracji jak w konspekcie np. ogólny tytuł rozliczeniowy nie jest wyceniany i ma nr 1, a wyceniane pozycje umieszczone pod nim mają numery 1.1, 1.2 itd.)

- Wersja elektroniczna dokumentacji:

Każde opracowania winno zawierać płytę nośnik USB z  wersją elektroniczną oraz po zakończeniu danego Etapu należy przekazać nośnik USB z wersją elektroniczną.

Wersja elektroniczna dokumentacji ma być zgodna z wersją papierową oraz przekazana na nośniku USB.

Dokumentacja w wersji elektronicznej ma być dostarczona w trwałym opakowaniu (nie papierowym) oraz każdy kompletny egzemplarz oddzielnie.

  - Wersja nieedytowalna

Dokumentację projektową należy zapisać w postaci plików formatu „PDF”. Na nośniku danych należy zachować taki układ folderów, na jaki podzielono dokumentację na poszczególne części lub tomy. Nazwy poszczególnych folderów muszą odpowiadać nazwom części lub tomów. Pliki należy podzielić na część opisową i część rysunkową. Pliki muszą być jednoznacznie opisane celem ułatwienia ich identyfikacji. Każdy rysunek powinien być zapisany w oddzielnym pliku, którego nazwa odpowiada numerowi i nazwie rysunku. Dla długich nazw plików i folderów można stosować nazwy skrócone. W niektórych przypadkach dla ułatwienia odczytu można umieścić więcej niż jeden rysunek z danej grupy w jednym pliku np. w przypadku przekrojów poprzecznych. Pliki muszą być wolne od zabezpieczeń przed drukowaniem.

Należy z folderu Projekt Budowlany wyodrębnić oddzielny folder z uprawnieniami projektantów.

Układ folderów i podfolderów powinien wiernie odzwierciedlać układ teczek i zeszytów dokumentacji technicznej.

W wersji nieedytowalnej mają znajdować się skany wszystkich opracowań zatwierdzonych z odpowiednimi pieczątkami oraz decyzje.

  - Wersja edytowalna

- format DGN lub DWG

Dokumentację projektową w wersji edytowalnej należy zapisać w plikach formatu DGN lub DWG dla części rysunkowej, formacie kompatybilnym z MS Word dla części opisowej oraz w formacie kompatybilnym z MS Excel dla plików z obliczeniami. Na nośniku danych należy zachować taki układ folderów, na jaki podzielono dokumentację na poszczególne części lub tomy. Nazwy poszczególnych folderów muszą odpowiadać nazwom części lub tomów. Należy przygotować oddzielne pliki dla części opisowej, rysunkowej i ew. obliczeniowej. Pliki muszą być jednoznacznie opisane celem ułatwienia ich identyfikacji. Dane dla określonej grupy rysunków składających się na jedną całość np. plan sytuacyjny, niwelety, przekroje poprzeczne itp. należy przedstawić w jednym pliku (lub z ewentualnym podziałem na mniejsze części w przypadku dużego zakresu) z zaznaczeniem w pliku poszczególnych arkuszy wydruku lub ramek na oddzielnej warstwie. Wszelkie pliki referencyjne wektorowe i rastrowe dowiązane do plików podstawowych muszą znajdować się w tym samym folderze co plik podstawowy, aby nie dochodziło do gubienia ścieżek.

W oddzielnym folderze należy umieścić zestaw stylów linii i czcionek, które są niezbędne do właściwego wyświetlania zawartości plików. Pliki muszą być wolne od zabezpieczeń przed drukowaniem oraz edycją.

Układ folderów lub podfolderów  powinien wiernie odzwierciedlać układ teczki zeszytów.

Wykonawca złoży oświadczenie że wersja elektroniczna jest zgodna z wersją papierową dokumentacji projektowej.

- Wersja papierowa dokumentacji:

Wszystkie elementy dokumentacji projektowej powinny zostać przekazane w ilościach zgodnych z Tabelą wyceny etapów umowy. Poszczególne elementy dokumentacji przed przekazaniem Zamawiającemu powinny posiadać wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia. Rozwiązania projektowe Wykonawca  będzie na bieżąco konsultował i uzgadniał z Zamawiającym.

Zamawiający oczekuje, że Dokumentacja Projektowa w wersji papierowej będzie dostarczona w odpowiednich teczkach, umożliwiających dogodne ich przemieszczanie Teczki powinny posiadać:

- usztywnione oprawy z uchwytami,

- szerokość nie większą niż 50 cm,

- wysokość nie większą niż 35 cm,

- masa poszczególnych teczek nie może przekroczyć 10kg,

- głębokość dopasowaną do zawartości oraz wagi.

Wszelkie opracowania oraz czynności w ramach niniejszego zamówienia winny być realizowane zgodnie z aktualnymi i obowiązującymi przepisami prawa.

- Nadzór autorski

W tabeli prac projektowych i w cenie oferty Wykonawca przedstawi koszt nadzoru autorskiego nad realizacją robót na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, przy szacunkowym założeniu 10 pobytów.

Przewiduje się pełnienie nadzoru autorskiego w latach realizacji oraz w okresie gwarancyjnym. Ostateczne rozliczenie kwoty za pełnienie nadzoru autorskiego nastąpi po określeniu faktycznej ilości pobytów projektanta na budowie.

Na pełnienie nadzoru autorskiego nie będzie zawierana osobna umowa - zawiera się on w niniejszej Ofercie. Nadzór autorski będzie prowadzony zgodnie z przepisami zawartymi w art. 20 ust. l pkt 3, 3a i pkt 4 lit. a i b oraz art. 21 ustawy Prawo budowlane, a ponadto obejmował będzie:

- opracowanie projektów zamiennych,

- współpracę bieżącą z Zamawiającym i Wykonawcą polegającą na wyjaśnianiu wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań (art. 20 ust. 1 pkt 3 Ustawy prawo budowlane) w terminie dostosowanym do potrzeb budowy i uzgodnionym przez strony.

- analizę i akceptację lub oddalenie propozycji Wykonawcy dotyczących robót dodatkowych, mających wpływ na rozwiązania robót podstawowych z zachowaniem zasady ich zgłaszania za pośrednictwem kierownika budowy lub inspektora nadzoru,

- udział w komisjach i naradach technicznych, udział w odbiorach.

- opracowanie projektów uzupełniających.

Załączniki:

- Lokalizacja wiaduktów w ciągu autostrady A4 w km 317+932.

- Dokumentacja projektowa przebudowy wiaduktów.

- Dokumentacja z wymiany urządzeń blokowych w ciągu jezdni lewej.

- Pomiary geodezyjne punktów w obrębie wiaduktów

- Dokumentacja fotograficzna wiaduktów

- Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Sporządził:									Zatwierdził:

Tadeusz Brzezina 								Artur Kmieć