# Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Zadanie: Remont dachu w budynkach Obwodu Drogowego w Zamysłowie

Lokalizacja: Obwód Drogowy Zamysłowo ul. Moderska 10, 62-060 Stęszew

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Rejon w Nowym Tomyślu

## 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie remontu dachu w budynkach warsztatowych obejmujące w szczególności:

- Wymianę istniejących płyt gipsowo-kartonowych wraz z niezbędnymi wkrętami, taśmami oraz obróbką krawędzi.

- Montaż nowych płyt G-K na istniejącym stelażu sufitowym.

- Wymianę istniejących kominów wentylacyjnych na nowe.

- Wymianę istniejącego piorunochronu na nowy wraz z uchwytami odgromowymi.

- Połączenie elementów instalacji z istniejącym układem odgromowym.

- Wykonanie badania rezystancji oraz ciągłości  nowej instalacji odgromowej.

- Wymianę rynien dachowych na nowe wraz z wymianą haków montażowych.

- Wymiana istniejących rur spustowych wraz z wymianą niezbędnych łączników 
i kształtek.

- Wymianę istniejącego opierzenia dachowego na nowe.

- Wykonanie nowej warstwy poszycia dachu z papy termozgrzewalnej.

- Skucie i ponowne wykonanie podkładów oraz tynków elementów elewacji na poziomie rynien dachowych.

- Wywóz i utylizację materiałów z rozbiórki.

## 2. Zakres prac i sposób realizacji

Etap I – Roboty przygotowawcze:
- Opracowanie planu BIOZ.
- Wyznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy.
- Demontaż istniejącego pokrycia i orynnowania.
- Segregacja i utylizacja odpadów.

Etap II – Naprawa elementów wykończenia:
- Wymiana wybranych elementów z płyt G-K na istniejącym stelażu.
- Zabezpieczenie całości konstrukcji.

Etap III – Montaż pokrycia:
- Montaż pokrycia dachowego z nowej warstwy papy termozgrzewalnej.
- Wymiana obróbek blacharskich i elementów instalacji odgromowej.
- Wymiana orynnowania.

Etap V – Montaż akcesoriów i roboty wykończeniowe:
- Montaż elementów kominowych.
- Niezbędne obróbki uzupełniające – sprawdzenie szczelności nowego poszycia.
- Odbiór i uporządkowanie terenu.

## 3. Wymagania techniczne

| Element robót | Wymaganie minimalne / norma |
| --- | --- |
| Pokrycie dachowe | Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na podkładzie poliestrowym |
| Obróbki blacharskie | Blacha powlekana stalowa ≥ 0,5 mm lub tytan-cynk |
| Rynny i rury spustowe | Tytan-cynk, średnice zgodne z istniejącymi |

## 4. Wymagania dotyczące materiałów

1. Wszystkie materiały muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, posiadać deklarację zgodności CE lub Krajową Ocenę Techniczną.

2. Materiały muszą być przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta.

## 5. Warunki wykonania i odbioru robót

Roboty należy prowadzić zgodnie z przedmiarem robót, niniejszym OPZ, normami i sztuką budowlaną.

Odbiór robót obejmuje:

- Odbiór końcowy na podstawie protokołu oraz dokumentów: atesty, certyfikaty, karty techniczne, deklaracje zgodności, gwarancje producentów.

## 6. Termin realizacji

Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy ustala się na okres 3 miesięcy od daty podpisania umowy.

## 7. Gwarancja i rękojmia

- Rękojmia na roboty: 36 miesięcy od daty odbioru.

## 8. Uwagi dodatkowe

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zabezpieczenia terenu i ochrony przed dostępem osób trzecich.

- Wszelkie zmiany w stosunku do OPZ wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.

- Integralną częścią niniejszego opracowania są szkice poglądowe oraz przedmiar robót.

- Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej.

## 9. Dokumentacja fotograficzna