izba administracji skarbowej w białymstoku

Załącznik nr 1

Znak sprawy:	2001-ILN.261.91.2024

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest remont schodów zewnętrznych budynku biurowego i budynku portierni Podlaskiego Urzędu Celno–Skarbowego w Białymstoku z lokalizacją w Suwałkach przy ul. Raczkowskiej 183.

Zakres prac remontowych – schody zewnętrzne budynku biurowego

- Usunięcie istniejących płytek gresowych z podestu, stopni, podstopni, ścian schodów, słupów, ścian elewacji (cokolików),

- Frezowanie pozostałości kleju i zapraw,

- Demontaż i odcięcie zasilania 10 szt. punktów oświetleniowych przy słupach,

- Spawanie, czyszczenie i wzmocnienie posadowienia balustrady w razie potrzeby,

- Skucie tynku mozaikowego na fundamentach,

- Naprawa ubytków w konstrukcji betonowej schodów,

- Przygotowanie podłoża spocznika i schodów do montażu płyt kamiennych – obniżenie poziomu, wylewka wyrównująca,

- Częściowa rozbiórka kostki brukowej w celu osuszenia i wykonania hydroizolacji i izolacji termicznej – do ok. 30 cm poniżej poziomu terenu,

- Przygotowanie powierzchni do hydroizolacji poziomej oraz pionowej,

- Wykonanie hydroizolacji poziomej oraz pionowej na powierzchni schodów, spocznika oraz fundamentów,

- Montaż stopnic z płyt kamiennych o strukturze antypoślizgowej i minimalnej grubości 2 cm na stopniach, barwa zbliżona do koloru szarego jasnego– do ustalenia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji (powierzchnia ok 11,2 m2),

- Montaż płyt kamiennych  o minimalnej grubości 1 cm na podstopnicach kamień polerowany (preferowane w połysku), barwie zbliżonej do koloru szarego ciemnego (powierzchnia ok 7,65 m2),

- Montaż płyt kamiennych  o minimalnej grubości 1 cm na spoczniku o strukturze antypoślizgowej o barwie zbliżonej do koloru szarego jasnego – do ustalenia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji (powierzchnia ok 25 m2),

- Montaż cokolików na ścianie elewacji i 6 słupach – (powierzchnia ok 2 m2),

- Częściowa rozbiórka kostki brukowej wzdłuż schodów w celu wykonania hydroizolacji i izolacji termicznej,

- Osuszenie i wykonanie hydroizolacji fundamentów do ok 30 cm poniżej poziomu gruntu,

- Wykonanie izolacji fundamentu schodów metodą lekką mokrą ze styroduru gr. min 3 cm (do 30 cm poniżej poziom terenu) i wykończeniem tynkiem mozaikowym o barwie zbliżonej do koloru szarego o ciemnym odcieniu (powierzchnia ok. 3 m2) –  , do ustalenia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji,

- Rozbiórka części kostki brukowej przed schodami o powierzchni ok 8 m2, podniesienie podbudowy, wyprofilowanie spadku,

- Ułożenie w dwóch rzędach płytek (nie mniejszych niż 30 x 30 cm) integracyjnych ostrzegawczych, barwa płytek w kolorze żółtym.

Zakres prac remontowych – schody zewnętrzne budynku portierni i podestu z drugiej strony budynku

Usunięcie istniejących płytek z podestu, stopni, podstopni, ścian elewacji,

Frezowanie pozostałości kleju i zapraw,

Skucie tynku mozaikowego na fundamentach schodów,

Naprawa ubytków w konstrukcji betonowej schodów,

Przygotowanie spocznika i schodów do montażu płyt kamiennych – obniżenie poziomu w razie potrzeby, wylewka wyrównująca,

Wykonanie hydroizolacji schodów, spocznika, podestu,

Montaż stopnic z płyt kamiennych o strukturze antypoślizgowej i minimalnej grubości 2 cm na stopniach, barwa zbliżona do koloru szarego jasnego  - do ustalenia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji (powierzchnia ok  6,35 m2),

Montaż płyt kamiennych o minimalnej grubości 1 cm na podstopnicach (kamień polerowany (preferowane w połysku), barwie zbliżonej do koloru szarego ciemnego (powierzchnia ok 4,3 m2),

Montaż płyt kamiennych na spocznikach o minimalnej grubości 1 cm  o strukturze antypoślizgowej o barwie zbliżonej do koloru szarego jasnego – do ustalenia z Zamawiającym (powierzchnia ok 13 m2),

Montaż cokolików na ścianach elewacji z płyt kamiennych o grubości min. 1 cm (powierzchnia ok 0,8 m2),

Częściowa rozbiórka kostki brukowej w celu wykonania hydroizolacji i izolacji termicznej,

Osuszenie i wykonanie hydroizolacji fundamentów do ok 30 cm poniżej poziom terenu,

Wykonanie izolacji fundamentu schodów i podestu metodą lekką mokrą ze styroduru gr. min. 3 cm (do 30 cm poniżej poziom terenu) i wykończeniem tynkiem mozaikowym o barwie zbliżonej do koloru szarego o ciemnym odcieniu – dokładna kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym (powierzchnia ok 12 m2),

Rozbiórka części kostki brukowej przed schodami (z dwóch stron) o powierzchni ok 3,3 m2 ,

Przygotowanie podłoża do ułożenia płytek,

Ułożenie płytek integracyjnych ostrzegawczych (nie mniejszych niż 30 x 30 cm) w dwóch rzędach, barwa płytek w kolorze żółtym.

Dodatkowe informacje

- Wykonawcy zaleca się dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia celem sprawdzenia uwarunkowań realizacji robót, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny prac.