| Dane fizyczne odbiornika GPS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Waga | Maksymalnie do 600g (z baterią) |
| 2 | Wymiary wyświetlacza | Minimalnie 8” |
| 3 | Rozdzielczość wyświetlacza | Minimalnie 1900px x 1200px |
| 4 | Typ wyświetlacza | Kolorowy, Gorilla Glass 3 |
| 5 | Latarka sygnalizacyjna Led | Nie |
| 6 | Ekran dotykowy | Tak |
| 7 | Klasa wodoszczelności | IP67 |
| 8 | Wymiary fizyczne | Minimalnie 20cm x 10cm x 2cm |
| 9 | Czas działania baterii | Minimalnie 8 godzin |
| Cechy podstawowe odbiornika GPS |  |  |
| 1 | GPS | Tak |
| 2 | GLONASS | Tak |
| 3 | Galileo | Tak |
| 4 | QZSS | Tak |
| 5 | BeiDou | Tak |
| 6 | RTK | Maksymalnie do 2cm |
| 7 | SBAS | <1 m HRMS |
| 8 | Autonomiczny | H:1,5m RMS, V:2,5m RMS |
| 9 | PPK | H: 3mm + 1ppm RMS V: 5mm + 1ppm RMS |
| 10 | System operacyjny | Android 12.0 GMS |
| 12 | RAM | 8 GB |
| 13 | Możliwość instalacji aplikacji open source np. Qfield | Tak |
| 14 | Kompas | Tak (z kompensacją nachylenia, 3-osiowy) |
| 15 | Wysokościomierz barometryczny | Tak |
| 16 | Fabrycznie załadowane mapy | Tak |
| 17 | Możliwość dodawania map | Tak |
| 18 | Mapa PL TOPO | Tak |
| 19 | Łączność | Bluetooth®, ANT+® |
| 20 | Mapa bazowa | Tak |
| 21 | Slot na kartę pamięci | Tak (karta microSD™) |
| 22 | Interfejs | Zgodność z szybkim złączem mini-USB i NMEA 0183 |
| Funkcje podstawowe odbiornika GPS |  |  |
| 1 | Nawigacja od punktu do punktu | Tak |
| 2 | Waypointy/ulubione/ pozycje | Minimalnie 5000 |
| 3 | Pomiar powierzchni | Tak |
| 4 | Informacja o położeniu słońca i księżyca | Tak |
| 5 | Trasy | Minimalne 200 |
| 6 | Szczegółowe informacje hydrograficzne (linie brzegowe mórz, jezior i rzek, tereny podmokłe, a także strumienie stałe i okresowe) | Tak |
| 7 | Ślady | Minimalne 200 |
| 8 | Wykres śladu | Minimalne 10000 punktów, 200 zapisanych tras |
| Akcesoria dodatkowe do odbiornika GPS |  |  |
| 1 | Szyba/folia ochronna na wyświetlacz | Pasująca do wyświetlacza |
| 2 | Pokrowiec | Pasująca do odbiornika |
| 3 | Szelki. uchwyt na klatkę piersiową: odporna na wstrząsy, szeroka skala regulacji pasków, regulacja katów nachylenia | Pasująca do odbiornika |
| 4 | Zaczep z karabińczykiem | Pasująca do wyświetlacza |
| Gwarancja |  |  |
| 1 | Gwarancja | 24 miesiące |