Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPECYFIKACJA TECHNICZNA) zwany dalej „OPZ”

- Oferowany sprzęt musi spełniać wszystkie parametry określone w OPZ oraz musi być fabrycznie nowy i nieużywany.

- Oferowany sprzęt musi być dostarczony Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych.

- Oferowany sprzęt musi być sprawny technicznie, wolny od wad, pochodzić z legalnego źródła oraz musi być dostarczony przez autoryzowany kanał sprzedaży producenta na terenie kraju i objęty standardowym pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia.

- Wykonawca musi przedstawić nazwę producenta i model oferowanego sprzętu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia źródła pochodzenia sprzętu komputerowego w postaci oświadczenia producenta oraz potwierdzenia certyfikatów jakości sprzętu.

- Wszystkie opisane poniżej wymagane parametry należy rozumieć jako wymagania minimalne wobec oferowanego sprzętu.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu zgodnie z poniższym opisem:

| Komputer stacjonarny z osprzętem – 4 szt. |  |
| --- | --- |
| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| Typ | - Komputer stacjonarny klasy biznesowej/workstation, w obudowie typu Tower lub Mini Tower. |
| Zastosowanie | - Komputer będzie wykorzystywany do pracy z systemami informacji przestrzennej GIS, aplikacjami graficznymi i obliczeniowymi, przetwarzania i wizualizacji danych przestrzennych, pracy z dużymi zbiorami danych, aplikacji biurowych, dostępu do Internetu i poczty elektronicznej. |
| Procesor | - Minimum 6 rdzeni fizycznych. - Procesor osiągający w rankingu PassMark CPU Mark wynik minimum 30 000 pkt. - Single Thread Rating minimum 3 700 pkt. - Chłodzenie procesora zapewniające stabilną pracę procesora przy pełnym obciążeniu, zgodne z zaleceniami producenta procesora. |
| Pamięć operacyjna RAM | - RAM minimum 32 GB DDR5. - Pamięć pracująca w trybie dwukanałowym. - Możliwość rozbudowy pamięci do minimum 64 GB. |
| Parametry pamięci masowej | - Dysk SSD NVMe PCIe o pojemności minimum 1 TB. - Dysk w formacie M.2. |
| Wyposażenie multimedialne | - Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition Audio. |
|  | - Złącze słuchawkowe i mikrofonowe lub złącze combo jack. |
| Obudowa | - Obudowa wykonana z metalu, twardego tworzywa sztucznego lub obu tych materiałów. - Każdy komputer musi być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie. |
| Ergonomia | - Fabrycznie wyciszona obudowa. - Chłodzenie procesora max 30 dB. - Wentylatory karty graficznej oraz zasilacza działające w trybie półpasywnym. |
| Grafika | - Dedykowana karta graficzna. - Minimum 8 GB własnej pamięci GDDR6. - Obsługa DirectX 12. - Obsługa OpenGL minimum 4.6. - Obsługa minimum 3 monitorów. - Wynik PassMark G3D Mark minimum 16 000 pkt. - Nie dopuszcza się realizacji wymogu wyłącznie za pomocą układu graficznego zintegrowanego z procesorem. |
| Bezpieczeństwo | - Zintegrowany z płytą główną lub procesorem moduł TPM 2.0 / FTPM. - Możliwość skonfigurowania hasła „Power On”. - Możliwość ustawienia hasła administratora BIOS/UEFI. - Możliwość blokowania portów USB z poziomu BIOS/UEFI. - Możliwość konfiguracji kolejności urządzeń startowych. - Możliwość uruchomienia systemu z urządzenia USB. - Obsługa Secure Boot. |
| Oprogramowanie | - Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 11 Professional PL 64-bit lub równoważny w polskiej wersji językowej. - System operacyjny musi umożliwiać przyłączenie komputera do domeny Active Directory lub rozwiązania równoważnego. - System operacyjny musi umożliwiać centralne zarządzanie komputerem za pomocą zasad grupy. - System operacyjny musi umożliwiać szyfrowanie dysku oraz współpracę z modułem TPM 2.0. - System operacyjny musi umożliwiać pracę jako klient Remote Desktop. - Microsoft Office Home & Business 2024 PL lub równoważny w polskiej wersji językowej. - Licencja pakietu biurowego musi być bezterminowa i przeznaczona do zastosowań komercyjnych dla jednego stanowiska. - Pakiet biurowy musi zawierać co najmniej edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji oraz klienta poczty elektronicznej i kalendarza. - Nie dopuszcza się licencji wymagających okresowych opłat abonamentowych. |
| Certyfikaty i standardy | - Deklaracja zgodności CE. |
| Warunki gwarancji | - Minimum 2-letnia gwarancja. - Serwis gwarancyjny świadczony na miejscu u Zamawiającego lub odbiór urządzenia na koszt gwaranta. |
| Wsparcie techniczne producenta | - Możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego. - Dostęp do najnowszych sterowników, oprogramowania układowego i aktualizacji na stronie producenta po podaniu numeru seryjnego lub modelu komputera. |
| Wymagania dodatkowe | - Minimum 2 cyfrowe wyjścia obrazu HDMI lub DisplayPort. - Nie dopuszcza się złącza DVI jako realizacji wymaganego cyfrowego wyjścia obrazu. - Minimum 5 portów USB. - Minimum 2 spośród wymaganych portów USB muszą być zgodne ze standardem USB 3.x. - Minimum 1 port USB-C. - Wymagana liczba portów USB musi być dostępna bezpośrednio w obudowie komputera. - Nie dopuszcza się uzyskania wymaganej liczby portów poprzez zastosowanie zewnętrznych koncentratorów, rozdzielaczy, konwerterów lub przejściówek. - Złącze słuchawkowe i mikrofonowe lub złącze combo jack. - Karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 Mb/s RJ-45. - Łączność bezprzewodowa Wi-Fi minimum 6E. - Bluetooth minimum 5.2. - Klawiatura USB o długości przewodu min. 1,5m. - Klawiatura pełnowymiarowa w standardzie ANSI, w układzie QWERTY - polski programisty. - Klawiatura musi posiadać wydzieloną klawiaturę numeryczną. - Klawiatura musi posiadać jednorzędowy klawisz Enter charakterystyczny dla standardu ANSI. - Klawiatura musi posiadać długi lewy klawisz Shift charakterystyczny dla standardu ANSI. - Mysz optyczna USB o długości przewodu min. 1,5m. - Mysz wyposażona w minimum dwa przyciski podstawowe oraz rolkę przewijania. - Rozdzielczość myszy minimum 1000 DPI. - Nagrywarka DVD +/-RW - Zewnętrzna nagrywarka DVD±RW. - Interfejs USB 3.0 lub USB-C. - Zasilanie bezpośrednio z portu USB, bez konieczności stosowania dodatkowego zasilacza. - Możliwość odczytu i zapisu płyt CD oraz DVD. - Mechanizm podawania płyt w postaci wysuwanej tacki. - Prędkość odczytu DVD minimum 8x. - Prędkość odczytu CD minimum 24x. - Wykonawca dostarczy wszystkie przewody i elementy niezbędne do prawidłowego podłączenia i użytkowania napędu. - Zasilacz awaryjny UPS przeznaczony do zabezpieczenia stanowiska komputerowego. - Topologia - Line-interactive lub równoważna. - Moc pozorna minimum 800 VA - Moc czynna minimum 450 W. - Napięcie wejściowe 230 V AC. - Napięcie wyjściowe 230 V AC. - Automatyczna regulacja napięcia AVR. - Automatyczne przełączenie na zasilanie bateryjne w przypadku zaniku lub nieprawidłowych parametrów napięcia sieciowego. - Zabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarciem. - Sygnalizacja stanu pracy urządzenia za pomocą diod LED, wyświetlacza LCD lub rozwiązania równoważnego. - Sygnalizacja dźwiękowa pracy awaryjnej. - Wbudowany akumulator bezobsługowy. - Możliwość automatycznego ładowania akumulatora po przywróceniu zasilania sieciowego. - Minimum 6 gniazd wyjściowych 230 V, w tym minimum 3 gniazda z podtrzymaniem bateryjnym. - Gniazda w standardzie stosowanym w Polsce lub gniazda IEC wraz z przewodami niezbędnymi do podłączenia zaoferowanego zestawu komputerowego. - Przewód zasilający oraz wszystkie przewody niezbędne do prawidłowego podłączenia i użytkowania urządzenia. - Minimum 24 miesiące gwarancji. - Słuchawki z mikrofonem - budowa – nauszne, zamknięte. - czułość słuchawek – minimum 85 dB. - długość kabla – minimum 2m. - impedancja słuchawek – minimum 16 Ω. - rodzaj podłączenia do komputera - Jack 3.5mm / USB. - system audio - Stereo 2.0. - średnica membrany – minimum 50 mm. |
| Monitor | - Kompatybilny z zaoferowanym przez Wykonawcę komputerem. - Fabrycznie nowy. - Przekątna ekranu 32 cale. - Powłoka matrycy matowa. - Matryca IPS lub równoważna. - Rozdzielczość minimum 2560 × 1440 WQHD. - Format obrazu minimum 16:9. - Częstotliwość odświeżania minimum 75 Hz. - Liczba wyświetlanych kolorów minimum 16,7 mln. - Jasność minimum 300 cd/m². - Kontrast typowy minimum 1000:1. - Kąt widzenia w poziomie minimum 178 stopni. - Kąt widzenia w pionie minimum 178 stopni. - Filtr ograniczający emisję światła niebieskiego. - Technologia Flicker-Free lub rozwiązanie równoważne ograniczające migotanie obrazu. - Minimum jedno złącze HDMI. - Minimum jedno złącze DisplayPort. - Wbudowany HUB USB. - Regulowana wysokość stojaka minimum 120 mm. - Możliwość regulacji kąta pochylenia monitora. - Obsługa standardu mocowania VESA. - Gwarancja minimum 36 miesięcy. - Zgodność z normą CE. - Zgodność z ENERGY STAR lub normą równoważną. - Wykonawca dostarczy przewód umożliwiający cyfrowe połączenie monitora z zaoferowanym komputerem. |

* Parametry równoważności systemu operacyjnego:

System operacyjny musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

  - Interfejs graficzny użytkownika pozwalający na obsługę:

        - klasyczną przy pomocy klawiatury i myszy,

        - dotykową umożliwiającą sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych.

  - Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru w czasie instalacji - w tym w języku polskim i angielskim.

  - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, klient poczty elektronicznej z kalendarzem spotkań, pomoc, komunikaty systemowe.

  - Wbudowany mechanizm pobierania map wektorowych z możliwością wykorzystania go przez zainstalowane w systemie aplikacje.

  - Wbudowany system pomocy w języku polskim.

  - Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim.

  - Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika z obsługą języka polskiego.

  - Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.

  - Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta z mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne.

  - Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego.

  - Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego.

  - Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.

  - Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami.

  - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi).

  - Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer.

  - Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe - przez politykę grupową należy rozumieć zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa - polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.

  - Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe.

  - Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

  - Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego.

  - System wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.

  - Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

  - Obsługa standardu NFC (near field communication).

  - Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).

  - Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach - wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.

  - Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.

  - Mechanizmy uwierzytelniania w oparciu o:

        - login i hasło,

        - karty z certyfikatami (smartcard),

        - wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM).

  - Mechanizmy wieloskładnikowego uwierzytelniania.

  - Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5.

  - Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu.

  - Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869).

  - Mechanizm ograniczający możliwość uruchamiania aplikacji tylko do podpisanych cyfrowo (zaufanych) aplikacji zgodnie z politykami określonymi w organizacji.

  - Funkcjonalność tworzenia list zabronionych lub dopuszczonych do uruchamiania aplikacji, możliwość zarządzania listami centralnie za pomocą polityk grupowych. Możliwość blokowania aplikacji w zależności od wydawcy, nazwy produktu, nazwy pliku wykonywalnego, wersji pliku.

  - Izolacja mechanizmów bezpieczeństwa w dedykowanym środowisku wirtualnym.

  - Mechanizm automatyzacji dołączania do domeny i odłączania się od domeny.

  - Możliwość zarządzania narzędziami zgodnymi ze specyfikacją Open Mobile Alliance (OMA) Device Management (DM) protocol 2.0.

  - Możliwość selektywnego usuwania konfiguracji oraz danych określonych jako dane organizacji.

  - Możliwość konfiguracji trybu „kioskowego” dającego dostęp tylko do wybranych aplikacji i funkcji systemu.

  - Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange 
v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec.

  - Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.

  - Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x - możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.

  - Wsparcie dla JScript i VBScript - możliwość uruchamiania interpretera poleceń.

  - Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji - możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.

  - Mechanizm pozwalający na dostosowanie konfiguracji systemu dla wielu użytkowników w organizacji bez konieczności tworzenia obrazu instalacyjnego. (provisioning).

  - Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. Rozwiązanie ma umożliwiać wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację.

  - Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów na dysku dla użytkowników systemu oraz zapewniający niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.

  - Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.

  - Udostępnianie wbudowanego modemu.

  - Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.

  - Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci.

  - Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).

  - Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).

  - Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych.

  - Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika.

  - Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB.

  - Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych.

  - Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych.

  - Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności ponownej instalacji systemu.

** Parametry równoważności pakietu oprogramowania biurowego.

Zamawiający uzna pakiet oprogramowania biurowego za równoważny, gdy spełni poniższe wymagania:

Oprogramowanie biurowe w najnowszej dostępnej na rynku wersji. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pakietów biurowych, programów i planów licencyjnych opartych o rozwiązania chmury oraz rozwiązań wymagających stałych opłat w okresie używania zakupionego produktu. Dla oprogramowania musi być publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta systemu i dotyczący rozwoju wsparcia technicznego
- w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Wymagane jest prawo do instalacji aktualizacji i poprawek do danej wersji oprogramowania, udostępnianych bezpłatnie przez producenta na jego stronie internetowej w okresie co najmniej 5 lat. Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy oprogramowania biurowego oraz jego licencja pochodziły od tego samego producenta. Zawierające w pakiecie przynajmniej edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji. Aplikacja do tworzenia prezentacji powinna umożliwiać udostępnianie prezentacji przy użyciu przeglądarki internetowej bez potrzeby instalowania dodatkowych elementów ani konfigurowania. Do każdej prezentacji można dodać wciągające wideo, aby zwrócić uwagę odbiorców. Nagrania wideo można wstawiać bezpośrednio w programie, a następnie dostosowywać je, przycinać lub oznaczać najważniejsze sceny w nagraniu zakładkami, aby zwrócić na nie szczególną uwagę. Wstawiane nagrania są domyślnie osadzone, dzięki czemu nie trzeba zarządzać dodatkowymi plikami wideo. Pliki programów edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego i programu do tworzenia prezentacji można przechowywać online i uzyskiwać do nich dostęp, przeglądać, edytować i udostępniać innym użytkownikom. Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania:

1. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:

- Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika.

- Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych.

- Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową  (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) - użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się.

2.Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki:

- posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu,

- ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 773),

- umożliwia wykorzystanie schematów XML.

3. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców.

4. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy).

5. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim.

6.Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:

- Edytor tekstów.

- Arkusz kalkulacyjny.

- Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji.

- Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami).

7. Edytor tekstów musi umożliwiać:

- Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty.

- Wstawianie oraz formatowanie tabel.

- Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych.

- Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne).

- Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków.

- Automatyczne tworzenie spisów treści.

- Formatowanie nagłówków i stopek stron.

- Sprawdzanie pisowni w języku polskim.

- Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników.

- Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności.

- Określenie układu strony (pionowa/pozioma).

- Wydruk dokumentów.

- Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących
z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną.

- Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu

- Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem
modyfikacji.

- Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi
umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze
bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów
Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie
z obowiązującym prawem.

- Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi
(kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa.

- Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi
umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze
i pozwalające zapisać plik wynikowy zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa.

8. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:

- Tworzenie raportów tabelarycznych.

- Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych.

- Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu.

- Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy
danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice).

- Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych.
Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych.

- Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę
wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych.

- Wyszukiwanie i zamianę danych.

- Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego.

- Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie.

- Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności.

- Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem.

- Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.

- Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą
oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń.

- Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem
modyfikacji

9. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:

- Przygotowywanie prezentacji multimedialnych.

- Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego.

- Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek.

- Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.

- Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji.

- Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera.

- Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań
dźwiękowych i wideo.

- Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego.

- Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym.

- Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów.

- Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym
monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera.

- Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2010.

10. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem,
kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać:

- Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego.

- Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy
zablokowanych i bezpiecznych nadawców.

- Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną.

- Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule.

- Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do
określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy.

- Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia.

- Zarządzanie kalendarzem.

- Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom.

- Przeglądanie kalendarza innych użytkowników.

- Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne
wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach.

- Zarządzanie listą zadań.

- Zlecanie zadań innym użytkownikom.

- Zarządzanie listą kontaktów.

- Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom

- Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników.

- Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników.

UWAGA. Obowiązek wykazania równoważności zaoferowanego pakietu oprogramowania biurowego lub systemu operacyjnego leży po stronie Wykonawcy. W tym celu Wykonawca winien przedstawić oświadczenie i dokumenty potwierdzające równoważność pakietu oprogramowania biurowego czy też systemu operacyjnego.