Opis Przedmiotu Zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie oraz jednorazowa dostawa chodników i dywanów wraz z montażem w wytypowanych pomieszczeniach biurowych w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 4/6".

- Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia pomiarów w pomieszczeniach, w których ma być realizowane zamówienie.

- Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji na dostarczone i zamontowane chodniki 
i dywany na okres 24 miesięcy.

- Termin montażu zostanie uzgodniony pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym i będzie on wykonywany w godzinach pracy urzędu (tj. w godz. 8:00-15:00).

- Wykonawca jest zobowiązany do montażu chodników w taki sposób aby pozostawały na miejscu nieruchomo nawet podczas intensywnej eksploatacji, a także aby zniwelować ryzyko podwijania się brzegów i narożników. Może w tym celu zastosować specjalny preparat, dwustronną taśmę klejącą lub inne środki mocujące. Preparaty te muszą być dobrane w taki sposób, aby nie powodowały trwałego uszkodzenia parkietu wykonanego z drewna. Ostateczny wybór preparatów wymaga akceptacji Zamawiającego, a Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe użycie zgodnie z przeznaczeniem. Jeżeli chodnik z wykładziny nie będzie w jednym kawałku Zamawiający wymaga wykonania niewidocznego łączenia wykładziny wraz z obszyciem.

- Chodniki i dywany obszyte w ilości wskazanej poniżej o następujących parametrach:

Chodniki oraz dywany z wykładziny Basalt Vintage

Parametry:

- Kolor: odcienie szarości / ecrue

- Sposób tkania: wykładzina tuftowana, pętelkowa cięta, wzór „przecierany” wykonany w technologii LCL

- Rodzaj włókna: PA

- Materiał: 100% SDN

- Klasa użytkowa: 32

- Klasa komfortu: L5

- Waga włókna: 1450 gr/m2

- Waga całkowita: 2495 g/m2

- Całkowita wysokość runa: 7,5 mm

- Gęstość tuftowania: 228520 tuftów/m2

- Klasa trudnopalności: Bfl-s1

- Izolacja akustyczna: ok. 25 dB

- Obszycie typu overlook

Wymiary chodników:

1. (±) 3670 cm x 162 (+2) cm

2. (±) 3680 cm x 162 (+2) cm

3. (±) 3670 cm x 162 (+2) cm

4. (±) 515 cm x 125 cm

5. (±) 430 cm x 125 cm

Wymiary dywanów:

- 300 x 400 cm

- 170 x 250 cm

Dywany z wykładziny LOFT LIFE Sweet/Grand

Parametry:

Z miękkim podkładem polipropylenowym i podwinięciem; wykończenie niewidoczne

- Kolor: odcienie beżu

- Sposób tkania: wykładzina tuftowana, pętelkowa cięta, wzór „przecierany” wykonany w technologii LCL

- Rodzaj włókna: 100% SmartStrand Triexta

- Waga włókna: 1260 gr/m2

- Waga całkowita: 2250 g/m2

- Gęstość tuftowania: 236400 tuftów/m2

- Całkowita wysokość runa: 8,00 mm + podkład

- Podkład: FusionBac

- Łatwa w utrzymaniu czystości

- Wysoka odporność na plamy

- Przystosowana do ogrzewania podłogowego

- Klasa użytkowa: 31

- Klasyfikacja ogniowa: Cfl – s1

- Izolacja akustyczna: 25 dB

Wymiary dywanów:

1.  370 x 200 cm

2.  370 x 200 cm

3.  370 x 400 cm

4.  370 x 400 cm

- 300 x 400 cm

- 200 x 300 cm

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich prac zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, przez osoby posiadające aktualne przeszkolenie w zakresie BHP i ppoż oraz odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywanej pracy. Wykonawca będzie wykonywał zamówienie przy wykorzystaniu własnego sprzętu, narzędzi oraz odzieży ochronnej spełniającej odpowiednie normy i posiadających odpowiednie certyfikaty i atesty.