OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją, uruchomieniem i sprzężeniem 
z posiadanym sprzętem Mototrbo, linku radiowego pomiędzy UW Rzeszów- Rzeszów Grunwaldzka 15, a masztem Góra Magdalenka.

W ramach zadania należy przygotować wniosek do UKE.

Wymagania dla radiolinii:

System radiowy klasy operatorskiej działający w licencjonowanym  paśmie 23 GHz.

System radiowy powinien posiadać architekturę typu split: IDU/ODU połączone kablem pośredniej częstotliwości IF.

Komplet systemu radiowego składa się z: ODU (outdoor) i IDU (outdoor).

Radiolinia powinna oferować dwukierunkową transmisję z przepływnościami od 4Mbps 
do  ponad 400 Mbps dla pojedynczej pary urządzeń tworzących system punkt-punkt poprzez zmianę licencji.

System powinien oferować możliwość pracy w trybie bez protekcji 1+0 oraz z protekcją mikrofalową typu 1+1 lub podwojoną przepustowością XPIC (2+0) w jednym IDU.

System powinien pracować z jak najwyższą dostępnością nie mniejszą niż 99,95%.

Ze względu na wysoki koszt licencji UKE Zamawiający określa jak najwyższą przepustowość radiolinii terminal typu w danym kanale:

- na kanał 7MHz – nie mniej niż 50Mb/s

- na kanał 14MHz- nie mniej niż 100Mb/s

W/w przepustowości radiolinii liczone są dla ramek Ethernet o długości 1,5 kB.

System powinien oferować wsparcie dla Class of Service (CoS) zgodnie z IEEE 802.1p.

System powinien oferować obsługę 8 klas usług (8 kolejek wg. IEEE 802.1D lub 802.1Q).

Zarządzanie radiolinią w pełnym zakresie powinno odbywać się za pomocą przeglądarki WWW.

System powinien oferować możliwość obsługi QoS na podstawie informacji zawartych 
w ramce Ethernetowej (PCP), IP (DSCP) lub MPLS (EXP).

System powinien oferować bezprzerwową modulację adaptacyjną, która zapewni automatyczną zmianę modulacji odpowiednio do warunków propagacyjnych.

Modulacja Adaptacyjna powinna być dostępna w kanałach o szerokości (ETSI) 7-14 MHz.

Zmiany schematu modulacji w funkcjonalności Modulacji Adaptacyjnej powinny następować bez przerwy w ruchu zarówno dla części PDH jak i części ruchu Ethernet o wysokim priorytecie.

Jednostka outdoorowa (ODU) powinna być uniwersalna, tzn. powinna zapewniać wsparcie dla wszelkich pojemności, wszelkich schematów modulacji, modulacji zarówno stałej 
jak i adaptacyjnej, oraz wszelkich zastosowanych technologii PDH,SDH i Ethernet.

Opóźnienia w linku radiowym nie mogą przekraczać 2ms.

Anteny:

System powinien oferować anteny paraboliczne gotowe do montażu zintegrowanego z ODU 
i odseparowanego od ODU średnicy  0,3m i 0,6 m.

Wszystkie części radiolinii za wyjątkiem części osłonowych muszą być wykonane z metalu.

Zasilanie:

Do zasilania radiolinii należy wykorzystać  zasilacz o napięciu  -48V ,  z podtrzymaniem akumulatorowym na 2h pracy. Przewidywana  żywotność akumulatora – 10 lat.

Gwarancja: min. 24 miesiące