KOSZTORYS OFERTOWY
KODY CPV:
45000000-7 Roboty budowlane

Nazwa inwestycji: Remont ogrodzenia o nr inw. 291/058 w leśnictwie Wiączyń
Adres inwestycji: Wiączyń Dolny 74, 92-701 Łódź
Inwestor: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Brzeziny w Kaletniku

Adres Inwestora: Kaletnik ul. Główna 3, 95-040 Koluszki

Branża: budowlana
	
	Symbol pozycji
	Nazwa pozycji
	Jedn.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość 
całkowita netto w PLN
	Stawka VAT
	Wartość VAT w PLN
	Wartość całkowita brutto w PLN

	1.
	Remont ogrodzenia, bram oraz furtki

	1.1
	Wymiana sztachet drewnianych i malowanie konstrukcji stalowej ogrodzenia, bramy oraz furtki. Montaż rygli stalowych.

	1 d.1.1
	KNR-W 2-02 1809-02
analogia


	Ogrodzenie ze sztachet - demontaż sztachet ogrodzenia, brama 2 szt oraz furtka 1 szt.
- brama rozwierna 1 kpl., brama przesuwna 1 kpl., furtkai 1 szt. wys 1,45 m, szerokość wrót 4,0 oraz 6,4 m z listew drewnianych (sztachet) o wys. 1450 mm 
- ogrodzenie z listew drewnianych (sztachet) o wys. 1200 mm


	M2
	114,115
	
	
	23
	
	

	2 d.1.1
	KNR 7-12 0101-01


	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) 
-słupy = 21,78 m2


	M2
	21,780
	
	
	23
	
	

	3 d.1.1
	KNR-W 2-05 0101-06
analogia


	Montaż rygli wraz z zamocowaniami systemowymi do istniejących słupów ogrodzeniowych


	M
	162,400
	
	
	23
	
	

	4 d.1.1
	KNR 7-12 0201-01


	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych
-słupy = 21,78 m2
-rygle = 30,70 m2


	M2
	52,480
	
	
	23
	
	

	5 d.1.1
	KNR 7-12 0210-01


	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji pełnościennych
-słupy = 21,78 m2
-rygle = 30,70 m2
Krotność = 2


	M2
	52,480
	
	
	23
	
	

	6 d.1.1
	KNR-W 2-02 1809-02
analogia


	Ogrodzenie ze sztachet drewnianych modrzewiowych lub świerkowych.
DESKA - SZTACHETA POWINNA BYĆ:
• stabilna wymiarowo (nie skręcać się i nie wypaczać)
• zabezpieczona na pleśnie, grzyby oraz zabezpieczona ogniowo
• zaliczana do 2 klasy odporności tj. 20-25 lat żywotności bez zabezpieczania
• zabezpieczona przed działaniem promieni UV
• całkowicie odżywiczone dzięki czemu będzie pozbawiona wypływów żywicznych 
- brama rozwierna 1 kpl., brama przesuwna 1 kpl. furtka 1 szt. wys 1,6 m, szerokość wrót 4,0 m z listew drewnianych o wys.1600 mm 
- ogrodzenie z listew drewnianych wys. 1300 mm


	M2
	123,960
	
	
	23
	
	

	1.2
	Naprawa podmurówki ogrodzenia

	7 d.1.2
	KNR BC-02 0201-01


	Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych


	M2
	73,080
	
	
	23
	
	

	8 d.1.2
	KNR BC-02 0201-02


	Czyszczenie ręczne pionowych, skośnych cylindrycznych powierzchni betonowych


	M2
	73,080
	
	
	23
	
	

	9 d.1.2
	KNR 0-41 0103-01


	Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K ręcznie


	M2
	105,560
	
	
	23
	
	

	10 d.1.2
	KNR 0-41 0106-02


	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wilgoci pochodzącej z gruntu


	M2
	32,480
	
	
	23
	
	

	11 d.1.2
	KNR 0-41 0107-02


	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wilgoci pochodzącej z gruntu


	M2
	73,080
	
	
	23
	
	

	12 d.1.2
	KNR 4-01 1204-04


	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton
- malowanie cokołu ogrodzenia


	M2
	105,560
	
	
	23
	
	

	1.3
	Drobne naprawy ogrodzenia

	13 d.1.3
	analiza indywidualna
	Drobne naprawy ogrodzenia.
- prostowanie istniejących słupków
- naprawa uszkodzeń
- wymiana zamków, okuć, zasów, kłudek itp. wg.potrzeb uzgodnionych z Zamawiającym


	Kpl.
	1,000
	
	
	23
	
	

	1.4
	Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki ogrodzenia

	14 d.1.4
	KNR 4-01 0108-15


	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km


	M3
	3,100
	
	
	23
	
	

	15 d.1.4
	KNR 4-01 0108-16


	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 5


	M3
	3,100
	
	
	23
	
	

	16 d.1.4
	analiza indywidualna
	Utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki ogrodzenia.


	Kpl.
	1,000
	
	
	23
	
	


Wartość całkowita netto w PLN:

Stawka VAT: 23%
Wartość VAT w PLN:

Wartość całkowita brutto w PLN:
2 | Strona

