## Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) dla zadania:

## WYKONANIE BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH DLA POTRZEB KONTROLI STANU JAKOŚCI GRUNTÓW ORAZ CZASOWYCH ZMIAN JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH 
W REJONIE I NA PRZEDPOLU KOMPLEKSU SKŁADOWISK ODPADÓW ZIELONA

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia przewidzianego do realizacji w rejonie dawnych Z.Ch. ZACHEM S.A. w Bydgoszczy jest:

- wykonanie jednej serii badań jakości gleb, gruntów i wód podziemnych w rejonie Kompleksu Składowisk Odpadów ZIELONA oraz na jego przedpolu

- opracowanie raportu z przeprowadzonych badań

- wykonanie analizy i oceny uzyskanych danych środowiskowych oraz odniesienie ich do wyników badań archiwalnych, wykonanych na przełomie października i listopada 2022 r.

- weryfikacja uzyskanych wyników badań jakości wód podziemnych w odniesieniu do wykonanych w 2022 i 2023 r., archiwalnych symulacji modelowych przedmiotowego obszaru  badań oraz ocena zbieżności tych wyników z prognozowanymi zmianami

Lokalizacja planowanych do wykonania prac i badań

Teren planowanych prac terenowych i badań znajduje się w Bydgoszczy, w rejonie ul. Nowotoruńskiej, 
między miejscowością Plątnowo, a Kompleksem Składowisk Odpadów ZIELONA, przy ul. Zielonej 
(lokalizacja rejonu prac - rysunek poniżej).

Rys. 1 Rejon planowanych badań jakości gruntów i wód podziemnych
(linia pomarańczowa – rejon Kompleksu Składowisk Odpadów ZIELONA; linia czerwona - obszar badań jakości gleby i ziemi; linia zielona przerywana - obszar badań jakości wód podziemnych)

Termin realizacji zamówienia

Przewidywany termin zakończenia realizacji całości zamówienia:

- pobór próbek gleby, gruntu i wód podziemnych, 60 dni od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do końca września 2023 r.;

- przygotowanie raportu z wykonanych prac, wg założeń opisanych w OPZ, 120 dni od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do końca listopada 2023 r.

Cel zamówienia:

Zadanie pozwoli na weryfikację obecności w gruntach i wodach podziemnych substancji stwarzających ryzyko, których szczegółowy katalog został przedstawiony w dalszej części niniejszego dokumentu.

Realizacja planowanych prac oraz badań środowiska gruntowo - wodnego na wskazanym terenie przyniesie efekt w postaci pozyskania następujących informacji i danych:

- o głębokości występowania zwierciadła wód podziemnych w podłożu obszaru badań

- o aktualnej jakości gleb i gruntów na obszarze badań

- o aktualnej jakości wód podziemnych na wskazanym obszarze

- o zmianach jakości wód podziemnych w stosunku do danych pozyskanych w październiku i listopadzie 2022 r.

- o zmianach jakości wód podziemnych w odniesieniu do prognozowanych zmian jakości tych wód, wskazanych w symulacjach modelowych, przeprowadzonych w 2022 i 2023 r.

Zakres przedmiotu zamówienia w szczególności obejmuje:

    - Prace przygotowawcze

    - Zapoznanie się z istniejącymi dokumentacjami, dokumentami i opracowaniami archiwalnymi będącymi w posiadaniu Zamawiającego, a dotyczącymi przedmiotu zamówienia

- Przeprowadzenie terenowej weryfikacji obszaru prowadzonej remediacji oraz terenu położonego w bezpośrednim sąsiedztwie, w celu przygotowania założeń logistycznych dla poboru próbek wód podziemnych oraz próbek gleb i gruntów

- Wykonanie badań jakości gleb i gruntów na obszarze przedpola Kompleksu Składowisk Odpadów ZIELONA, między ul. Nowotoruńską i linią kolejową relacji Toruń-Bydgoszcz

- Przygotowanie logistyczne i uzgodnienie z Zamawiającym, Władającym terenem  oraz Wykonawcą prowadzącym proces oczyszczania, prac terenowych na obszarze wskazanym do badań, w oparciu o istniejącą „Metodykę badań jakości gleb i gruntów”

- Dokonanie w oparciu o załączoną do OPZ „Metodykę …” i „SZCZEGÓŁOWĄ PROCEDURĘ BADAWCZĄ GRUNTÓW”, poboru próbek gruntów z indywidualnych sondowań sozologicznych oraz wykonanie akredytowanych badań laboratoryjnych pobranych próbek.

Wiercenia indywidualnych sondowań sozologicznych powinny umożliwiać pobór próbek gruntu o praktycznie nienaruszonej strukturze dla całego przewiercanego profilu geologicznego.

- Wykonanie badań jakości wód podziemnych w rejonie Kompleksu Składowisk Odpadów ZIELONA na obszarze jego przedpola

- Zapoznanie się z istniejącymi dokumentacjami, dokumentami i opracowaniami 
archiwalnymi będącymi w posiadaniu Zamawiającego, a dotyczącymi przedmiotu zamówienia

- Przygotowanie logistyczne i uzgodnienie z Zamawiającym, Władającym terenem  oraz Wykonawcą prowadzącym proces oczyszczania, prac terenowych w oparciu 
o istniejącą „Metodykę badań jakości wód podziemnych” oraz „SZCZEGÓŁOWĄ PROCEDURĘ BADAWCZĄ WÓD PODZIEMNYCH”

- Dokonanie w oparciu o „Metodykę (…)” oraz „SZCZEGÓŁOWĄ PROCEDURĘ (…)” poboru próbek wód podziemnych na wskazanym terenie z wykorzystaniem istniejących, archiwalnych otworów obserwacyjnych oraz studni technologicznych wraz z oznaczeniami terenowymi wskazanych parametrów fizykochemicznych oraz wykonanie akredytowanych badań laboratoryjnych pobranych próbek

Zestawienie otworów obserwacyjnych przewidzianych do poboru próbek oraz do wykorzystania podczas badań terenowych zamieszczono w „SZCZEGÓŁOWEJ PROCEDURZE BADAWCZEJ WÓD PODZIEMNYCH”.

- Przygotowanie Raportu z realizacji prac i badań środowiskowych wraz z analizą rzeczywistych i prognozowanych zmian zaobserwowanych w środowisku

- Opracowanie uzyskanych danych laboratoryjnych w zakresie występowania 
w  glebach, gruntach i wodach podziemnych substancji wskazanych do badań

- Zestawienie i ocena uzyskanych wyników badań laboratoryjnych gleb i gruntów 
w odniesieniu do kryteriów stawianych badanym gruntom, wynikających z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi i z aktualnego sposobu użytkowania weryfikowanego terenu (teren leśny)

- Przygotowanie części tekstowej oraz zestawień tabelarycznych i graficznych przedstawiających jakość gleb i gruntów

- Ocena uzyskanych wyników badań laboratoryjnych wód podziemnych w odniesieniu do kryteriów wynikających z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych

- Opracowanie w formie tekstowej oraz w formie załączników graficznych 
(m. in. wykresy i analizy statystyczne, mapy tematyczne) informacji o głębokości zalegania zwierciadła wód podziemnych oraz o stanie jakości wód podziemnych na przedmiotowym obszarze, z uwzględnieniem weryfikowanych substancji;

- Zobrazowanie za pomocą załączników graficznych zmian jakości wód podziemnych w stosunku do archiwalnych wyników badań z października i listopada 2022 r.

- Analiza i opis uwarunkowań środowiskowych oceniających wyniki badań przeprowadzonych w ramach przedmiotowego zadania i wyniki badań archiwalnych z X/XI 2022 r. wraz z oceną ich zbieżności z istniejącymi prognozami oraz symulacjami modelowymi przygotowanymi dla przedmiotowego obszaru

Wymagania szczegółowe dotyczące badań jakości gleb i gruntów:

- Planowany pobór próbek gleb i gruntów powinien odbywać się w sposób akredytowany, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz dobrymi praktykami w tym zakresie.

- Wszystkie badania pobranych próbek gleby i ziemi powinny być wykonane w akredytowanym laboratorium, zgodnie z akredytowanymi metodami referencyjnymi lub w przypadku ich braku metodami opartymi na procedurach badawczych funkcjonujących w ramach polityki zarządzania jakością; metody badawcze przyjęte w ramach weryfikacji jakości gleby i ziemi powinny odpowiadać metodom wykorzystanym w ramach badań archiwalnych, wykonanych w X/XI 2022 r.

- Zakres substancji przewidzianych do zbadania w glebach i gruntach pobranych z obszaru zadania:

- grunty pobrane z otworów indywidualnych z głębokości >0,25 m p.p.t. 
w strefie aeracji:

      - substancje organiczne: ogólny węgiel organiczny (TOC), fenol, krezole, WWA

- grunty pobrane z otworów indywidualnych z głębokości >0,25 m p.p.t. 
w strefie saturacji:

      - substancje organiczne: ogólny węgiel organiczny (TOC), fenol, krezole, węglowodory aromatyczne BTEX (benzen, toluen, etylobenzen, ksyleny, styren), WWA, suma AOX

- Głębokość wierceń sozologicznych dla poboru próbek gleby i gruntu:

      - opróbowanie indywidualne w strefie aeracji i saturacji zgodnie ze wskazaniami „SZCZEGÓŁOWEJ PROCEDURY BADAWCZEJ GRUNTÓW” (Załącznik nr 1 do OPZ); nie głębiej niż 25,0 m p.p.t.

- Ilość próbek przewidziana do poboru gleby i gruntów, w oparciu wskazania „SZCZEGÓŁOWEJ PROCEDURY BADAWCZEJ GRUNTÓW”

- Podczas realizacji prac terenowych związanych z odwierceniem otworów sozologicznych i poborem próbek do badań laboratoryjnych należy wykonać:

          - dokumentację fotograficzną prac

          - pomiary współrzędnych otworów sozologicznych do przedstawienia na formularzach/kartach otworów

          - formularze/karty terenowe z opisem profilu litologicznego, głębokości do zwierciadła wód podziemnych, interwałów głębokościowych opróbowania

Wymagania szczegółowe dotyczące badań jakości wód podziemnych:

- Planowany pobór próbek wód podziemnych powinien odbywać się w sposób akredytowany, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz dobrymi praktykami w tym zakresie.

- Badania pobranych próbek wód podziemnych powinny być wykonane w akredytowanym laboratorium, zgodnie z akredytowanymi metodami referencyjnymi lub w przypadku ich braku metodami opartymi na procedurach badawczych funkcjonujących w ramach polityki zarządzania jakością; metody badawcze przyjęte w ramach weryfikacji jakości wód podziemnych powinny odpowiadać metodom wykorzystanym w ramach badań archiwalnych, wykonanych w X/XI 2022 r

- Otwory badawcze przewidziane do poboru próbek wód podziemnych 
(lokalizacja wg „SZCZEGÓŁOWEJ PROCEDURY BADAWCZEJ WÓD PODZIEMNYCH” – Załącznik nr 2 do OPZ):

- archiwalne piezometry monitoringowe: Pz4, Pz12, P-(17), P18, P19, P21

- otwory obserwacyjne wykonane na potrzeby projektu remediacyjnego: 
Pd 1 – Pd 9

- studnie technologiczne iniekcyjne: SI 1, SI 2

- Zakres substancji przewidzianych do badań chemicznych w wodach podziemnych pobranych ze wskazanych otworów badawczych:

- oznaczenia terenowe podczas poboru każdej próbki wody: położenie zwierciadła wody, temperatura, odczyn pH, przewodność elektrolityczna właściwa PEW, potencjał redox, tlen rozpuszczony

- badania laboratoryjne w każdej pobranej próbce wody:

  - elementy nieorganiczne: Ca, Mg, Na, K, Cl, SO4, HCO3, NO3, NO2, NH4, As, Al, B, Ba, Cr, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, PO4, 
Sb, Sr

  - elementy organiczne: ogólny węgiel organiczny (TOC), fenol (indeks fenolowy), składniki BTX (benzen, toluen, ksyleny), 
suma WWA, suma AOX, PCE, TCE, substancje powierzchniowo czynne anionowe, substancje powierzchniowo czynne anionowe i niejonowe

- Ilość próbek wód podziemnych przewidziana do poboru wynika z zapisów „Szczegółowej procedury badawczej wód podziemnych”:

      - archiwalne piezometry monitoringowe: nie mniej niż 6 próbek

      - studnie technologiczne (iniekcyjne): nie mniej niż 2 próbki (w sposób możliwy do realizacji po uzgodnieniu z Wykonawcą realizującym proces oczyszczania)

      - otwory monitoringowe wykonane na potrzeby projektu remediacyjnego: nie mniej niż 17 próbek (jedna próbka z zafiltrowanej części stropowej, druga próbka z zafiltrowanej części środkowej, trzecia próbka z zafiltrowanej części spągowej warstwy wodonośnej każdego otworu obserwacyjnego, z wykorzystaniem metodyki pompowania uniemożliwiającej mieszanie się wód z różnych stref zafiltrowania)

Sposób realizacji zamówienia oraz wymagania szczególne:

- Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną na wskazanym terenie planowanych robót oraz uzyska  wszelkie niezbędne zgody i pozwolenia w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia

- Wykonawca pozyska do prac projektowych niezbędne materiały kartograficzne, mapy, wypisy itp.

- Prace terenowe i pobór próbek gleb, gruntów i wód podziemnych zrealizowane zostaną po dokonaniu uzgodnień logistycznych z Zamawiającym oraz zaakceptowaniu zaproponowanego przez Wykonawcę programu działań; akceptacja lub przekazanie uwag nastąpi nie później niż po 3 dniach roboczych od dnia przekazania programu działań do uzgodnienia; procedura nie dotyczy działań wymagających specjalnych zgód lub pozwoleń

- W terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy na realizację zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumenty i opracowania archiwalne będące w jego posiadaniu, dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym wyniki badań archiwalnych przeprowadzonych w październiku i listopadzie 2022 r. oraz wyniki symulacji modelowych obszaru badań, przeprowadzonych w 2022 i 2023 r.

- Raport końcowy z przeprowadzonych prac, badań i analiz Wykonawca przedłoży Zamawiającemu drogą elektroniczną do zaopiniowania zaopiniowanie nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania dokumentu.

- W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń do raportu z wykonanych badań dla każdej serii badawczej, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad lub naniesienia poprawek w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania zastrzeżeń przez Zamawiającego.

- Po przedstawieniu wyjaśnień i uwzględnieniu uzasadnionych uwag Wykonawca ponownie przekaże przygotowany materiał do zaopiniowania Zamawiającemu.

- Zatwierdzenie raportów z kolejnych serii badawczych nastąpi drogą elektroniczną, po potwierdzeniu informacją „bez uwag” przez Zamawiającego.

- Po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiającego, w ciągu 5 dni roboczych nastąpi podpisanie Końcowego Protokołu Odbioru Prac, akceptującego wykonanie poboru próbek gleb, gruntów i wód podziemnych wraz z uzyskaniem wyników badań laboratoryjnych dla przeprowadzonej serii badawczej, dającego podstawę do uzyskania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wiedzą techniczną oraz oświadcza, że takową wiedzę i doświadczenie posiada.

- Wykonawca w dniu podpisania Końcowego Protokołu Odbioru Prac zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:

        - wersję papierową raportów dla każdej serii z przeprowadzonych prac i badań w ilości 3 egzemplarzy,

        - wersję elektroniczną na płycie CD/DVD w formacie edytowalnym .doc, .xls 
oraz w formacie .pdf ww. dokumentów wraz z kompletem korespondencji i pism wytworzonych w toku realizacji przedmiotu zamówienia;

- Na okładce przygotowanych raportów oraz na nadrukach/opakowaniach płyt CD/DVD należy umieścić następujące logotypy:

Załącznik nr 1 do OPZ

SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA BADAWCZA GRUNTÓW

- Sieć otworów badawczych jakości gruntów zlokalizowana jest na tzw. obszarze remediacji 
(Rys. 1 w OPZ). gdzie w latach 2018-2023 prowadzono działania remediacyjnych

- Pobór i badania próbek gleby i ziemi odbędą się w oparciu o uzgodnienia z Zamawiającym 
oraz o „Metodykę badań jakości gleb i gruntów” (Załącznik do niniejszej procedury), opracowaną na potrzeby badań środowiskowych, ustalających tzw. „stan wyjściowy”, dla realizowanych w latach 2018-2023, na obszarze przedmiotowych badań, działań remediacyjnych.

- Pobór próbek gleby i ziemi dla wskazanej sieci punktów badawczych zostanie przeprowadzony w oparciu o przygotowaną i uzgodnioną z Zamawiającym metodykę, z możliwą obecnością przedstawicieli Zamawiającego.

- Planowany pobór próbek gleby i ziemi powinien odbywać się w sposób akredytowany, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz dobrymi praktykami w tym zakresie.

- Wszystkie badania pobranych próbek gleby i ziemi powinny być wykonane w akredytowanym laboratorium, zgodnie z akredytowanymi metodami referencyjnymi lub w przypadku ich braku metodami opartymi na procedurach badawczych funkcjonujących w ramach polityki zarządzania jakością; metody badawcze przyjęte w ramach weryfikacji jakości gleby i ziemi powinny odpowiadać metodom wykorzystanym w ramach badań archiwalnych, wykonanych w X/XI 2022 r.

- Pobór próbek gleby i ziemi w każdym punkcie badawczym będzie polegał na uzyskaniu 3 podpróbek z punktów oddalonych do 15 m od miejsc lokalizacji archiwalnych sond sozologicznych wykonanych dla ustalenia „stanu wyjściowego” oraz 1 podpróbki z miejsca wykonania sondowania archiwalnego (Tabela 1). Pobór wszystkich 4 podpróbek gruntu odbywać się będzie z interwałów głębokościowych, odpowiadających interwałom wskazanym do weryfikacji pod względem jakościowym (Tabela 2, Tabela 3). W oparciu o 4 podpróbki z danego interwału zostanie przygotowana przez homogenizację próbka reprezentatywna, która zostanie poddana badaniom laboratoryjnym.

- Próbki gleby i ziemi powinny zostać pobrane w sposób eliminujący ryzyko mieszania się gruntów z różnych stref opróbowania (szczególnie w strefie saturacji).

- Uzyskanie akredytowanych wyników dla zbadanej gleby i ziemi dla każdej z próbek reprezentatywnych oznaczało będzie wypełnienie zobowiązań wynikających z przedmiotowego zadania.

Poniżej przedstawiono informacje dotyczące punktów badawczych przewidzianych do wykonania 
w celu oceny jakości gruntów na przedmiotowym terenie.

Tabela 1 Współrzędne sieci punktów badawczych jakości gleby i ziemi

| NAZWA PUNKTU BADAWCZEGO JAKOŚCI GLEBY I ZIEMI | WSPÓŁRZĘDNE UKŁAD 2000 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| O1 | 5883670 | 6508231 |
| O1.1 | 5883677 | 6508236 |
| O1.2 | 5883662 | 6508236 |
| O1.3 | 5883662 | 6508219 |
| O5 | 5883322 | 6508179 |
| O5.1 | 5883312 | 6508177 |
| O5.2 | 5883317 | 6508168 |
| O5.3 | 5883310 | 6508170 |
| O6 | 5883467 | 6508332 |
| O6.1 | 5883474 | 6508334 |
| O6.2 | 5883465 | 6508340 |
| O6.3 | 5883463 | 6508326 |
| O7 | 5883321 | 6508309 |
| O7.1 | 5883330 | 6508299 |
| O7.2 | 5883328 | 6508310 |
| O7.3 | 5883310 | 6508319 |
| O8 | 5883173 | 6508233 |
| O8.1 | 5883185 | 6508238 |
| O8.2 | 5883203 | 6508232 |
| O8.3 | 5883185 | 6508251 |

Tabela 2 Wykaz punktów badawczych jakości gleby i ziemi oraz interwałów głębokościowych, przewidzianych do poboru podpróbki gruntu

| PUNKTY BADAWCZE | INERWAŁY GŁĘBOKOŚCIOWE (m p.p.t.) | GŁĘBOKOŚĆ KAŻDEGO OTWORU BADAWCZEGO (m p.p.t.) |
| --- | --- | --- |
| O1, O1.1, O1.2, O1.3 (strefa saturacji) | 7,0-9,0 | 9,0 |
| O5, O5.1, O5.2, O5.3 (strefa saturacji) | 13,0-15,0 | 15,0 |
| O6, O6.1, O6.2, O6.3 (strefa aeracji) | 0,25-1,0 | 1,0 |
| O7, O7.1, O7.2, O7.3 (strefa saturacji) | 7,0-9,0 11,0-13,0 9,0-11,0 23,0-25,0 | 25,0 |
| O8, O8.1, O8.2, O8.3 (strefa saturacji) | 11,0-13,0 17,0-19,0 13,0-15,0 19,0-21,0 15,0-17,0 21,0-23,0 | 23,0 |
| ŁĄCZNA ILOŚĆ PRÓBEK: | 13 (strefa aeracji – 1; strefa saturacji 12) | ŁĄCZNIE: 292 mb |

Tabela 3 Wykaz próbek reprezentatywnych gruntu przewidzianych do badań laboratoryjnych

| PUNKTY BADAWCZE | NAZWA PRÓBKI |
| --- | --- |
| O1, O1.1, O1.2, O1.3 | O1 - REPREZENTATYWNA (7,0-9,0 m p.p.t.) |
| O5, O5.1, O5.2, O5.3 | O5 - REPREZENTATYWNA (13,0-15,0 m p.p.t.) |
| O6, O6.1, O6.2, O6.3 | O6 - REPREZENTATYWNA (0,25-1,0 m p.p.t.) |
| O7, O7.1, O7.2, O7.3 | O7 - REPREZENTATYWNA (7,0-9,0 m p.p.t.) |
| O7, O7.1, O7.2, O7.3 | O7 - REPREZENTATYWNA (9,0-11,0 m p.p.t.) |
| O7, O7.1, O7.2, O7.3 | O7 - REPREZENTATYWNA (11,0-13,0 m p.p.t.) |
| O7, O7.1, O7.2, O7.3 | O7 - REPREZENTATYWNA (23,0-25,0 m p.p.t.) |
| O8, O8.1, O8.2, O8.3 | O8 - REPREZENTATYWNA (11,0-13,0 m p.p.t.) |
| O8, O8.1, O8.2, O8.3 | O8 - REPREZENTATYWNA (13,0-15,0 m p.p.t.) |
| O8, O8.1, O8.2, O8.3 | O8 - REPREZENTATYWNA (15,0-17,0 m p.p.t.) |
| O8, O8.1, O8.2, O8.3 | O8 - REPREZENTATYWNA (17,0-19,0 m p.p.t.) |
| O8, O8.1, O8.2, O8.3 | O8 - REPREZENTATYWNA (19,0-21,0 m p.p.t.) |
| O8, O8.1, O8.2, O8.3 | O8 - REPREZENTATYWNA (21,0-23,0 m p.p.t.) |

Załącznik nr 1.1. „Metodyka badań jakości gleb i gruntów”

Załącznik nr 2 do OPZ

SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA BADAWCZA WÓD PODZIEMNYCH

- Pobór i badania próbek gleby i ziemi odbędą się w oparciu o uzgodnienia z Zamawiającym 
oraz o „Metodykę badań jakości wód podziemnych” (Załącznik do niniejszej Szczegółowej Procedury Badawczej Wód Podziemnych) opracowaną na potrzeby badań środowiskowych, ustalających tzw. „stan wyjściowy”, dla realizowanych w latach 2018-2023, na obszarze przedmiotowych badań, działań remediacyjnych.

- Pobór próbek wód podziemnych dla wskazanej sieci punktów badawczych zostanie przeprowadzony w oparciu o przygotowaną i uzgodnioną z Zamawiającym metodykę, z możliwą obecnością przedstawicieli Zamawiającego.

- Przewiduje się weryfikację jakości wód podziemnych w oparciu o 18 punktów badawczych 
(Tabela 1, Tabela 2, Tabela 3).

- Próbki wody zostaną pobrane po odpowiednim przygotowaniu każdego punktu tj. wcześniejszym przepompowaniu każdego z otworów.

- Dla każdego otworu należy przygotować Kartę inwentaryzacyjną opróbowania, zawierającą następujące informacje: krótki opis lokalizacyjny otworu, rzędna wysokościowa, współrzędne, stan otworu, wyniki pomiarów: głębokości otworu (m p.p.t.), głębokości do zwierciadła wód podziemnych (m p.p.t.)

- Próbki wody będą pobierane nie wcześniej niż po 7 dniach od wykonania pompowania punktów badawczych; czas, który upłynie od momentu pompowania oczyszczającego do pobierania próbek ma umożliwić naturalny przepływ/dopływ wód podziemnych do zafiltrowanych stref poszczególnych otworów.

- Badania pobranych próbek wód podziemnych powinny być wykonane w akredytowanym laboratorium, zgodnie z akredytowanymi metodami referencyjnymi lub w przypadku ich braku metodami opartymi na procedurach badawczych funkcjonujących w ramach polityki zarządzania jakością; metody badawcze przyjęte w ramach weryfikacji jakości wód podziemnych powinny odpowiadać metodom wykorzystanym w ramach badań archiwalnych, wykonanych w X/XI 2022 r.

- Dla każdego punktu badawczego wody zostaną pobrane z głębokości odpowiadających strefom zafiltrowania każdego punktu (stropu, środka i spągu warstwy wodonośnej) lub z głębokości zalecanej w Tabeli 1,Tabeli 2 oraz Tabeli 3

Poniżej przedstawiono informacje dotyczące punktów badawczych przewidzianych do weryfikacji jakości wód podziemnych oraz dane i informacje dotyczące zabudowy wskazanych do opróbowania otworów badawczych.

Tabela 1 Piezometry archiwalne w rejonie Składowiska „Zielona”

| Nazwa otworu | Lokalizacja (współrzędne) | Głębokość otworu (m p.p.t.) | Głębokość do zwierciadła wody (m p.p.t.) (dane archiwalne) | Długość filtra (m) | Średnica filtra (mm) | Strefa zafiltrowania (m p.p.t.) |  | Ilość próbek do pobrania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | góra filtra | dół filtra |  |
| Pz 4 | 5882742,15 6507476,50 | 9,55 | 6,92 | - | - | - | - | 1 |
| Pz 12 | 5882912,47 6507542,69 | 8,55 | 5,63 | - | - | - | - | 1 |
| P- (17) | 5882885,17 6507716,37 | 9,22 | 4,40 | - | - | - | - | 1 |
| P 18 | 5882740,55 6507678,92 | 9,97 | 6,00 | - | - | - | - | 1 |
| P 19 | 5883015,79 6507511,01 | 11,57 | 7,55 | - | - | - | - | 1 |
| P 21 | 5882835,93 6507709,37 | 6,03 | 4,51 | - | - | - | - | 1 |
| Łącznie: |  |  |  |  |  |  |  | 6 |

Tabela 2 Otwory monitoringowe

| Nazwa otworu | Lokalizacja (współrzędne) | Głębokość otworu (m p.p.t.) | Głębokość do zwierciadła wody (m p.p.t.) (dane archiwalne) | Długość filtra (m) | Średnica filtra (mm) | Strefa zafiltrowania (m p.p.t.) |  | Ilość próbek do pobrania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | góra filtra | dół filtra |  |
| P d1 | wg informacji zamieszczonych na Kartach otworów wiertniczych; HYDROGEOTECHNIKA, 2019 | 17,0 | 12,65 | 3 2 | 110 | 12 15 | 15 17 | 2 |
| P d2 |  | 19,0 | 16,00 | 3 |  | 15 | 18 | 2 (góra i dół strefy zafiltrowanej) |
| P d3 |  | 9,5 | 4,65 | 3 |  | 5,5 | 8,5 | 2 (góra i dół strefy zafiltrowanej) |
| P d4 |  | 10,5 | 7,0 | 3 |  | 6,5 | 9,5 | 1 |
| P d5 |  | 14,0 | 5,65 | 3 4 |  | 6 11 | 9 13 | 3 (góra, środek dół stref zafil-trowanych) |
| P d6’ |  | 13,0 | 3,0 | 3 3 |  | 3 9 | 6 12 | 3 (góra, środek i dół stref zafil-trowanych) |
| P d7 |  | 10,0 | 8,5 | 3 |  | 6 | 9 | 1 |
| P d8 |  | 20,0 | 9,0 | 2 2 2 |  | 9 13 17 | 11 15 19 | 1 (górna strefa zafiltrowana) |
| P d9 |  | 23,0 | 19,5 | 3 |  | 19 | 22 | 1 (góra strefy zafiltrowanej) |
| Łącznie: |  |  |  |  |  |  |  | 17 |

Tabela 3 Studnie technologiczne (iniekcyjne)

| Nazwa otworu | Lokalizacja (współrzędne) | Głębokość otworu (m p.p.t.) | Głębokość do zwierciadła wody (m p.p.t.) (dane archiwalne) | Długość filtra (m) | Średnica filtra (mm) | Strefa zafiltrowania (m p.p.t.) |  | Ilość próbek do pobrania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | góra filtra | dół filtra |  |
| SI 1 | wg informacji zamieszczonych na Kartach otworów wiertniczych; Hydrogeotechnika, 2019 | 21,6 | 16,08 | 27,2 | 400 | 3,7 | 20,5 | 1 (góra zawodnionej strefy zafil-trowanej) |
| SI 2 |  | 21,3 | 12,69 | 13 |  | 4,3 | 17,3 | 1 (góra zawodnionej strefy zafil-trowanej) |
| Łącznie: |  |  |  |  |  |  |  | 2 |

Załącznik nr 2.1. „Metodyka badań jakości wód podziemnych”