Data wydania: 2021-01-04

Str. 1/1

Metody badań parametrów mikrobiologicznych próbek żywności oraz próbek środowiskowych z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością stosowane w PHŻiŻ PSSE w Jarosławiu
	Parametry mikrobiologiczne próbek żywności

	Lp.
	Badana cecha
	Normy

	1.
	Ogólna liczba drobnoustrojów A
	PN-EN ISO 4833-1:2013-12 
PN-EN ISO 4833-1:2013-12/Ap1:2016-11 

Metoda płytkowa (posiew wgłębny)

	2.
	Liczba (-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli A
	PN-ISO 16649-2:2004 

Metoda płytkowa (posiew wgłębny)

	3.
	Obecność pałeczek Salmonella A
	PN-EN ISO 6579-1:2017 -04
PN-EN ISO 6579-1:2017-04/A1:2020-09
Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym           i serologicznym

	4.
	Obecność Salmonella Entiritidis i Typhimurium A
	PN-EN ISO 6579-1:2017-04
PN-EN ISO 6579-1:2017-04/A1:2020-09 oraz schemat White’a-Kaufmanna-Le Minora (data wydania 2005 r.)

Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym              i serologicznym

	5.
	Liczba Listeria monocytogenes A
	PN-EN ISO 11290-2:2017-07
Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)

	6.
	Obecność Listeria monocytogenes A
	PN-EN ISO 11290-1: 2017-07

Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym

	7.
	Liczba Enterobacteriaceae A
	PN-EN ISO 21528-2:2017-08

Metoda płytkowa (posiew wgłębny)

	8.
	Obecność Enterobacteriaceae A
	PN- EN ISO 21528-1:2017-08

Metoda hodowlana 

	9.
	Liczba bakterii z grupy coli A
	PN-ISO 4832:2007 

Metoda płytkowa (posiew wgłębny)

	10.
	Liczba przypuszczalnych Bacillus cereus A
	PN-EN ISO 7932:2005

 PN-EN ISO 7932:2005/A1:2020-09

Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)

	11.
	Liczba pleśni i drożdży NZ
	PN-ISO 21527-1:2009 (norma wycofana 25-09-2020 bez zastąpienia)
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)

	Parametry fizykochemiczne próbek żywności

	12.
	Cechy organoleptyczne N
	wg odpowiednich norm

	13.
	Zanieczyszczenia biologiczne i fizyczne N
	

	14.
	Kwasowość N
	

	15.
	Wilgotność N
	

	Próbki środowiskowe z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością

	16.
	Obecność pałeczek Salmonella A
	PN-EN ISO 6579-1:2017-04
PN-EN ISO 6579-1:2017-04/A1:2020-09
Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym                i serologicznym

	17.
	Ogólna liczba drobnoustrojów A
	PN-EN ISO 4833-1:2013-12 

PN-EN ISO 4833-1:2013-12/Ap1:2016-11

Metoda płytkowa (posiew wgłębny)

	18.
	Liczba Enterobacteriaceae A
	PN-EN ISO 21528-2:2017-08

Metoda płytkowa (posiew wgłębny)


A metoda akredytowana spełniająca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, NZ  metoda nieakredytowana, spełniająca wymagania normy, N metoda nieakredytowana, niespełniająca wymagań normy
Laboratorium akredytowane zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Aktualny zakres badań akredytowanych dostępny na stronie: www.pca.gov.pl Numer Akredytacji AB 576 
PHŻiŻ w przypadku stosowania norm nieaktualnych/wycofanych posiada argumenty techniczne/merytoryczne uzasadniające ich stosowanie
