OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Minimalne wymagania techniczne dla fabrycznie nowego samochodu lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego typu pickup – 1 szt.

typ / model ....................................................................................................................................................

(należy podać  typ / model oferowanego pojazdu)

Prawą stronę tabeli (kol. 3) należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne - wykazane w tabeli - należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje produkt równoważny – informacje dotyczące proponowanych rozwiązań równoważnych musi podać w kol. 3 oraz wykazać, że spełniają one wymagania Zamawiającego.

W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

| Lp. | Wymagane parametry techniczno-użytkowe, wyposażenie | Wypełnia Wykonawca podając proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne i/lub potwierdzając spełnienie wymagań kolumny nr 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej jak 2025, nadwozie typu „pick-up” z zabudową wysoką skrzyni ładunkowej. Samochód musi posiadać świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE. |  |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1251) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. Wykonawca dostarczy dokumentację niezbędną do użytkowania pojazdu jako uprzywilejowanego. W sytuacji, gdy dostarczenie wymaganego dokumentu możliwe będzie po zarejestrowaniu pojazdu, dopuszcza się dostarczenie po dokonaniu odbioru, jednak wszelkie koszty z tym związane pokrywa Wykonawca. |  |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 502, z późniejszymi zmianami). |  |
|  | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej Dz. Urz. KG PSP poz. 3, z późn. zm. Oznakowanie nadwozia pojazdu atestowaną folią odblaskową min. typ II (plaster miodu): pas w kolorze czerwonym, napis „STRAŻ” i numer operacyjny w kolorze białym. Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. |  |
|  | Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji producenta pojazdu. |  |
|  | Klasa pojazdu (wg PN-EN 1846-1): L (lekka), kategoria pojazdu: 2 (uterenowiona). Pojazd musi spełniać wymagania Polskiej Normy PN-EN 1846-2. Maksymalna masa rzeczywista samochodu nie może przekroczyć 3000 kg. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu podana w świadectwie homologacji nie może przekroczyć 3500 kg. |  |
|  | Typ nadwozia 4-drzwiowy, kabina 5 osobowa, jednomodułowa z układem miejsc 1+1+3, pasy bezpieczeństwa 3-punktowe, bezwładnościowe, z napinaczami oraz zagłówki przy wszystkich miejscach, fotel kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. Fotele przednie podgrzewane. Siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i anty-poślizgowym. Kabina powinna być automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi danej części kabiny z możliwością włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte. |  |
|  | Kolor nadwozia: srebrny, czarny, biały, czerwony RAL3000 . Zgodny z zarządzeniem nr.1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej Dz.Urz.KG PSP poz.3, z późn. zm. |  |
|  | Wymiary: - długość całkowita pojazdu nie większa niż 5300 mm; - szerokość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 1800 mm; - rozstaw osi nie mniejszy niż 3000 mm. |  |
|  | Parametry terenowe: - prześwit nie mniejszy niż 240 mm; - kąt natarcia min. 19,5 stopni; - kąt zejścia min. 19 stopni. - głębokość brodzenia – min: 800 mm |  |
|  | Silnik wysokoprężny o mocy minimum 120 kW. Zużycie paliwa max 10l/100 km w cyklu mieszanym |  |
|  | Skrzynia 6-stopniowa automatyczna. |  |
|  | Napęd 4x4 z możliwością dołączania i odłączania napędu na jedną z osi, reduktor momentu obrotowego lub rozwiązanie równoważne, blokada tylnego mechanizmu różnicowego. |  |
|  | Koła ze stopów lekkich z obręczami o rozmiarze min. 18”. Opony fabrycznie nowe – letnie. |  |
|  | Koła ze stopów lekkich z obręczami o rozmiarze min. 18”. Opony fabrycznie nowe – zimowe. |  |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe. |  |
|  | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania ABS lub równoważny. |  |
|  | Elektroniczny system podziału siły hamowania. |  |
|  | System optymalizacji przyczepności podczas przyspieszenia ASR lub równoważny. |  |
|  | System stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważny. |  |
|  | System wspomagania podczas ruszania na wzniesieniach. |  |
|  | System wspomagający zjazd ze wzniesienia. |  |
|  | Tempomat |  |
|  | Kierunkowskazy wraz ze światłami do jazdy dziennej w technologii LED. |  |
|  | Poduszki powietrzne przednie, boczne i kurtynowe dla kierowcy i pasażera |  |
|  | Blokada przeciwuruchomieniowa (immobiliser) |  |
|  | Centralny zamek. |  |
|  | Układ kierowniczy ze wspomaganiem, kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach. |  |
|  | Komplet dywaników gumowych |  |
|  | Elektrycznie sterowane szyby boczne w drzwiach przednich i tylnych |  |
|  | Komplet osłon całego podwozia wykonane z „kwasówki” o grubości min 3 mm |  |
|  | Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna. |  |
|  | Lusterka zewnętrzne elektrycznie sterowane, podgrzewane i składane. |  |
|  | Dwa gniazda elektryczne typu zapalniczka 12V wyposażone w adaptery do gniazd USB-A i C w kabinie dostępne dla kierowcy i pasażera. |  |
|  | Radioodtwarzacz z funkcją Bluetooth ekran LCD min 8” |  |
|  | Hak holowniczy z możliwością ciągnięcia przyczepy z/bez hamulca min. 3000 kg / 750 kg oraz gniazdo elektryczne 13-pinowe do podłączenia zasilania przyczepy. Przejściówka złącza elektrycznego z 13/7 pin |  |
|  | Przednie i tylne czujniki parkowania. |  |
|  | Fabryczna kamera cofania |  |
|  | Przestrzeń ładunkowa z zabudową wysoką typu „hard-top”. Zabudowa z szybami podnoszonymi do góry - otwierana na 3 strony szyby boczne otwierane z guzika, zabudowa malowana w 2 kolory - matowy czarny oraz kolor pojazdu. Szyba za kabiną otwierana- cyrkulacja powietrza. Spoiler wbudowany, Relingi dachowe, zabudowa wzmacniana na metalowym stelażu. Obciążenie statyczne (na bagażnik, 300kg), E-przełącznik zdalnego sterowania bocznymi podnoszonymi szybami i tylnymi drzwiami, Zamek tylnej klapy - integracja z zamkiem centralnym (otwieranie i zamykanie zabudowy oryginalnym pilotem od auta), Wewnętrzne oświetlenie led, wszystkie szyby przyciemnione, włączane automatycznie po otwarciu dowolnej klapy. Dwie listwy LED zamontowane w górnej części zabudowy, po lewej i prawej stronie, o długości min. 70% długości zabudowy. Wykładzina podłogi i boków przestrzeni ładunkowej, wykonana z tworzywa o wysokiej wytrzymałości lub wykonana powłoka natryskowa. Minimum cztery punkty zaczepowe i siatka zabezpieczająca do mocowania ładunku. W przestrzeni ładunkowej zamontowana wysuwana platforma transportowa o nośności min 250 kg. |  |
|  | Wymiary przestrzeni ładunkowej: - długość (na wysokości podłogi) nie mniej niż 1490 mm - szerokość pomiędzy burtami nie mniej niż 1500 mm |  |
|  | Przestrzeń ładunkowa wyposażona w 2 gniazda typu zapalniczka 12 V zamontowane po prawej stronie skrzyni ładunkowej. |  |
|  | Wyciągarka o napędzie elektrycznym, zamontowana z przodu pojazdu, minimalna siła uciągu na pierwszym zwoju co najmniej równa 120% dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, wyciągarka wyposażona w: linę syntetyczną o długości użytkowej minimum 20 m zakończoną kauszą i hakiem, rolkową lub ślizgową prowadnicę liny, zestaw szekli, taśm i zblocze, sterowana przewodowo. W przypadku zamontowania wciągarki wystającej poza obrys pojazdu należy ją zabezpieczyć orurowaniem oraz wyposażyć w pokrowiec. Wyciągarka powinna posiadać niezależne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczające instalacje elektryczną pojazdu przed uszkodzeniem w momencie przeciążenia wyciągarki. Przy wciągarce wykonać punkt mocowania szekli, umożliwiający wyciąganie pojazdu układem ruchomego bloczka. |  |
|  | Oświetlenie pojazdu uprzywilejowanego: wykonane w technologii LED, belka niskoprofilowa typu LED w obudowie z poliwęglanu o wysokości max. 60 mm. Belka wraz z mocowaniem do dachu nie może przekraczać 100 mm wysokości. W belce minimum 84 LED (w modułach). Belka nie może wystawać poza obrys dachu. Konstrukcja belki i mocowań oraz sposób i miejsce jej montażu, nie może generować nadmiernych hałasów podczas jazdy a także umożliwiać jej mycie na myjni automatycznej. Z przodu pojazdu (w atrapie lub zderzaku) zamontowane dwie lampy LED niebieskie kierunkowe. Lampy wyposażone w przezroczyste klosze, min 6 LED każda. W przednich błotnikach pojazdu zamontowane po jednej lampie LED niebieskiej kierunkowej. Lampy wyposażone w przezroczyste klosze, min 6 LED każda. Lampa typu LED o wysokości min 60 mm, zamontowana z tyłu pojazdu po lewej stronie z możliwością emitowania zamiennie światła barwy niebieskiej lub czerwonej z możliwością wyłączania w przypadku jazdy w kolumnie. Całość oświetlenia pojazdu uprzywilejowanego musi spełniać wymagania ECE R65 class 2. Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze, urządzenie dźwiękowe (min. 3 modulowane tony zmieniane przyciskiem) wyposażone w funkcję megafonu. Urządzenie sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej pojazdu uprzywilejowanego uruchamiane manipulatorem zmontowanym w miejscu umożliwiającym obsługę przez kierowcę i dowódcę. Manipulator z wbudowanym mikrofonem do podawania komunikatów przez megafon. |  |
|  | W kabinie kierowcy zainstalowany 1 komplet radiotelefonu przewoźnego spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej, wprowadzonej Rozkazem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz.7. Metody pomiarów i parametry radiowe muszą być zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI TS 102 361-2. W standardzie algorytm szyfrujący ARC4 40bit. Radiotelefon wyposażony w możliwość podłączenia bezprzewodowego mikrofono-głośnika w technologii bluetooth. Zespoły nadawczo-odbiorcze zamontowane w sposób umożliwiający swobodny dostęp do złącza antenowego oraz złącza akcesoriów, bez konieczności demontażu stałych części pojazdu. Manipulator radiotelefonu zamontowany za pomocą zestawu separacyjnego w kabinie, dostępny do obsługi przez kierowcę i pasażera. Radiotelefon z możliwością przełączania/uruchamiania i pracy radiotelefonu z zewnętrzną instalacją antenową Antena 1/4 fali, zysk anteny 2,15 dBi, dostosowana do rodzaju zabudowy (metalowa/kompozytowa), zainstalowana na dachu pojazdu/kabiny kierowcy zgodnie z zaleceniami producenta anteny. Antena zestrojona na częstotliwości 149.000 MHz z maksymalną wartością współczynnika fali stojącej (WFS) 1,3. Samochód wyposażony w kompletną instalację antenową wraz z anteną VHF z przegubem amortyzującym zamontowaną bezpośrednio do poszycia dachu pojazdu, tak aby odległość od belki świateł ostrzegawczych lub innych urządzeń nie była mniejsza niż 500 mm. Antena powinna być zamontowana w środkowej części dachu z zachowaniem ww. odległości we wszystkich kierunkach zarysowując promień. Radiotelefon zaprogramowany zgodnie z obsadą kanałową, dostarczoną w trakcie realizacji zamówienia. Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta lub równoważne zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu z wyjątkiem anteny. Dokumentacja dodatkowa: - wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej zainstalowanej anteny po wykonaniu montażu. Miejsce montażu do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. Wraz z pojazdem Wykonawca dostarczy zestaw do programowania radiotelefonów przewoźnych – odpowiedni przewód i oprogramowanie z licencją przeznaczone do danego zaoferowanego typu radiotelefonu. |  |
|  | W kabinie kierowcy zainstalowane 2 komplety radiotelefonów noszonych spełniających minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 4 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej, dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz. Parametry szczególne: Zamawiający wymaga dostawy radiotelefonów zgodnych z ETSI TS 102 361-2. Zamawiający wymaga zaoferowania i dostarczania radiotelefonów zgodnych z normą EN62368-1 lub EN60950-1 albo EN60065. Modulacje 11K0F3E, 7K60FXD, 7K60FXE, moc 1-5 W, odstęp międzykanałowy minimum 12,5 kHz, nie mniej niż 512 kanałów. Dodatkowo radiotelefony muszą mieć możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR Tier II, algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bitów. Odbiornik GPS wbudowany w radiotelefon. Alfanumeryczny 14-znakowy wyświetlacz LCD. Możliwość prezentowania nazwy korespondenta na wyświetlaczu w trybie łączności cyfrowej. Pełna klawiatura DTMF. Ochrona radiotelefonu przed pyłem i wodą minimum IP67, normy MIL-STD-810 C/D/E/F „lub równoważnej”. Mikrofonogłośnik w wykonaniu minimum IP-57. Akumulator Li-Ion min. 2000 mAh. Dedykowana samochodowa ładowarka jednopozycyjna, zasilana z instalacji elektrycznej pojazdu o napięciu zasilania minimum 12 V prądu stałego, zapewniająca: sygnalizację cyklu pracy, ładowanie bez odpinania akumulatora od radiotelefonu. Dopuszcza się zastosowanie ładowarek jako mocowań przy zabezpieczeniu radiotelefonów przed przemieszczaniem. Miejsce montażu ładowarek należy uzgodnić z zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. Ładowarki zabezpieczone oddzielnym bezpiecznikiem łatwo dostępnym, umiejscowionym na zewnątrz przy ładowarkach. Ładowarka/ ładowarki umożliwiające jednoczesne ładowanie wszystkich radiotelefonów. Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta lub równoważne zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu z wyjątkiem ładowarek samochodowych. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie radiotelefonów nie posiadających przycisku „w innym wyróżniającym się kolorze”, a umożliwiających wyróżnienia przycisku alarmowego pomarańczowym oznaczeniem na wyświetlaczu radiotelefonu bezpośrednio nad tym przyciskiem. Ukompletowanie zestawu: - zespół N/O – 2 szt., - zaczep (klips) do pasa, - akumulator Litowo-Jonowy minimum 2000 mAh (dedykowane przez producenta zespołu N/O) – 2 szt., - dedykowana ładowarka sieciowa oraz samochodowa ładowarka jednopozycyjna dla każdego radiotelefonu zapewniającą: sygnalizację cyklu pracy, ładowanie bez odpinania akumulatora od radiotelefonu, - antena – zakres częstotliwości pracy 147 - 160 MHz, długość min. 15 cm – 2 szt., - mikrofonogłośnik w wykonaniu minimum IP-57 – 2 szt., Wraz z pojazdem Wykonawca dostarczy zestaw do programowania radiotelefonów noszonych – odpowiedni przewód i oprogramowanie z licencją przeznaczone do danego zaoferowanego typu radiotelefonu. |  |
|  | W kabinie kierowcy zainstalowany 1 komplet - Terminal przewoźny TETRA wyposażony w zestaw rozłączny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej, wprowadzonej Rozkazem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz.7. W ukompletowaniu: - Zespół nadawczo-odbiorczy. - Panel sterowania z wyświetlaczem i klawiaturą. - Przewód łączący panel sterowania z zespołem nadawczo-odbiorczym, o długości min. 5 m. - Przewód zasilający z zabezpieczeniem od strony baterii akumulatorów, o długości min. 6 m. - Profesjonalny mikrofon zewnętrzny na przewodzie spiralnym z przyciskiem nadawania PTT i zaczepem. - Mikrofon kamuflowany z przewodem o długości min. 5 m. - Kamuflowany przycisk PTT z przewodem o długości min. 5 m - Głośnik (wewnętrzny lub zewnętrzny) o mocy minimum 4 W o długości przewodu min 5 m. - Antena GPS do umieszczenia wewnątrz lub na zewnątrz pojazdu. Kabel instalacji GPS (długość min. 5m) zakończony złączem odpowiednim dla gniazda GPS radiotelefonu., dopuszcza się antenę zintegrowaną z UHF/VHF. - Antena dachowa UHF/VHF, • dwa promienniki, zastosowania zamiennie do ww. głowicy antenowej dla każdego zakresu częstotliwości pracy; • zakres częstotliwości pracy odpowiednio: 148-174 MHz, 380-430 MHz; • impedancja: 50 Ω; • współczynnik fali stojącej WFS w wymaganym zakresie częstotliwości: ≤ 1,8; • zysk: ≥ 0 dBd; • dopuszczalna moc: 20 W; • polaryzacja: pionowa; • charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej: dookólna. - Samochód wyposażony w kompletną instalację antenową wraz z anteną VHF z przegubem amortyzującym zamontowaną bezpośrednio do poszycia dachu pojazdu, tak aby odległość od belki świateł ostrzegawczych lub innych urządzeń nie była mniejsza niż 500 mm. Antena powinna być zamontowana w środkowej części dachu z zachowaniem ww. odległości we wszystkich kierunkach zarysowując promień. - Komplet uchwytów, wkrętów i innych elementów niezbędnych do mocowania radiotelefonu i elementów ukompletowania w pojeździe samochodowym. - Instrukcja obsługi w języku polskim. - Wtyk antenowy (zagniatany) do kabla RG58 Parametry techniczne ogólne: - Zakres częstotliwości pracy w trybie trankingowym (TMO) 380 - 430 MHz. - Zakres częstotliwości pracy w trybie bezpośrednim (DMO) 380 - 430 MHz. - Częstotliwości znamionowe i numeracja kanałów TETRA zgodnie ze specyfikacją ETSI TS 100 392-15 V1.5.1. - Moc nadajnika przynajmniej 10 W (klasa mocy 2 wg EN 300 392-2). - Klasa odbiornika: A i B. - Zakres napięcia zasilania: od 10,8V do 15,6V DC. - Minimalny zakres temperatury pracy od -25°C do +55°C. - Minimalna klasa ochrony obudowy przed wnikaniem pyłu i wody: IP 54. Odporność na narażenia mechaniczne, wibracje, udary i spadek swobodny: klasa 5M3 według normy ETSI EN300 019-1-5. Wymagania funkcjonalno-użytkowe 1. Wymagania ogólne - Wymagane tryby pracy radiotelefonu: tryb trankingowy (TMO), tryb bezpośredni (DMO). - Aktywne tryby pracy: TMO/DMO Gateway i DMO Repeater - Podświetlany kolorowy wyświetlacz o liczbie kolorów nie mniej niż 65000 i rozdzielczości nie mniejszej niż 320x240 pikseli. - Wbudowany i uaktywniony moduł GPS. - Podświetlana klawiatura alfanumeryczna zabezpieczona przed przypadkowym użyciem. - Możliwość programowego ograniczania czasu nadawania. - Dedykowane pokrętło lub przyciski funkcji wyboru grup rozmównych. - Dedykowane pokrętło lub przyciski regulacji głośności. - Możliwość tworzenia przy użyciu zestawu do programowania struktury folderów, grup i kanałów w sposób uniemożliwiający ingerencję ze strony użytkownika niewyposażonego w w/w zestaw w zaprogramowaną ilość, układ i zawartość folderów, z wyłączeniem wymagania pkt 10. - Możliwość zdefiniowania przynajmniej jednego folderu o pojemności min. 16 grup TMO i/lub kanałów DMO, przy użyciu zestawu do programowania i/lub ręcznego z poziomu menu, którego zawartość może być zmieniana przez użytkownika z poziomu menu w zakresie grup/kanałów zaprogramowanych uprzednio w radiotelefonie przy użyciu zestawu do programowania. - Możliwość tworzenia przynajmniej 20 różnych list skanowania o pojemności przynajmniej 16 pozycji każda, które będą uaktywniane stosownie do potrzeb użytkownika. - Programowe definiowanie wyświetlanej nazwy grupy (min. 12 znaków alfanumerycznych). - Interfejs użytkownika radiotelefonu w języku polskim. - Programowalny przycisk funkcyjny, umieszczony na obudowie w sposób umożliwiający szybki i łatwy dostęp do zdefiniowanej funkcji. - Dedykowany przycisk funkcyjny w wyróżniającym się kolorze, umożliwiający włączenie trybu alarmowego, zabezpieczony przed przypadkowym użyciem, umieszczony na obudowie w sposób zapewniający łatwy dostęp. - Możliwość programowego zdefiniowania skróconych numerów ISSI. - Możliwość programowego i ręcznego zdefiniowania listy kontaktów radiowych i telefonicznych o pojemności przynajmniej 500 pozycji. - Programowo definiowana opcja włączenia/wyłączenia odbiornika GPS w wariantach: stale włączony, stale wyłączony, działanie GPS zależne od użytkownika. - Programowo definiowana opcja przesyłania danych lokalizacyjnych za pośrednictwem SDS. - Sygnalizacja przebywania w zasięgu i poza zasięgiem sieci. - Sygnalizacja poziomu odbieranego sygnału. - Sygnalizacja trybu pracy: TMO, DMO. - Sygnalizacja odbioru wiadomości statusowej. - Sygnalizacja odbioru wiadomości SDS. - Wbudowane złącze do podłączenia zewnętrznego mikrofonu z przyciskiem PTT. - Bluetooth – włączony. - Możliwość zdalnego sterowania radiotelefonem za pomocą SDS (SDS Remote Control). - Obsługa dodatkowego kanału kontrolnego SCCH 2. Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie TMO - Możliwość realizacji połączeń: alarmowych, grupowych głosowych (semidupleksowych), indywidualnych głosowych, dupleksowych z sieciami telefonicznymi stacjonarnymi (PABX/PSTN) oraz ruchomymi (GSM). - Nadawanie na adresy grupowe i indywidualne oraz odbiór wiadomości statusowych. - Nadawanie na adresy grupowe i indywidualne oraz odbiór krótkich wiadomości tekstowych (SDS). - Możliwość odbioru SDS w trakcie połączenia głosowego. - Nadawanie i odbiór danych pakietowych. - Identyfikacja strony wywołującej. - Identyfikacja rozmówcy. - Dynamiczny, z wykorzystaniem komunikacji radiowej, przydział co najmniej 48 numerów grup (DGNA). - Nadawanie danych GPS określających pozycję użytkownika dla potrzeb aplikacji zgodnie z protokołem LIP. - Możliwość zdefiniowania jednego lub wielu zdarzeń powodujących automatyczne wysyłanie danych lokalizacyjnych użytkownika, w tym: po włączeniu radiotelefonu, przed zmianą trybu pracy z trankingowego na bezpośredni, na skutek inicjacji wywołania alarmowego, sygnalizacji wyczerpania baterii, okresowo co zdefiniowany czas, przy przemieszczeniu się o zadaną odległość, przy utracie widoczności satelitów GPS itp.. - Możliwość odsłuchu otoczenia (Ambience Listening). - Możliwość zaprogramowania co najmniej 3000 grup rozmównych TMO. - Możliwość programowego podziału zaprogramowanych grup rozmównych na minimum 50 folderów o pojemności min. 16 grup rozmównych TMO każdy, przy czym ta sama grupa może być przydzielona do dowolnej ilości folderów. - Możliwość programowego i ręcznego ustawienia grup rozmównych do pracy w skaningu ze zróżnicowanym priorytetem skanowania. - Informacja o dołączeniu do grupy (DGNA). 3. Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie DMO - Możliwość realizacji połączeń: grupowych głosowych, indywidualnych głosowych, alarmowych. - Nadawanie i odbiór wiadomości statusowych. - Nadawanie i odbiór krótkich wiadomości tekstowych (SDS). - Możliwość programowego czasu nadawania. - Praca na dowolnym, z co najmniej 256 zaprogramowanych kanałów / grup. - Możliwość programowego podziału zaprogramowanych kanałów na minimum 16 folderów o pojemności min. 16 pozycji. 4. Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie TMO/DMO Gateway - Grupowe połączenia głosowe pomiędzy użytkownikami TMO i DMO. - Indywidualne połączenia głosowe pomiędzy użytkownikami TMO i DMO. - Połączenia alarmowe w obu kierunkach, z DMO do TMO oraz z TMO do DMO. - Wywłaszczanie trwającego połączenia (w obu kierunkach). - Przesyłanie SDS (w obu kierunkach). - Przesyłanie statusów (w obu kierunkach). 5. Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie DMO Repeater - Retransmisja połączeń głosowych. - Wywołanie alarmowe. - Retransmisja SDS. - Retransmisja statusów 6. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa - Radiotelefon musi zapewniać szyfrowanie zgodnie z algorytmem TEA2 i w tym zakresie musi mieć uaktywnione wymagane licencje. - Praca w klasach bezpieczeństwa: SC1, SC2, SC3 (z i bez GCK). - Praca w trybie DMO z kluczami SCK. - Możliwość stosowania dynamicznej zmiany klucza szyfrujących GCK, SCK, DCK drogą radiową (OTAR). - Wzajemne uwierzytelnianie radiotelefonu i infrastruktury sieci (SwMI) inicjowane przez radiotelefon. - Obsługa uwierzytelniania inicjowanego przez infrastrukturę sieci (SwMI). - Możliwość zdalnego, trwałego zablokowania obsługi radiotelefonu w sieci. - Możliwość zdalnego, czasowego zablokowania/odblokowania obsługi radiotelefonu w sieci. - Kontrola dostępu do funkcji radiotelefonu za pomocą indywidualnego kodu użytkownika (PIN). - Kod PUK umożliwiający odblokowanie radia w przypadku błędnego wprowadzenia kodu PIN. - Możliwość szyfrowania korespondencji kluczem SCK w sytuacji, kiedy szyfrowanie korespondencji kluczem DCK jest niedostępne. - Możliwość pracy radiotelefonu zarówno w trybie szyfrowanym jak i w trybie jawnym (CLEAR). - Programowanie kluczy szyfrujących do radiotelefonu za pomocą dedykowanego zestawu do programowania producenta radiotelefonu (np. KVL, aktywna licencja CPS wraz z kablem do programowania). - Klucze szyfrujące nie mogą być przechowywane w radiotelefonie w sposób jawny, i musi być uniemożliwiony ich odczyt lub przepisanie pomiędzy dwoma radiotelefonami. Możliwość aktualizacji oprogramowania firmware radiotelefonu. Zgodność z wymaganiami zasadniczymi - Dostarczony sprzęt: – radiotelefony wraz z wyposażeniem dodatkowym, powinien być oznakowany zgodnie ze znajdującymi zastosowanie wymaganiami zasadniczymi w zakresie: bezpieczeństwa i ochrony zdrowia użytkowników, kompatybilności elektromagnetycznej oraz efektywnego wykorzystania widma częstotliwości radiowych określonymi w europejskich dyrektywach: 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE. Zgodność z odpowiednimi wymaganiami zasadniczymi powinna być potwierdzona w dostarczonej deklaracji zgodności CE wystawionej przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela mającego siedzibę w UE. Dodatkowy zestaw o oznaczeniu PMLN6404 oraz przewód PMKN4144, łączący panel sterowania z zespołem nadawczo-odbiorczym, o długości min. 5 m. Urządzenie musi prawidłowo funkcjonować w systemie TETRA SRP-T Policji i być w pełni z nim kompatybilne. Urządzenie z możliwością przełączania/uruchamiania i pracy radiotelefonu z zewnętrzną instalacją antenową |  |
|  | W kabinie kierowcy zainstalowany 2 komplety - terminal noszony TETRA spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej, wprowadzonej Rozkazem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz.7. -Zakres częstotliwości pracy w trybie trankingowym (TMO) min. 380 - 420 MHz. -Zakres częstotliwości pracy w trybie bezpośrednim (DMO) min. 380 - 420 MHz. -Praca w systemie TETRA zgodnie ze specyfikacją ETSI TETRA „lub równoważne”. -Moc nadajnika przynajmniej 1,8W (klasa mocy 3L wg EN300392-2 „lub równoważna”). -Klasa odbiornika: A i B (wg EN300392-2 „lub równoważna”). -Minimalny zakres temperatury pracy od -25°C do +55°C. -Minimalna klasa ochrony obudowy przed wnikaniem pyłu i wody: IP 65 „lub równoważne”. -Min. odporność na narażenia mechaniczne, wibracje, udary i spadek swobodny: klasa 7M3 według normy ETSI EN300 019-1-7 „lub równoważna” - Wymagane tryby pracy radiotelefonu: tryb trankingowy (TMO), tryb bezpośredni (DMO); - Wbudowany i uaktywniony moduł GPS; - Wyświetlacz transrefleksyjny (TFT); - Możliwość programowego ograniczania czasu nadawania. - Dedykowane pokrętło lub przyciski funkcji wyboru grup rozmównych. - Dedykowane pokrętło lub przyciski regulacji głośności. - Programowe definiowanie wyświetlanej nazwy grupy (min. 12 znaków alfanumerycznych). - Interfejs użytkownika radiotelefonu w języku polskim. - Programowalny przycisk funkcyjny, umieszczony na obudowie w sposób umożliwiający szybki i łatwy dostęp do zdefiniowanej funkcji. - Dedykowany przycisk funkcyjny w wyróżniającym się kolorze, umożliwiający włączenie trybu alarmowego, zabezpieczony przed przypadkowym użyciem, umieszczony na obudowie w sposób zapewniający łatwy dostęp. - Możliwość programowego zdefiniowania skróconych numerów ISSI. - Możliwość programowego i ręcznego zdefiniowania listy kontaktów radiowych i telefonicznych o pojemności przynajmniej 500 pozycji. - Programowo definiowana opcja włączenia/wyłączenia odbiornika GPS w wariantach: stale włączony, stale wyłączony, działanie GPS zależne od użytkownika. - Programowo definiowana opcja przesyłania danych lokalizacyjnych za pośrednictwem SDS. - Sygnalizacja przebywania w zasięgu i poza zasięgiem sieci. - Sygnalizacja poziomu odbieranego sygnału. - Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora. - Sygnalizacja trybu pracy: TMO, DMO. - Sygnalizacja odbioru wiadomości statusowej. - Sygnalizacja odbioru wiadomości SDS. - Wbudowane złącze akcesoriów do przyłączenia zewnętrznego mikrofonogłośnika. - Uaktywniony moduł Bluetooth umożliwiający obsługę m.in. zewnętrznego zestawu mikrofonowo-słuchawkowego. Wymagania w trybie TMO - Możliwość realizacji połączeń: alarmowych, grupowych głosowych (semidupleksowych), indywidualnych głosowych, dupleksowych z sieciami telefonicznymi stacjonarnymi (PABX/PSTN) oraz ruchomymi (GSM). - Nadawanie na adresy grupowe i indywidualne oraz odbiór wiadomości statusowych. - Nadawanie na adresy grupowe i indywidualne oraz odbiór krótkich wiadomości tekstowych (SDS). - Możliwość odbioru SDS w trakcie połączenia głosowego. - Identyfikacja strony wywołującej. - Identyfikacja rozmówcy. - Dynamiczny, z wykorzystaniem komunikacji radiowej, przydział co najmniej 48 numerów grup (DGNA). - Możliwość odsłuchu otoczenia (Ambience Listening). -Możliwość zaprogramowania co najmniej 800 grup rozmównych TMO. -Możliwość programowego podziału zaprogramowanych grup rozmównych na minimum 50 folderów o pojemności min. 16 grup rozmównych TMO każdy, przy czym ta sama grupa może być przydzielona do dowolnej ilości folderów. -Możliwość programowego i ręcznego ustawienia grup rozmównych do pracy w skaningu ze zróżnicowanym priorytetem skanowania. -Informacja o dołączeniu do grupy (DGNA). -Zdalne sterowanie radiotelefonem za pomocą SDS. -Obsługa dodatkowego kanału kontrolnego SCCH. Wymagania w trybie DMO - Praca w trybie DMO repeater wg. ETSI typ 1A DMO „lub równoważny”. -Możliwość realizacji połączeń: grupowych głosowych, indywidualnych głosowych, alarmowych. -Nadawanie i odbiór wiadomości statusowych. -Nadawanie i odbiór krótkich wiadomości tekstowych (SDS). -Możliwość programowego czasu nadawania. -Możliwość programowego podziału zaprogramowanych kanałów na minimum 16 folderów o pojemności min. 16 pozycji. -Praca w trybie DMO z kluczami SCK. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa -Radiotelefon musi zapewniać szyfrowanie zgodnie z algorytmem TEA2 i w tym zakresie musi mieć uaktywnione wymagane licencje. -Praca w klasach bezpieczeństwa: SC1, SC2, SC3 (z i bez GCK) „lub równoważne”. -Możliwość stosowania dynamicznej zmiany kluczy szyfrujących (GCK, DCK, CCK, SCK) drogą radiową (OTAR). -Wzajemne uwierzytelnianie radiotelefonu i infrastruktury sieci (SwMI) inicjowane przez radiotelefon. -Obsługa uwierzytelniania inicjowanego przez infrastrukturę sieci (SwMI). -Możliwość zdalnego, trwałego zablokowania obsługi radiotelefonu w sieci. -Możliwość zdalnego, czasowego zablokowania/odblokowania obsługi radiotelefonu w sieci. -Kontrola dostępu do funkcji radiotelefonu za pomocą indywidualnego kodu użytkownika (PIN). -Radiotelefon obsługuje kod PUK umożliwiający odblokowanie radia w przypadku błędnego wprowadzenia kodu PIN. -Możliwość szyfrowania korespondencji kluczem SCK w sytuacji, kiedy szyfrowanie korespondencji kluczem DCK jest niedostępne. -Możliwość pracy radiotelefonu zarówno w trybie szyfrowanym jak i w trybie jawnym (CLEAR). -Klucze szyfrujące nie mogą być przechowywane w radiotelefonie w sposób jawny i musi być uniemożliwiony ich odczyt lub przepisanie pomiędzy dwoma radiotelefonami. -Możliwość aktualizacji oprogramowania firmware radiotelefonu. Ukompletowanie: -Terminal. -Instrukcja obsługi terminala w języku polskim -Deklaracja zgodności CE (Zgodność z odpowiednimi wymaganiami zasadniczymi powinna być potwierdzona w dostarczonej deklaracji zgodności CE wystawionej przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciele mającego siedzibę w UE) -Dwupasmowa antena UHF/GPS na pasmo min. 380÷420 MHz, która nie może być zintegrowana z obudową terminala (możliwość wymiany anteny). Zamawiający dopuszcza zastosowanie zintegrowanej (wewnętrznej) anteny GPS. -Akumulator autoryzowany przez producenta terminala, gwarantujący pracę przez minimum 10 godz., przy proporcjach nadawanie/odbiór/stan gotowości wynoszących odpowiednio 5%/5%/90% - 2 szt. -Wymienny zaczep/klips umożliwiający przymocowanie terminala do pasa. -Ładowarka umożliwiająca ładowanie baterii dołączonej do radiotelefonu i baterii rezerwowej; sygnalizująca stany pracy (przynajmniej: ładowanie baterii / bateria naładowana), montaż ładowarki w pojeździe uzgodniony z zamawiającym. Urządzenie musi prawidłowo funkcjonować w systemie TETRA SRP-T Policji i być w pełni z nim kompatybilne |  |
|  | W kabinie kierowcy zamontowany terminal AVL – system lokalizacji pojazdu/tablet multimedialny przeznaczony do obsługi statusów ST wraz z oprogramowaniem i licencją SWD-ST zgodny z systemem SWD-ST 2.5 oraz 3.0. Minimalne wymagania: 1) przekątna ekranu min. 8”; 2) rodzaj wyświetlacza: TFT o rozdzielczości minimum 1920 x 1200 (WUXGA) i głębi kolorów 16M; 3) procesor: minimum 8 rdzeniowy o taktowaniu minimum dla 4 rdzeni 2,4 GHz oraz dla kolejnych 4 rdzeni minimum 1,8 GHz; 4) pamięć RAM: minimum 6 GB; 5) pamięć wewnętrzna: minimum 128 GB, wbudowany slot obsługujący karty microSD o pojemności minimum 512 GB; 6) oferowany system operacyjny w pełni kompatybilny z systemem wykorzystywanym przez Użytkownika, tj.: minimum Android 12 (najwyższa dostępna i aktualna wersja systemu) lub równoważny, o następujących minimalnych parametrach funkcjonalnych: a) system operacyjny musi zapewnić wielozadaniowość, wielowątkowość i możliwość zarządzania pamięcią, b) możliwość zmiany kolejności kafelków szybkich ustawień, c) możliwość bezpośredniej odpowiedzi na powiadomienie, d) możliwość grupowania powiadomień, e) możliwość indywidulanego ustawienia ograniczenia ilości danych zużywanych przez urządzenie, f) personalizacja rozmiaru wyświetlacza, g) pobieranie aktualizacji w tle bez konieczności wyłączania urządzenia, h) wbudowany menadżer pamięci, i) możliwość zapisywania danych w chmurze, j) możliwość instalacji innych aplikacji z dedykowanego sklepu, k) możliwość łatwego uruchomienia i użytkowania platform m.in.: Microsoft Teams, WhatsApp, Discord, Zoom; 7) aparat główny minimum 13 Mpix; 8) wbudowany moduł GPS z obsługą GLONASS, GALILEO i BEIDOU; 9) wbudowany modem 5G LTE z obsługą kart SIM (wbudowany slot obsługujący kartę SIM), obsługa technologii NFC; 10) wbudowany moduł Bluetooth minimum w wersji v5.2; 11) akumulator o pojemności minimum 5000 mAh; 12) wbudowany moduł WiFi obsługujący standard minimum 802.11 a/b/g/n/ac/ax; 13) dostarczony rysik w komplecie z tabletem; 14) wbudowany mikrofon i głośnik; 15) porty: USB min. 3.2 Generacji 1 Typ C, dedykowany wbudowany port do obsługi stacji dokującej; 16) czujniki: akcelerometr, czujnik światła, żyroskop; 17) tablet w obudowie zapewniającej standard minimum IP67; 18) tablet z dodatkową obudową/etui lub w obudowie wzmocnionej, zgodnej ze standardem MIL-STD-810H; 19) ładowarka sieciowa do tabletu. Terminal należy dostarczyć z dedykowanym uchwytem ze zintegrowaną ładowarką samochodową. Uchwyt : dedykowany, zbudowany z wytrzymałych odpornych na uderzenia materiałów, umożliwiający podłączenie tabletu poprzez dedykowany port w celu ciągłego ładowania urządzenia przez między innymi gniazdko zapalniczki, uchwyt zainstalowany w samochodzie , montaż po stronie wykonawcy po ustaleniu miejsca przez odbiorcę. Akcesoria dodatkowe rysik, kabel do ładowania, ładowarka. Aplikacja do Tabletu: Moduł integrujący system wysyłania statusów i lokalizacji pojazdów z aplikacją dyspozytorską wykorzystywaną na stanowiskach kierowania PSP (aplikacja SWD-ST, której producentem jest firma Abakus sp. z o.o.): Niezbędne licencje dla dostarczanych urządzeń umożliwiających ich współpracę z systemem SWD-ST pracującym u Użytkownika; Alarmowanie pojazdów poprzez automatyczne wysłanie koordynatów dojazdu do miejsca zdarzenia zadysponowanego pojazdu; Przekazywanie do pojazdów informacji o miejscu zdarzenia w postaci współrzędnych geograficznych lub danych adresowych; Rejestrowanie potwierdzenia dotarcia karty zdarzenia zadysponowanego pojazdu (status); Wysyłanie dodatkowych informacji tekstowych do zadysponowanych pojazdów; Odbiór potwierdzeń z wysłanych informacji tekstowych; Rejestrowanie w systemie dyspozytorskim czasów operacyjnych związanych statusem poszczególnych pojazdów; Odczyt zarejestrowanych współrzędnych geograficznych lokalizowanych pojazdów w zadanym przedziale czasowym lub na żądanie; Odczyt zarejestrowanych współrzędnych geograficznych lokalizowanych pojazdów w zadanym przedziale czasowym. Wymagania dodatkowe: Wykonawca zapewni pełną funkcjonalność urządzenia i współpracę z systemem monitoringu ruchu pojazdów użytkowanym w jednostkach PSP odbiorcy w momencie odbioru pojazdu. Odbiorca przekaże wykonawcy karty SIM operatora publicznego na etapie odbioru faktycznego. Wykonawca dostarczy oprogramowanie klienckie zapewniające komunikację i wymianę danych z systemem zarządzania i monitorowania pojazdów PSP użytkowanym przez odbiorcę. W ramach montażu nowego urządzenia Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i przekazania Zamawiającemu: instrukcję montażu, obsługi i terminali statusów oraz zestaw dokumentów licencyjnych na dostarczone oprogramowanie.) Miejsce montażu do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe ratownicze: 1. Zbijak do szyb z nożem do cięcia pasów bezpieczeństwa – 1 szt. 2. Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (łom wielofunkcyjny) – 1 szt. 3. Gaśnicza przenośna proszkowa, min. 4kg proszku ABC zamontowana w uchwycie w części ładunkowej– 1 szt. 4. Koc gaśniczy – 1 szt. 5. Latarka akumulatorowa w wykonaniu co najmniej: EEx, IIC, T4 wraz z ładowarką – 2 kpl. 6. Przenośna lampa ostrzegawcza wykonana w technologii LED, koloru żółtego, zasilana z baterii – 2 szt. (dopuszcza się zamiennie 1 kpl. dysków sygnalizacyjnych min. 6szt. przewożonych w walizce) 7. Taśma ostrzegawcza z napisem „STRAŻ”(rolka 500m) – 1 szt. 8. Zestaw ratownictwa medycznego R-1 (bez noszy typu deska i szyn typu Kramer) – 1 kpl. Miejsce montażu do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. |  |
|  | Wyłącznik zasilania zainstalowanych dodatkowo urządzeń (ręczny lub automatyczny po wyłączeniu zapłonu pojazdu) – zakres do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. |  |
|  | System zasilania pojazdu RETTBOX S z przewodem 6m - gniazdo przemysłowe z automatyczną samoreakcją zapewniającą zasilanie dla całego sprzętu na pokładzie pojazdu. System zawiera pokrywę przesuwną oraz urządzenie wtykowe i gniazdowe. Funkcje techniczne: - gniazdo wtykowe Rettbox S IP54 6C+E 20A 250V AC 5-21MM - skrzynka ładowania Rettbox S IP54 6C+E 20A 250V AC - kompaktowa konstrukcja - wizualne wskaźniki LED do obecności napięcia lub ładowania akumulatora - prosty w użyciu i łatwy w instalacji urządzenie - ochrona urządzeń i operatorów dzięki wodoszczelności IP54 - zaokrąglone rogi, aby uniknąć uszkodzeń lub obrażeń |  |
|  | Przetwornica - zasilacze do systemów oświetleniowych LED z metalową obudową wodoszczelne IP67/IP65 - napięcie zasilania: 90-305VAC; 127-431VDC - szczelna metalowa obudowa zgodna z normą IP67/IP65 - wbudowana funkcja aktywna PFC - odporność na przepięcia 4KV zgodnie z normą IEC61000-4-5 - zabezpieczenie przeciwzwarciowe, nadprądowe, nadnapięciowe, termiczne - regulacja napięcia wyjściowego potencjometrem w wersji A - regulacja prądu wyjściowego potencjometrem A - funkcja ściemniania 3w1 w modelach wersji B (1~10VDC, PWM, rezystor) - chłodzenie przy otwartym obiegu powietrza - temperatura pracy -40~+70°C - wydajność do 90.5% - zgodność z szeregiem norm i certyfikatów - zasilacz LED 600W 24V 25A |  |
|  | Ogrzewanie postojowe W skład zestawu wchodzi: - agregat Thermo Top Evo 4 z pompą obiegową - wiązka elektryczna - pompka paliwa - zestaw montażowy - zestaw sterowania Multicontrol Parametry techniczne: - maksymalny czas ogrzewania: nie mniej niż 60 minut - zużycie paliwa przy 20 min. fazie ogrzewania przy pełnym obciążeniu: nie więcej niż 0,17 l - moc cieplna przy pełnym obciążeniu: nie mniej niż 4,2 kW - moc cieplna przy częściowym obciążeniu: nie mniej niż 2,6 kW - pobór mocy przy pełnym obciążeniu: nie więcej niż 35 W - pobór mocy przy częściowym obciążeniu: nie więcej niż 26 W - ciężar urządzenia grzewczego: nie więcej niż 2,4 kg - obsługa za pośrednictwem wyświetlacza TFT i przycisku wielofunkcyjnego - wskazania stanów pracy poprzez wielokolorowe diody - 3 ustawiane czasy włączania na dzień i możliwość zaprogramowania na 7 dni z góry - wewnętrzny czujnik temperatury/ wskaźnik temperatury we wnętrzu na wyświetlaczu |  |
|  | Montaż radioprzepiennika oraz anteny w zabudowie pojazdu. Radioprzemiennik oraz antena zostanie dostarczona przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia. |  |
|  | Fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu przez producenta podwozia. Trójkąt ostrzegawczy, apteczka, podnośnik umożliwiający podniesienie pojazdu w celu wymiany koła i klucz do kół. |  |
|  | Gwarancja na cały przedmiot postępowania wraz z pełnym pakietem serwisowym minimum 24 miesiące. Zaoferowanie wydłużonej gwarancji wraz z pakietem serwisowym, premiowane dodatkowymi punktami. | Parametr oceniany |
|  | Minimum 33 punkty serwisowe na terenie Polski. |  |

Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”.

Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.

Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia „Specyfikacji technicznej” ewentualne nazwy (znaki towarowe), normy, oceny i specyfikacje techniczne mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 101 ust. 4, 5, 6 uPzp w związku z art. 99 uPzp. Jeżeli w dokumentacji postępowania wskazano konkretne normy, oceny i specyfikacje techniczne, Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisanych przez te normy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać w ofercie - w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych - że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

W celu optymalnego rozmieszczenia i zamontowania sprzętu przez wykonawcę Zamawiający wymaga uzgodnienia rozłożenia sprzętu w procesie zabudowy pojazdu.

podpis

(kwalifikowany podpis elektroniczny)