|  | ###### Załącznik nr 1 do SWZ |
| --- | --- |
|  | ###### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| Nazwa zamówienia | Wykonanie przystosowania pomieszczenia byłej kotłowni na potrzeby archiwum zakładowego. |
| Adres obiektu budowlanego | Rzeszów Al. Piłsudskiego 38 |
| Zamawiający | Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie |
| Rodzaj robót | 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45320000-6 Roboty izolacyjne 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45442100-8 Roboty malarskie 45421131-1 Instalowanie drzwi 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45331210-1 Instalowanie wentylacji 45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 45350000-5 Instalacje mechaniczne 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45330000-0 Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 39131100-0 Regały archiwalne 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45331000-6 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45331200-8 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45002400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 45332200-5 Roboty montażowe – Budowa wewnętrznej instalacji wodociągowej, wody zimnej i ciepłej 45332400-4 Roboty montażowe – Budowa wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, 45321000-3 Izolacje cieplne instalacji 45331100-7 Roboty montażowe – Budowa instalacji centralnego ogrzewania 45330000-9 Rozruch i regulacja wykonanych instalacji 45332200-5 Budowa wewnętrznej instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej, cyrkulacji 45331210-1 Roboty montażowe – wentylacja mechaniczna 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 45321000-3 Izolacja cieplna 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45317300-5 Elektryczne urządzenia rozdzielcze 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 45410000-4 Tynki zwykłe wewnętrzne i zewnętrzne |
| Data opracowania | ### Marzec 2023 r. |

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z Wykonaniem przystosowania pomieszczenia byłej kotłowni na potrzeby archiwum zakładowego.

- Zakres prac

- Realizowane zadanie inwestycyjne obejmuje: remont istniejącej części budynku (kotłownia)  wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, kanalizacyjną, chłodniczą, grzewczą, zgodnie z opracowaną dokumentacją wykonaną przez Firmę Handlowo-Usługową A&A, 35- 055 Rzeszów, ul. Naruszewicza 13/8.

- Pomieszczenia objęte robotami budowlanymi znajdują się w piwnicach (poziom -1) w budynku Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Przystosowanie obejmować będzie kotłownię ze składem opału. Zakres prac w głównej mierze opiera się na oczyszczeniu, zabezpieczeniu i izolacji istniejących ścian w ww. pomieszczeniu, a także zamurowaniu zbędnych w eksploatacji archiwum otworów okiennych i drzwiowych. Prace w swoim zakresie obejmują szeroko pojęte wykończenia posadzek, które dobrane zostały na podstawie przewidywanej tam funkcji, a także wymianę drzwi na specjalistycznie dobrane do planowanej funkcji. W pomieszczeniu archiwum planuje się wykonanie oświetlenia dopasowanego do planowanych warunków, a także instalacji nawiewno – wywiewnej zapewniającej odpowiedni komfort i eksploatację przystosowanego pomieszczenia archiwum.

- W zakresie prac zewnętrznych planuje się po odkopaniu ścian zewnętrznych oraz pomieszczenia po zsypie węgla poprzedzonego rozbiórką nawierzchni z kostki brukowej przygotowanie podłoża stropu składu opału (zsypu) przygotowanie podłoża ścian zewnętrznych pod wykonanie hydroizolacji, wykonanie hydroizolacji stropu składu opału (zsypu) oraz ścian zewnętrznych, zasypanie wykopów i odtworzenie nawierzchni przy budynku z zachowaniem spadku od budynku. Prace zewnętrzne podlegały zgłoszeniu do organu administracji architektoniczno - budowlanej. Uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

- W zakresie prac wewnętrznych w pomieszczeniu po byłym składzie opału planuje się wyburzenie ścianki działowej pod podciągiem, przygotowanie podłoża ścian od wewnątrz pod wykonanie hydroizolacji, renowacja i odsalanie stropu pośredniego, wykonanie zabiegu odsalania powierzchniowego ścian i stropów, uzupełnienie i wyrównanie podkładu betonowego (istniejąca posadzka), wykonanie hydroizolacji posadzki, wymurowanie na nowo ściany pod podciągiem, hydroizolacja ścian od wewnątrz (od poziomu betonu podkładowego do stropu), wykonanie prac tynkarskich, malowanie pomieszczenia.

- W zakresie prac wewnętrznych w pomieszczeniu po byłej kotłowni planuje się zamurowanie zbędnych dla archiwum otworów ściennych, przygotowanie podłoża ścian wewnętrznych pod wykonanie hydroizolacji, uzupełnienia i wyrównanie podkładu betonowego (istniejąca posadzka), wykonanie przepony iniekcyjnej słupów żelbetowych w poziomie posadzek piwnic i ich renowacja, wykonanie renowacji i hydroizolacji słupów, hydroizolacja ścian od wewnątrz (od poziomu betonu podkładowego do stropu), wykonanie żelbetowej posadzki, prace instalacyjne, wykonanie prac tynkarskich, wykonanie izolacji natryskowej od stropu nad kotłownią, malowanie pomieszczenia.

- Wyposażenie pomieszczenia archiwum w regały przesuwne.

- Wykonanie prac instalacyjnych poszczególnych branży:

- w branży architektonicznej:

- prace budowlane w pomieszczeniu zsypu,

- prace budowlane w pomieszczeniu kotłowni,

- izolacja wewnętrzna,

- izolacja zewnętrzna,

- instalacja regałów,

- w branży sanitarnej:

- instalacja wentylacji mechanicznej,

- instalacja klimatyzacji,

- kanalizacja deszczowa,

- kanalizacja sanitarna,

- instalacja wodociągowa,

- instalacja ppoż.,

- instalacja centralnego ogrzewania,

- w branży elektrycznej:  wykonanie instalacji elektrycznej.

Dokładny zakres robót i technologia wykonania zostały opisane w projekcie budowlanym oraz specyfikacji technicznej odbioru i wykonania robót dołączonym do SWZ.

- Wymagania dotyczące realizacji zamówienia

- Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją tj. dokumentami umożliwiającymi jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania, STWiOR, wytycznymi określonymi w SWZ, z wiedzą i sztuką budowlaną, przepisami BHP, p.poż oraz w sposób minimalizujący szkody przy zastosowaniu technologii prac przyjaznych dla środowiska.

- Prace wykonywane będą na obiekcie czynnym, w związku z powyższym Wykonawca winien zapewnić dojścia do pomieszczeń biurowych, jak również zobowiązany jest do zachowania codziennej czystości i porządku na terenie robót. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy jest zobowiązany do oddawania w użytkowanie wszystkich pomieszczeń, w których będą prowadzone roboty po uprzednim posprzątaniu.

- Prace muszą być prowadzone w ten sposób, aby w godzinach urzędowania jednostki mające siedzibę w budynku normalnie funkcjonowały.

- Na terenie obiektów Zamawiającego przedstawiciele Wykonawcy mogą przebywać od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 – 16.30.

- Wszelkie prace, które są niezbędne do wykonania a mogą zakłócić pracę tut. Jednostki np. odłączenie wody, energii elektrycznej itp. muszą być z odpowiednim wyprzedzeniem konsultowane z Zamawiającym. W przypadku takich prac, ustalany będzie termin ich wykonania.

- Wykonawca przy pracach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do pracy sprzętem sprawnym nie powodującym zagrożenia dla osób posługujących się nim.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń znajdujących się w obrębie przekazanego miejsca wykonywania robót.

- Zamawiający umożliwia Wykonawcy dokonanie oględzin i zapoznanie się z rzeczywistymi warunkami realizacji zamówienia na przyszłym miejscu wykonywania robót.

- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i oznakowania terenu robót, w tym umieszczenia tablicy informacyjnej zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 45a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)

- Przy wykonywaniu robót należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie uszkodzić elementów nie podlegających remontowi.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wykonanie przedmiotu umowy przez kompetentną kadrę i nadzór zgodnie z wymaganymi uprawnieniami i praktyką, w tym w szczególności, zgodnie z wymaganiami specyfikacji warunków zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru budowy poprzez kierownika budowy, posiadającego wymagane uprawnienia oraz aktualne zaświadczenie o przynależności Izby Inżynierów Budownictwa, który zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.

- Odpady powstałe podczas robót, Wykonawca wywiezie i zutylizuje we własnym zakresie i na własny koszt. Odpady powinny być usuwane na bieżąco. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca uzgodni z przedstawicielem Zamawiającego miejsce i sposób składowania materiału poremontowego.

- Miejsce składowania materiału poremontowego winno być odpowiednio zabezpieczone – przykryte w sposób uniemożliwiający wywiewanie materiału remontowego przez wiatr lub roznoszenie przez ptaki.

- Wszystkie materiały użyte do wykonania prac muszą być dopuszczane do obrotu i powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych i posiadać odpowiedni certyfikat lub aprobatę techniczną, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

- Koszty obsługi geodezyjnej, koszty zajęcia pasa drogowego oraz w razie potrzeby koszty obsługi geologicznej i archeologicznej ponosi Wykonawca.

- Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić przedstawiciela Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

- Przy zastosowaniu wyrobów budowlanych używanych do wykonania robót budowlanych należy stosować się ściśle do zaleceń producenta.

- Wykonawca, którego oferta okaże się najkorzystniejsza zobowiązany jest sporządzić kosztorys szczegółowy oraz harmonogram rzeczowo – finansowy Inwestycji, który uwzględniał będzie zalecenia Zamawiającego – Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia ww. dokumentu i wprowadzania w nim zmian.

- Informacje dodatkowe:

- Wszelkie naprawy i odtworzenia po wykonanych robotach obejmować mają obszary wykonanych robót, ponadto zgodnie z zapisami umowy Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg, placów, parkingów, chodników i zieleńców zniszczonych przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z realizacją umowy.

- W budynku należy wykonać 2 krotne malowanie farbami emulsyjnymi w całych pomieszczeń, w których będą prowadzone prace remontowe. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.

- Parametry betonu użytego na posadzkę: wodoszczelność W8, beton C25/30.

- Zamawiający udostępni teren na zaplecze budowy.

- Budynek posiada 2 niezależne wejścia oraz windę.

- Zakres BHP

- Wykonawca określi szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny przy tego typu pracach, a zwłaszcza zapewni:

  - bezpośredni nadzór nad pracami wyznaczonych w tym celu osób,

  - odpowiednie środki zabezpieczające,

  - instruktaż pracowników.

- Prace powinny być organizowane w sposób nienarażający pracowników na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.

- Teren prowadzenia robót, powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.).

- Zagadnienia przeciwpożarowe:

  - Zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i znajdujących się w nim instalacji technicznych.

  - Posiadać w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru.

  - Po zakończeniu prac poddać kontroli miejsce, w którym prace były wykonywane oraz rejony przyległe.

  - Używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie i zabezpieczonego przed możliwością wywołania pożaru.

- Akty prawne.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności:

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.),

- ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm.),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225),

- rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719 ze zm.),

- rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 ze zm.)

oraz Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej a także uwzględnieniem branżowych warunków technicznych i wszelkich uzgodnień z Zamawiającym.

Załączniki do SWZ stanowiące opis przedmiotu zamówienia:

Załącznik nr 2 do SWZ – Projekt architektoniczno - budowlany.

Załącznik nr 2A do SWZ – Projekt techniczny.

Załącznik nr 2B do SWZ – Projekt wykonawczy, opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty.

Załącznik nr 2C do SWZ – Przedmiary robót.

Załącznik nr 2D do SWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Załącznik nr 2E do SWZ – Plan sytuacyjny.

UWAGA: Przedmiary, które są jedynie materiałami pomocniczymi. Przy ustaleniu wartości oferty Wykonawca będzie brał pod uwagę projekty: architektoniczno - budowlany, projekt techniczny, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB).