3018-7.262.18.2024                                                                                    Załącznik nr 1

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie skanera do prześwietlania bagażu dla Prokuratury Rejonowej Nowym Sączu przy 
ul. Paderewskiego 26  – zgodnie z poniższymi wymaganiami.

# Termin realizacji: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy

- Parametry techniczne i wymagania:

| Parametry ogólne | Dane techniczne |
| --- | --- |
| Wymiary zewnętrzne urządzenia | - długość minimum 1300 mm, maksimum 1400 mm (bez stołów rolkowych) - szerokość – max. 770 mm - wysokość – max bez monitora 1300mm |
| Minimalne wymiary wewnętrzne tunelu | - szerokość – min. 530 mm - wysokość – min. 350 mm |
| Maksymalne wymiary wewnętrzne tunelu | - szerokość – max. 600 mm - wysokość – max. 400 mm |
| Konstrukcja tunelu | - tunel przelotowy |
| Minimalna wysokość taśmociągu od podłoża | - min. 700 mm - max. 800 mm |
| Funkcje taśmociągu | - możliwość zmiany kierunku przesuwu taśmy |
| Minimalna wytrzymałość obciążeniowa taśmociągu | - min. 150 kg |
| Maksymalna waga urządzenia | - max. 320 kg |
| Konstrukcja urządzenia | - konstrukcja jednolita - klawiatura do obsługi na wysokości 75-85 cm od podłogi, zespolona z urządzeniem (fabrycznie wbudowana) z możliwością zamknięcia na klucz w obudowie urządzenia z możliwością demontażu i usytuowania w odległości do 5 m od urządzenia, w taki sposób, aby nie pozostawiała dziury w obudowie urządzenia - klawiatura do obsługi urządzenia wyposażona w 3 swobodnie programowalne przyciski na pulpicie operatora (personalizacja ustawień) – umożliwiające ustawienie poszczególnym operatorom (indywidualnie) preferowanych funkcji obróbki obrazu pod kątem jasności, kontrastu, kolorów itp. w celu łatwiejszego i szybszego wykrywania pożądanych przedmiotów np. metali, substancji niebezpiecznych itd. - wszystkie elementy wbudowane w urządzenie, z wyjątkiem monitorów - urządzenie musi być wyposażone w kółka jezdne z możliwością zablokowania w miejscu ostatecznej instalacji i w wykręcane stopki umożliwiające zmianę wysokości pracy/ regulację wysokości taśmociągu w zakresie od 0 do 25mm - urządzenie musi być wyposażone w stoły rolkowe o dł. 300 mm i 500 mm (konstrukcja stalowa) na wejściu i wyjściu tunelu inspekcyjnego, z możliwością mocowania do urządzenia. Stół rolkowy powinien mieć taką samą nośność jak taśmociąg w urządzeniu – tj. wytrzymać obciążenie min. 150 kg - urządzenie musi być wyposażone w dwie kuwety umożliwiające umieszczenie na taśmociągu. |
| Zasilanie | 230 V, 50-60 Hz |
| Temperatura pracy | temperatura pracy urządzenia w zakresie nie mniejszym od 0º C do + 40º C przy wilgotności powietrza do 95% |
| Rozdzielczość liniowa | min. 38 AWG |
| Rodzaj generatora | generator o napięciu anodowym o mocy nie mniejszej niż 160 kV |
| Penetracja stali | min 37 mm |
| Maksymalna dawka promieni rentgenowskich | - poziom promieniowania na powierzchni obudowy – max. 1,0 uSv/godz. ) |
| Cykl pracy | - działanie w cyklu pracy ciągłej |
| Bezpieczeństwo | - źródło promieniowania bezpieczne dla obsługi i osób postronnych, - urządzenie musi być bezpieczne dla kontrolowanej żywności, dla nośników informacji magnetycznej, dla filmów fotograficznych, gwarantowane: do ISO 1600 (33 DIN) - urządzenie musi być wyposażone w minimum 3 przyciski bezpieczeństwa odcinające zasilanie – ( od strony wejścia do tunelu , wyjścia z tunelu i od strony operatora) - Skaner musi być urządzeniem całkowicie bezpiecznym dla otoczenia oraz jego obsługi. Musi spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa promieniowania zawarte w odpowiednich przepisach i normach prawa polskiego (ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe - Dz.U. z 2023 r., poz. 1173 ze zm. i rozporządzenia wykonawcze) oraz prawa europejskiego i międzynarodowego w tym Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Międzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej – ICPR60 oraz Światowej Organizacji Zdrowia. - Urządzenie musi spełniać warunek uruchamiania emisji promieniowania wyłącznie gdy w tunelu inspekcyjnym zostaną wykryte jakiekolwiek obiekty ( czujniki wejścia i wyjścia z tunelu) , a w pozostałym czasie pracy generator nie emituje promieniowania , - Skaner musi posiadać układ automatycznie wyłączający promieniowanie w przypadku wystąpienia błędów w działaniu. - Tunel inspekcyjny musi być zabezpieczony obustronnie przez kurtyny gumowo-ołowiane, chroniące przed rozproszeniem promieniowania na zewnątrz |
| Monitor i sposób wyświetlania obrazów | - min. LCD 21,5”, FULL HD – kolor – 2 szt. działające równocześnie; - podgląd prześwietlanych przedmiotów równocześnie na dwóch monitorach przy użyciu dwóch różnych (dowolnie wybranych) funkcji obróbki obrazu jednocześnie, co znacznie ułatwia i przyśpiesza analizę obrazu, zwiększa dokładność i precyzję wykrywania zagrożeń - np.: - na jednym monitorze pseudokolor, na drugim materiały nieorganiczne; - na jednym obraz w kolorze, na drugim negatyw; - na jednym obraz monochromatyczny, na drugim materiały organiczne; Powyższe obrazowania powinny być możliwe przy różnych wielkościach powiększeń czyli np. na jednym monitorze materiały organiczne z powiększeniem x2, a na drugim np. tryb czarno-biały / negatyw z powiększeniem x16 itd. itp. - Możliwość usytuowania monitorów w odległości do 5 m od urządzenia |
| Rozdzielczość obrazu | - min. 1280 x 1024 |
| Funkcje obrazu | - cyfrowy ZOOM obrazu min. 64 razy - funkcje obróbki obrazu zwiększające czytelność i przejrzystość obrazu - tryb wyświetlania obrazu umożliwiający rozróżnienie materii organicznej i nieorganicznej, mieszanej i o dużej gęstości poprzez pomiar liczby atomowej Z (różne kolory prześwietlonego materiału – minimalna ilość kolorów – 6 - nie licząc koloru białego, czarnego i różnych odcieni tego samego koloru) z funkcją usuwania poszczególnych warstw obrazu i zwiększenia wyrazistości. Kolory zależne od liczby atomowej prześwietlanych materiałów. - Dowolnie wybrana funkcja (min.1 z niżej wymienionych): 1)Ulepszone oprogramowanie do przetwarzania obrazu – Funkcja wzmocnienia wyrazistości szczegółów fragmentu obrazu o dużej gęstości w czasie rzeczywistym / lub opcjonalnie: 2) Funkcja obrazowania w 8 kolorach zamiast 6 kolorów - płynnie przesuwający się obraz rzeczywisty skanowanego przedmiotu z możliwością płynnego cofania obrazu - funkcja obrazu czarno-białego - funkcja obrazu w postaci negatywu - widok poprzedniego obrazu - pomiar liczby atomowej Z - możliwość sprawdzenia liczby atomowej poprzez zaznaczenie wybranego obszaru w skanowanym obrazie - archiwizacja obrazów na płytach DVD lub innych nośnikach danych - automatyczne wykrywanie (zaznaczanie) materiałów potencjalnie niebezpiecznych - oprogramowanie TIP – Projekcja Obrazów Wirtualnych Zagrożeń - alarm gęstości - program szkoleniowy operatorów |
| Oprogramowanie | - oprogramowanie w języku polskim - wbudowane menu w języku polskim - tablica kontrolna/program wizualizujący podstawowe parametry urządzenia takie jak odczyt napięcia zasilaczy, napięcie generatora oraz informacja o pojawiających się błędach w funkcjonowaniu urządzenia. Narzędzie musi umożliwiać przeprowadzenie przez operatora bezpośredniego odczytu podstawowych informacji o systemie i urządzeniu RTG. |
| Inne parametry techniczne komputera | - twardy dysk o pojemności min. 256 GB / opcjonalnie - 1TB - wyświetlanie daty i czasu - stabilizator do zabezpieczenia pracy systemu przed skokami napięcia - licznik bagażu - licznik dzienny bagażu |
| Gwarancja | - min. 60 miesięcy |
| Warunki serwisu (czas usunięcia awarii i usterek) | - ewentualne usterki nie później niż 5 dni od chwili zgłoszenia, - ewentualne awarie nie później niż w 96 godz. od chwili zgłoszenia, - w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w czasie dłuższym niż w 96 godz. od chwili zgłoszenia, Wykonawca zapewni, nie później niż do końca piątej doby od zgłoszenia awarii, urządzenie zastępcze o cechach użytkowych urządzenia naprawianego lub lepszych. |
| Urządzenia powinny posiadać | oznaczenie CE: - odnośnie oferowanych urządzeń, zgodnie z ustawą o ocenie zgodności oznaczenia bezpieczeństwa pracy: - certyfikat zgodności CE - certyfikat dotyczący bezpieczeństwa przemysłowego oraz elektromagnetycznego (EMC) - dokument potwierdzający spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa filmów fotograficznych: minimum ISO1600 (DIN33); - w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dokument potwierdzający spełnienie wszystkich wymagań bezpieczeństwa promieniowania zawarte w odpowiednich przepisach i normach prawa polskiego (ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe - Dz. U. z 2023, poz. 1173 i rozporządzenia wykonawcze) oraz prawa europejskiego i międzynarodowego w tym Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Międzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej – ICPR60 oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) - oświadczenie producenta dotyczące możliwości pracy oferowanego urządzenia w trybie ciągłym: 7 dni w tygodniu /24 godziny na dobę |
| Montaż | - dostawa w miejsce pracy urządzenia - instalacja i uruchomienie urządzenia w miejscu pracy - kontrola dozymetryczna ze sporządzeniem protokołu, w miejscu instalacji urządzenia - do budynku Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu przy ul. Paderewskiego 26 od strony wejścia głównego schody (8 stopni), |
| Do każdego urządzenia dołączone musza być następujące dokumenty | - dokument gwarancyjny - dokumentacja techniczna w języku polskim - instrukcja obsługi w języku polskim - licencja na zainstalowane oprogramowania - dopuszczenia i certyfikaty potwierdzone za zgodność wraz z tłumaczeniem na język polski |
| Szkolenie obsługi | - szkolenie instruktażowe obsługi na stanowisku pracy - szkolenie szczegółowe dla osób odpowiedzialnych za prawidłową pracę urządzenia oraz szkolenie z zakresu interpretacji obrazu |

## Zakres zamówienia obejmuje:

# Zamówienie należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa
w tym m.in. ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe ( Dz.U. 2023 poz. 1173 ze zm.) i przepisu wykonawczego do ww. Ustawy – Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz.U. 2022 poz. 967 ze zm.).

### Wymagania ogólne:

- Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, nieużywane seryjnie 
i wyprodukowane w 2024 r.

- Wykonawca dostarczy na własny koszt skaner do prześwietlania bagażu, dokona jego montażu, konfiguracji i uruchomienia oraz przeprowadzi kontrolę dozymetryczną.

- Na urządzenie, w chwili jego przekazywania Zamawiającemu, powinny być wystawione przez wykonawcę stosowne dokumenty gwarancyjne.

- W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania kontroli urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz okresowej konserwacji i przeglądów zgodnie zaleceniami instrukcji eksploatacyjnej. Urządzenie powinno posiadać w załączeniu kompletne wyposażenie, takie jak: dodatkowe przewody i inne części dostarczone fabrycznie, oprogramowanie z licencjami na oryginalnych nośnikach zewnętrznych zawierających: system operacyjny, sterowniki do podzespołów, oprogramowanie narzędziowe, itp.

- Wykonawca w imieniu Zamawiającego przygotuje dokumentację niezbędną do uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U. 2023 poz. 1173 ze zm.) na wykonywanie działalności polegającej na stosowaniu urządzenia rentgenowskiego oraz złoży ją wraz z odpowiednim wnioskiem do właściwej jednostki celem uzyskania zezwolenia. Wykonawca przed dniem montażu urządzenia w prokuraturze przekaże potwierdzenie złożenia dokumentów do instytucji wydającej zezwolenie. Wszelkie koszty z uzyskaniem ww. zezwolenia poniesie Wykonawca.

- W celu sporządzenia rzetelnej oferty zaleca się wizję lokalną.