OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczne dla samochodu specjalnego kwatermistrzowskiego 4x4 (kategoria 2: uterenowiony)- typu: SKw

marka/typ/model……………………………………………………………..

(należy podać markę/typ/model oferowanego pojazdu)

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | PROPOZYCJE WYKONAWCY |
| --- | --- | --- |
|  | Warunki ogólne |  |
|  | Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać minimalne wymagania wg przepisów oraz wyszczególnione w poniższym opisie: |  |
|  | ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2024 r., poz. 1251 z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. |  |
|  | rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.). |  |
|  | rozporządzenia ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej , ( Dz. U. z 2019 r., poz 594). |  |
|  | norm: PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2. |  |
|  | Pojazd musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm). Świadectwo dopuszczenia dostarczone najpóźniej w dniu odbioru pojazdu. |  |
|  | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 8 maja 2025r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Informacja o numerze operacyjnym zostanie dostarczona przez zamawiającego po podpisaniu umowy. |  |
|  | Podwozie z kabiną | PROPOZYCJE WYKONAWCY |
|  | Pojazd fabrycznie nowy rok produkcji – nie wcześniej niż 2023 r. |  |
|  | Pojazd fabrycznie nowy, z silnikiem o mocy nie mniejszej niż 210 kW. |  |
|  | Pojazd musi spełniać minimalne wymagania dla kategorii 2 - uterenowionej (wg PN-EN 1846-1). |  |
|  | Maksymalna masa rzeczywista (MMR) pojazdu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekroczyć maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego |  |
|  | Zamontowane urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: - dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie dookólne w technologii LED w kolorze niebieskim zamontowane na dachu kabiny z możliwością wysyłania sygnałów w kolorze czerwonym (tylko w przypadku jazdy w kolumnie - domyślnie wyłączona), bezbarwny klosz z tyłu nadwozia min. jedna lampa w technologii LED z możliwością wyłączenia niezależnie od pozostałego oświetlenia sygnalizacyjnego. - Dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego. - Urządzenie dźwiękowe (min. 5 modulowanych tonów zmienianych poprzez manipulator oraz klakson pojazdu) wyposażone w funkcję megafonu. Wzmacniacz o mocy min. 200 W (lub 2x100W) wraz z głośnikiem o mocy min. 200 W (lub 2x100W). Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy. - W zasięgu kierowcy, zamontowany niezależny włącznik (przycisk-trzyfunkcyjny), do bezpośredniego, szybkiego uruchomienia sygnałów pojazdu uprzywilejowanego, świetlnych i dźwiękowych,, bez konieczności wykonywania innych dodatkowych operacji. - Niezależny sygnał pneumatyczny, włączany dwoma włącznikami dostępnymi z miejsca dowódcy i z miejsca kierowcy. |  |
|  | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. |  |
|  | Pojazd wyposażony w kamerę cofania z min. 7 calowym monitorem z załączeniem kamery cofania oraz oświetlenia pola pracy podczas włączenia biegu wstecznego. |  |
|  | Podwozie pojazdu musi spełniać min. następujące warunki: - układ jezdny 4x4, - układ jezdny wyposażony w blokady sterowane z kabiny: blokada mechanizmu różnicowego osi przedniej, blokada mechanizmu różnicowego międzyosiowego oraz blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej, - samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym , posiadający aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin), - pojazd wyposażony w automatyczną skrzynię biegów z możliwością ręcznej zmiany biegów, - pojazd wyposażony w hamulec silnikowy lub zwalniacz (moc dostosowana do oferowanej mocy maksymalnej silnika, - hamulce tarczowe, - samochód musi być wyposażony w tempomat, - koła wyposażone w ogumienie uniwersalne wielosezonowe typu M+S z kołami podwójnymi na osi tylnej, - obręcze kół min. 22,5”, - zbiornik paliwa min. 200 l, - światła drogowe i mijania w technologii LED. Samochód wyposażony w światła do jazdy dziennej w technologii LED włączające się automatycznie po uruchomieniu silnika, - fabrycznie montowane przednie światła przeciwmgielne. |  |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu. Dopuszcza się brak stałego mocowania w pojeździe. |  |
|  | Samochód wyposażony co najmniej w systemy: - Układ hamulcowy wyposażony w system zapobiegania poślizgowi kół podczas hamowania ABS lub równorzędne, - pojazd wyposażony w aktywny tempomat dostosowujący i utrzymujący odległość do poprzedzającego pojazdu (w zależności od prędkości pojazdu). - system zapobiegający staczaniu się pojazdu podczas ruszania, - system kontroli trakcji. |  |
|  | Kabina dwudrzwiowa, jednomodułowa, min. 2-osobowa z układem siedzeń usytuowanych przodem do kierunku jazdy, trzy punktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich członków załogi. Kabina wyposażona w łóżko oraz przestrzeń bagażową. Siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym , o zwiększonej odporności na ścieranie. Kabina wyposażona w centralny zamek uruchamiany zdalnie przy użyciu pilota, automatyczną klimatyzację i niezależne ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku. Dodatkowo wymaga się: - elektrycznie sterowane szyby, sterowane elektrycznie i podgrzewane lusterka główne po obu stronach pojazdu, - wywietrznik dachowy, - fotel dowódcy i kierowcy wyposażony w podłokietnik, z pneumatyczną regulacją wysokości oraz z regulacją odległości całego fotela, - radio samochodowe fabryczne z instalacją antenową oraz głośnikową, - lusterko rampowe – dojazdowe przednie, - pojemnik na przechowywanie dokumentacji operacyjnej, uniemożliwiający swobodne przemieszczanie się dokumentów. Pojemnik powinien zapewniać przechowywanie dokumentacji w formacie A4 i o gabarytach segregatora o grubości 7,5 cm, - wszystkie komunikaty wyświetlane przez komputer pokładowy w języku polskim. |  |
|  | W kabinie zamontowane: - radiostacje noszone DMR Tier II wraz z ładowarką – 2 szt. spełniających minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne wymienione w załączniku nr 1 do OPZ. Zamontowane ładowarki jednopozycyjne do radiotelefonów noszonych. Zasilane z instalacji elektrycznej pojazdu, wyposażone w fabryczne zabezpieczenia przed przemieszczaniem się radiotelefonu podczas ładowania. Ładowanie bez odpinania akumulatora od radiotelefonu. Miejsce montażu ładowarek należy uzgodnić z zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. Ładowarki zabezpieczone oddzielnym bezpiecznikiem łatwo dostępnym, umiejscowionym na zewnątrz przy ładowarkach, - 2 komplety - terminal noszony TETRA spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne wymienione w załączniku nr 1 do OPZ wraz z ładowarkami nie przytwierdzonymi na stałe w kabinie. - lodówka o pojemności od 20 do 30 L z wyłącznikiem zasilania podłączona do instalacji pojazdu, - gniazda USB (do zasilania sprzętu elektronicznego) minimum 2,1 A - minimum 2 szt. (w centralnej części deski rozdzielczej), - gniazdo 230V zapewniające zasilanie odbiornika min. 1000 W - minimum 1 szt. - 4 szt. latarek przenośnych akumulatorowych o strumieniu świetlnym min. 230 lumenów z wodoszczelną i wytrzymałą obudową klasa min. IP67. Zamontowane dwie ładowarki jednopozycyjne do latarek zasilane z instalacji elektrycznej pojazdu, wyposażone w fabryczne zabezpieczenia przed przemieszczaniem się latarek podczas ładowania. Ładowanie bez odpinania akumulatora od latarki. - Instalacja elektryczna w kabinie kierowcy wyposażona w oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy. |  |
|  | W kabinie kierowcy zainstalowany 1 komplet radiotelefonu przewoźnego spełniający minimalne wymagania wymienione w załączniku nr 1 do OPZ. |  |
|  | W kabinie kierowcy zainstalowany 1 komplet - Terminal przewoźny TETRA wyposażony w zestaw rozłączny spełniający minimalne wymienione w załączniku nr 1 do OPZ. |  |
|  | W kabinie kierowcy zamontowany tablet z uchwytem o minimalnych parametrach wymienionych w załączniku nr 1 do OPZ. |  |
|  | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania oraz w samo rozłączalne (w momencie rozruchu silnika) gniazdo do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła 230 VAC, zintegrowane ze złączem do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym z sieci zewnętrznej, wtyczka i przewód o długości min 6 m. Gniazdo ładowania umieszczone po lewej stronie. Ładowarka zamontowana na samochodzie. |  |
|  | Pojazd wyposażony w standardowe wyposażenie podwozia (2 kliny, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny). |  |
|  | Hak holowniczy „paszczowy” do ciągnięcia przyczep o masie min. 9 ton, z tyłu pojazdu wyprowadzić gniazda elektryczne ADR ABS/EBS i pneumatyczne do podłączenia zasilania przyczep oraz po dwa zaczepy holownicze z przodu i z tyłu typu „szekla” umożliwiające holowanie pojazdu. |  |
|  | Pojazd posiada oświetlenie LED pola pracy wokół samochodu oraz oświetlenie LED powierzchni ładunkowej : wyłącznik oświetlenia zainstalowany w kabinie kierowcy. |  |
|  | Należy zamontować skrzynie zamykane (skrytki) do bezpiecznego transportu: zawiesi, pasów spinających ładunek pod skrzynią załadunkową pojazdu, wraz z wyposażeniem w: - 4 kpl. pasy transportowe z napinaczem o długości min. 10 m, wytrzymałości min. 4 tony i szerokości 50 mm, - 4 kpl. pasy transportowe z napinaczem o długości min. 5 m, wytrzymałości min 1.5 tony i szerokości 35 mm. |  |
| 3 | Zabudowa przestrzeni ładunkowej | PROPOZYCJE WYKONAWCY |
|  | Nadwozie jako skrzynia ładunkowa wykonana z materiałów zabezpieczonych antykorozyjnie. |  |
|  | Burty skrzyni aluminiowe z możliwością otwierania po bokach. |  |
|  | Ściana tylna- pełne drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe – z możliwością blokady otwartych drzwi. |  |
|  | Plandeka po bokach i z tyłu pojazdu łatwo demontowana umożliwiająca załadunek towaru. Plandeka na dachu ruchoma z możliwością jego otwierania. Plandeka w kolorze czerwonym odpowiadającym RAL 3000. Po bokach na plandece logo i napis PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA. |  |
|  | Podłoga skrzyni ładunkowej wyposażona w uchwyty do zabezpieczania przewożonego ładunku, min 8 szt. uchwytów. Wielkość skrzyni musi umożliwiać przewóz min. 8 europalet. Pojazd wyposażony w ręczny wózek paletowy. |  |
| 4 | Winda załadowcza | PROPOZYCJE WYKONAWCY |
|  | Winda załadowcza fabrycznie nowa zamykana na drzwi przestrzeni ładunkowej zamontowana z tyłu pojazdu do skrzyni ładunkowej. Platforma aluminiowa. |  |
|  | Nośność co najmniej 1500 kg |  |
|  | Winda wyposażona w sterowanie nożne na platformie przejezdnej pod obciążeniem, sterownik bezprzewodowy (radiowy) oraz pulpit sterowniczy zamontowany po prawej stronie pojazdu (z tyłu). Sterowanie radiowe umożliwiające sterowanie podestem. |  |
| 5 | Pozostałe warunki Zamawiającego | PROPOZYCJE WYKONAWCY |
|  | Zamawiający wymaga objęcia pojazdu minimalnym okresem gwarancji – 24 miesiące. |  |
|  | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem: - instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, - aktualne świadectwo dopuszczenia świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej dla pojazdu, - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. - samochód wydany z pełnym zbiornikiem paliwa |  |
| Uwaga: -Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy” - Wykonawca ma obowiązek wypełnić prawą stronę tabeli wpisując oferowane konkretne parametry, wartości techniczno-użytkowe, opisując zastosowaną wersję rozwiązania lub zapis „spełnia”. |  |  |