- Załącznik nr 1

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

" Bieżące utrzymanie i konserwacja obiektów inżynierskich na drodze krajowej nr 11 od km 6+391 do km 38+453 w Rejonie Koszalin"

SPIS ZAWARTOŚCI

Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 Wzór protokołu odbioru robót BUM

Załącznik nr 2a Zestawienia powykonawcze BUM-ryczałt (w osobnym pliku)

Załącznik nr 2b Wzór tabeli sprawdzającej BUM-ryczałt

Załącznik nr 5a Tabelaryczne zestawienie i lokalizacja obiektów

Załącznik nr 5b KOSZTORYS OFERTOWY-ryczałt (w osobnym pliku)

Załącznik nr 6 Specyfikacje Techniczne (w osobnym pliku):

Część 1 - Wymagania ogólne

Część 2 - SST Czystość

- Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich.

Wykonawstwo robót winno być zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, normami oraz zaleceniami IBDiM będącymi załącznikami do zarządzeń Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (zalecenia do wglądu w siedzibie Zamawiającego).

- Lokalizacja.

Obiekty inżynierskie, których utrzymanie jest przedmiotem zamówienia są zlokalizowane w ciągu drogi krajowej zarządzanej przez GDDKiA Oddział Szczecin, na terenie woj. zachodniopomorskiego. Tabelaryczne zestawienie i lokalizację obiektów zawiera załącznik nr 5a. Stan ilościowy obiektów w ramach poszczególnych części zamówienia przedstawiono poniżej.

Wykonawcy przed złożeniem oferty powinni przeprowadzić wizję lokalną na terenie realizacji robót i w jego okolicy, celem oceny dokumentów i informacji przekazywanych przez Zamawiającego w ramach niniejszego postępowania.

CZĘŚĆ NR 1: Rejon Kołobrzeg - droga nr 11,

Droga nr 11

Obiektów mostowych: 1

Przepustów: 8

Przejścia podziemne: 1

na długości odcinka drogi –32,062 km

CZĘŚĆ NR 1 - łączne zestawienie obiektów z podziałem na konstrukcję

| MOSTY, WIADUKTY, ESTAKADY, KŁADKI DLA PIESZYCH | Konstrukcja obiektów | Ilość | Suma | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | długości | powierzchni |
|  |  | [ szt. ] | [ m ] | [ m2 ] |
|  | Stalowe (zespolone) | x | x | x |
|  | Z betonu zbrojonego (żelbetowe) | 1 | 4,5 | 50 |
|  | Z betonu sprężonego (strunobeton, kablobeton) | x | x | x |
|  | Betonowe, kamienne, ceglane | x | x | x |
|  | razem | 1 | 4,5 | 50 |
| TUNELE | TUNELE | x | x | x |
|  | PRZEJŚCIA PODZIEMNE | 1 | 25,08 | x |
|  | razem | 1 | 25,08 | x |
| PRZEPUSTY | Stalowe | 3 | 47,0 | x |
|  | Z betonu zbrojonego (żelbetowe) | 2 | 32,62 | x |
|  | Betonowe, kamienne, ceglane | 2 | 40,5 | x |
|  | Z tworzywa sztucznego | 1 | 34,32 | x |
|  | razem | 8 | 154,44 | x |

- Zakres zamówienia.

Zamówienie obejmuje wykonywanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów inżynierskich (zlokalizowanych wg pkt. 2.) - prace te rozliczane będą comiesięcznym ryczałtem na podstawie cen ofertowych wskazanych przez Wykonawcę w załączniku 5b.

W przypadku wyłączenia danego obiektu (o którym mowa w pkt 2) nie będzie on uwzględniany w miesięcznym zestawieniu ryczałtowym (dotyczy pełnych miesięcy trwania remontu).

W związku ze zmiennymi warunkami atmosferycznymi oraz bieżącymi potrzebami, Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji w danym miesiącu z prac utrzymaniowym obiektów inżynierskich objętych umową.  Rezygnacja będzie zgłaszana Wykonawcy elektronicznie z 7-dniowym wyprzedzeniem przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca/okresu rozliczeniowego wynikającego z harmonogramu.

3.1.1. W okresie letnim (od 1 marca do ostatniego dnia listopada).

Do podstawowych robót bieżącego utrzymania określonych ryczałtem, a zapewniających bezpieczeństwo, estetykę i trwałość wszystkich elementów konstrukcji obiektów zalicza się:

Bieżące czyszczenie:

- jezdni i chodników na obiekcie,

- balustrad i barier,

- elementów konstrukcji łożysk,

- nisz, ław i ciosów podłożyskowych, ścianek żwirowych, spodu konstrukcji nośnej,

- urządzeń dylatacyjnych z ich elementami odwodnienia,

    - wpustów, kolektorów, rur oraz rynien odwadniających i innych elementów systemu odwodnienia w jego bezpośrednim sąsiedztwie (m.in. studzienki na dojazdach, korytka przy krawężnikowe i skarpowe),

- powierzchni rurek spustowych sączków odwadniających,

- znaków drogowych, żeglugowych i innych informacyjnych – stałe zachowanie czystości i czytelności

- elementów podpór i poprzecznic podporowych,

  - koryta rzeki i terenu pod obiektem oraz w jego obrębie (stożki, schody, skarpy, ścieki skarpowe),

- usuwanie z koryta cieku powyżej obiektu i pod nim z zalegających pni, gałęzi, drzew i zanieczyszczeń, które mogą utrudnić swobodny spływ wód cieku oraz stanowić zagrożenie dla konstrukcji obiektu,

- usuwanie kamieni z koryta rzeki i utrudniających swobodny spływ wód,

- usuwanie z pasa drogowego w strefie obiektów wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, śmieci, gruzu itp.,

- czyszczenie na przepustach nawierzchni drogowej, chodników – jak na obiektach mostowych,

- czyszczenie elementów odwodnienia przy przepustach – jak na obiektach mostowych,

- utrzymanie koryta cieku przy przepustach – jak na dla obiektów mostowych,

- usuwanie wegetacji roślinnej z elementów obiektów inżynierskich z fug chodników, elementów umocnień poboczy, skarp i stożków (z wyjątkiem umocnień skarp i stożków z gruntowymi fugami – wskazanych w trakcie realizacji zamówienia przez TIM do koszenia), schodów skarpowych, krawężników, miejsc przylegania („styku”) elementów obiektów – np. skrzydeł mostu do umocnienia (skarp i/lub stożków), u podnóża słupków: balustrad, barier ochronnych, dylatacji, elementów odwodnienia, itp. - nie dopuszcza się możliwości występowania wegetacji roślinnej w wyżej opisanych miejscach,

- usuwanie graffiti z powierzchni obiektów inżynierskich, osłon, ekranów przeciwhałasowych i powierzchni zabrukowanych stożków i skarp.

- czyszczenie znaków drogowych przy obiekcie,

- czyszczenie z zanieczyszczeń i zacieków dźwigarów, pomostów i stężeń konstrukcji stalowych,

- koszenie traw i chwastów w miarę potrzeb nie mniej niż 4 razy w roku z umocnień skarp, stożków (terenu pod obiektem mostowym i poza jego obręb na zewnątrz gzymsów min 5,0 m) oraz z całych skarp korpusu drogowego w otoczeniu przepustu (min. 5,0 m z każdej strony umocnień, oraz na długości od dolnej krawędzi głowicy lub skrzydeł wlotu i wylotu przepustu) wraz z wywiezieniem efektów koszenia i wycinki krzaków, odrostów z pasa drogowego wraz z utylizacją. 	Prace dotyczą terminowego wykonania pokosu roślinności porastającej gruntowe powierzchnie bezpośredniego otoczenia obiektu (w tym powierzchnie 
podobiektowe) uniemożliwiając samosiew z nie usuniętych z gruntu chwastów. Powyższe prace należy wykonać zgodnie z SST M-21.05.00. Koszenie traw i niszczenie chwastów. Trawa bezpośrednio po skoszeniu nie powinna być wyższa niż 5 cm. Wysokość traw w czasie trwania umowy na obiektach inżynierskich nigdy nie przekroczy 10 cm.

- wykaszanie krzaków i trzcin porastających brzegi cieku i dno w bezpośrednim otoczeniu obiektu (do 5,0 m powyżej i poniżej obiektu) oraz pod obiektem,

- odmulanie przepustów – czyszczenie światła przepustu ze wszystkich zalegających zanieczyszczeń,

- oczyszczenie odstojników / piaskowników usytuowanych przy przepustach,

- utrzymanie koryta cieku przepustów – jak dla obiektów mostowych,

- utrzymanie otoczenia przepustów – jak dla obiektów mostowych,

- inne drobne prace porządkowe wg wskazania Terenowego Inspektora Mostowego,

Zakres letniego utrzymania czystości obejmuje także 2-krotne mycie obiektów inżynierskich w okresie wiosna - lato:

- 1-sze mycie po sezonie zimowym (termin od 1 kwietnia do 15 maja):

- obiekty mostowe o konstrukcji stalowej - mycie całej konstrukcji stalowej ustrojów nośnych, podpór, oraz mycie gzymsów wsporników podchodnikowych, balustrad, barier, barieroporęczy, ekranów przeciwhałasowych,

- obiekty mostowe o konstrukcji zespolonej (płyta żelbetowa na belkach stalowych) - mycie całej konstrukcji stalowej i podpór, gzymsów wsporników podchodnikowych, balustrad, barier, barieroporęczy, ekranów przeciwhałasowych,

- obiekty mostowe o konstrukcji żelbetowej i sprężonej oraz podpór - mycie gzymsów wsporników podchodnikowych, balustrad, barier, barieroporęczy, ekranów przeciwhałasowych, zewnętrznej strony i spodu skrajnych dźwigarów/płyty pomostu,

- 2-gie mycie po sezonie letnim (termin od 1 do 30 września)

- mycie gzymsów i wsporników obiektów mostowych balustrad, barier, barieroporęczy, ekranów przeciwhałasowych, zewnętrznej strony i spodu skrajnych dźwigarów/płyty pomostu wszystkich obiektów oraz podpór obiektów nad drogami utwardzonymi.

3.1.2.  W okresie zimowym (od 1 grudnia do końca lutego).

W okresie zimowym (tj. od 1 grudnia do końca lutego) zamówienie obejmuje bieżące czyszczenie i zimowe utrzymanie rozliczane ryczałtem.

Do podstawowych robót bieżącego utrzymania określonych ryczałtem, a zapewniających bezpieczeństwo, estetykę i trwałość wszystkich elementów konstrukcji obiektów zalicza się:

Bieżące czyszczenie:

- jezdni i chodników na obiekcie,

- balustrad i barier,

- elementów konstrukcji łożysk,

- nisz, ław i ciosów podłożyskowych, ścianek żwirowych, spodu konstrukcji nośnej,

- urządzeń dylatacyjnych z ich elementami odwodnienia,

    - wpustów, kolektorów, rur oraz rynien odwadniających i innych elementów systemu odwodnienia w jego bezpośrednim sąsiedztwie (m.in. studzienki na dojazdach, korytka przy krawężnikowe i skarpowe),

- powierzchni rurek spustowych sączków odwadniających,

- znaków drogowych, żeglugowych i innych informacyjnych – stałe zachowanie czystości i czytelności

- elementów podpór i poprzecznic podporowych,

  - koryta rzeki i terenu pod obiektem oraz w jego obrębie (stożki, schody, skarpy, ścieki skarpowe),

- usuwanie z koryta cieku powyżej obiektu i pod nim z zalegających pni, gałęzi, drzew i zanieczyszczeń, które mogą utrudnić swobodny spływ wód cieku oraz stanowić zagrożenie dla konstrukcji obiektu,

- usuwanie kamieni z koryta rzeki i utrudniających swobodny spływ wód,

- usuwanie z pasa drogowego w strefie obiektów wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, śmieci, gruzu itp.,

- czyszczenie na przepustach nawierzchni drogowej, chodników – jak na obiektach mostowych,

- czyszczenie elementów odwodnienia przy przepustach – jak na obiektach mostowych,

- utrzymanie koryta cieku przy przepustach – jak na dla obiektów mostowych,

- usuwanie graffiti z powierzchni obiektów inżynierskich, osłon, ekranów przeciwhałasowych i powierzchni zabrukowanych stożków i skarp.

- znaków drogowych przy obiekcie i oznakowani informacyjnych na obiekcie,

- z zanieczyszczeń i zacieków dźwigarów, pomostów i stężeń konstrukcji stalowych,

- odmulanie przepustów – czyszczenie światła przepustu ze wszystkich zalegających zanieczyszczeń,

- oczyszczenie odstojników / piaskowników usytuowanych przy przepustach,

- utrzymanie koryta cieku przepustów – jak dla obiektów mostowych,

- utrzymanie otoczenia przepustów – jak dla obiektów mostowych,

- inne drobne prace porządkowe wg wskazania Terenowego Inspektora Mostowego,

- likwidacja śliskości na chodnikach, po których odbywa się ruch pieszych według wskazań TIM

- likwidacja śliskości na chodnikach technicznych,

- usuwanie śniegu poza obiekt z pobocza technicznego wyniesionego,

- usuwanie śniegu z pomostów (siatek) zabezpieczających w prześwitach między obiektami

- usuwanie śniegu i zalodzeń z jezdni w obszarze wpustów odwadniających i urządzeń dylatacyjnych,

- usuwanie śniegu z przejścia przez bariery w celu dostępu do podpór wiaduktu nad drogą główną,

- usuwanie sopli zagrażających bezpieczeństwu ruchu pod obiektem z: belek podporęczowych, gzymsów, elementów odwodnienia,

- usuwanie śniegu i zalodzeń ze schodów skarpowych, podestów i przejść do łożysk,

- usuwanie śniegu z dojść do schodów skarpowych.,

- usuwanie śniegu na długości dojść od schodów skarpowych do pobocza technicznego utwardzonego,

- usuwanie śniegu z przejścia przez bariery przy schodach skarpowych

Dla prac w zakresie „Bieżącego utrzymania czystości – rozliczenie ryczałtowe” obowiązują SST:

M-21.01.00. 	Usuwanie zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc

M-21.02.00. 	Zamiatanie pomostu

M-21.03.00. 	Mycie elementów obiektu mostowego/przepustu

M-21.03.01. 	usuwaniem graffiti z powierzchni obiektów inżynierskich, osłon i ekranów przeciwhałasowych

M-21.04.00. 	Usuwanie roślin

M-21.05.00. 	Koszenie traw i niszczenie chwastów

M-21.06.00. 	Czyszczenie urządzeń dylatacyjnych

M-21.07.00. 	Czyszczenie elementów systemu odwodnienia

M-21.08.00. 	Czyszczenie elementów konstrukcyjnych obiektu mostowego/przepustu 
z produktów korozji ługującej oraz z czynników mogących wywoływać 
korozję biologiczną

M-21.09.00. 	Utrzymanie czystości w otoczeniu obiektu mostowego/przepustu

M-21.10.00.	Utrzymanie zimowe

M-21.11.00.	Bagrowanie przepustów

Uwaga:

Zanieczyszczenia powstałe w wyniku prowadzenia prac bieżącego utrzymania zieleni na obiektach inżynierskich Wykonawca wywiezie na wysypisko i/lub odda do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami

- Harmonogram wykonywania przedmiotu zamówienia:

|  | Roboty utrzymaniowo - konserwacyjne o charakterze powtarzającym się (czyszczenie jezdni, systemów odwodnienia, koryta rzeki, łożysk, dylatacji itp.) a ujęte w rozliczeniu ryczałtowym | - | w okresie całego sezonu eksploatacji i utrzymania (do ostatniego dnia każdego miesiąca rozliczeniowego) |
| --- | --- | --- | --- |

- Koszty robót

5.1.   Jednostkowe ceny ofertowe (określone ryczałtowo dla każdego obiektu) muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem robót utrzymaniowych, jak również wszelkie koszty pośrednie wpływające na ostateczną cenę ryczałtową, w tym m.in.:

a) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

c) wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami w tym użycia rusztowań,

d) koszty opracowania i zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu; w razie potrzeby należy uwzględnić zastosowanie sygnalizacji świetlnej,

e) koszty ustawienia i rozbiórki tymczasowego oznakowania na czas prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem,

f) koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

g) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,

h) wykonywanie robót w razie potrzeby także w dni wolne, święta, niedziele, w godzinach nocnych,

i) organizację zaplecza i placu budowy,

j) doprowadzenie (zapewnienie) niezbędnej energii, wody, itp.,

k) wykonanie prób, sprawdzeń i badań przewidzianych wymaganiami technicznymi

l) opracowanie niezbędnej dokumentacji zgodnej z wymaganiami Postanowień do umowy

- Warunki realizacji zamówienia

6.1. Ustalenia organizacyjne

Wykonawca codziennie, do godziny 800 (dni robocze) będzie e-mailem informował Zamawiającego (reprezentowanego przez Terenowego Inspektora Mostowego, lub innego upoważnionego przez Naczelnika Wydziału Mostów pracownika) o pracach zaplanowanych na bieżący dzień (nr drogi, km, obiekt inżynierski).

O pracach wymagających wprowadzenia ograniczeń w ruchu drogowym Wykonawca będzie informował Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem.

Wykonywanie prac możliwe jest wyłącznie w uzgodnieniu z Zamawiającym, w porach i na zasadach określonych przez Zamawiającego w OPZ i na bieżąco w trakcie ich realizacji.

Roboty utrzymaniowo muszą być wykonywane przy utrzymaniu ruchu tzn. dopuszcza się zamknięcie maksymalnie połowy jezdni na czas  trwania  robót.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia.

a) Osobami z ramienia Zamawiającego odpowiedzialnymi bezpośrednio za koordynowanie, nadzorowanie i odbiór robot utrzymaniowych na obiektach inżynierskich określonej części zamówienia będą:

- Na poziomie Rejonu:

- Kierownik Rejonu lub jego zastępca,

- Kierownik Obwodu,

- Kierownik Służby Liniowej właściwego Obwodu Drogowego

- inny upoważniony przez Kierownika Rejonu pracownik Rejonu i Obwodu.

- Na poziomie Oddziału:

- Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami,

- Naczelnik Wydziału Mostów lub jego zastępca,

- Oddziałowi Inspektorzy Mostowi (OIM),

- Pracownicy Wydziału Mostów

- inny upoważniony przez Dyrektora Oddziału pracownik Oddziału.

b) Osoby upoważnione z ramienia Zamawiającego do nadzorowania robót utrzymaniowych mają prawo przerwać wykonywanie tych prac w przypadku wykonywania ich niezgodnie z OPZ i Umową, a w szczególności w sposób zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego.

c)	 Nadzór sprawowany przez pracowników Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za własny nadzór i jakość wykonania powierzonych mu robót.

d)	 TIM kontrolując terminowość i jakość robót utrzymaniowych na obiektach mostowych i przepustach administrowanych przez Rejon, będzie miał prawo wydać Wykonawcy polecenie wykonania określonych czynności objętych katalogiem robót utrzymaniowych. Wykonawca w takim wypadku zobowiązany będzie przystąpić do prac w terminach zgodnych z zapisami pkt. 6.3. niniejszego opisu.

e) 	Określone z opisie przedmiotu zamówienia roboty należy przeprowadzić zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacjach technicznych, z zachowaniem wszystkich wymogów z zakresu przepisów BHP i przeciwpożarowych w sposób gwarantujący ich należyte wykonanie.

f) 	Wykonawca w ofercie cenowej powinien uwzględnić konieczność dodatkowego oznakowania strefy pracy oraz przedsięwziąć dodatkowe czynności gwarantujące zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pracowników, w związku z wykonywaniem czynności utrzymaniowych.

- Wykonawca wykonywać będzie wszelkie prace w terminach zgodnych ze specyfiką robót i OPZ, w szczególności w porach nocnych i dni wolne od pracy, jeśli wymaga tego OPZ bądź w przypadku prac awaryjnych, których wykonanie konieczne jest w celu usunięcia zagrożenia.

- Prace, których wykonanie w sposób szczególny wpływa na utrudnienia w ruchu, a technologicznie nie ma ograniczeń do wykonywania ich w porach zmniejszonego natężenia, powinny być wykonywane w tych porach, w szczególności w nocy.

Niezależnie od tego, ustala się, iż w porze nocnej powinny być wykonywane takie prace jak:

- mycie obiektów mostowych (szczególnie nad drogami ekspresowymi i podpór w pasach rozdziału autostrad i dróg ekspresowych),

- wymiana barier (szczególnie w pasach rozdziału autostrad i dróg ekspresowych),

- wszystkie prace, których wykonywanie w porze dziennej związane byłoby z dużymi utrudnieniami w ruchu pojazdów (szczególnie w sezonie letnim).

W przypadku obiektów inżynierskich, obok powyższych obostrzeń, prace utrzymaniowe powinny być wykonywane w terminach określonych OPZ.

Wykonawca w cenie ofertowej powinien uwzględnić konieczność dodatkowego oznakowania strefy prac oraz przedsięwziąć dodatkowe czynności gwarantujące zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pracowników, w związku z wykonywaniem tych czynności w porze nocnej.

i) 	Do Wykonawcy należy właściwe oznakowanie i zabezpieczenie obiektów inżynierskich w trakcie realizacji prac utrzymaniowych prowadzonych przy odbywającym się ruchu, lub pod wiaduktami, jak również zabezpieczenie uczestniczących w tych ruchu osób i pojazdów.

j) 	Wykonanie i zapewnienie wszelkich urządzeń pomocniczych (takich jak rusztowania, pomosty robocze, zwyżki, podnośniki, środki pływające, ekrany ochronne itp.) niezbędnych do prowadzenia czynności i robót objętych kontraktem, należy do Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest sporządzić przed rozpoczęciem okresu umownego, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę i warunki prowadzenia robót.

- Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw podczas prowadzenia robót.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

6.2. Obiekty ulegające przebudowie lub odnowie

Obiekty mostowe lub przepusty, które w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, zostaną poddane odnowie lub przebudowie, będą wyłączane z bieżącego utrzymania czystości. Czas wyłączenia biegnie od momentu przekazania placu budowy innemu Wykonawcy, a kończy w momencie podpisania protokołu odbioru końcowego po wykonaniu całego etapu objętego zamówieniem w przypadku przekazania obiektów innym Zarządcom czas wyłączenia biegnie od momentu zmiany kategorii drogi w przebiegu której posadowiony jest obiekt

6.3. Kontrola utrzymania obiektów inżynierskich

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli zgodności realizacji robót zgodnie z zapisami Umowy.

Kontrole te obejmować będą zgodność prowadzonych prac z OPZ, specyfikacjami technicznymi i innymi wymaganiami określonymi w Umowie oraz kontrole dokumentów Wykonawcy potwierdzających ich realizację.

Kontrole realizowane będą przez przedstawicieli Zamawiającego, w tym w szczególności przez:

- Na poziomie Rejonu:

- Kierownika Rejonu lub jego zastępcy,

- Terenowego Inspektora Mostowego TIM,

-	Kierownik Służby Liniowej właściwego Obwodu Drogowego

-   innych upoważnionych przez Kierownika Rejonu pracowników Rejonów i Obwodów.

- Na poziomie Oddziału:

- Zastępcę Dyrektora ds. Zarządzania drogami i mostami,

- Naczelnika Wydziału Mostów lub jego zastępcy,

- Oddziałowego Inspektora Mostowego,

- Innych upoważnionych przez Dyrektora Oddziału pracowników Oddziału.

Kontrole realizowane będą w ramach:

- Kontroli doraźnych,

- Kontroli miesięcznych odbiorowych,

- Kontroli procedur.

Kontrole miesięczne odbiorowe oraz kontrole doraźne Rejony dokonywać będą obligatoryjnie w ramach prowadzonego nadzoru nad administrowaną siecią dróg.

Kontrola doraźna realizowana będzie na bieżąco w trakcie dokonywanych objazdów Drogi przez pracowników Obwodów, Rejonu i Oddziału.

W trakcie kontroli dokonujący jej pracownicy będą w szczególności zwracać uwagę na:

a. 	sposób realizacji prac utrzymaniowych wykonywanych przez Wykonawcę tj. zgodność ich realizacji z:

- harmonogramem prac (pkt 4)

- wymaganiami specyfikacji technicznych (w zakresie technologii wykonywania robót),

- zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (w zakresie zabezpieczenia użytkowników ruchu publicznego oraz zabezpieczenia pracowników Wykonawcy),

- zakresem robót utrzymaniowych wynikającym z zapisów OPZ,

b. 	zgodność wyposażenia pracowników Wykonawcy z wymaganiami określonymi w OPZ (dotyczy w szczególności ich ubioru, oznakowania i wyglądu pojazdów, rodzaju stosowanego sprzętu, urządzeń itp.),

c.  	zgodność z pozostałymi warunkami realizacyjnymi robót określonymi przez Zamawiającego,

d. 	stan obiektów inżynierskich w szczególności w sytuacji zagrożenia ruchu drogowego (stan chodników i ścieżek rowerowych, śliskości na chodnikach i ścieżkach rowerowych, kompletności znaków, barier i innych elementów wyposażenia drogi, występowanie zdarzeń mogących stwarzać zagrożenie dla ruchu itp.)

Kontrola miesięczna utrzymania obiektów inżynierskich realizowana będzie przez służby Zamawiającego, w obecności Wykonawcy lub innej osoby przez niego wyznaczonej, który ma obowiązek uczestnictwa w kontroli w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Kontrole doraźne mogą odbywać się bez udziału Wykonawcy, chyba że zostanie on wezwany (z min. 3 dniowym wyprzedzeniem) do uczestnictwa w kontroli.

W ramach kontroli Zamawiający kontrolować będzie spełnienie warunków realizacji umowy z zakresu bieżącego i okresowego czyszczenia.

W przypadku, gdy podczas kontroli stwierdzi się, że elementy obiektów nie zapełniają warunków określonych w OPZ lub ST od momentu wykonania kontroli tego elementu Wykonawca ma czas na doprowadzenie elementu do określonego wymagania. Ustala się, że wszystkie nieprawidłowości stwierdzone przez Zamawiającego w obszarze utrzymania czystości obiektów powinny być usunięte nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu ich stwierdzenia. Dowodem wykonania poprawek może być zdjęcie (wykonane aparatem fotograficznym z datownikiem) elementu obiektu doprowadzonego do standardu przesłane pocztą elektroniczną. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa powyżej Zamawiający naliczy kary umowne za niewykonanie przedmiotu zamówienia.

W zakresie utrzymania czystości kontrole na obiektach inżynierskich odbywać się będą zarówno na bieżąco (na dowolnie wybranych przez Zamawiającego obiektach, bez powiadamiania Wykonawcy o kontroli) jak i cyklicznie w ostatnim tygodniu każdego miesiąca, co najmniej 1 raz w każdym miesiącu, w którym wykonywane będą roboty konserwacyjne.

Wyniki kontroli cyklicznych zamawiający opisze w odpowiednich protokołach odbiorowych.

- Materiały

Wbudowane materiały muszą odpowiadać wymaganiom określonym w Ustawie o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r. poz 1213.), w tym m. in. muszą posiadać:

- krajowe oceny techniczne lub aprobaty techniczne,

- certyfikaty zgodności,

- deklaracje zgodności.

Materiały przed wbudowaniem muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Kadra Wykonawcy

##### 8.1. Wymagania ogólne.

Wszyscy pracownicy przebywający na drodze bez względu na wykonywany rodzaj pracy muszą być ubrani w kamizelki odblaskowe lub narzutki ostrzegawcze.

Wykonawca realizować będzie umowę przy wykorzystaniu niezbędnej ilości wykwalifikowanych pracowników, którzy w szczególności:

- posiadają niezbędną do wykonywania prac wiedzę i umiejętności,

- posiadają uprawnienia do wykonywania prac, o ile są one wymagane przepisami szczególnymi lub wynikają z treści opisu przedmiotu zamówienia,

- posiadają aktualne badania lekarskie,

- posiadają aktualne udokumentowane przeszkolenie wstępne i okresowe oraz stanowiskowe z zakresu BHP i Ppoż., przeprowadzone (staraniem i na koszt Wykonawcy) przez osoby do tego uprawnione,

Do ręcznego sterowania ruchem w strefie prowadzonych robót, Wykonawca zapewni osoby odpowiednio przeszkolone oraz posiadające wymagane uprawnienia w tym zakresie.

##### 8.2. Personel Wykonawcy

Do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca musi zapewnić niezbędną liczbę pracowników, w tym:

- Kierownika Utrzymania (koordynator w liczbie 1 osoba na jedno, dwa, lub trzy Zadania) sprawującego nadzór nad wszystkim pracami wykonywanymi w ramach umowy.

- Kierownik Utrzymania zobowiązany jest oprócz koordynacji i nadzoru nad pracami realizowanymi pracownikami Wykonawcy, do ścisłej współpracy ze służbami Zamawiającego w szczególności z:

  - Kierownikiem Rejonu bądź jego Zastępcą,

  - Naczelnikiem Wydziału Mostów

  - Terenowymi Inspektorem Mostowym (TIM-em).

  - Kierownikiem Obwodu,

  - innymi upoważnionymi przez Kierownika Rejonu pracownikami Rejonów i Obwodów

- Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót Kierownik Utrzymania zobowiązany jest do powiadomienia właściwego TIM-a o zamiarze rozpoczęcia wykonywania robót z podaniem ich rodzaju i lokalizacji.

- Kierownik Utrzymania musi być wyposażony w telefon komórkowy i być dostępny dla służb Zamawiającego w systemie ciągłym niezależnie od pory dnia i nocy oraz w dni świąteczne i wolne od pracy. W przypadku, gdy warunek ten nie będzie mógł być spełniony [np. z powodu urlopu, choroby itp.] Wykonawca wskaże Zamawiającemu osobę zastępującą Kierownika Utrzymania.

##### 8.3. Kwalifikacje.

Przy wykonywaniu prac utrzymaniowych oraz robót mogą być zatrudnieni wyłącznie pracownicy, których doświadczenie, kwalifikacje i przygotowanie wymagane są dla danego stanowiska pracy.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy realizujący prace na obiektach inżynierskich (na drodze) muszą być przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz muszą posiadać orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do wykonywanej pracy. Wykonawca musi przestrzegać szczegółowych instrukcji BHP określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla poszczególnych stanowisk.

Wybrani pracownicy muszą posiadać stosowne uprawnienia do kierowania ruchem na drodze. Dodatkowo wszyscy pracownicy Wykonawcy realizujący prace na obiektach inżynierskich oraz drodze powinni być przeszkoleni ze znajomości zagadnień z zakresu oznakowania miejsc niebezpiecznych zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu wprowadzanej na czas prowadzenia robót.

##### 8.4. Wyposażenie

Pracownicy muszą być wyposażeni w komplet narzędzi do wykonywania poszczególnych rodzajów prac.

Pracownicy wykonujący prace na obiektach inżynierskich i drodze, muszą być wyposażeni w jednolitą odzież roboczą z przytwierdzonymi pasami odblaskowymi widocznymi w ciągu całej doby oraz z napisem „SŁUŻBA DROGOWA”, zgodną lub zbliżoną do standardów stosowanych przez służby GDDKiA. Odzież robocza powinna być utrzymana w dobrym stanie technicznym (bez fizycznych uszkodzeń) i w czystości.

Pracownicy muszą być wyposażeni w urządzenia zapewniające komunikację z Kierownikiem Utrzymania.

Niespełnienie tego warunku skutkować będzie naliczeniem kary.

Osoba z nadzoru Wykonawcy zobowiązana jest kontrolować każde stanowisko pracy i instruować pracowników o zasadach bezpieczeństwa wykonywania robót.

- Pojazdy i sprzęt Wykonawcy

Wykonawca realizować będzie umowę zapewniając do realizacji zadania cały niezbędny sprzęt, pojazdy oraz urządzenia pomocnicze tj. rusztowania, pomosty robocze, zwyżki, podnośniki koszowe, środki pływające, ekrany itp. Wszelkie koszty obsługi i eksploatacji sprzętu, pojazdów i urządzeń powinny być wkalkulowane w cenę ofertową.

Wykonawca do realizacji umowy wykorzystywać będzie wyłącznie w pełni sprawne pojazdy, sprzęt i urządzenia z zastrzeżeniem, że obok sprawności technicznej charakteryzować się one będą również zadowalającym stanem wizualnym, w tym (w przypadku pojazdów samochodowych w szczególności) nie będą mieć śladów korozji na elementach karoserii, nie będą mieć uszkodzeń karoserii, widocznych wgnieceń, powłoka lakiernicza będzie jednorodna.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do dbałości o czystość pojazdów zarówno wewnątrz jak i zewnątrz pojazdu.

##### 9.1. Wymagania w zakresie pojazdów i sprzętu

Wyposażenie dodatkowe: oznaczenia symbolem i opisem „SŁUŻBA DROGOWA” wraz z oznaczeniami ostrzegawczymi w standardzie określonym w projekcie czasowej organizacji ruchu, belka sygnalizacyjna, zestaw znaków awaryjnych, zestaw podstawowych narzędzi i sprzętu drobnego niezbędnego do wykonywania drobnych prac naprawczych,

Komplet wyposażenia Wykonawca powinien zabezpieczyć przed fizycznym rozpoczęciem pracy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wyposażenia pojazdów, określonego w czasowej organizacji ruchu, kontrolujący z ramienia Zamawiającego przerwie wykonywanie prac.

Niespełnienie powyższych warunków skutkować będzie naliczeniem kary.