SPECYFIKACJA FUNKCJONALNO - TECHNICZNA POJAZDU

SAMOCHÓD OSOBOWY TYPU SUV [1 szt.]

.......................................................................................................................................................................................................................................

(marka, model)

Oświadczamy, że każdy oferowany przez nas samochód:

- jest fabrycznie nowy, nie był poddawany jakimkolwiek naprawom, pochodzi z produkcji nie wcześniejszej niż z 2025 r. oraz spełnia polskie wymagania, w tym warunki techniczne, wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1251 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy i wymogi Dyrektywy UE w zakresie emisji zanieczyszczeń (tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów), tj. normę emisji spalin obowiązującej na dzień dostawy pojazdów,

- jest przystosowany do:

- eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej,

- jazdy po drogach utwardzonych i gruntowych,

- przechowywania na wolnym powietrzu,

- mycia w myjniach automatycznych szczotkowych,

- ma wykonane przeglądy zerowe [UWAGA! Wykonawca przedstawi w fazie odbioru pojazdu potwierdzenie wykonania przeglądu zerowego - w dokumentacji każdego pojazdu.],

- jest zbudowany w tym samym wariancie homologacyjnym, posiada identyczne i pochodzące od tego samego producenta elementy wyposażenia fabrycznego.

- Oferowany przez nas samochód spełnia następujące minimalne wymagania:

| L.P. | # PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Nadwozie | - Pojazd homologowany, 5 drzwiowy o rodzaju nadwozia: typu SUV, przeznaczony do przewożenia w jego wnętrzu 5 osób (w tym kierowcy), o nadwoziu zamkniętym, z dachem o konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu o DMC do 3,5 t. |  |
|  |  | - Prześwit podwozia nie mniejszy niż 165 mm. | opis: ................................................... |
|  |  | - Długość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 4535 mm i nie większa niż 4758 mm zgodnie z danymi zawartymi w dokumentach homologacyjnych pojazdu. | opis: ................................................... |
|  |  | - Szerokość całkowita pojazdu (bez lusterek zewnętrznych) nie mniejsza niż 1800 mm i nie większa niż 1895 mm, zgodnie z danymi zawartymi w dokumentach homologacyjnych pojazdu. | opis: ................................................... |
|  |  | - Wysokość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 1655 mm i nie większa niż 1720 mm zgodnie z danymi zawartymi w dokumentach homologacyjnych pojazdu. | opis: ................................................... |
|  |  | - Rozstaw osi nie mniejszy niż 2675 mm i nie większy niż 2780 mm. | opis: ................................................... |
| 2. | Rok produkcji, silnik | - Wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 r., fabrycznie nowy. |  |
|  |  | - Silnik spalinowy lub spalinowy + elektryczny o mocy łącznej nie mniejszej niż 150 KM. | opis:...................................................... |
|  |  | - Pojemność silnika spalinowego od 1781 cc do 2500 cc (w klasie 1.8-2.5 litry). | opis:...................................................... |
|  |  | - Rodzaj paliwa – benzyna bezołowiowa / diesel / hybryda. |  |
|  |  | - Norma emisji spalin – obowiązująca zgodnie z Dyrektywami UE na dzień dostawy pojazdów. |  |
| 3. | ### Układy | - Napędowy: - napęd na oś przednią lub na obie osie (4x4 dołączany automatycznie lub ręcznie), - automatyczna skrzynia biegów, - minimum 6 biegów + wsteczny. |  |
|  |  | - Kierowania: - układ kierowniczy ze wspomaganiem, - kierownica z lewej strony, - kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach (pionowej i poziomej). |  |
| 4. | Systemy podnoszące bezpieczeństwo jazdy | - System zapobiegający blokowaniu kół przy hamowaniu. - System stabilizacji toru jazdy. - System kontroli trakcji. - System monitorowania ciśnienia w oponach. - Poduszki powietrzne przednie i boczne co najmniej dla I-go rzędu siedzeń. - Kurtyny powietrzne. - Pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących. - Czujniki parkowania co najmniej z tyłu pojazdu z sygnalizatorem akustycznym oraz kamera cofania. |  |
| 5. | Komfort i funkcjonalność | - Fotel kierowcy przesuwany w poziomie z regulacją wysokości, fotel przedni pasażera co najmniej przesuwany w poziomie. - Fotele pierwszego rzędu z regulacją pochylenia oparć. - Asymetrycznie dzielone i składane oparcie tylnej kanapy. - Fotele przednie/tylna kanapa wyposażone w zagłówki z regulacją wysokości. - Tapicerka siedzeń materiałowa. Materiały obiciowe siedzeń I-go i II-go rzędu oraz wszystkich elementów wykończenia wnętrza pojazdu znajdujących się poniżej linii szyb muszą być w kolorze ciemnym, łatwym w utrzymaniu czystości. - Fabryczny immobilizer sterowany zdalnie. - Centralny zamek sterowany zdalnie. - Co najmniej dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu ze sterowaniem centralnym zamkiem. |  |
| 6. | Wyposażenie | - Komputer pokładowy montowany fabrycznie przez producenta pojazdu. - Elektrycznie sterowane, składane i podgrzewane lusterka zewnętrzne. - Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich i tylnych. - Szyba tylna podgrzewana elektrycznie wyposażona w wycieraczkę i spryskiwacz, - Światła do jazdy dziennej w technologii LED z wymaganą homologacją. - Światła przeciwmgielne przednie i tylne z oferty producenta fabrycznie montowane. UWAGA! Zamawiający dopuszcza brak świateł przeciwmgielnych przednich pod warunkiem zastosowania w pojeździe reflektorów przednich wykonanych w pełni w technologii LED. - Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa. - Zamontowany fabrycznie i zintegrowany radioodtwarzacz wyposażony w min. 4 głośniki z funkcją: USB, zestawem głośnomówiącym Bluetooth i antenę samochodową. - Oświetlenie części pasażerskiej z przodu i z tyłu oraz przestrzeni bagażowej. - Minimum 2 gniazda 12V o prądzie obciążenia minimum 10A, umieszczone po min. 1 gnieździe w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń lub w bagażniku. UWAGA! Zamawiający dopuszcza również samochód wyposażony w gniazda USB, z jednoczesną dostawą adaptera (przejściówki) - z gniazda USB na gniazdo 12V. Adapter powinien być kompatybilny ze wszystkimi standardowymi wtyczkami do zapalniczki samochodowej (ładowarki, lodówki turystyczne). - Dwie ramki pod tablice rejestracyjne zamontowane na pojeździe. - Komplet fabrycznie nowych dywaników gumowych dla I-go i II-go rzędu siedzeń, w przestrzeni bagażowej wykładzina gumowa lub z tworzywa sztucznego. - Składana półka/roleta zasłaniająca część bagażową. - Apteczka typu samochodowego z wkładem. Zawartość apteczki musi posiadać znak CE. - Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego minimum 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP oraz aktualną datę ważności, z uchwytem zamocowanym na stałe w części bagażowej pojazdu. - Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację. - Inne nie wymienione wyposażenie, jeśli oferowany model samochodu będzie posiadał w wyposażeniu standardowym. - Zestaw umożliwiający samodzielną wymianę koła (zawierający co najmniej podnośnik oraz klucz do kół). - Komplet 4 kół z ogumieniem bezdętkowym, zimowym na felgach stalowych + komplet kołpaków z oferty producenta pojazdu lub na felgach ze stopów lekkich zgodnie z dokumentami homologacyjnymi oferowanego pojazdu. UWAGA! Opony nie mogą być starsze niż 12 miesięcy licząc od terminu odbioru pojazdów, muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Indeks prędkości opony winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej pojazdu, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej. - Dodatkowy komplet 4 kół z ogumieniem bezdętkowym, letnim z fabrycznej oferty producenta pojazdu, na felgach ze stopów lekkich. UWAGA! Opony nie mogą być starsze niż 12 miesięcy licząc od terminu odbioru pojazdów, muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Indeks prędkości opony winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej pojazdu, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej. - Pełnowymiarowe koło zapasowe z oponą letnią (identyczną jak w opisie w pkt 23 lub 24) lub koło dojazdowe z oferty handlowej producenta pojazdu. - Samochód w momencie dostawy powinien mieć zainstalowane opony. właściwe dla danej pory roku, tj.: letnie - w okresie od 15 kwietnia do 14 października, zimowe - w okresie od 15 października do 14 kwietnia. |  |
| 7. | ### Barwa nadwozia | Nadwozie pokryte fabrycznym metalizowanym lakierem samochodowym w kolorach: srebrnym, ciemno - zielonym, brązowym, granatowym, czarnym, szarym albo innym zbliżonym w palecie barw z oferty producenta. Kolory: czerwony, żółty, pomarańczowy, biały lub inne jaskrawe – wykluczone. |  |
| 8. | ### Wymagania dot. gwarancji | 1. Gwarancja minimum na samochód: |  |
|  |  | - min. 24 miesiące i przebieg min. 100 tys. km (w zależności co pierwsze nastąpi) na wszystkie zespoły i podzespoły mechaniczne samochodu bez wyłączeń – obejmująca prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne, mechanikę [proponowany okres gwarancji Wykonawca wskazuje w Formularzu oferty], |  |
|  |  | - min. 60 miesięcy na perforację karoserii bez limitu kilometrów, |  |
|  |  | - min. 24 miesiące na powłokę lakierniczą bez limitu kilometrów. |  |
|  |  | 2. Okres gwarancji biegnie od daty końcowego podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń przez osobę upoważnioną do odbioru. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych. |  |
|  |  | 3. Serwisy gwarancyjne na terenie całej Polski. |  |
| 9. | ### Dokumenty | Wykonawca musi dostarczyć wraz z pojazdem: |  |
|  |  | - Homologacje umożliwiające dopuszczenie pojazdu do ruchu na obszarze Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami. |  |
|  |  | - Książkę gwarancyjną wraz z listą ASO - w języku polskim. |  |
|  |  | - Książkę serwisową samochodu. W przypadku, gdy producent nie stosuje książek serwisowych w formie papierowej Zamawiający dopuszcza książkę elektroniczną prowadzoną przez producenta pojazdu. |  |
|  |  | - Instrukcję obsługi samochodu w języku polskim. |  |
|  |  | - Wykaz wyposażenia. |  |
|  |  | - Co najmniej dwa komplety kluczyków/kart. |  |
|  |  | - Dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy, w przypadku wystąpienia obowiązku zapłaty akcyzy. |  |
|  |  | - Dokumenty niezbędne do rejestracji samochodu. |  |
|  |  | - Inne wymagane prawem dokumenty. |  |

Wykonawca wypełnia jedynie pola oznaczone na biało w kolumnie „Parametry oferowane przez Wykonawcę”. Parametry samochodów opisane 
w rubrykach zacienionych są wymagane przez Zamawiającego.

……………….……..….………………………………..………………

podpis osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy