PODKARPACKI

URZĄD WOJEWÓDZKI

W RZESZOWIE                                                                      Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest mobilny zbiornik do oleju napędowego 1000 L - W KOMPLECIE 
Z PRZYCZEPĄ. PODWOZIE SPECJALNIE PRZYGOTOWANE POD ZBIORNIK

Opis zbiornika na olej napędowy

Dwupłaszczowy zbiornik stalowy  przystosowany do transportu i przechowywania oleju napędowego.  Zbiornik musi być wykonany ze  stali o grubości ścianek 3mm zabezpieczonej antykorozyjnie, przystosowany jest do transportu wózkiem widłowym oraz przy pomocy zaczepów dźwigowych.

Zbiornik musi spełniać wymagania Europejskiej umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych z dnia 1 stycznia 2005 r. (ADR).

#### Wyposażenie zbiornika

- złącze do cysterny samochodowej

- wskaźnik poziomu napełnienia

- czujnik przepełnienia

- odpowietrznik

- 1 szt. przewód ssący 1’’ do pompy, z zaworem kulowym i zaworem zwrotnym

- 3 szt. przewodów ssących 3/4’’ do agregatu, z zaworem kulowym i zaworem zwrotnym

- 3 szt. przewodów powrotnych 1/2’’ z agregatu

- uniwersalne nakładki mocujące dla szekli

- właz umożliwiający dostęp do wnętrza zbiornika

- zamykana pokrywa

- pompa łopatkowa FMT samozasysająca 12V max. 60l/min ze zintegrowanym by-passem

- przepływomierz cyfrowy

- pistolet automatyczny

- przewód tłoczny o długości 6m

- filtr paliwa

#### Wymiary zbiornika  1000 SW-17120218:

#### Długość: 1500 mm

#### Szerokość: 1180 mm

#### Wysokość: 1270 mm

Deklaracja zgodności z normami ADR

Deklaracja zgodności z normami ATEX

Dokumentacja techniczno – ruchowa

Instrukcja eksploatacji

Karta gwarancyjna

Świadectwo legalizacji przepływomierza

#### Wymiary zbiornika  1000 SW-17120218:

#### Długość: 1500 mm

#### Szerokość: 1180 mm

#### Wysokość: 1270 mm

Gwarancja:

10 lat na zbiornik, 2 lata na wyposażenie