Załącznik nr 1
Nr sprawy: GDDKiA – O/OL.F-2.2431.45.2023.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
„Remont dachu na budynku Oddziału GDDKiA w Olsztynie przy al. Warszawskiej 89.”

Opis przedmiotu zamówienia określa wymagania Zamawiającego w stosunku 
do Wykonawcy, na wykonanie przedmiotowych robót. 
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1. Prace budowlane:
1) Pokrycie dachu wraz z przedłużeniem okapu 
Prace remontowe związane z rozebranie pokrycia ze styropapy i obróbek blacharskich i rynny wzdłuż dłuższego boku budynku. 
Wykonanie przedłużenia okapu stropodachu o wartość umożliwiającą  wprowadzenie  warstw krycia wierzchniego i obróbek blacharskich poza krawędź istniejącego ocieplenia ściany podłużnej. Wzdłuż okapu zamontować belkę drewnianą o przekroju 20x10 cm z drewna klasy C24 na całej długości okapu.  Belkę drewnianą mocować za pomocą śrub M10 o łbie  sześciokątnym do wsporników stalowych kotwionych w ścianie budynku kotwami wklejanymi chemicznie iniekcyjnie dostosowanymi do wszystkich typów podłoża wraz 
z prętem gwintowanym 8.8 M12x150mm. Wsporniki ze stali  St3s montować  
w rozstawie co 100 cm. W miejscu zdemontowanych elementów istniejącego okapu ułożyć warstwę twardej wełny mineralnej szerokości 20 cm. Przedłużenie okapu uszczelnić i połączyć z istniejącą odwinięta warstwą papy termozgrzewalnej. Obróbki blacharskie pasa nadrynnowego oraz rynhaki mocować do belki drewnianej za pomocą wkrętów z dodatkowa uszczelką. Obróbki blacharskie wykonać z blachy ocynkowanej o grubości minimum 0,75 mm. Istniejąca rynna do demontażu i ponownego montażu po wykonaniu przedłużenia okapu. Typ rynhaków dopasować do istniejącego zdemontowanego orynnowania.    
Stan istniejący pokrycie stropodachu płaskiego w postaci docieplenia ze styropapy obustronnie laminowanej o grubości 15 cm plus pokrycie papą termozgrzewalną wraz z pokryciem wierzchnim z papy termozgrzewalnej wentylowanej.  
Wykonanie pokrycia dachu papą podkładową oraz drugą warstwą z papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS o grubości 5,2 mm (na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze minimum 250 g/m2).

Wykonanie nowych obróbek blacharskich wokół kominów i klap oddymiających z bacy ocynkowanej o grubości minimum 0.75 mm. 
2) Ściany 
Prace rozbiórkowe związane z oczyszczeniem i zeskrobaniem istniejących warstw tynku i farb, dwukrotne odgrzybienie powierzchni ścian i podciągów, ułożenie nowych warstw: tynku cem-wapienne kat II, gładzi gipsowych, wtopienie siatki na połączeniach, zagruntowaniem i dwukrotnym malowaniem ścian w kolorze jasnym, wyrównanie nierówności na ścianach na klatce schodowej i w pokojach zlokalizowanych na III piętrze. 
2. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z zakresem robót, przedmiarem,  oraz wymogami przedstawionymi w projekcie umowy, a także dokonania wizji lokalnej terenu robót przed złożeniem oferty. Dostarczony przez Zamawiającego przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy i zawarte w nim dane nie stanowią podstawy do oszacowania  przez Wykonawcę całkowitej ceny zamówienia. W celu ustalenia terminu wizji lokalnej należy skontaktować się z Lilianną Pawłowską  tel: 89/ 521 28 24, Mariuszem Stankiewiczem tel: 600 315 474. 

3. Roboty będące przedmiotem zamówienia należy wykonywać uwzględniając fakt, że roboty o znacznym natężeniu  hałasu, zapyleniu lub uciążliwe dla pozostałych pracowników muszą być prowadzone  po godzinach pracy urzędu w dni robocze lub w dni wolne od pracy – w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

4. Remont w pomieszczeniach biurowych należy zaplanować etapami ze względu 
na zapewnienie ciągłości pracy pracowników.  
5. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, 
co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie, określonych w ustawie o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213), wymaganiom przedmiaru robót i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

W odniesieniu do zastosowanych przez Wykonawcę materiałów, Zamawiający zastrzega sobie obowiązek akceptacji wszystkich materiałów przed ich wbudowaniem oraz przedłożenia certyfikatów, deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną.
Olsztyn, dnia 20.06.2023 r.
