Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia:

„Naprawa schodów wejściowych  oraz wykładziny w  pomieszczeniach laboratoryjnych w Oddziale Centralnego Laboratorium 
w Białymstoku”.

- Przedmiotem zamówienia jest naprawa schodów wejściowych oraz uszkodzonej wykładziny w pomieszczeniach laboratoryjnych w Oddziale Centralnego Laboratorium w Białymstoku przy ul. Myśliwskiej 9A, polegająca na przywróceniu pełnej funkcjonalności schodów, pomieszczeń laboratoryjnych oraz spełnieniu wymagań bezpieczeństwa.

- Zakres prac przy naprawie schodów:

- wykonanie prac przygotowawczych i pomocniczych niezbędnych do realizacji zamówienia,

- naprawa całej konstrukcji w zakresie niezbędnym do przywrócenia funkcjonalności schodów,

- demontaż uszkodzonej okładziny ceramicznej, oczyszczenie powierzchni z uszkodzonych elementów, luźnego betonu,

- wyrównanie podłoża, uzupełnienie ubytków zaprawą naprawczą,

- ocena i ewentualna naprawa zbrojenia,

- ułożenie płytek mrozoodpornych antypoślizgowych (gres, klinkier) lub malowanie antypoślizgową farbą,

- kolor płytek do uzgodnienia z Zamawiającym,

- montaż pasków, nakładek antypoślizgowych (schody narażone na śliskość),

- wymagane parametry techniczne schodów: 5 stopni przód, 4 stopnie bok, szerokość stopnia 14 cm, głębokość stopnia 30 cm, szerokość schodów 350 cm, całkowita wysokość biegu 57 cm, całkowita długość biegu 280 cm przód, całkowita długość biegu 350 cm bok.

- Zakres prac przy naprawie uszkodzonej wykładziny:

- usunięcie uszkodzonej wykładziny, zerwanie resztek kleju, listew,

- oczyszczenie posadzki, w razie potrzeby wykonanie prac naprawczych posadzki (uzupełnienie ubytków),

- rozłożenie wykładziny, dokładne oczyszczenie powierzchni, zabezpieczenie powłoką ochronną jeśli zaleca producent,

- całkowita powierzchnia wykładziny ok. 59,72 m2

- kolorystyka wykładziny do uzgodnienia ze zleceniodawcą.

- Przedstawione parametry są parametrami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Jako równoważne należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych.

- Zobowiązuje się Wykonawcę przed złożeniem oferty do dokonania własnych pomiarów na miejscu naprawy, które są niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający wymaga, aby materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia spełniały parametry techniczne i standardy jakościowe, zawierały deklaracje właściwości użytkowych, były w I gatunku oraz zachowały terminy ważności.

- Wykonawca wykona przedmiot zamówienia przy użyciu własnych materiałów 
i narzędzi niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji na okres co najmniej 2 lat od daty sporządzenia końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

- W trakcie trwania gwarancji Wykonawca poniesie wszelkie koszty usunięcia wad 
i usterek stwierdzonych w trakcie użytkowania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczna pracę oraz zobowiąże się w umowie do przestrzegania obowiązujących przepisów bhp i ppoż.

- Wykonawca po zakończeniu prac uporządkuje  miejsce, na którym realizowane były czynności związane z przedmiotem zamówienia, pozostawiając go w stanie niepogorszonym oraz dokona utylizacji materiałów powstałych w toku prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.