| ZAKRES DZIAŁALNOŚCI LABORATORYJNEJ SEKCJI LABORATORYJNEJ HIGIENY PRACY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dziedzina i przedmiot badań | Badania chemiczne i pobieranie próbek – środowisko pracy (C/33/P) Badania chemiczne powietrza (C/9) Badania dotyczące inżynierii środowiska pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe - hałas, oświetlenie, drgania, mikroklimat) (G/33) Badania czynników pyłowych i pobieranie próbek czynników pyłowych w środowisku pracy (N/33/P) |  |  |
| Badana cecha | Przedmiot badań | Dokument odniesienia/ metoda badawcza/ zakres pomiarowy | Status metody * |
| Pobieranie próbek powietrza do oceny narażenia zawodowego na - czynniki pyłowe - frakcja wdychalna - frakcja respirabilna - substancje organiczne w tym - frakcja wdychalna - substancje nieorganiczne w tym - frakcja wdychalna - frakcja respirabilna - metale i ich związki w tym - frakcja wdychalna - frakcja respirabilna Metoda dozymetrii indywidualnej | Środowisko pracy - powietrze | PN-Z-04008-7:2002 PN-Z-04008-7:2002/AZ1:2004 Metoda dozymetrii indywidualnej | A |
| Pobieranie próbek powietrza do oceny narażenia zawodowego na: - substancje organiczne - substancje nieorganiczne Metoda stacjonarna | Środowisko pracy - powietrze | PN-Z-04008-7:2002 PN-Z-04008-7:2002/AZ1:2004 Metoda stacjonarna | A |
| Stężenie pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia frakcja wdychalna - pyłów niesklasyfikowanych ze względu na toksyczność - apatytów i fosforytów - cementu portlandzkiego - ditlenku tytanu - węglanu magnezu wapnia (dolomitu) - pyłów organicznych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki - pyłów mąki - sadzy technicznej - węgla kamiennego i brunatnego - węglika krzemu niewłóknistego - pyłów drewna - siarczanów (VI) wapnia (gipsu) - grafitu naturalnego - grafitu syntetycznego - kaolinu -talku - krzemionki bezpostaciowej i syntetycznej | Środowisko pracy - powietrze | PN-Z-04507:2022-05 PN-Z-04507:2022-05/Ap1:2022-08 Metoda grawimetryczna Zakres: (0,16 – 17,01) mg/m3 | A |
| Stężenie pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia frakcja respirabilna - apatytów i fosforytów - cementu portlandzkiego - pyłów organicznych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki - węgla kamiennego i brunatnego - grafitu naturalnego - krzemionki bezpostaciowej i syntetycznej -talku | Środowisko pracy - powietrze | PN-Z-04508:2022-05 PN-Z-04508:2022-05/Ap1:2022-08 Metoda grawimetryczna Zakres: (0,15 – 6,78) mg/m3 | A |
| Stężenie tlenku węgla | Środowisko pracy - powietrze | PB.02.HPL Metoda elektrochemiczna Zakres:(2,3 – 233) mg/m3 (2 – 200) ppm | A |
| Stężenie ditlenku azotu | Środowisko pracy - powietrze | PN-Z-04009-11:2008 Metoda spektrofotometryczna Zakres: (0,15-3,5) mg/m3 (0,08 – 1,83) ppm | A |
| Stężenie tlenku azotu | Środowisko pracy - powietrze | PN-Z-04009-11:2008 Metoda spektrofotometryczna Zakres: (0,49-11,5) mg/m3 (0,39 – 9,2) ppm | A |
| Stężenie fenolu | Środowisko pracy - powietrze | PN-70/Z-04044 Metoda spektrofotometryczna Zakres: (0,78 – 16,0) mg/m3 | A |
| Stężenie formaldehydu | Środowisko pracy - powietrze | PN-76/Z-04045/02 Metoda spektrofotometryczna Zakres: (0,05 -0,75) mg/m3 | A |
| Stężenie chlorowodoru | Środowisko pracy - powietrze | PN–93/Z–04225/03 Metoda spektrofotometryczna Zakres: (0,4 – 12,6) mg/m3 | A |
| Stężenie ozonu | Środowisko pracy | PN-Z-04007-2:1994 Metoda spektrofotometryczna Zakres: (0,03 – 0,25) mg/m3 | A |
| Stężenie amoniaku | Środowisko pracy - powietrze | PN-71/Z-04041 Metoda spektrofotometryczna Zakres: (1,4 – 29,9) mg/m3 | A |
| Stężenie ditlenku siarki | Środowisko pracy - powietrze | PN-Z-04015-4:1994 Metoda spektrofotometryczna Zakres: (0,1-3,7) mg/m3 (0,04 – 1,39) ppm | A |
| Stężenie siarkowodoru | Środowisko pracy - powietrze | PN-Z-04015-13:1996 Metoda spektrofotometryczna Zakres:(0,74-16,3) mg/m3 | A |
| Stężenie jodu | Środowisko pracy - powietrze | PN-Z-04433:2011 Metoda spektrofotometryczna Zakres:(0,05-0,9) mg/m3 | A |
| Stężenie kwasu fosforowego (V) | Środowisko pracy - powietrze | PN-Z-04073-1:2014-08 Metoda spektrofotometryczna Zakres: (0,09– 4,2) mg/m3 | A |
| Stężenie tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe Tlenek żelaza (III) Tlenek żelaza(II) Tetratlenek triżelaza | Środowisko pracy - powietrze | PN-Z-04469:2025-02 Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) -frakcja wdychalna Zakres: (0,35 – 11) mg/m3 - frakcja respirabilna Zakres: (0,16 – 5) mg/m3 | A |
| Stężenie manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn | Środowisko pracy - powietrze | PN-Z-04472:2015-10 + PN-Z-04472:2015-10/Ap1:2015-12 Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) - frakcja wdychalna Zakres: (0,0014 – 0,4) mg/m3 - frakcja respirabilna Zakres: (0,0013 – 0,4) mg/m3 | A |
| Stężenie chromu metalicznego i jego związków: (chrom (II ), chrom ( III), chrom (VI) ) w przeliczeniu na Cr | Środowisko pracy - powietrze | PN-Z-04434:2011 Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Zakres: (0,035 – 1,0) mg/m³ | A |
| Stężenie niklu metalicznego | Środowisko pracy - powietrze | PN-Z-04502:2019-10 Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Zakres: (0,003 – 0,5) mg/m³ | A |
| Stężenie związków niklu w przeliczeniu na Ni | Środowisko pracy - powietrze | Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2021, nr 4 (110) s. 179-189, Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) - frakcja respirabilna Zakres: (0,001 - 0,022) mg/m3 - frakcja wdychalna Zakres: (0,004 – 0,105) mg/m3 | A |
| Stężenie miedzi i jej związków nieorganicznych – w przeliczeniu na Cu | Środowisko pracy - powietrze | PN-Z-04106-02:1979 Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Zakres: (0,00017 – 0,4) mg/m3 | A |
| Stężenie ołowiu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Pb -frakcja wdychalna | Środowisko pracy - powietrze | PN-Z-04487:2017-10 Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Zakres: (0,003 – 0,17) mg/m3 | A |
| Stężenie tlenku cynku – w przeliczeniu na Zn frakcja wdychalna | Środowisko pracy - powietrze | PN-Z-04100-03:1987 Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Zakres: (0,003 – 10) mg/m3 | A |
| Stężenie wodorotlenku sodu | Środowisko pracy - powietrze | PN -Z-04435:2011 Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Zakres: (0,01 – 1,0) mg/m3 | A |
| Stężenie acetonu | Środowisko pracy - powietrze | PN-79/ Z -04057/01 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną Zakres: (2,6 – 3600) mg/m3 | A |
| Stężenie benzenu | Środowisko pracy - powietrze | PN-Z-04016-10:2005 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną Zakres: (0,07 – 4,79) mg/m3 (0,02 – 1,48) ppm | A |
| Stężenie etylobenzenu | Środowisko pracy - powietrze | PN-79/ Z -04081/01 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną Zakres: (5 – 1111) mg/m3 | A |
| Stężenie heksanu | Środowisko pracy - powietrze | PN-Z-04136-3:2003 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną Zakres:(5,2 – 438) mg/m3 | A |
| Stężenie ksylenu (mieszaniny izomerów 1,2; 1,3; 1,4) | Środowisko pracy - powietrze | PN-78/ Z -04116/01 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną Zakres:(1,9 – 808) mg/m3 | A |
| Stężenie octanu etylu | Środowisko pracy - powietrze | PN-78/ Z -04119/01 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną Zakres:(5,8– 2936) mg/m3 (1,59-803,1) ppm | A |
| Stężenie octanu n-butylu | Środowisko pracy - powietrze | PN-78/ Z -04119/01 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną Zakres:(7,14 – 1440) mg/m3 | A |
| Stężenie tetrachloroetenu | Środowisko pracy - powietrze | PN-78/ Z -04118/01 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną Zakres: (5,5 – 495) mg/m3 (0,8 – 71,9) ppm | A |
| Stężenie toluenu | Środowisko pracy - powietrze | PN-78/ Z -04115/01 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną Zakres:(2,6 – 400) mg/m3 | A |
| Stężenie związków organicznych etanol butan-1-ol | Środowisko pracy - powietrze | PN-89/Z-04023/02 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną Zakres: etanol (158– 3974 mg/m3 butan-1-ol (4,8 – 313,3) mg/m3 | A |
| Stężenie trichloroetenu | Środowisko pracy - powietrze | PN-78/ Z -04047/02 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną Zakres: (4,2-292) mg/m3 | A |
| Stężenie propan-2-olu | Środowisko pracy - powietrze | PN-Z-04535: 2022-01 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną Zakres:(70-1850) mg/m3 | A |
| Stężenie/zawartość krystalicznej krzemionki (kwarc i krystobalit) frakcja respirabilna | Środowisko pracy - powietrze | Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2012, nr 4 (74). s.117 – 130 Metoda spektrometrii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR) Zakres: (0,01 – 0,5) mg/m3 (10 –500) μg w próbce | A |
| Pomiary hałasu na stanowiskach pracy | Środowisko pracy - hałas | PN-N-01307:1994 PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem metody obejmującej strategię 3 - punktu 11 Metoda pomiarowa bezpośrednia Równoważny poziom dźwięku A Maksymalny poziom dźwięku A Zakres: (24 - 135) dB Szczytowy poziom dźwięku C Zakres: (40 – 138) dB | A |
|  |  | Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy |  |
| Pomiary oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy | Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach | PN-83/E-04040.03 Metoda pomiarowa bezpośrednia Natężenie oświetlenia Zakres: (20 – 9800) lx | A |
|  |  | Równomierność oświetlenia |  |
| Pomiary mikroklimatu gorącego na stanowiskach pracy | Środowisko pracy - mikroklimat gorący | PN-EN ISO 7243:2018- 01+Ap2:2020-04P Metoda pomiarowa bezpośrednia Temperatura powietrza Zakres (15 - 42)o C Temperatura wilgotna naturalna Zakres: (15-42)o C Temperatura poczernionej kuli Zakres:15 – 42)o C Prędkość powietrza Zakres: (0,15 – 4) m/s Wskaźnik WBGT Wskaźnik WBGTeff | A |
| Pomiary mikroklimatu zimnego na stanowiskach pracy | Środowisko pracy - mikroklimat zimny | PN-EN ISO 11079:2008 Metoda pomiarowa bezpośrednia Temperatura powietrza Zakres: (- 20 – 10) °C Temperatura poczernionej kuli Zakres: (-20 – 10) °C Prędkość powietrza Zakres: (0,15 - 4,0) m/s Wilgotność Zakres: (28 - 84) % Wskaźnik IREQ min Wskaźnik IREQ neutral Wskaźnik tWC | A |
| Pomiary mikroklimatu umiarkowany na stanowiskach pracy | Środowisko pracy - mikroklimat umiarkowany | PN-EN ISO 7730:2006 + Ap2:2016-04 Metoda pomiarowa bezpośrednia Temperatura powietrza Zakres: (10 – 30) °C Temperatura poczernionej kuli Zakres: (10 – 42) °C Wilgotność Zakres: (28 - 84) % Prędkość powietrza Zakres: (0,15 - 1,0) m/s Wskaźnik PMV Wskaźnik PPD | A |
| Pomiary drgań ogólnych na stanowiskach pracy | Środowisko pracy – drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka | PN-EN 14253+A1:2011 Metoda pomiarowa bezpośrednia Skuteczne ważone częstotliwościowo przyspieszenie drgań Zakres: (0,01 – 50) m/s2 Ekspozycja dzienna, wyrażona w postaci równoważnego energetycznie dla 8-godzin działania skutecznego, skorygowanego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników (1.4awx, 1.4awy, awz). Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej, wyrażona w postaci skutecznego, ważonego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników (1.4awx, 1.4awy, awz). | A |
| Pomiary drgań miejscowych na stanowiskach pracy | Środowisko pracy – drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne | PN-EN ISO 5349-1:2004 PN-EN ISO 5349-2:2004 PN-EN ISO 5349-2:2004/A1:2015-11 Metoda pomiarowa bezpośrednia Skuteczne ważone częstotliwościowo przyspieszenie drgań Zakres: (0,1 – 100) m/s2 Ekspozycja dzienna, wyrażona w postaci równoważnej energetycznie dla 8-godzin działania sumy wektorowej skutecznych, skorygowanych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (ahwx, ahwy, ahwz). Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej, wyrażona w postaci sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (ahwx, ahwy, ahwz) | A |
| Stężenie: acetonu benzenu etylobenzen ksylenu (mieszanina izomerów 1,2; 1,3; 1,4) octanu etylu octanu n-butylu octanu winylu styrenu toluenu | Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi - powietrze | PB.07.SAS wydanie 1 z dnia 10.07.2023r Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną aceton zakres (9,92 – 274,23) μg/m3 zakres (0,014 - 0,387) mg w próbce benzen zakres: (0,0005 – 12,15) μg/m3 zakres: (0,0007 - 0,0168) mg w próbce etylobenzen zakres: 0,004 – 0,35) μg/m3 zakres: (0,004 - 0,35) mg w próbce ksylen (mieszanina izomerów 1,2; 1,3; 1,4) zakres: 2,81 – 245,51) μg/m3 zakres: (0,0066 - 0,192) mg w próbce octan etylu zakres: (6,39 – 557,95) μg/m3 zakres: (0,008 - 0,699) mg w próbce octan n-butylu zakres: (6,28 – 540,29) μg/m3 zakres: (0,0081 - 0,708) mg w próbce octan winylu zakres (2,67 – 61,43) μg/m3 zakres: (0,003-0,069) mg w próbce styren zakres: (0,98 – 23,15) μg/m3 zakres: (0,0011 - 0,026) mg w próbce toluen zakres (4,94 – 204,04) μg/m3 zakres: (0,0069 - 0,285) mg w próbce | A |
| Stężenie formaldehydu | Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi - powietrze | PN-92/Z-04045/15 Metoda spektrofotometryczna Zakres: (5,28 - 25,71) μg/m3 | NA |
| Stężenie tlenku węgla (stężenie 30-minutowe) | Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi - powietrze | PB.01.HPL Metoda elektrochemiczna Zakres: (2300 - 11700) μg/m3 | NA |
| Pobieranie próbek powietrza czynników chemicznych szkodliwych dla zdrowia w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi | Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi - powietrze | PB.05.HPL | NA |

*   A –  badania akredytowane  zgodnie z aktualnym Zakresem Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 591 wydanym przez 
                   Polskie Centrum Akredytacji

NA –     badania nieakredytowane spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02