Załącznik nr 2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa fortepianu klasy mistrzowskiej”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej sztuki fortepianu koncertowego klasy mistrzowskiej dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach z siedzibą ul. Muzyczna 1, 16 – 400 Suwałki.

- Instrument powinien być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2024 roku, nieużywany i niebędący przedmiotem ekspozycji.

- Wymagany okres gwarancji – co najmniej 60 miesięcy

Wymagane parametry techniczne fortepianu:

- fortepian klasy mistrzowskiej, wykonany w technologii tradycyjnej przy użyciu wyselekcjonowanych materiałów najwyższej możliwej jakości

- większość prac wykonanych ręcznie

- wykończenie – czarny z połyskiem, lakier poliestrowy, polerowany ręcznie, efekt „lustra”

- wymiary:

długość w przedziale – 270 cm – 290 cm

szerokość w przedziale 150 cm – 170 cm

wysokość w przedziale 100 cm – 104 cm

- waga: 450 kg – 550 kg

- korpus: wykonany z wielowarstwowo klejonego sezonowanego drewna

- szkielet - belkowanie wykonane z sezonowanego litego drewna

- strojnica – wykonana z warstw twardego drewna o symetrycznym układzie słojów

- płyta rezonansowa – sezonowane drewno świerku

- ożebrowanie płyty rezonansowej – sezonowane lite drewno

- mostki – wiolinowy i basowy jako jeden element – klejone z pionowo ułożonych warstw drewna twardego

- naciąg strun – krzyżowy

- struny – wiolinowe: najwyższa jakość drutu stalowego

- struny – basowe: rdzeń stalowy owijany drutem z czystej miedzi

- rama żeliwna – odlana metodą próżniową z żeliwa szarego o specjalnej recepturze, szlifowana i pokryta warstwami lakieru w kolorze złotym

- kołki stroikowe – hartowana stal, niklowane główki

- mechanizm – konstrukcji własnej, bez elementów z tworzyw sztucznych

- młotki – rdzeń z drewna, twardy najwyższej jakości naturalny filc, na krańcach nitowany do rdzenia, poddany procesowi kompresji dla zachowania stałego kształtu oraz impregnowany w celu zabezpieczenia przeciw wilgoci i insektom

- tłumiki – główki z litego drewna, lakierowane na czarno z połyskiem – filc tłumikowy naturalny, najwyższej jakości – impregnowany

- klawiatura: 88 klawiszy z pełnego drewna świerku – indywidualnie wyważane ciężarkami ołowianymi

- pokrycie klawiszy: białe – imitacja kości słoniowej, czarne – drewno hebanowe utwardzone żywicą syntetyczną

- pokrywa – klapa wykonana z płyty stolarskiej z drewna, profilowane wykończenie krawędzie, minimum dwie pozycje otwarcia

- zamek klapy i pokrywy klawiatury

- pulpit z drewna – minimum 3 (trzy) pozycje ustawienia

- 3 pedały odlane z mosiądzu – centralny pedał: sostenuto

- nogi wyposażone w rolki transportowe z hamulcami

Wymagania dodatkowe:

- Ława fortepianowa – koncertowa, czarna z połyskiem, z hydrauliczną regulacją wysokości siedziska, siedzisko pokryte naturalną skórą w kolorze czarnym.

- Oryginalny pokrowiec, wykończony miękkim materiałem od strony wewnętrznej, wodoodporny.

Wskazany przez Wnioskodawcę instrument do oceny powinien mieć parametry zgodne z podanymi w opisie przedmiotu zamówienia, który powinien znajdować się w okresie gwarancyjnym.

Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt, umożliwić przedstawicielom Zamawiającego, przetestować 1 egzemplarz instrumentu w Sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach, ul. Muzyczna 1, 16 – 400 Suwałki.

Zamawiający po przetestowaniu po jednym egzemplarzu z dostarczonych instrumentów i wyborze wykonawcy wg. Kryterium „Jakość”, na etapie realizacji umowy, przed dostawą instrumentu, zastrzega sobie prawo do wyboru docelowego instrumentu spośród minimum 5 egzemplarzy udostępnionych przedstawicielom Zamawiającego do próbnej gry, w uzgodnionym miejscu i terminie. Wszelkie koszty wynikające z procedury wyboru instrumentu, zarówno w siedzibie Zamawiającego jak i u Wykonawcy/producenta – obciążają Wykonawcę.

Zamawiający wymaga nieodpłatnego transportu do siedziby Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach, ul. Muzyczna 1, 16 – 400 Suwałki, wraz z wniesieniem, montażem, przeglądem i strojeniem fortepianu po dostawie.

Fortepian musi być ubezpieczony do momentu protokolarnego odbioru instrumentu w siedzibie zamawiającego (po dokonaniu strojenia przez Wykonawcę).

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził przegląd instrumentu, na własny koszt, po roku jego eksploatacji, zgodnie z zaleceniami serwisowymi producenta.