OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Serwis i konserwacja automatów drzwiowych

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na wykonywaniu okresowych przeglądów konserwacyjnych oraz usuwaniu awarii automatów drzwiowych zainstalowanych w budynkach Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA przy ul. Wołoskiej 137 w Warszawie.

Usługa obejmuje utrzymanie urządzeń w należytym stanie technicznym, zapewnienie ich prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania oraz zapobieganie powstawaniu awarii.

2. Zakres urządzeń objętych serwisem

Serwisem objęte są automaty drzwiowe zainstalowane w następujących lokalizacjach:

- wejście do Polikliniki – 2 szt. automatów przesuwnych Besam EMD-2,

- Poliklinika (parter – pracownie tomografii i RTG) – 6 szt. automatów przesuwnych Record STA,

- Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) – 5 szt. automatów przymykowych Record DFA, Assa Abloy SW300, Dorma ED250,

- wejście główne – 2 szt. automatów przesuwnych Dorma ES-90,

- wejście do pawilonu głównego – 2 szt. automatów przesuwnych Dorma ES200,

- wejście do budynku K – 2 szt. automatów przesuwnych Geze Ecdrive / Assa Abloy SL500,

- wejście do budynku N – 2 szt. automatów przesuwnych Dorma Easy,

- blok operacyjny chirurgii małoinwazyjnej –

  - 11 szt. automatów przesuwnych Geze Ecdrive,

  - 4 szt. automatów przymykowych,

- Klinika Ortopedii i Traumatologii – 6 szt. automatów przesuwnych Record STA.

3. Zakres usług serwisowych

3.1. Przeglądy konserwacyjne

W ramach przeglądów konserwacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania następujących czynności:

- regulacji ustawienia skrzydeł drzwiowych (wysokość i płaszczyzna),

- sprawdzenia prędkości otwierania i zamykania skrzydeł drzwiowych,

- czyszczenia prowadnic górnych i dolnych,

- regulacji naciągu oraz czyszczenia paska napędowego,

- sprawdzenia oraz ewentualnej regulacji układów sterowania,

- wymiany zużytych elementów eksploatacyjnych (m.in. klocków podłogowych, kół jezdnych),

- sprawdzenia oraz regulacji czułości i pola działania czujników ruchu (radarów),

- sprawdzenia działania systemu awaryjnego otwierania drzwi,

- kontroli stanu technicznego oraz poprawności działania wszystkich elementów automatu drzwiowego.

Celem wykonywania przeglądów jest utrzymanie automatów drzwiowych w prawidłowym stanie technicznym oraz wczesne wykrywanie i eliminowanie usterek mogących prowadzić do poważniejszych awarii.

4. Częstotliwość przeglądów

Przeglądy konserwacyjne będą wykonywane raz na cztery miesiące.

5. Usuwanie awarii

- Usuwanie awarii odbywać się będzie na podstawie zgłoszenia Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia interwencji serwisowej w czasie:

  - do 6 godzin od zgłoszenia w dni robocze,

  - do 12 godzin od zgłoszenia w niedziele i święta.

- Po usunięciu awarii Wykonawca sporządzi informację o wykonanych czynnościach serwisowych.

6. Wymagania wobec Wykonawcy

Wykonawca powinien:

- posiadać minimum 10 letnie doświadczenie w serwisowaniu automatyki drzwiowej na obiektach szpitalnych lub użyteczności publicznej;

- dysponować personelem posiadającym odpowiednie kwalifikacje techniczne, wraz z pełnymi certyfikatami od co najmniej dwóch producentów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia;

- zapewnić dostęp do części zamiennych umożliwiających sprawną realizację napraw automatów z odpowiednim atestem producenta dla obiektów szpitalnych;

- referencje w zakresie konserwacji automatów drzwiowych typu GEZE, DORMA lub ASSA ABLOY na co najmniej dwóch innych obiektach szpitalnych lub użyteczności publicznej;

- posiadać OC działalności wynoszące minimum 500 tys. złotych w zakresie konserwacji automatów drzwiowych.

- posiadać ważne zaświadczenie od co najmniej dwóch producentów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

7. Dokumentowanie prac

Wykonawca zobowiązany jest do:

- dokumentowania wykonanych przeglądów i napraw,

- przekazywania Zamawiającemu informacji o stanie technicznym urządzeń,

- zgłaszania konieczności wykonania napraw wykraczających poza zakres bieżącej konserwacji.