| Opis wymagań minimalnych określonych przez Zamawiającego | Parametry techniczne oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Ciągnik rolniczy |  |
| ciągnik kołowy z napędem na cztery koła | Spełnia/nie spełnia * |
| wyposażony w silnik o mocy znamionowej minimum 170 KM | Znamionowa moc silnika …………** |
| silnik minimum 6-cylindrowy | Ilość cylindrów silnika …………** |
| rozstaw osi 2700 – 3000mm | Rozstaw osi …………** |
| skrzynia biegów bezstopniowa automatyczna umożliwiająca jazdę z prędkością do 50km/h | Spełnia/nie spełnia * |
| udźwig tylnego TUZ minimum 9000kg na hakach | Udźwig tylnego TUZ …………** |
| wyposażony w przedni TUZ o udźwigu minimum 3500kg na hakach | Udźwig przedniego TUZ …………** |
| na wyposażeniu minimum 4 pary złączy hydraulicznych sterowanych elektrycznie | Ilość par złączy hydraulicznych …………** |
| pompa hydrauliczna o wydajności minimum 150l/min | Wydajność pompy hydraulicznej …………** |
| klimatyzacja automatyczna | Spełnia/nie spełnia * |
| skrzynka narzędziowa | Spełnia/nie spełnia * |
| siedzisko pasażera | Spełnia/nie spełnia * |
| kabina amortyzowana hydraulicznie lub pneumatycznie | Rodzaj amortyzacji kabiny …………** |
| zbiornik paliwa zamykany na kluczyk | Spełnia/nie spełnia * |
| komfortowy fotel operatora | Spełnia/nie spełnia * |
| klimatyzowany lub chłodzony schowek | Typ schowka ………………** |
| wielofunkcyjny podłokietnik połączony z fotelem | Spełnia/nie spełnia * |
| ciągnik wyposażony w dwa wyświetlacze dotykowe o przekątnych minimum 12 cali każdy (jeden do obsługi nawigacji i systemu ISOBUS, a drugi wyświetlacz do obsługi podzespołów ciągnika) | Przekątna wyświetlacza nr 1 …………** Przekątna wyświetlacza nr 2 …………** |
| Wyświetlacz nawigacji i powinien posiadać certyfikację ISOBUS obejmującą następujące funkcjonalności: -umożliwiającą automatyczne sterowanie sekcjami maszyn w celu precyzyjnej aplikacji środków i ograniczenia nakładek, -umożliwiającą obsługę maszyn za pomocą dodatkowych urządzeń sterujących (np. joystick), -zapewniającą możliwość obsługi różnych maszyn kompatybilnych z ISOBUS na jednym terminalu, -umożliwiającą realizację zadań z wykorzystaniem danych geolokalizacyjnych, w tym map aplikacyjnych. | Spełnia/nie spełnia * |
| system ISOBUS, umożliwiający współpracę z maszynami rolniczymi wyposażonymi w system ISOBUS | Spełnia/nie spełnia * |
| system umożliwiający kontrolę sekcji minimum trzech produktów w ilości minimum 200 sekcji na każdy produkt | Ilość kontrolowanych sekcji: …………………** Ilość kontrolowanych produktów: …………………** |
| dwukierunkowa, bezprzewodowa i bezpłatna wymiana danych pomiędzy wyświetlaczem, a systemem zarządzania gospodarstwem wyposażonym w analizator danych | Spełnia/nie spełnia * |
| odbiornik sygnału satelitarnego wyposażony w moduł przechyleń | Spełnia/nie spełnia * |
| odbiornik wyposażony ma być w radio RTK umożliwiające pobieranie radiowo korekcji sygnału satelitarnego ze stacji bazowej znajdującej się na wyposażeniu szkoły, umożliwiając pracę z dokładnością nieprzekraczającą 2,5 cm bez abonamentu oraz powtarzalność granic i ścieżek przejazdowych przez okres minimum 10 lat. Oferowane Radio RTK musi być (obligatoryjnie) kompatybilne ze stacją RTK będącą na wyposażeniu Zamawiającego, a więc pracującą na częstotliwości 869MHz (stacja bazowa wyposażona jest w odbiornik StarFire 6000 firmy JOHN DEERE i radio RTK przekazujące sygnał do pojazdów drogą radiową). | Spełnia/nie spełnia * |
| możliwość zdalnego podglądu danych wyświetlanych na monitorach w czasie rzeczywistym | Spełnia/nie spełnia * |
| wszystkie elementy wchodzące w skład nawigacji satelitarnej zamontowane fabrycznie | Spełnia/nie spełnia * |
| opony przednie o szerokości minimum 540mm | Rozmiar opon …………** |
| opony tylne o szerokości minimum 650mm | Rozmiar opon …………** |
| łącznik górny tylny sterowany hydraulicznie | Spełnia/nie spełnia * |
| oś przednia z amortyzacją | Spełnia/nie spełnia * |
| tylny TUZ ciągnika kategorii 3 | Spełnia/nie spełnia * |
| tylny WOM minimum 540/540E/1000 obr/min | Oferowane obroty WOM …………………………………………………** |
| przedni WOM | Spełnia/nie spełnia * |
| zestaw do zimnego rozruchu umożliwiający podgrzanie bloku silnika z gniazda sieciowego 230V | Spełnia/nie spełnia * |
| układ podgrzewania paliwa z obiegiem pomiędzy zbiornikiem a filtrem | Spełnia/nie spełnia * |
| zbiornik paliwa osłonięty od spodu metalową osłoną | Spełnia/nie spełnia * |
| sygnał cofania | Spełnia/nie spełnia * |
| joystick do obsługi m.in. przedniego i tylnego TUZ ciągnika oraz zaworów hydrauliki zewnętrznej | Spełnia/nie spełnia * |
| immobilizer | Spełnia/nie spełnia * |
| wyjścia pneumatyczne hamulcowe dwuobwodowe oraz jednoobwodowe | Spełnia/nie spełnia * |
| skrętne błotniki przednie | Spełnia/nie spełnia * |
| obciążnik na przedni TUZ o masie minimum 1000kg z zaczepem z przodu | Masa obciążnika …………** |
| oświetlenie robocze 360 stopni | Spełnia/nie spełnia * |
| lampa błyskowa ostrzegawcza | Spełnia/nie spełnia * |
| główny wyłącznik prądu sterowany automatycznie | Spełnia/nie spełnia * |
| zaczep transportowy automatyczny z regulacją wysokości | Spełnia/nie spełnia * |
| zaczep rolniczy (dolny) sworzniowy | Spełnia/nie spełnia * |
| dodatkowe gniazdo ISOBUS montowane z przodu ciągnika | Spełnia/nie spełnia * |
| wyposażony w trójkąt wyróżniający pojazdy wolnobieżne | Spełnia/nie spełnia * |
| ciągnik fabrycznie nowy – rok produkcji minimum 2025 | Rok produkcji …………** |
| gwarancja minimum 12 miesięcy | Okres gwarancji …………** |
| naprawy gwarancyjne realizowane w siedzibie zamawiającego | Spełnia/nie spełnia * |
| dostawa do siedziby zamawiającego | Spełnia/nie spełnia * |

###### * Prawą stronę tabeli, należy wypełnić wykreślając odpowiednio słowa „spełnia” lub „nie spełnia”,

** W przypadku żądania wykazania określonych parametrów/wyposażenia, należy wpisać oferowane