Załącznik nr  1a/b/c do SWZ – Znak sprawy: I-ZP.271.10.2025

Po zmianach z dnia 23.01.2026 r.

„Zakup i dostawa maszyn rolniczych z dodatkowym wyposażeniem dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej”

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa wraz z wyposażeniem oraz przeszkoleniem personelu Zamawiającego oraz serwis fabrycznie nowych maszyn rolniczych dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej w podziale na 3 części:

a) Część 1: : Dostawa ciągnika rolniczego oraz maszyn rolniczych

b) Część 2: Dostawa radio RTK do odbioru sygnału RTK

c) Część 3: Dostawa stacji pogodowej

Zamawiający posiada w swoich zasobach ciągnik John Dear M6090 z funkcjonalnością ISOBUS. Wszystkie przedmioty zamówienia opisane poniżej musza cechować się pełną kompatybilnością z zasobami Zamawiającego.

| SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CIĄGNIKA ROLNICZEGO ZAŁ. nr 7 lit. A / wszystkie sprzęty nie gorsze niż, i/lub równoważne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | Nazwa | Ilość | Opis minimalnych parametrów |
| 1. | Ciągnik rolniczy | 1 sztuka | I. Specyfikacja minimalnych parametrów:  Rok produkcji 2025  Moc znamionowa min. 110 KM do 135 KM  Dopuszczalna masa całkowita 11000-10300 kg  Pojemność silnika 4,5-5 l  Amortyzacja kabiny  Sygnał cofania  Przednia oś amortyzowana z 3 punktami podparcia  System zarządzania pracą ciągnika na uwrociach  Przedni tuz sterowany yoistickiem  IMMOBILIZER  Wyświetlanie pozycji przedniego tuz bądź osobny panel sterowania(ehr) przednim tuz  Zestaw kul tylnego i przedniego TUZ  Obsługa przedniego podnośnika(TUZ) i zaworu hydraulicznego z zewnątrz  Przekładnia BEZSTOPNIOWA 0,03-50 KM  Elektroniczny, automatyczny główny wyłącznik akumulatora  Pompa tłoczkowa o wydatku 112-120 l z funkcją wykrywania obciążenia  Pakiet min 4 par zaworów hydrauliki zewnętrznej (elektrozaworów)  1 para wyjść hydraulicznych z przodu ciągnika  Hydrauliczne cięgło górne tylne, hakowe minimum kat.3  Tylny TUZ sterowany elektrohydraulicznie z amortyzacją podnośnika o maksymalnym możliwym udźwigu 6800-7200 kg  Automatyczne stabilizatory boczne tylnego TUZ - Zaczep rolniczy i zaczep automatyczny fi 38 mm z szyną minimum 8 pozycji  Pneumatyczny układ hamulcowy dwuobwodowy z osuszaczem powietrza  Tylny WOM 3 prędkości 540/540E/1000  Kabina wyposażona w klimatyzację automatyczną, radio cyfrowe DAB+wraz ze sterowaniem i podłokietnika, rolety przeciwsłoneczne, fotel na zawieszeniu pneumatycznym z redukcją drgań poprzecznych, uchwyty oraz szyny na tablety i/lub dodatkowe monitory/terminale  wycieraczka przedniej, tylnej szyby  Elektryczne lusterka wraz z lusterkami szerokątnymi - Ogumienie w rozmiarze: P480/70R24 TYŁ 520/70R38 - Przednie błotniki skrętne o szerokości dopasowanej do rozmiaru przedniego ogumienia - Tylne błotniki o szerokości dopasowanej do rozmiaru tylnego ogumienia - Pakiet oświetlenia minimum 14 szt - Lampa błyskowa - Zbiornik paliwa o pojemności minimum 199 l - Wyświetlacz dotykowy obsługujący funkcje ciągnika oraz aplikacje rolnictwa precyzyjnego: przekątna ekranu minimum: 12,5 cala, rozdzielczość HD, Certyfikacja AEF ISOBUS (UT, AUX-N, TC-GEO, TC-SC) lub równoważna, możliwość obsługi minimum 3 kamer Video na wyświetlaczu. - Obsługa funkcji: jazdy równoległej, automatycznej kontroli sekcji, zmiennego dawkowania, automatyki nawrotów, synchronizacji pracy maszyn na polu, naprowadzania narzędzia, zapamiętywania lokalizacji rzędów wysianej uprawy - Lodówka zintegrowana z ciągnikiem - Kierownica skórzana - Dodatkowy wyświetlacz o przekątnej ekranu minimum 12,5 cala pozwalający na wyświetlanie informacji dotyczących aplikacji rolnictwa precyzyjnego - Bezterminowy dostęp do systemu zarządzania gospodarstwem z dwukierunkową wymianą danych z maszyną ( oferta musi zawierać dostęp bez opłat w kolejnych latach) - System telematyczny przesyłający dane ciągnika w czasie rzeczywistym do systemu zarządzania gospodarstwem: przesyłanie danych ciągnika w czasie rzeczywistym do FMS: Prędkość pracy, stan ciągnika 9postój, praca, transport), zużycie paliwa w l/h podczas wykonywanej pracy, ilość zużytego paliwa podczas pracy na danym polu, obciążenie silnika, godziny pracy silnika, dostępna na mapie pełna historia lokalizacji ciągnika - Odbiornik z modułem kompensującym przechyły maszyny z korekcją z min. czterech konstelacji satelitów GNSS - Odbiornik z modułem radiowego RTK- kompatybilny z posiadaną stacją bazową RTK: 869 MHz - Bezprzewodowy pogląd do informacji wyświetlanych na wyświetlaczu maszyny z poziomu smarfona/tableta/komputera - Naprowadzanie ciągnika z dokładnością min.2,5 cm w okresie min.3 lat. Naprowadzanie musi mieć powtarzalność linii naprowadzania i utworzonych granic - System umożliwiający automatyczny nawrót ciągnika na uwrociu pola i wjazd w kolejną ścieżkę naprowadzania oraz możliwość zaprogramowaniu na uwrociu funkcji ciągnika : blokada mechanizmu różnicowego, przedni napęd, wałek WOM, prędkość ciągnika, działanie konkretnej pary układu hydraulicznego, położonego tylnego TUZ-a. II. Pozostałe wymogi: - Transport ciągnika na koszt wykonawcy zamówienia. 2. Uruchomienie ciągnika wraz z przeprowadzeniem szkolenia dla przyszłych operatorów ze sposobu obsługi i eksploatacji maszyny – dla min. 2 osób w ilości min.5 godzin; 3. Apteczka, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy oraz instrukcja obsługi operatora w języku polskim w formie papierowej lub elektronicznej, 4. Deklaracja zgodności z CE, 5. Dostawa ciągnika wraz z pełną dokumentacją odbiorową, homologacją, instrukcją obsługi oraz kartami gwarancyjnymi do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej 6. Wszystkie opisy na ciągnik i jego podzespoły dotyczące bezpieczeństwa pracy i prawidłowej eksploatacji wykonane w j. polskim; 7. Wszystkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 8. Wymagania gwarancyjne i serwisowe: 1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony ciągnik na okres 5 lat, liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu odbioru ciągnika. W okresie gwarancji wszystkie koszty naprawy w tym dojazd, koszt materiałów i części zamiennych, za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu ponosi Wykonawca. 2) Wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji odbywać się będzie transportem i na koszt Wykonawcy. 3) ·Podjęcie naprawy w okresie gwarancji nastąpi w okresie 4 dni licząc od terminu zgłoszenia, nie wliczając czasu w dniach ustawowo wolnych. 4) ·Czas reakcji na zgłoszenie awarii, wady lub usterki 24 godzin, nie wyliczając dni ustawowo wolnych. 5) ·Maksymalny czas naprawy–do 14 dni licząc od daty jej rozpoczęcia |
| 2. | Zestaw uprawowo - siewny | 1 sztuka | Specyfikacja minimalnych parametrów: - Dwukierunkowa wymiana danych z ciągnikiem posiadanym przez Zamawiającego. Wymagana jest pełna kompatybilność. - Szerokość robocza 3m. - Siewnik pneumatyczny - Redlice rozmieszczone w minimum 3 rzędach oddalonych od siebie o minimum 30 cm - Napęd elektryczny i sterowanie z wykorzystaniem ISOBUS lub równoważnym - Napędzany elektrycznie, centralny zespół dozujący, nie wymaga wymiany wałków wysiewających - Pojemność zbiornika minimum 1350 l - Regulacja głębokości siewu poprzez nacisk redlic, regulacja głębokości na kołach dogniatających - Dwutarczowe redlice wysiewające, montowane na równoległoboku, z naciskiem redlicy minimum 37 kg - Dmuchawa napędzana z układu hydraulicznego ciągnika - Radar - Hydraulicznie sterowany górny łącznik - Lampy + tablice ostrzegawcze - Automatyczne Ścieżki technologiczne 2x2 rzędy - Skrobak koła dogniatającego sekcji wysiewającej - Możliwość siewu dużych nasion 200 mm - Hydrauliczna regulacja głębokości Brona Wirowa - Wanna przekładni z grubością ścianki minimum 8 mm - Szerokość robocza 3m - Bezobsługowe stałe napełnienie smarem na cały okres eksploatacji - Boczne osłony z zabezpieczeniem sprężynowym i podwójnymi ramionami - Przekładnia umożliwiająca zmianę prędkości rotorów - Wałek napędu WOM ze sprzęgłem przeciążeniowym i okresem między obsługowym co najmniej 250 h, - Prędkość obrotowa WOM 1000/min, prędkość obrotowa wirników minimum 290 - Systemem szybkiego montażu zębów bez użycia narzędzi, - Zaczep kat. 3, z możliwością wymiany haków - Regulacja głębokości na wale - Wał typu packer minimum 585 mm - Mechaniczna regulacja głębokości pracy - Tylna włóka wyrównująca z regulacją hydrauliczną - Zestaw do nabudowy siewnika (z czujnikiem górnego łącznika) - Zawieszenie do siewnika II. Pozostałe wymogi: 1. Transport sprzętu na koszt wykonawcy zamówienia. 2. Uruchomienie wraz z przeprowadzeniem szkolenia dla przyszłych operatorów ze sposobu obsługi i eksploatacji maszyny – dla 2 osób w ilości min.5 godz.; 3. Dostawa urządzenia wraz z dokumentacją odbiorową Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej – warsztaty szkolne; 4. Gwarancja na wszystkie elementy z tabeli min. 24 miesięcy, licząc od daty uruchomienia urządzenia, przeszkolenia pracowników Odbiorcy i podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Protokołu Odbioru - bez uwag - UWAGA! - przedłużenie okresu gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. 5. Deklaracja zgodności z CE 6. Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej lub elektronicznej |
| 3. | Opryskiwacz ciągany | 1 sztuka | I. Specyfikacja minimalnych parametrów: - Zbiornik cieczy roboczej: min 3200 l - Zbiornik czystej wody płuczącej min. 400 l - Belka opryskowa 21m z możliwością oprysku na 21 i 12 metrach - Korpusy na min 5 rozpylaczy - Min 3 kpl. Rozpylaczy w tym rozpylacze eżektorowe o niskim współczynniku znoszenia cieczy - Kierowany zaczep rolniczy podłączony do cięgła górnego( system bezkontaktowy działający na podstawie położenia przedniej osi ciągnika) - Amortyzacja osi opryskiwacza - ISOBUS lub równoważny - Joystick obsługujący funkcje opryskiwacza - Koła min 480/70R38 - Rozstaw kół min 200 cm - Układ opryskowy wyposażony w pompę tłokowo – membranową o wydajności minimum 280 l/min - Oświetlenie ledowe belki - Układ automatycznego poziomowania belki z minimum 2 czujnikami: automatyczne poziomowanie położenia belki, wysokości przechyłu całej belki - System z cyrkulacją ciśnieniową ( cyrkulacja cieczy w przewodzie opryskowym) - Indywidualne sterowanie dyszami z układem opryskowym z recyrkulacją ciśnieniową - Uchwyt dyszy końcowej zamontowany po prawej stronie ( system elektryczny) z funkcją dyszy krawędziowej i asymetrycznej - Automatyczne napełnianie opryskiwacza do poziomu wpisanego na wyświetlaczu – automatyczne rozłączenie napełniania pompą opryskiwacza - Automatyczne sterowanie dawką za pomocą czujników ciśnienia i przepływu - Manometr analogowy do odczytu rzeczywistego ciśnienia oprysku - Elektryczne włączanie /wyłączanie mieszania - Przyłącze przygotowane do przepływu roztworu środka chemicznego w obiegu zamkniętym np. zdalne wsparcie maszyny, przez system szybkozłączki antykropelkowej itd. - Zawór przesyłowy do pompowania roztworu środka chemicznego z powrotem do zbiornika magazynowego wraz ze złączem - Hamulce pneumatyczne - Dwukierunkowa wymiana danych z ciągnikiem posiadanym przez Zamawiającego, wymagana jest pełna kompatybilność II. Pozostałe wymogi: 1.Uruchomienie wraz z przeprowadzeniem szkolenia dla przyszłych operatorów ze sposobu obsługi i eksploatacji maszyny – dla 2 osób w ilości min.5 godz.; 2. Dostawa urządzenia na koszt wykonującego zamówienie wraz z dokumentacją odbiorową Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej – warsztaty szkolne; 3. Gwarancja na wszystkie elementy z tabeli min. 24 miesięcy, licząc od daty uruchomienia urządzenia, przeszkolenia pracowników Odbiorcy i podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Protokołu Odbioru - bez uwag - UWAGA! - przedłużenie okresu gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. 4 Deklaracja zgodności z CE 5. Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej lub elektronicznej |
| 4. | Rozrzutnik obornika i wapna | 1 sztuka | I. Specyfikacja minimalnych parametrów: - Homologacja EU - Prędkość transportowa (max.) [km/h] 40 - DMC (konstrukcyjna) minimum [kg] 21500* - Ładowność transportowa [kg] 13000 - 14800 - Masa własna [kg] 6200 - 8000 - Obciążenie oka dyszla pionowe (max) [kg] 3000 - Pojemność skrzyni ładunkowej minimum [m3] 13,1 - Wysokość podłogi skrzyni od podłoża minimum [mm] 1510 - Wysokość załadunku maximum [mm] 2890 - Ogumienie Koła min 600/50-22,5 ” - Nadstawy pełne minimum 0,45 m podnoszone hydraulicznie - Zasuwa hydrauliczna skrzyni ładunkowej - Adapter 2-wirnikowy - Deflektory mechaniczne - Drabinka - Wał WOM szerokokątny - Hamulce pneumatyczne dwuprzewodowe - Zaczep amortyzowany hydraulicznie - Stopka hydrauliczna - Kliny podporowe - Tylna belka przeciwnajazdowa - Oś stała resorowana - Wskaźnik podnoszenia zasuwy - Oświetlenie robocze - Błotniki kół - Automatyczny regulator hamulca – wymagane przy homologacji EU - Oko dyszla stałe Ø40 - System nawożenia precyzyjnego wraz z blokiem elektrozaworowym – Isobus II. Pozostałe wymogi: 1.Uruchomienie wraz z przeprowadzeniem szkolenia dla przyszłych operatorów ze sposobu obsługi i eksploatacji maszyny – dla 2 osób w ilości min.5 godz.; 2. Dostawa urządzenia na koszt wykonującego zamówienie wraz z dokumentacją odbiorową Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej – warsztaty szkolne; 3. Gwarancja na wszystkie elementy z tabeli min. 24 miesięcy, licząc od daty uruchomienia urządzenia, przeszkolenia pracowników Odbiorcy i podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Protokołu Odbioru - bez uwag - UWAGA! - przedłużenie okresu gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. 4 Deklaracja zgodności z CE 5. Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej lub elektronicznej |
| 5. | Dron wykonawczy opryskowy i siewu nawozów | 1 sztuka | - Specyfikacja minimalnych parametrów: - Masa minimum 50 kg (z akumulatorem) - Masa startowa: Oprysk: min 90 kg , Rozsiewanie min 100 kg - Przekątna 2200mm - Wymiary 2800x3085x820 mm( rozłożone ramiona i śmigła) - Dokładność pracy na sygnale RTK: 12 miesięczny dostęp do danych korekcyjnych RTK/RTN w celu poprawy bezpieczeństwa lotu: Sieć ma zapewnić równomierne pokrycie całego kraju, Sieć ma udostępnić poprawki dla systemów i częstotliwości GPS przykładowo: L1, L2, L5, GLONASS: L1,L2, L5, Galileo: E1,E5, BeiDou: B1, B2, B3.Sieć ma zapewnić dostęp do panelu administracyjnego użytkownika umożliwiającym wgląd do historii połączeń , czasu trwania połączenia, statusu uzyskanej pozycji oraz miejsce logowania użytkownika na podglądzie mapowym. Ponadto panel ma umożliwić sprawdzenie aktywnośc9i jednosferycznej w czasie rzeczywistym , dla dowolnego miejsca na terenie co najmniej 90% terenu kraju. Zamawiający wymaga podania nazwy dostawcy dostarczanych danych korekcyjnych oraz dostarczenia karty katalogowej. - Maksymalny konfigurowalny promień lotu: 2000m - Odporność na wiatr : Min 5,5 m/s - Układ napędowy – silniki :Moc – minimum 400W/silnik - Układ napędowy – śmigła: Materiał – filament nylonowy z włókna węglowego, Wymiary 54 cale, średnia rotacja śmigła 1375 mm, ilość 8 szt - System oprysku – zbiornik na płyn: Materiał –plastik, pojemność 40l, min. udźwig 40 kg, ilość 1 szt - System oprysku- dysze: ilość 4 szt, rozmiar kropli- 50-500µm, efektywna szerokość oprysku – min 10 m( na wysokości 3 m nad uprawami) - System oprysku – pompy: typ – pompa wirowa( napęd magnetyczny) , ilość 2 szt, przepływ pojedynczej pompy 0-12 l/min, min. wymagany przepływ 22l/min ( 4 dysze) - System rozsiewu: kompatybilna średnica materiału - suchy granulat 0,5-5 mm, pojemność zbiornika do rozsiewania – min 70l, ładowność zbiornika do rozsiewania- min 7m, szerokość rozrzutu- min 7m - System radarowy: przedni radar z układem fazowanym, tylny radar z układem fazowanym, utrzymywanie wysokości od terenu – możliwość pracy na zboczach o nachyleniu do 45°zakres wykrywania wysokości – 1-50 m - Unikanie przeszkód: Zasięg wykrywania przeszkód ( wielokierunkowy) : 1-50 m, Radar przedni: w poziomie 360°, w pionie ±45°, w górę ±45 (stożek), radar tylny: w pionie 360°, w poziomie ±45, kierunek wykrywania: wykrywanie wielokierunkowe 360°, - Podwójny system optyczny: zakres pomiaru 05-29 m, efektywna prędkość wykrywania ≤10 m/s, pole widzenia- poziomo 90°, pionowo 106°, - Aparatura sterująca: częstotliwość pracy- 2,4000-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz, Minimalna odległość transmisji- min.6km (FCC), 4 km (SRRC), 3 km( MIC/CE) (bez przeszkód, bez zakłóceń i a wysokości 2,5 m) - Wi-Fi 6 - Częstotliwość pracy Wi-Fi 2,4000-2,4835 GHz, 5,150-5,250 GHz, 5,725-5,850 GHZ - Bluetooth 5.1 - Częstotliwość pracy Bluetooth 2,4000-2,4835 GHz - GNSS- GPS+Galileo+BeiDou - Ekran dotykowy LCD o przekątnej min. 6,7 cala, rozdzielczośc9i 1920x1200 pikseli i jasności 1200cd/m2 - Temperatura pracy -20°do 50°C - Minimalny czas pracy wbudowanego akumulatora 3 godziny. - Akumulator drona: pojemność min 29000mAh, napięcie nominalne 52,22V, ilość zestawów akumulatorów- minimum 3 - Zasilacz: czas ładowania- pełne naładowanie w min 12 minut, funkcje ochronne- zabezpieczenie przed przepięciem, przeładowaniem, zbyt niskim napięciem i zbyt wysoką temperaturą, bezpieczeństwo ładowania – zabezpieczenie przewodu AC, zabezpieczenie przewodu zasilania i zabezpieczenie złącza ładowania II. Pozostałe wymogi: 1.Uruchomienie wraz z przeprowadzeniem szkolenia dla przyszłych operatorów ze sposobu obsługi i eksploatacji maszyny – dla 2 osób w ilości min.5 godz.; 2. Dostawa urządzenia na koszt wykonującego zamówienie wraz z dokumentacją odbiorową Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej – warsztaty szkolne; 3. Gwarancja na wszystkie elementy z tabeli min. 24 miesięcy, licząc od daty uruchomienia urządzenia, przeszkolenia pracowników Odbiorcy i podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Protokołu Odbioru - bez uwag - UWAGA! - przedłużenie okresu gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. 4 Deklaracja zgodności z CE 5. Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej lub elektronicznej |
| 6. | Pielnik | 1 sztuka | I. Specyfikacja minimalnych parametrów: - Rama składana hydraulicznie - 6 rzędów w rozstawie od 65-80 cm - Szerokość transportowa 300 cm – 325 cm - Prowadzenie automatyczne - System kontroli sekcji - ISOBUS lub równoważne - System prowadzenia kamer 3D - Masa pielnika min 900 kg - Zestaw oświetleniowy - Koło sekcji kontrolujące głębokość pracy min 350 mm - Sekcja zawieszona na równoległoboku zamontowany na wałkach o średnicy min 16 mm ze samosmarującymi pierścieniami. - Regulacja głębokości przestawiana skokowo , skok od 6-8 mm II. Pozostałe wymogi: 1.Uruchomienie wraz z przeprowadzeniem szkolenia dla przyszłych operatorów ze sposobu obsługi i eksploatacji maszyny – dla 2 osób w ilości min.5 godz.; 2. Dostawa urządzenia na koszt wykonującego zamówienie wraz z dokumentacją odbiorową Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej – warsztaty szkolne; 3. Gwarancja na wszystkie elementy z tabeli min. 24 miesięcy, licząc od daty uruchomienia urządzenia, przeszkolenia pracowników Odbiorcy i podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Protokołu Odbioru - bez uwag - UWAGA! - przedłużenie okresu gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. 4 Deklaracja zgodności z CE 5. Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej lub elektronicznej |
| SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – RADIO RTK DO ODBIORU SYGNAŁU RTK W CIĄGNIKU ZAŁ. nr 7 lit. B/ wszystkie sprzęty nie gorsze niż, i/lub równoważne |  |  |  |
| 7. | Doposażenie ciągnika w radio RTK do odbioru sygnału RTK | 1 sztuka | I. Specyfikacja minimalnych parametrów: - radio do odbioru darmowego sygnału RTK ze stałą aktywacją w ciągniku wskazanym przez Zamawiającego. II. Pozostałe wymogi: 1. Dostawa urządzenia na koszt wykonującego zamówienie wraz z dokumentacją odbiorową Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej – warsztaty szkolne; 2. Gwarancja na urządzenie min. 12 miesięcy, licząc od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Protokołu Odbioru - bez uwag - UWAGA! - przedłużenie okresu gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. 3. Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej lub elektronicznej Zamawiający posiada w swoich zasobach antenę JD SF 6000. |
| SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – STACJA POGODOWA ZAŁ. nr 7 lit. C/ wszystkie sprzęty nie gorsze niż, i/lub równoważne |  |  |  |
| 8. | Stacja pogodowa | 1 sztuka | I. Specyfikacja minimalnych parametrów: - Wyposażona w wielokanałowy rejestrator z pamięcią wewnętrzną z wbudowanym modemem - Zakres temperatur min -35°C max +80°C bez dodatkowego podgrzewania - Rejestrator powinien posiadać ilość oraz rodzaj wejść pomiarowych odpowiednią do ilości i typu instalowanych czujników. Ponadto, rejestrator powinien umożliwiać zmianę typu kanałów analogowych (co najmniej 0-10 V, 0-20 mA) w celu umożliwienia podłączenia czujników pomiarowych i innym sposobie komunikacji oraz posiadać możliwość podłączenia czujników z wyjściem cyfrowym - Rejestrator powinien posiadać możliwość rozbudowy o dodatkowe kanały wejściowe( analogowe 0-10V, 0-20mA) oraz cyfrowe w przypadku ewentualnej rozbudowy stacji o dodatkowe czujniki. Rozbudowa przy pomocy modułów instalowanych wewnątrz rejestratora lub jako zewnętrzne moduły - Wbudowane mechanizmy obsługi modemu - Cyklem pomiarowym maksymalnie 15 minut - Możliwość zdalnej zmiany częstotliwości wykonywania pomiaru oraz transmisji danych - Pamięć wewnętrzna o pojemność danych z okresu minimum 30 dni. Buforowanie danych w zasobach pamięci dyskowej na wypadek braku łącza internetowego do serwera ( min. 1 miesiąc buforowania danych) automatyczne wysyłanie zaległych danych po przywróceniu łącza - Monitoring parametrów technicznych stacji, co najmniej: napięcie zasilania, czas pracy modemu, siła sygnału sieci komórkowej - Zasilanie –panel słoneczny + akumulator - Całoroczne działanie stacji - System musi uwzględniać pomiar max co 15 min. i wysyłanie danych max co 15 min. - Działanie stacji wraz ze wszystkimi czujnikami pomiarowymi na baterii przez okres min.30 dni przy braku promieniowania słonecznego lub uszkodzeniu panelu PV - Czujnik prędkości i kierunku wiatru - Czujnik temperatury – pomiar temperatury powietrza w zakresie minimum -40°C do maksimum +60°C dokładność czujnika ±0,2°C w całym zakresie pomiarowym czujnik do całorocznej pracy w warunkach zewnętrznych, montowany w osłonie radiacyjnej odpornej na działanie promieniowania UV - Czujnik wilgotności powietrza – dokładność czujnika : max ±3% ( w zakresie od 0 do 100%), rozdzielczość: maksymalnie ±0,02 % stabilność pomiaru w okresie czasu < 1%/rok, zakres pracy: minimum -40°C do maksymalnie +60°C czujnik do całorocznej pracy w warunkach zewnętrznych, montowany w osłonie radiacyjnej odpornej na działanie promieniowania UV - Deszczomierz całoroczny korytkowy, nieogrzewany, sposób pomiaru: system przelewowy – korytkowy, powierzchnia zbierania: min. 200 cm2, rozdzielczość: min 0,2 mm - Czujnik zwilżenia liścia ( tzw. sztuczny liść) , - Sonda rurowa 60 cm, pomiar co 10 cm 3 parametrów: temperatura gleby, wilgotność gleby, zasolenie gleby. - Możliwość modelowania chorób dla minimum 4 gatunków roślin uprawnych w okresie 3 lat - Możliwość zintegrowania lokalnej pogody z danymi ze stacji agrometeorologicznej - Transfer danych: kanał podstawowy – modem, karta sim ważność 10 lat - Dostęp do danych poprzez: aplikacja mobilna oraz przeglądarka w cenie urządzenia - Urządzenie zmontowane, umiejscowione we wskazanym punkcie, skonfigurowane, zapewniające odczyt danych bez konieczności dodatkowych urządzeń podnośnikowych - Obudowa poliwęglanowa odporna na działanie promieniowania UV II. Pozostałe wymogi: 1.Uruchomienie wraz z przeprowadzeniem szkolenia dla przyszłych operatorów ze sposobu obsługi i eksploatacji maszyny – dla 2 osób w ilości min.5 godz.; 2. Dostawa urządzenia na koszt wykonującego zamówienie wraz z dokumentacją odbiorową Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej – warsztaty szkolne; 3. Gwarancja na wszystkie elementy z tabeli min. 12 miesięcy, licząc od daty uruchomienia urządzenia, przeszkolenia pracowników Odbiorcy i podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Protokołu Odbioru - bez uwag - UWAGA! - przedłużenie okresu gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. 4 Deklaracja zgodności z CE 5. Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej lub elektronicznej |
| 9. | Stacja bazowa sygnału RTK | 1 sztuka | I. Specyfikacja minimalnych parametrów: - Stacja bazowa RTK ze stałą licencją, umożliwiająca korzystanie z poprawek RTK (2,5 cm dokładności) wysyłanych drogą radiową do maszyn wyposażonych w odbiornik z Radiem RTK i stałą aktywację RTK. II. Pozostałe wymogi: 1.Uruchomienie wraz z przeprowadzeniem szkolenia dla przyszłych operatorów ze sposobu obsługi i eksploatacji maszyny – dla 2 osób w ilości min.5 godz.; 2. Dostawa urządzenia na koszt wykonującego zamówienie wraz z dokumentacją odbiorową Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej – warsztaty szkolne; 3. Gwarancja na wszystkie elementy z tabeli min. 12 miesięcy, licząc od daty uruchomienia urządzenia, przeszkolenia pracowników Odbiorcy i podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Protokołu Odbioru - bez uwag - UWAGA! - przedłużenie okresu gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. 4 Deklaracja zgodności z CE 5. Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej lub elektronicznej |

5. Rozwiązania równoważne:

1) W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia – specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu – zał. nr …. do SWZ norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

2) W przypadkach użycia w SWZ lub załącznikach nazw własnych, dopuszcza się złożenie oferty z materiałami równoważnymi do wskazanego przedmiotu zamówienia. Wykonawca analizując opis przedmiotu zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy użytemu w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszy wyraz „lub równoważny”. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia, równoważnego jakościowo, fizykochemicznie, eksploatacyjnie i technicznie do parametrów oferowanego urządzenia wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca składający ofertę z materiałami równoważnymi, musi spełnić warunki określone w niniejszej SWZ pod rygorem odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią SWZ.

3) W przypadku, gdy w SWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia – specyfikacji technicznej oferowanego urządzenia. Wykonawca, który zastosuje standardy równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Użycie w SWZ lub załącznikach oznakowania oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane dostawy spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane dostawy spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że dostawy, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.

4) Użycie w SWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.

5) Wykonawca, który powołuje się na produkty równoważne wyszczególnione w formularzu Opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia zobowiązany jest:

a) wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Zamawiającego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności i procedur.

b) wykazać, że nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych materiałów zużywalnych.

c) przyjąć na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanego i dostarczonego produktu równoważnego na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu oraz pokrycia kosztów związanych z wykorzystaniem materiałów zużywalnych wykorzystanych przy weryfikacji ww. produktów.