Załącznik nr 1 do swz

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego 123 kpl. ubrań specjalnych. Każdy komplet musi składać się z: kurtki i spodni zgodnych z PN-EN 469 oraz kurtki lekkiej od ubrania zgodnego z PN-EN 15614/ PN-EN 15384.

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO |  |  |  |  |  |  | PROPOZYCJE WYKONAWCY/ UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. |  |  |  |  |  |  | 3. |
| 1. | Warunki ogólne ubrania zgodnego z normą PN-EN 469:2008 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Identyfikacja oferowanego ubrania: - Nazwa, typ, model i producent ubrania. - Wykaz materiałów użytych do oferowanego ubrania: - Zestaw materiałowy (producent, model/typ; skład materiałowy; masa jednostkowa) - materiał wierzchni - membrana - podszewka 2) Materiały odblaskowe (taśmy; typ/model/producent) 3) Materiały dodatkowe (producent, model/typ): - bariera przeciwpodsiąkowa, - wzmocnienia, - wzmocnienia na kolana - nici 4) Akcesoria (producent, model/typ):: - rzepy, - zamki, - napisy, |  |  |  |  |  |  | Należy wypełnić odpowiednie dane lub załączyć odpowiedni dokument z wykazem materiałowym/danymi identyfikującymi oferowane ubranie (można przywołać odpowiednie informacje w dokumencie) |
|  | Ubranie musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB, certyfikat oceny typu UE potwierdzający zgodność z PN-EN 469:2008. Dokumenty mogą być dostarczone najpóźniej w dniu odbioru ubrań specjalnych |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ubranie składa się z kurtki i spodni. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Konstrukcja ubrania powinna stanowić wielowarstwowy układ gwarantujący spełnienie wymagań określonych w zharmonizowanej normie PN-EN 469 poziom wykonania 2. Możliwe są również inne rozwiązania w zakresie warstw konstrukcyjnych uwzględniające nowe technologie i inżynierie materiałowe, gwarantujące spełnienie wymagań określonych w ww. normie. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne przez producentów nie mogą wpływać na zewnętrzny widoczny krój ubrania. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zewnętrzną warstwę kurtki i spodni powinna stanowić tkanina z wykończeniem olejo- i wodoodpornym w kolorze żółtym w odcieniu naturalnego aramidu. |  |  |  |  |  |  | Należy określić poziom zabezpieczenia i wskazać użyte zabiegi dotyczące wykończenia materiału (w tym należy podać środek użyty do impregnacji) |
|  | Tkaniny konstrukcyjne ubrania oraz nici powinny być wykonane z włókien, których cecha trudnopalności (wskaźnik rozprzestrzeniania płomienia poziom 3, badanie wg PN-EN ISO 15025) została osiągnięta przez modyfikację ich struktury chemicznej. Zabrania się stosowania tkanin i nici, których trudnopalność została osiągnięta ta poprzez zastosowanie środków chemicznych zmniejszających palność nanoszonych przez natrysk, zanurzenie lub inne technologie. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wszystkie warstwy konstrukcyjne kurtki i spodni powinny być ze sobą związane na stałe. W przypadku gdy układ wielowarstwowy uniemożliwia oględziny poszczególnych warstw, kurtka i spodnie muszą posiadać taką ilość otworów rewizyjnych o minimalnej długości 40 cm każdy, aby umożliwić okresową inspekcję każdej z wewnętrznych warstw ubrania. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Dodatkowe wymagania dla ubrania zgodnego z normą PN-EN 469:2008 wymagane przez zamawiającego |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Raport z badań przeprowadzonych wg metody opisanej w załączniku E normy PN EN Zawierający wyniki badań zgodnie z załącznikiem C normy PN-EN 469 metoda ISO 13506:2008 lub załącznikiem D normy PN_EN:2021-01 (lub równoważnej) Wymagania dla oparzeń II. st. max 2%, III. st. 0% (wyniki dla części osłoniętych ubraniem specjalnym; badanie wykonane w standardowej procedurze - bez bielizny termoaktywnej) |  |  |  |  |  |  | Zamawiający wymaga przedmiotowego środku dowodowego potwierdzającego spełnienie wymagań |
|  | Antyelektrostatyczność całego ubrania zgodnie z PN-EN 1149-5 |  |  |  |  |  |  | Zamawiający wymaga przedmiotowego środku dowodowego potwierdzającego spełnienie wymagań |
| 2 | Szczegółowy opis wyglądu kurtki |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Kurtka zapinana jednogłowicowym zamkiem błyskawicznym, z systemem awaryjnego rozsuwania, do głowicy zamka zamocowany uchwyt pozwalający na zasuwanie i rozsuwanie zamka ręką w rękawicy zgodnej z PN-EN 659. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Zamek grubocząstkowy o szerokości łańcucha spinającego minimum 8 mm i grubości łańcucha spinającego minimum 2,0 mm, wszyty tak aby przy jego wymianie nie naruszać szwów konstrukcyjnych kurtki oraz aby nie następowało rozrywanie w jego dolnym odcinku podczas głębokich wykroków oraz była możliwość połączenia dolnych, wsuwanych elementów zamka w rękawicy zgodnej z PN-EN 659. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Zamek przykryty plisą o szerokości min. 100 mm z tkaniny zewnętrznej z wykończeniem wodoszczelnym. Zapięcie plisy taśmą typu „rzep”, ciągłą lub w odcinkach, szerokość taśmy min. 30 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Kurtka powinna zachodzić na spodnie, długość kurtki - minimum do wysokości krocza użytkownika. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Tył kurtki wydłużony w stosunku do przodu o 50 ± 10 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Kołnierz kurtki podwyższony, miękki z tkaniny zewnętrznej w formie stójki, chroniący krtań. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Pod brodą, dodatkowa ochrona krtani w postaci pasa z tkaniny zewnętrznej, zapinanego na taśmę typu „rzep”, umożliwiającego również dopasowanie kołnierza do obwodu szyi i uszczelnienie kołnierza pod brodą. Dopuszcza się odpowiednie wyprofilowanie plisy kryjącej zamek aby zapewnić ochronę szyi i krtani jak wyżej. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Na stójce z lewej i z prawej strony oraz na lewej piersi, powyżej taśmy typu „rzep” do mocowania dystynkcji, uchwyt z tkaniny zewnętrznej zapinany taśmą typu „rzep” do mocowania głośnika i mikrofonu radiotelefonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Taśma typu „rzep” do mocowania dystynkcji o wymiarach 80x50±2 mm umieszczona bezpośrednio nad taśmą ostrzegawczą. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Rękawy o ergonomicznym kroju, wyprofilowane za pomocą zaszewek, klinów i cięć, w celu umożliwienia łatwiejszego zginania rąk w łokciu, wszyte tak aby zapobiegały podciąganiu kurtki podczas podnoszenia ramion. Wszystkie zaszewki, cięcia, kliny muszą być wykonane we wszystkich warstwach kurtki a nie tylko w warstwie zewnętrznej. Od wewnątrz rękawy wykończone ściągaczem elastycznym z otworem na kciuk, możliwe są inne rozwiązania zapobiegające podciąganiu rękawa. Na zewnątrz mankiet wyposażony w ściągacz wykonany z tkaniny zewnętrznej z taśmą typu „rzep”, umożliwiający dopasowanie rękawa w nadgarstku. Dolna krawędź mankietu na całym obwodzie wykończona lamówką z tkaniny lub dzianiny powlekanej o zwiększonej odporności na przecieranie. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Na łokciach dodatkowe wzmocnienia chroniące stawy łokciowe, w postaci wkładu elementu amortyzującego nacisk oraz z tkaniny lub dzianiny powlekanej o zwiększonej odporności na przetarcie, kolor powłoki ochronnej czarny. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Na plecach i barkach wewnętrzne elementy amortyzujące naciski od taśm nośnych aparatu oddechowego. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Konstrukcja dolnej wewnętrznej krawędzi kurtki i rękawów na całym obwodzie powinna chronić przed podsiąkaniem wody na warstwę termoizolacyjną. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | W dolnej przedniej części kurtki powinny być wpuszczane dwie kieszenie kryte patkami, zapinanymi taśmą typu „rzep”. W każdej kieszeni lub obok niej umieszczony karabińczyk lub pętla do mocowania drobnego wyposażenia. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | W górnej części powyżej taśmy ostrzegawczej, na prawej piersi, powinna znajdować się kieszeń wpuszczana, zapinana zamkiem błyskawicznym i kryta patką. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Poniżej taśmy ostrzegawczej naszywka z tkaniny zewnętrznej z metalowymi uchwytami oraz obejma z tkaniny zewnętrznej, zapinana na taśmę typu „rzep” np. do mocowania: sygnalizatora bezruchu, latarki, rękawic itp. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Dopuszcza się wykonanie otworów w przedniej części kurtki, krytych patką i tunelu pod warstwą zewnętrzną kurtki do wprowadzenia pętli ratowniczej w miejscach uzgodnionych z zamawiającym. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Kurtka nie może posiadać żadnych otworów na powierzchni pleców. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.19 | Na lewej piersi, poniżej taśmy ostrzegawczej umieszczona kieszeń mieszkowa, naszywana o regulowanej głębokości i zamykana patką, przeznaczona na radiotelefon. Konstrukcja kieszeni powinna uwzględniać wystającą z lewej lub prawej strony antenę radiotelefonu oraz możliwość odprowadzania wody z jej wnętrza. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20 | Patki wszystkich kieszeni powinny posiadać system ułatwiający dostęp do kieszeni bez zdejmowania rękawic. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21 | W górnej, lewej części kurtki, pod plisą kryjącą zamek, powinna znajdować się kieszeń („napoleońska”) wpuszczana, zabezpieczona przed przemakaniem i zapinana zamkiem błyskawicznym. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.22 | W przedniej dolnej, wewnętrznej części kurtki po prawej lub lewej stronie na podszewce naszyta jest kieszeń zapinana dowolną techniką. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.23 | Kurtka oznaczona układem taśm łączonych z kurtką podwójnym ściegiem, nićmi o kolorze zbliżonym do koloru taśmy: a/ taśmy perforowane, fluorescencyjna o właściwościach odblaskowych i odblaskowa, każda o szerokości 5 cm. Taśma górna w kolorze srebrnym odblaskowym, dolna w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych oddalona od srebrnej w odstępie do 1cm. Taśmy rozmieszczone w następujący sposób: - na dole, na obwodzie, poziomo maksymalnie 10 mm, pod dolnymi krawędziami patek dolnych kieszeni kurtki, |  |  |  |  |  |  | Należy podać typ/model i producenta taśmy |
| 2.24 | b/ taśma z dwoma pasami koloru żółtego fluorescencyjnego o szerokości 15±1 mm z pasem o szerokości 20±1 mm koloru srebrnego odblaskowe- go umieszczonym pośrodku rozmieszczona w następujący sposób: - na całym obwodzie rękawów powyżej taśmy ściągającej mankiet rękawa, jednak tak aby nie kolidowała ze wzmocnieniami na łokciach, - poziome odcinki taśm z przodu kurtki na wysokości klatki piersiowej, - odcinki taśm na ramieniu na wysokości taśm piersiowych prostopadle do osi wzdłużnej rękawa, - dwa pionowe pasy na plecach, górne krawędzie ok. 2 cm poniżej dolnej krawędzi napisu , na dole połączone z górną krawędzią poziomej taśmy ostrzegawczej. |  |  |  |  |  |  | Należy podać typ/model i producenta taśm |
| 2.25 | Na kurtce umieszczone, mocowane taśmą typu „rzep” oznaczenie formacji w kolorze czarnym, wykonane techniką sitodruku na trudnopalnym podkładzie w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych: - na lewym i prawym rękawie, 10±5 mm, poniżej górnej taśmy ostrzegawczej - skrót PSP, - w górnej części na prawej piersi, na patce kieszeni umieszczony skrót PSP. Napisy PSP wykonane czcionką IMPACT o wymiarach: wysokość liter 32±1 mm, długość napisu 65±1 mm. Napis umieszczony centralnie na podkładzie o wymiarach 50x90±2 mm, - na lewym ramieniu 10÷15 mm poniżej podkładu z napisem PSP umieszczony odcinek taśmy typu „rzep” o wymiarach 80x20±2 mm do mocowania emblematu z nazwą miasta, w którym stacjonuje jednostka PSP. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.26 | - na plecach umieszczony centralnie napis, , wykonany w dwóch wierszach, na trudnopalnym podkładzie w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych, o wymiarach 120x340±2 mm, tak aby górna krawędź podkładu znajdowała się w odległości 120±20 mm pod linią wszycia kołnierza. Odległość między wierszami napisu - 12 mm. Napis wykonany czcionką IMPACT z charakterystyczną literą „Ƶ”. Wymiary napisu: Długość napisu: PAŃSTWOWA”- 260±1mm, „STRAƵ POƵARNA” – 322±1 mm, wysokość liter 39±1mm. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.27 | Przykładowy widok kurtki Przykładowy widok kurtki |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szczegółowy opis wyglądu spodni |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Nogawki szerokie nakładane na obuwie, o ergonomicznym kroju, wyprofilowane za pomocą zaszewek i cięć, ułatwiające klękanie, kucanie, głębokie wykroki oraz wchodzenie po drabinie. Wszystkie zaszewki i cięcia muszą być wykonane we wszystkich warstwach spodni a nie tylko w warstwie zewnętrznej. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Na wysokości kolan kilkumilimetrowej grubości (min. 5 mm), wymienne przez użytkownika, wkłady amortyzujące nacisk oraz na zewnątrz wzmocnienia z tkaniny lub dzianiny powlekanej o zwiększonej odporności na ścieranie, kolor powłoki ochronnej czarny. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Na boku uda w połowie odległości między pasem a stawem kolanowym, na każdej, nogawce kieszeń typu „cargo” z mieszkiem w części tylnej, kryta patką zapinaną taśmą typu „rzep”. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Patki kieszeni powinny posiadać system ułatwiający dostęp do kieszeni bez zdejmowania rękawic. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Dolne krawędzie nogawek na całym obwodzie oraz w dolnej części zewnętrzne, pionowe szwy nogawek, po wewnętrznej stronie nogawek, zabezpieczone przed przecieraniem lamówką z tkaniny lub dzianiny powlekanej o zwiększonej odporności na ścieranie. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Wewnątrz nogawek na całym obwodzie, warstwa zabezpieczającą przed podsiąkaniem wody na warstwę termoizolacyjną. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Spodnie, z tyłu z podwyższonym karczkiem powinny mieć: możliwość regulacji obwodu pasa. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Elastyczne szelki o regulowanej długości i szerokości min. 50 mm, z możliwością wypinania ze spodni. Szelki powinny być łączone z nierozciągliwą tkaniną na wysokości barków, przechodząc w element tkaninowy stabilizujący szelki i ograniczający zsuwanie się szelek z ramion. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Spodnie oznaczone układem dwukolorowej taśmy perforowanej, dwa pasy w kolorze żółtym fluorescencyjnym ze srebrnym pasem odblaskowym po środku, łączonej ze spodniami podwójnym ściegiem, nićmi o kolorze zbliżonym do koloru żółtego. Taśma rozmieszczona w następujący sposób: a/ taśma z pasami każdego koloru o szerokości 25±1 mm: - na podudziu na całym obwodzie nogawek, jednak tak aby nie kolidowała ze wzmocnieniami na kolanach, taśma z pasami żółtym i srebrnym, pas każdego koloru o szerokości 25±1 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Na kieszeniach 40 mm od ich dolnej krawędzi umieszczone, mocowane taśmą typu „rzep” oznaczenie formacji w kolorze czarnym, wykonane techniką sitodruku na trudnopalnym podkładzie w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych, o wymiarach 50x90±2 mm. Napis PSP, wykonany czcionką IMPACT o wymiarach: wysokość liter 32±1 mm, długość napisu 65±1 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Przykładowy widok spodni |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Parametry surowców |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | a/ tkanina zewnętrzna Tkanina zewnętrzna ubrania specjalnego powinna spełniać wymagania określone normą PN-EN 469:2008 oraz dodatkowo parametry zawarte poniżej, badane po 20 cyklach prania wg PN-EN ISO 6330, w temp. 600C |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Wskaźnik ograniczonego rozprzestrzeniania płomienia wg pkt 6.1 PN-EN 469 |  | 3 |  |  |  | Metodyka badań PN-EN ISO 14116:2011 | Należy podać wartość parametru dla oferowanego ubrania. |
| 4.3 | Wytrzymałość na rozciąganie po działaniu promieniowania cieplnego wg pkt 6.3 PN-EN 469 |  | osnowa ≥ 1000 N wątek ≥ 900 N |  |  | Metodyka badań PN-EN ISO 13934-1:2002 |  | Należy podać wartość parametru dla oferowanego ubrania. |
| 4.4 | Wytrzymałość na rozciąganie wg pkt 6.6 PN-EN 469 |  | osnowa ≥ 1000 N wątek ≥ 900 N |  | Metodyka badań PN-EN ISO 13934-1:2002 |  |  | Należy podać wartość parametru dla oferowanego ubrania. |
| 4.5 | Wytrzymałość na rozdzieranie wg pkt 6.7 PN-EN 469 |  | ≥ 40 N osnowa ≥ 40 N wątek |  | Metodyka badań PN-EN ISO 13937-2:2002 |  |  | Należy podać wartość parametru dla oferowanego ubrania. |
| 4.6 | Wskaźnik nie zwilżalności ciekłych substancji chemicznych wg pkt 6.8 PN-EN 469 |  | >80% |  | Metodyka badań PN-EN ISO 6530:2008 |  |  | Należy podać wartość parametru dla oferowanego ubrania. |
| 4.7 | b/ membrana: wymagana membrana dwukomponentowa na bazie PTFE |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | c/ opór pary wodnej dla zestawu komponentów tworzących kurtkę i spodnie ubrania specjalnego Ret ≤ 18 m2Pa/W |  |  |  |  |  |  | Należy podać wartość parametru dla oferowanego ubrania. |
| 4.9 | d/ tkanina lub dzianina powlekana o zwiększonej odporności na ścieranie Rozprzestrzenianie płomienia wg pkt. 6.1.1 PN-EN 469 - Wskaźnik 3 Gramatura - minimum 310 g/m2 |  |  |  |  |  |  | Należy podać wartość parametru dla oferowanego ubrania. |
| 4.10 | Rozmiary: Według indywidualnej tabeli rozmiarów producenta, stopniowanie wzrostu, obwodu klatki piersiowej i obwodu pasa max. co 4 cm. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kurtka lekka ubrania specjalnego zgodnego z PN-EN 15614 lub PN-EN 15384 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Opis ogólny |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Konstrukcja kurtki powinna stanowić układ gwarantujący spełnienie wymagań określonych w normie PN-EN 15614 lub PN-EN 15384 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kurtka o konstrukcji jednowarstwowej, wykonana z tkaniny z wykończeniem olejo- i wodoodpornym w kolorze żółtym w odcieniu naturalnego aramidu. |  |  |  |  |  |  | Należy określić poziom zabezpieczenia i wskazać użyte zabiegi dotyczące wykończenia materiału (w tym należy podać środek użyty do impregnacji) |
|  | Tkaniny konstrukcyjne ubrania oraz nici powinny być wykonane z włókien, których cecha trudnopalności (wskaźnik rozprzestrzeniania płomienia poziom 3, badanie wg PN-EN ISO 15025) została osiągnięta przez modyfikację ich struktury chemicznej. Zabrania się stosowania tkanin i nici, których trudnopalność została osiągnięta poprzez zastosowanie środków chemicznych zmniejszających palność, nanoszonych przez natrysk, zanurzenie lub inne technologie. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Szczegółowy opis wyglądu kurtki |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Kurtka zapinana jednogłowicowym zamkiem błyskawicznym, z systemem awaryjnego rozsuwania, do głowicy zamka zamocowany uchwyt pozwalający na zasuwanie i rozsuwanie zamka ręką w rękawicy zgodnej z PN-EN 659 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Zamek grubocząstkowy o szerokości łańcucha spinającego min. 8 mm i grubości łańcucha spinającego min. 2,0 mm, wszyty tak aby przy jego wymianie nie naruszać szwów konstrukcyjnych kurtki oraz aby nie następowało rozrywanie w jego dolnym odcinku podczas głębokich wykroków oraz była możliwość połączenia dolnych wsuwanych elementów zamka w rękawicy zgodnej z PN-EN 659. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Zamek wszyty tak aby przy jego wymianie nie naruszać szwów konstrukcyjnych kurtki |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Zamek wszyty tak aby nie następowało rozrywanie w jego dolnym odcinku podczas głębokich wykroków |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Konstrukcja i wszycie zamka powinno umożliwiać połączenie dolnych wsuwanych elementów zamka w rękawicy zgodnej z PN-EN 659. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Zamek przykryty plisą o szerokości min. 100 mm z tkaniny zewnętrznej. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Zapięcie plisy taśmą typu „rzep”, ciągłą lub w odcinkach, szerokość taśmy min. 30 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 | Kurtka powinna zachodzić na spodnie tak aby było spełnione wymaganie określone w normie PN-EN 15614 lub PN-EN 15384 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 | Długość kurtki - minimum do wysokości krocza użytkownika. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.10 | Od strony wewnętrznej zamek osłonięty pasem tkaniny zewnętrznej. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.11 | Tył kurtki wydłużony w stosunku do przodu o 50±10 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.12 | Kołnierz kurtki podwyższony, miękki z tkaniny zewnętrznej w formie stójki, chroniący krtań. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.13 | Pod brodą, dodatkowa ochrona krtani w postaci pasa z tkaniny zewnętrznej, zapinanego na taśmę typu „rzep”, umożliwiającego również dopasowanie kołnierza do obwodu szyi i uszczelniającego kołnierz pod brodą. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.14 | Dopuszcza się odpowiednie wyprofilowanie plisy kryjącej zamek aby zapewnić ochronę szyi i krtani jak wyżej. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.15 | Na stójce z lewej i z prawej strony oraz na lewej piersi powyżej taśmy typu „rzep” do mocowania dystynkcji uchwyt z tkaniny zewnętrznej zapinany taśmą typu „rzep” do mocowania głośnika radiotelefonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.16 | Taśma typu „rzep” do mocowania dystynkcji o wymiarach 80x50±2 mm umieszczona bezpośrednio na taśmą ostrzegawczą. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.17 | Rękawy o ergonomicznym kroju, wyprofilowane za pomocą zaszewek, klinów i cięć, w celu umożliwienia łatwiejszego zginania rąk w łokciu, |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.18 | Rękawy wszyte tak aby zapobiegały podciąganiu kurtki podczas podnoszenia ramion. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.19 | Na zewnątrz mankiet wyposażony w ściągacz wykonany z tkaniny zewnętrznej z taśmą typu „rzep”, umożliwiający dopasowanie rękawa w nadgarstku. Mankiet z dzianiny. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.20 | Na łokciach dodatkowe wzmocnienia chroniące stawy łokciowe z tkaniny lub dzianiny powlekanej o zwiększonej odporności na ścieranie, kolor powłoki ochronnej czarny. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.21 | W dolnej przedniej części kurtki powinny być wszyte dwie kieszenie kryte patkami, zapinanymi na „rzepy”. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.22 | W każdej kieszeni lub obok umieszczony karabińczyk lub pętla do mocowania drobnego wyposażenia. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.23 | W górnej części na prawej piersi, powinna znajdować się kieszeń wpuszczana z patką zapinana taśmą typu „rzep”. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.24 | Poniżej kieszeni naszywki z metalowymi uchwytami oraz obejma z tkaniny zewnętrznej zapinana na taśmę typu „rzep” np. do mocowania: sygnalizatora bezruchu, latarki, rękawic itp. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.25 | Na lewej piersi umieszczona kieszeń o wymiarach na radiotelefon, mieszkowa, naszywana, o regulowanej głębokości i zamykana patką. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.26 | Konstrukcja kieszeni na radiotelefon powinna uwzględniać wystającą z lewej lub prawej strony antenę radiotelefonu oraz możliwość odprowadzania wody z jej wnętrza. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.27 | Wszystkie patki kieszeni powinny posiadać system ułatwiający dostęp do kieszeni bez zdejmowania rękawic zgodnych z PN-EN 659. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.28 | Wzdłuż kieszeni na radiotelefon powinna znajdować się kieszeń „napoleońska” wpuszczana, zapinana zamkiem błyskawicznym. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.29 | Kurtka oznaczona układem taśm perforowanych, łączonych z kurtką podwójnym ściegiem, nićmi o kolorze zbliżonym do koloru taśmy. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.30 | a/ taśmy fluorescencyjna o właściwościach odblaskowych i odblaskowa, każda o szerokości 5 cm. Taśma górna w kolorze srebrnym odblaskowym, dolna w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych oddalona od srebrnej w odstępie do 1 cm. Taśmy rozmieszczone w następujący sposób: - na dole, na obwodzie, poziomo maksymalnie 10 mm, pod dolnymi krawędziami patek dolnych kieszeni kurtki. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.31 | b/ taśma z dwoma pasami koloru żółtego fluorescencyjnego o szerokości 15±1 mm z pasem o szerokości 20±1 mm koloru srebrnego odblaskowego umieszczonym pośrodku rozmieszczona w następujący sposób: - na całym obwodzie rękawów powyżej taśmy ściągającej mankiet rękawa, prostopadle do osi wzdłużnej rękawa, jednak tak aby nie kolidowała ze wzmocnieniami na łokciach, - na całym obwodzie rękawów ok. 20±1 cm poniżej wszycia rękawa prostopadle do osi wzdłużnej rękawa, jednak tak aby nie kolidowała ze wzmocnieniami na łokciach, - poziome odcinki taśm z przodu kurtki na wysokości klatki piersiowej, - dwa pionowe pasy na plecach, górne krawędzie ok. 2 cm poniżej dolnej krawędzi podkładu z napisem , na dole połączone z górną krawędzią poziomej taśmy ostrzegawczej. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.32 | Łączna powierzchnia taśm ostrzegawczych i ich właściwości odblaskowe na kurtce lekkiej i spodniach ubrania specjalnego powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-EN 15614 lub PN-EN 15384 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.33 | Na kurtce umieszczone, mocowane taśmą typu „rzep” oznaczenie formacji w kolorze czarnym wykonane techniką sitodruku, na trudnopalnym podkładzie w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych: - na lewym i prawym rękawie, 50±5 mm, powyżej górnej taśmy ostrzegawczej skrót PSP, - w górnej części na prawej piersi, na patce kieszeni umieszczony centralnie na podkładzie o wymiarach 50 x 90±2 mm napis PSP, |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.34 | Napisy PSP wykonane czcionką IMPACT o wymiarach: wysokość liter 32mm±1 mm długość napisu 65 mm ±1 mm, |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.35 | Na lewym ramieniu 10÷15 mm poniżej podkładu z napisem PSP umieszczony odcinek taśmy typu „rzep” o wymiarach 80x20±2 mm do mocowania nazwy miasta, w którym stacjonuje jednostka PSP. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.36 | - na plecach umieszczony centralnie napis, , w dwóch wierszach, na podkładzie w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych, o wymiarach 120 x 340±2 mm, tak aby górna krawędź podkładu znajdowała się w odległości 120±20 mm pod linią wszycia kołnierza. Odległość między wierszami napisu12 mm. Napis wykonany czcionką IMPACT z charakterystyczną literą „Ƶ”. Wymiary napisu: Długość napisu: PAŃSTWOWA”- 260±1 mm, „STRAƵ POƵARNA” – 322±1 mm, wysokość liter 39±1 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.37 | Przykładowy widok kurtki lekkiej |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Parametry tkaniny zewnętrznej |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | a/ tkanina zewnętrzna: Tkanina zewnętrzna kurtki lekkiej ubrania specjalnego powinna spełniać wymagania określone normą PN-EN 15614 lub PN-EN 15384 oraz dodatkowo parametry zawarte poniżej, badane po 20 cyklach prania wg PN-EN ISO 6330, w temp. 600C |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Rozprzestrzenianie płomienia wg pkt 6.2. normy PN-EN 15614 lub wg pkt 6.1. normy PN-EN 15384 | Wskaźnik 3 |  | Metodyka badań PN-EN ISO 14116:2011 lub PN-EN ISO 14116:2015 |  |  |  | Należy podać wartość parametru dla oferowanego ubrania. |
| 7.3 | Przenikanie ciepła (promieniowanie) wg pkt 6.3. normy PN-EN 15614 lub wg pkt 6.2. PN-EN 15384 | RHTI24 ≥11s RHTI24 – RHTI12≥4s |  | Metodyka badań PN-EN ISO 6942:2002 |  |  |  | Należy podać wartość parametru dla oferowanego ubrania. |
| 7.4 | Odporność na ciepło (kurczliwość) 1800C, 5 min. wg pkt 6.3. normy PN-EN 15614 lub 260o C 5 min. wg pkt 6.3. normy PN-EN 15384 | ≤ 5% dla badania wg PN-EN 15614 lub ≤ 10% dla badania wg PN-EN 15384 |  | Metodyka badań ISO 17493 |  |  |  | Należy podać wartość parametru dla oferowanego ubrania. |
| 7.5 | Wytrzymałość na rozciąganie wg pkt 7.1. normy PN-EN 15614 lub wg pkt 7.1. normy PN-EN 15384 | wątek ≥ 900 N osnowa ≥ 900 N |  | Metodyka badań PN-EN ISO 13934-1 |  |  |  | Należy podać wartość parametru dla oferowanego ubrania. |
| 7.6 | Wytrzymałość na rozerwanie wg pkt 7.2. normy PN-EN 15614 lub wg pkt 7.2. normy PN-EN 15384 | Wątek ≥ 40 N Osnowa ≥ 40 N |  | Metodyka badań PN-EN ISO 13937-2 |  |  |  | Należy podać wartość parametru dla oferowanego ubrania. |
| 7.7 | Wytrzymałość głównych szwów wg pkt 7.2. normy PN-EN 15614 lub wg pkt 7.3. normy PN-EN 15384 | ≥ 400 N |  | Metodyka badań PN-EN ISO 13935-2 |  |  |  | Należy podać wartość parametru dla oferowanego ubrania. |
| 7.8 | b/ tkanina lub dzianina powlekana o zwiększonej odporności na ścieranie Rozprzestrzenianie płomienia wg pkt. 6.2 PN-EN 15614 Wskaźnik 3 lub wg pkt. 6.1 PN-EN 15384 Wskaźnik 3 gramatura minimum 310 g/m2 |  |  |  |  |  |  | Należy podać wartość parametru dla oferowanego ubrania. |
| 7.9 | Rozmiary - ubranie specjalne oraz kurtka lekka powinna być wykonane według indywidualnej tabeli rozmiarów producenta, stopniowanie wzrostu, obwodu pasa i klatki piersiowej maksymalnie co 4 cm. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.10 | Oznaczenie ubrania specjalnego i kurtki lekkiej. Oznaczenie ubrania powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami oraz umożliwiać identyfikację kurtek i spodni przez zastosowanie wszywki na nazwisko i imię użytkownika. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.11 | WYMAGANIA OGÓLNE. Ubranie specjalne oraz kurtka lekka (każde z osobna) powinny spełniać wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej potwierdzone deklaracją zgodności UE |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: Wykonawca składając ofertę wypełnia kolumnę nr 3. W wierszach gdzie to wyraźnie wskazano wykonawca zamieszcza żądane informacje oraz dołącza przedmiotowe środki dowodowe. 
W pozostałych wierszach wykonawca uzupełnia kolumnę nr 3 wpisując wyraz spełnia/nie spełnia.

załącznik nr 2 do swz

### Wzór umowy

zawarta w dniu  …………………  roku w Szczecinie pomiędzy:

....................................... z siedzibą przy ul. ............................ w............................. wpisaną                do .............., pod nr .............., NIP: ………….., REGON: …………. ,

reprezentowaną przez: ……………………………………………………,

zwaną/zwanym dalej WYKONAWCĄ,

a

Skarbem Państwa – Zachodniopomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej,

adres: ul. Firlika 9/14,71-637 Szczecin, REGON:  000173628; NIP  851- 03-12- 257,

reprezentowanym przez …………….. – …………………,

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

- Zgodnie z wynikiem postępowania z dnia ……………. 2021 r. sprawa nr WT2370.4.2021 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pt.: „Dostawa ubrań specjalnych”.

- Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu ubrania specjalne w kompletach (ubrania) o cechach i  parametrach oraz w liczbie określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia w sprawie nr WT2370.4.2021 (swz) oraz ofercie Wykonawcy z dnia ……………… .

- W terminie 5 dni od zawarcia umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy specyfikację rozmiarową ubrań.

- Ubrania użytkowane będą przez strażaków komend powiatowych i miejskich z terenu województwa zachodniopomorskiego.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę zgodnie z jej treścią a także gwarantuje właściwe wykonanie oraz jakość przedmiotu umowy oraz zgodność z odpowiednimi normami i obowiązującymi przepisami.

§ 2.

CENA I WARUNKI ZAPŁATY

- Cena jednego kompletu ubrania wynosi:

brutto: ................................ zł (słownie: ............................................................. zł),

netto: ................................ zł (słownie: ............................................................. zł),

podatek VAT: ................................ zł (słownie: ............................................................. zł).

- Wartość umowy wynosi:

brutto: ................................ zł (słownie: ............................................................. zł),

netto: ................................ zł (słownie: ............................................................. zł),

podatek VAT: ................................ zł (słownie: ............................................................. zł).

- Zapłata ceny dokonana zostanie po odbiorze wszystkich ubrań, w terminie 30 dni od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

- Zapłata ceny nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- W przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum, zasady wystawiania faktur dla Zamawiającego określa umowa konsorcjum. Zapłata dokonana przez Zamawiającego na podstawie faktur wystawionych zgodnie z postanowieniami tej umowy zwalnia Zamawiającego z obowiązku świadczenia wobec wszystkich konsorcjantów (zapis wprowadzony do umowy w przypadku złożenia oferty przez konsorcjum).

§ 3.

TERMIN

Wykonawca dostarczy ubrania w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy.

§ 4.

ODBIÓR

- Wykonawca dostarczy ubrania do lokalu Zamawiającego w Szczecinie przy ul. Firlika 9/14.

- Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego z 3-dniowym wyprzedzeniem 
o terminie dostarczenia ubrań.

- Odbiór ubrań zostanie przeprowadzony u Zamawiającego.

- W trakcie odbioru Wykonawca doręczy Zamawiającemu następujące dotyczące ubrań dokumenty:

- deklarację zgodności UE/WE,

- świadectwo dopuszczenia,

- instrukcje użytkowania i konserwacji.

- W trakcie odbioru Zamawiający dokonana czynności sprawdzających, które obejmować będą przede wszystkim:

- sprawdzenie ilościowe,

- sprawdzenie rozmiarów,

- sprawdzenie dokumentów wskazanych w ust. 4,

- ocenę wizualną ubrań.

- Warunkiem odbioru ubrań przez Zamawiającego jest spełnienie przez ubrania wszystkich wymogów wskazanych w swz wraz z załącznikami oraz ofercie Wykonawcy.

- Przeniesienie własności ubrań dokonane jest z chwilą odbioru ubrań przez Zamawiającego.

- W trakcie trwania procedury odbioru Zamawiający, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jakości i parametrów dostarczonych ubrań, ma prawo przeprowadzenia kompleksowego badania dowolnie wybranego ubrania lub ubrań pod względem zgodności z wymaganiami swz oraz oferty Wykonawcy w wybranej przez siebie jednostce notyfikowanej. W przypadku stwierdzenia niespełnienia wymagań Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu koszty badań ubrań w terminie 7 dni od zgłoszenia takiego żądania.

- Dokonanie odbioru ubrań stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

§ 5.

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na ubrania (liczonej od odbioru ubrań).

- Gwarancja obejmuje wszystkie uszkodzenia i wady przedmiotu umowy wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów lub niewłaściwego wykonania.

- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń przedmiotu umowy powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania i konserwacji oraz naturalnego zużycia.

- Mając na uwadze okoliczność wskazaną w § 1 ust. 4, Zamawiający upoważnia komendantów komend powiatowych i miejskich z terenu województwa zachodniopomorskiego do dokonywania zawiadomień o ujawnieniu wad ubrań.

- Zawiadomienia o wadzie wysyłane są faksem na nr ………….. lub pocztą elektroniczną na adres…………. . Dniem zawiadomienia o wadzie jest dzień wysłania zawiadomienia w sposób wskazany w zdaniu poprzednim. Celem potwierdzenia, zawiadomienie o wadzie przesyłane jest do Wykonawcy również listem poleconym, nadanym w terminie 3 dni od dokonania zawiadomienia o wadzie w sposób wskazany w zdaniu pierwszym.

- W terminie 7 dni od zawiadomienia o wadzie Wykonawca na własny koszt odbierze wadliwe ubranie z komendy powiatowej lub miejskiej z terenu województwa zachodniopomorskiego, w której ubranie jest użytkowane.

- Termin usunięcia wady wynosi 14 dni od odebrania ubrania. W przypadku nieterminowego odbioru ubrania lub nieodebrania ubrania, termin usunięcia wady wynosi 21 dni od zawiadomienia o wadzie.

- Zamawiający lub właściwy komendant powiatowy lub miejski z terenu województwa zachodniopomorskiego na uzasadniony wniosek Wykonawcy może na piśmie wyrazić zgodę na wydłużenie terminu usunięcia wady.

- Okres rękojmi na dostarczone ubrania, w tym także na ubrania dostarczone w wykonaniu obowiązku wymiany ubrań na nowe w ramach gwarancji i rękojmi, równy jest okresowi gwarancji.

- Jeżeli usunięcie wady polega na naprawie ubrania, gwarancja i rękojmia na naprawiane ubranie wydłuża się o okres przez który ubranie nie mogło być użytkowane w związku z ujawnieniem i usuwaniem wady. Jeżeli w ramach gwarancji lub rękojmi Wykonawca dokona wymiany ubrania na nowe, Wykonawca udziela na nowe ubranie gwarancji i rękojmi na warunkach wskazanych w § 5.

§ 6.

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci właściwemu odbiorcy karę umowną za:

- za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu ubrań – w wysokości 0,1 % ceny netto nieterminowo dostarczonych ubrań, jednakże łącznie nie więcej niż 20% ceny netto tych ubrań,

- w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 20% ceny netto ubrań, których dotyczy odstąpienie.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości netto umowy.

- W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych 
w umowie, Odbiorca może żądać odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Okoliczność odstąpienia od umowy nie ma wpływu na możliwość dochodzenia kar umownych odszkodowania przewyższającego te kar.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:

- za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu,

- za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.

- Poza przypadkiem wskazanym w ust. 5, roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do obciążenia Wykonawcy karą umowną.

§ 7.

ZMIANY UMOWY

- Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Dopuszcza się zmiany istotnych postanowień umowy w następujących sytuacjach:

- w przypadku zmiany po zawarciu niniejszej umowy przepisów prawa lub wymagań zasadniczych (norm), którym odpowiadać mają ubrania – dopuszcza się odpowiednie zmiany w zakresie wymagań, jakiem odpowiadać mają ubrania,

- w przypadkach uzasadnionych względami potrzebami Zamawiającego, kwestiami ekonomicznymi lub logistycznymi – dopuszcza się zmianę umowy polegającą na ustaleniu zasad przeprowadzenia odbioru innych niż wskazane w §4 umowy.

- Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 pkt 1-2, nie mogą prowadzić do zwiększenia ceny ubrań ani powodować powstania po stronie Odbiorców dodatkowych kosztów.

§ 8.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

W przypadku powstania sporu na tle realizacji umowy, strony zgodnie oświadczają, 
że poddadzą go rozstrzygnięciu przez polski sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszystkie załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

- Faktury i protokoły powstałe w wyniku realizacji umowy sporządzane są w języku polskim. Językiem obowiązującym strony przy wykonywaniu umowy jest język polski. 
W związku z powyższym korespondencja prowadzona przez strony w związku z umową oraz wszelkie zawiadomienia sporządzane są w języku polskim.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią dokumentów składających się na niniejszą umowę ustala się następującą kolejność dokumentów wiążącą strony przy dokonywaniu interpretacji umowy:

- umowa,

- swz z załącznikami,

- oferta Wykonawcy.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA

Załączniki:

            - Specyfikacja Warunków Zamówienia – Sprawa nr WT 2370.4.2021.

            - Oferta Przetargowa.

Załącznik nr 3 do swz

FORMULARZ OFERTY

Ja (my), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

......................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

.......................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

REGON............................................................................

Nr NIP  ..........................................................................

nr telefonu ........................................................................

e-mail  ...........................................................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Dostawa ubrań specjalnych”

składam niniejszą ofertę:

- Oferuję wykonanie zamówienia za:

cenę ryczałtową netto: ........................ (słownie: ………………….)

w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki: ................................

cenę ryczałtową brutto: ........................ (słownie: ………………….)

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia tj. dostawę 123 kompletów ubrań specjalnych spełniających wymagania szczególne określone w załączniku nr 1 do swz o następujących parametrach:

Tabelę wypełnia wykonawca w kolumnie 3 i 4:

| Lp. | Oceniany parametr | Wartość ocenianego parametru podana przez Wykonawcę | Przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające wartość deklarowanego parametru lub potwierdzający spełnienie wymagań (zgodnie z art. 104-107 ustawy Prawo zamówień publicznych) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | P1 Przenikanie ciepła-płomień wg punktu 6.2. PN-EN 469 zgodnie z EN 367 Wartość min. - 13 s | HTI24=.......s |  |
| 2. | P2 Odporność na przesiąkanie wodą (z uwzględnieniem szwów) wg punktu 6.11. PN-EN 469 zgodnie z EN 20811 Wartość min. - 20 kPa | =...........kPa |  |
| 3. | P3 Wytrzymałość na rozciąganie – główne szwy materiału zewnętrznego wg punktu 6.6.2. PN-EN 469, badany wg EN ISO 13935 lub 6.2.3.1 PN-EN 469:2021-01 dla ubrania zgodnego z PN-EN 469 Wartość min. 300 N | =.............N |  |
| 4. | P4 Opór pary wodnej dla układu materiałowego ubrania wg. pkt 6.12. PN-EN 469, badany wg EN 31092 Wartość max. 18 m2Pa/W | =............m2Pa/W |  |
| 5. | P5 Ochrona przed łukiem elektrycznym zgodnie z IEC 61482-2 | TAK / NIE * [*niewłaściwe skreślić] |  |
| 6. | P6 Zawartość minimum 90% włókien aramidowych w materiale zewnętrznym, podkładce pod membranę, izolacji termicznej i podszewce | TAK / NIE * [*niewłaściwe skreślić] |  |
| 7. | P7 Gramatura zestawu materiałowego ubrania w g/m2 min. 310 g/m2 | =............ g/m2 |  |
| 8. | P8 Ciepło kontaktowe wg 6.2.1.2 PN-EN 469:2021-01 (EN 469:2020) | =............s |  |
| 9. | P9 Impregnacja ubrania (liczba cykli do reimpregnacji materiału wierzchniego ubrania) | =............ |  |
| 10. | P10 Ubranie spełnia wymagania normy PN-EN 469:2021-01 (EN 469:2020) | TAK / NIE * [*niewłaściwe skreślić] |  |

- Akceptujemy termin realizacji zamówienia określony w swz – 3 miesiące od podpisania umowy.

- Oświadczam, że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do swz oraz w miejscu 
i terminie określonym przez zamawiającego.

- Uważam się związany niniejszą ofertą do 17.08.2021 r.

- Potwierdzam wniesienie wadium w formie ………………………

- Wniesione wadium (dotyczy Wykonawców wnoszących wadium w pieniądzu) zwrócić na:

- rachunek bankowy, z którego dokonano przelewu wpłaty wadium,

- wskazany poniżej rachunek bankowy (podać nazwę banku oraz nr konta):

……………………………………………………………………………..

- Oferuję termin gwarancji wynoszący 36 miesięcy od momentu odbioru dostawy.

- Oświadczam, że złożona oferta:

- nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług,

- prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując:

| L.p. | Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi | Wartość bez kwoty podatku [zł] | Stawka podatku [%] |
| --- | --- | --- | --- |

- Oświadczam na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, że:

- żadna z informacji zawarta w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
i w związku z niniejszym nie mogą być udostępnianie, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Numery stron |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów: ………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………  .

Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnice przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane 
za jawne.

- Oświadczam, że:

- zamierzam wykonać zamówienie siłami własnymi, bez udziału podwykonawców,

- zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcom:

| L.p. | Zakres robót do wykonania przez podwykonawców | Czy znana jest nazwa podwykonawcy tej części zamówienia? | Nazwa i adres podwykonawcy (wypełnić, jeżeli w poprzedniej kolumnie zaznaczono TAK) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - TAK - NIE |  |
|  |  | - TAK - NIE |  |
|  |  | - TAK - NIE |  |

- Oświadczam, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, będziemy polegać na zdolnościach  technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych, niżej wymienionych podmiotów (podmioty trzecie):

| Lp. | Firma (nazwa) podmiotu trzeciego | Udostępniany potencjał |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich)

- Oświadczam, że zapoznaliśmy się z dokumentami postępowania, w tym: opisem przedmiotu zamówienia, Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz z projektem umowy 
i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[1] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

- Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem**

- Tak

- Nie

** zaznaczyć właściwe - Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

Na ofertę składają się następujące dokumenty/oświadczenia/przedmiotowe środki dowodowe:

- ...................................

- ...................................

- ...................................

- ……………………..

..............................., dn. ...............................		.....................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)

UWAGA: wykonawca wypełnia lub zaznacza wybrane pola.

Załącznik nr 4 do swz

Wykonawca:

……………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

(składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp),

DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA I SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa ubrań specjalnych”

oświadczam, co następuje:

W stosunku do wykonawcy, którego reprezentuję/jemy nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania w sytuacjach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

(miejscowość), dnia	r.

………………………………. Podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. _______________ ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp ). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………….........................................................................................................................................................

(miejscowość), dnia	r.

………………………………. Podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Rozdziale VI Specyfikacji Warunków Zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Rozdziale VI Specyfikacji Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

………………………………………...……………………………………….. ……………………………………………………………………………………….…………

w następującym zakresie: ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 5 do swz

Zamawiający:

Zachodniopomorski  Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

ul. Firlika 9/14

71-637 Szczecin

| Pełna nazwa Wykonawcy/ Wykonawców występujących wspólnie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIP |  |  |  |  |  |
| REGON |  |  |  |  |  |
| KRS/CEiDG |  |  |  |  |  |
| Adres Siedziby Wykonawcy |  |  |  |  |  |
| Osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy |  |  | (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) |  |  |
| Wykaz dostaw zgodnie z treścią swz |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia (opis dostaw) | Podmiot na rzecz którego dostawy zostały wykonane (nazwa i adres) |  | Wartość zamówienia brutto [zł] | Daty wykonania zamówienia od …..do …. |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

(miejscowość), dnia	r.

………………………………. Podpis(y) osób uprawnionych

do reprezentacji wykonawcy)

Załącznik nr 6 do swz

..............................................................

(pieczęć wykonawcy)

Zobowiązanie innego podmiotu

do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów niezbędnych

do wykonania zamówienia

Po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacją warunków zamówienia obowiązującą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na  potrzeby wykonana nw. zamówienia:

WT 2370.4.2021 pn.: „Dostawa ubrań specjalnych”

Ja(/My) niżej podpisany(/ni) …………………………….……………..……………… będąc

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

upoważnionym(/mi) do reprezentowania:

…………………………….………………………………….………………………………

(nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

o ś w i a d c z a m(y),

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), udostępni Wykonawcy:

…………………………………………………………………....……………………………..

(nazwa i adres  Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji w trakcie realizacji zamówienia niezbędne zasoby.

- Zakres zasobów, jakie udostępniamy wykonawcy1:

………………………………………………..

(należy wyspecyfikować udostępniane zasoby)

- Sposób wykorzystania ww. zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia2:

…………........………………………………………

- Zakres i okres udziału przy wykonywaniu zamówienia:  ………………………………………………………

- Zrealizujemy następujące usługi/ roboty wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:

………………………………………………………..

- Charakter stosunku, jaki będzie łączył nas z Wykonawcą3: ………………………………………………………………

W związku z powyższym oddajemy do dyspozycji ww. zasoby w celu korzystania z nich przez Wykonawcę – w przypadku wyboru jego oferty w przedmiotowym postępowaniu i udzieleniu mu zamówienia – przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia.

Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert.

………………………………………….. 		…….……………………………………

(miejsce i data złożenia oświadczenia)                	(podpis osoby uprawnionej do składania  oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

___________________________________________________________________________

- Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku:

- zdolności techniczne lub zawodowe

- zdolności finansowe lub ekonomiczne

- np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia.

- np. umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy.

W przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej w ust. 1 wskazana zostanie tylko cena netto i podatek VAT i dodatkowo dodane zostanie: „Cena należna WYKONAWCY jest ceną netto. Niniejsza dostawa jest dostawą wewnątrzwspólnotową i nie podlega opodatkowaniu w kraju WYKONAWCY. Zobowiązanie podatkowe przechodzi na ZAMAWIAJĄCEGO. WYKONAWCA będzie wystawiał fakturę za dostawę bez wskazanego podatku VAT”.

Forma zawiadomienia o wadzie do wyboru – faks, telefon lub oba te sposoby.