Opis techniczny z przedmiarami robót:

Część I – roboty ogólnobudowlane

| Przedmiar robót nr 1.1 – montaż orynnowania i wykonanie podbitki dachowej w budynku gospodarczym nr inw. 108/2436 w miejscowości Mętna 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis prac do wykonania | Ilość |
| 1. | Demontaż rynny stalowej i rury spustowej. | 4mb |
| 2. | Montaż deski czołowej o szerokości 15cm i grubości 2,5cm do krokwi wkrętami do drewna | 33mb |
| 3. | Montaż obróbki blacharskiej ( pas podrynnowy) z blachy powlekanej w kolorze ceglanym | 33mb |
| 4. | Montaż rynny stalowej o średnicy 120-150mm, mocowanej do haków czołowych o rozstawie > 60cm w kolorze ceglastym | 33mb |
| 5. | Montaż stalowych rur spustowych o średnicy 90 cm w ilości w 4 szt. zakończonych kolanem 60° w kolorze ceglastym | 12mb |
| 6. | Wykonanie i montaż pasa nadrynnowego z blachy stalowej powlekanej w kolorze ceglastym | 33mb |
| 7. | Wykonanie podbitki dachowej z deski impregnowanej na pióro-wpust o grubości min. 18 mm lub podsufitki systemowej PCV, wraz z wykonaniem konstrukcji drewnianej mocowanej do krokwi i ściany budynku. Szerokość podbitki do 0,5 m | 33mb |

| Przedmiar robót nr 1.2 – Naprawa orynnowania i odnowienie elewacji w budynku gospodarczym nr inw. 108/2540 w miejscowości Werpol 65 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis prac do wykonania | Ilość |
| 1. | Naprawa orynnowania poprzez wymianę uszkodzonych elementów tj. rynny, złączki, zaślepki oraz poprawę mocowania haków rynnowych długość rynien 26mb. Rury spustowe 4 szt. | 1 kpl |
| 2. | Oczyszczenie elewacji budynku przy użyciu myjki wysokociśnieniowej z dodatkiem środka usuwającego glony. | 155 m2 |
| 3. | Dwukrotne malowanie elewacji budynku farbą fasadową np. Primacol Exteria w kolorze do ustalenia z Zamawiającym. | 155 m2 |
| 4. | Ustawienie rusztowania zewnętrznego rurowego o wysokości do 6 m. | 1kpl |

| Przedmiar robót nr 1.3 – wymiana orynnowania i odnowienie elewacji budynku gospodarczym nr inw. 108/36136 w miejscowości Adamowo-Zastawa 4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis prac do wykonania | Ilość |
| 1. | Wykonanie renowacji tynku zewnętrznego poprzez szpachlowanie klejem cementowym mrozoodpornym, zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne) | 95m2 |
| 2. | Wyrównanie ścian dodatkowa warstwą kleju, nakładana ręcznie | 95m2 |
| 3. | Wykonanie tynku elewacyjnego silikatowego lub silikonowego o strukturze baranek o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie na wcześniej przygotowane i zagruntowane podłoże | 95m2 |
| 4. | Ustawienie rusztowania zewnętrznego rurowego o wysokości do 3 m. | 1kpl |
| 5. | Demontaż istniejącego uszkodzonego orynnowania z PCV | 1kpl |
| 6. | Montaż fabrycznie nowego orynnowania stalowego w kolorze brązowym wraz z hakami rynnowymi, zaślepkami i złączkami oraz 4 szt. rur spustowych. | 1kpl |
| 7. | Montaż obróbek blacharskich – pas podrynnowy i nadrynnowy o rozwinięciu do 25 cm | 20mb |
| 8. | Montaż obróbek blacharskich – wiatrownice o rozwinięciu do 25 cm. | 22mb |
| 9. | Naprawa posadzki w pomieszczeniu garażowym poprzez skucie istniejącej wylewki betonowej i ułożenie kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce z kruszywa naturalnego stabilizowanej cementem. | 21m2 |
| 10. | Oczyszczenie i umycie pokrycia dachowego wykonanego z gontu bitumicznego. | 1 kpl. |

| Przedmiar robót nr 1.4 – wymiana drewnianych balustrad w bud. mieszkalnym nr inw. 110/2435 w miejscowości Mętna 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis prac do wykonania | Ilość |
| 1. | Demontaż balustrady drewnianej przy schodach zewnętrznych wejście do części mieszkalnej i wejście do kancelarii leśnictwa. | 2kpl |
| 2. | Wykonanie i montaż balustrad drewnianych z drewna liściastego przy schodach zewnętrznych wejście do części mieszkalnej i wejście do kancelarii leśnictwa zachowując istniejące wymiary poszczególnych elementów. Impregnacja drewna w kolorze brązowym. | 2kpl |
| 3. | Oczyszczenie i pomalowanie impregnatem elementów drewnianych zadaszenia nad schodami wejściowymi do budynku. | 1kpl |

| Przedmiar robót nr 1.5 – Naprawa zapadniętej kostki przy budynku mieszkalnym nr inw. 110/2539 w miejscowości Werpol 65 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis prac do wykonania | Ilość |
| 1. | Zdjęcie do ponownego wykorzystania kostki betonowej z ciągów komunikacyjnych na powierzchni 100 m2. | 1 kpl |
| 2. | Uzupełnienie podbudowy w miejscach zaniżenia poprzez dosypanie kruszywa naturalnego 0-31,5 stabilizowanego cementem na powierzchni 100 m2 | 1 kpl |
| 3. | Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 gr. 3 cm na powierzchni 100m2 | 1 kpl |
| 4. | Ułożenie wcześniej zdemontowanej i oczyszczonej kostki betonowej z zachowaniem odpowiednich spadków na powierzchni 100m2 | 1kpl |

| Przedmiar robót nr 1.6 – Konserwacja i odnowienie drewnianej szalówki oraz wymiana obróbek w budynku mieszkalnym nr inw. 110/2756 w miejscowości Rogacze 81 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis prac do wykonania | Ilość |
| 1. | Oczyszczenie szalówki drewnianej z pozostałości po środku konserwującym oraz usunięcie powierzchownej sinizny z desek. Deski należy oczyścić do uzyskania naturalnego koloru drewna, ręcznie papierem ściernym lub mechanicznie przy użyciu wolnoobrotowych szlifierek | 220 m2 |
| 2. | Dokręcenie szalówki drewnianej oraz uzupełnienie brakujących wkrętów. | 1kpl |
| 3. | Malowanie 3-krotne elewacji z szalówki drewnianej . Pierwsza warstwa bezbarwnym impregnatem gruntującym zapobiegającym korozji biologicznej. Dwie następne warstwy impregnatem konserwującym odpornym na działanie promieni UV w kolorze zbliżonym do istniejącego w uzgodnieniu z Zamawiającym | 220 m2 |
| 4. | Demontaż obróbek drewnianych okien, drzwi i narożników zewnętrznych budynku będących w złym stanie. | 1kpl |
| 5. | Wykonanie i montaż nowych obróbek okien, drzwi i narożników zewnętrznych z desek struganych odtwarzając istniejące wymiary. Obróbki impregnowane 3 krotnie w kolorze zbliżonym do istniejącego | 1kpl |
| 6. | Ustawienie rusztowania zewnętrznego rurowego o wysokości do 6 m | 1kpl |

| Przedmiar robót nr 1.7 – Naprawa i odtworzenie ogrodzenia nr inw. 291-0505 w miejscowości Augustynka 75 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis prac do wykonania | Ilość |
| 1. | Przygotowanie terenu, usunięcie pozostałości po istniejącym ogrodzeniu. Wytyczenie i rozmierzenie przebiegu ogrodzenie. Kopanie dołków o głębokości do 1m pod osadzenie słupków ogrodzeniowych. | 1kpl |
| 2. | Wykonanie ogrodzenia systemowego z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze ciemnozielonym. Panel wykonany z drutu Ø5mm długość 250 cm wysokość min 130cm z trzema przetłoczeniami usztywniającymi montowany do słupków stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo o przekroju 60x40x2 mm i wysokości min. 220cm. Pomiędzy słupkami podmurówka prefabrykowana o wysokości 30cm obsadzona w gruncie i mocowana do słupków za pomocą przykręconych ceowników. Uwaga montażu dokonywać na obejmy systemowe przewidziane przez producenta min. 2 na 1 słupku. | 21mb |
| 3. | Wyrównanie i uprzątnięcie placu po prowadzonych robotach ziemnych | 1 kpl |

| Przedmiar robót nr 1.8 – Naprawa i odtworzenie ogrodzenia nr inw. 291-0506 w miejscowości Augustynka 75 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis prac do wykonania | Ilość |
| 1. | Przygotowanie terenu, usunięcie pozostałości po istniejącym ogrodzeniu. Wytyczenie i rozmierzenie przebiegu ogrodzenie. Kopanie dołków o głębokości do 1m pod osadzenie słupków ogrodzeniowych. | 1kpl |
| 2. | Wykonanie ogrodzenia systemowego z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze ciemnozielonym. Panel wykonany z drutu Ø5mm długość 250 cm wysokość min 130cm z trzema przetłoczeniami usztywniającymi montowany do słupków stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo o przekroju 60x40x2 mm i wysokości min. 220cm. Pomiędzy słupkami podmurówka prefabrykowana o wysokości 30cm obsadzona w gruncie i mocowana do słupków za pomocą przykręconych ceowników. Uwaga montażu dokonywać na obejmy systemowe przewidziane przez producenta min. 2 na 1 słupku. | 29mb |
| 3. | Montaż furtki systemowej o szerokości 1m z wypełnieniem panelem ogrodzeniowym. | 1szt. |
| 4. | Wyrównanie i uprzątnięcie placu po prowadzonych robotach ziemnych | 1 kpl |

| Przedmiar robót nr 1.9 – Wymiana ogrodzenia nr inw. 291-696 w miejscowości Żurobice 114 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis prac do wykonania | Ilość |
| 1. | Demontaż istniejącego ogrodzenia stalowego wraz z wyjęciem z gruntu słupków ogrodzeniowych. Odzyskane materiały Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na plac nadleśnictwa. | 90mb |
| 2. | Wyrównanie terenu po prowadzonych robotach rozbiórkowych, wytyczenie przebiegu ogrodzenie, kopanie dołków w gruncie pod obsadzenie nowych słupków ogrodzeniowych. Słupki stabilizowane betonem klasy C15/18 | 1kpl |
| 3. | Wykonanie ogrodzenia systemowego z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze ciemnozielonym. Panel wykonany z drutu Ø5mm długość 250 cm wysokość min 125 cm z przetłoczeniami usztywniającymi montowany do słupków stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo o przekroju 60x40x2 mm i wysokości min. 220cm. Pomiędzy słupkami podmurówka prefabrykowana o wysokości 30cm obsadzona w gruncie i mocowana do słupków za pomocą przykręconych ceowników. Uwaga montażu dokonywać na obejmy systemowe przewidziane przez producenta min. 2 na 1 słupku. | 90mb |
| 4. | Wykonanie naprawy bram przesuwnej, wymiana łożysk w rolkach jezdnych wraz z regulacją. Oczyszczenie i malowanie elementów stalowych bramy. Dostosowanie ramy do montażu wypełnienia z panelu ogrodzeniowego. | 1szt. |
| 5. | Wyrównanie i uprzątnięcie placu po prowadzonych robotach ziemnych. | 1 kpl |