ARKUSZ OCENY (LISTA KONTROLNA)

Instrukcja: Kolumna „Status” określa stopień spełnienia wymagania: TAK (spełnione), NIE (brak/bariera), CZEŚCIOWO (wymaga poprawy).

| Lp. | Obszar podlegający ocenie / Wymaganie techniczne | Status | Opis stanu faktycznego i uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | STREFA PARKINGOWA I OTOCZENIE |  |  |
| 1.1 | Czy wyznaczono i oznakowano miejsce dla osób z niepełnosprawnościami? | TAK | Wyznaczone 1 miejsce w pobliżu wejścia głównego. Koniczność odnowienia oznakowania poziomego (niebieska koperta). |
| 1.2 | Czy nawierzchnia od parkingu do wejścia jest równa i bezbarierowa? | TAK | Nawierzchnia utwardzona (kostka brukowa/asfalt), stan dobry. |
| 2. | WEJŚCIE GŁÓWNE DO BUDYNKU |  |  |
| 2.1 | Czy wejście do budynku jest dostępne z poziomu terenu (bez stopni)? | NIE | Wejście główne (południowe) posiada 9-stopniowe schody, brak pochylni. |
| 2.2 | Czy schody zewnętrzne posiadają obustronne, wygodne poręcze? | CZĘŚCIOWO | Schody wyposażone są w barierkę jednostronną, brak przedłużenia poręczy o 30 cm poza stopnie. |
| 2.3 | Czy krawędzie stopni są oznakowane kontrastowym kolorem? | NIE | Brak kontrastowych pasów ostrzegawczych (żółtych/jaskrawych) na pierwszym i ostatnim stopniu. |
| 2.4 | Czy przy wejściu znajduje się system przywoławczy (domofon)? | CZEŚCIOWO | Domofon istnieje, ale jest zamontowany za wysoko dla osoby na wózku inwalidzkim. |
| 2.5 | Czy szerokość drzwi wejściowych w świetle ościeżnicy wynosi min. 90 cm? | TAK | Szerokość skrzydeł drzwiowych spełnia normatyw. |
| 3. | KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA (PIONOWA I POZIOMA) |  |  |
| 3.1 | Czy w budynku znajduje się winda lub platforma pionowa? | CZĘŚCIOWO | Urządzenie dźwigowe znajduje się w budynku C i umożliwia wejście na I kondygnację gdzie znajduje się sala edukacyjna OGNIK. Wyższe kondygnacje całkowicie niedostępne dla wózków. |
| 3.2 | Czy korytarze i ciągi komunikacyjne mają min. 150 cm szerokości? | TAK | Korytarze są szerokie, zapewniają swobodne manewrowanie. |
| 3.3 | Czy na trasach komunikacyjnych występują progi wyższe niż 2 cm? | NIE | Brak progów w drzwiach wewnętrznych przejściowych. |
| 4. | STREFA OBSŁUGI INTERESANTA I SANITARIATY |  |  |
| 4.1 | Czy stanowisko obsługi (biuro przepustek/dyżurka) jest na parterze? | TAK | Służba dyżurna znajduje się na poziomie parteru, dostępna po pokonaniu schodów wejściowych. |
| 4.2 | Czy w budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością? | NIE | Brak toalety spełniającej parametry przestrzeni manewrowej (150x150 cm) i wyposażonej w uchwyty. |
| 5. | INFORMACJA WIZUALNA I DOTYKOWA |  |  |
| 5.1 | Czy w budynku zastosowano oznaczenia w alfabecie Braille'a lub plany tyflograficzne? | NIE | Całkowity brak oznaczeń dotykowych i przestrzennych. |
| 5.2 | Czy w strefie obsługi zainstalowano pętlę indukcyjną dla osób słabosłyszących? | CZĘŚCIOWO | Zakupiono system wspomagania słuchu, który wymaga jeszcze montażu. |

WNIOSKI I REKOMENDACJE (PLAN NAPRAWCZY)

W oparciu o przeprowadzoną samoocenę, ustala się następujące priorytety wdrożeniowe:

- Priorytet 1 (Kluczowy): Likwidacja bariery wejściowej

  - Działanie: Budowa zewnętrznej platformy przy 9-stopniowych schodach wejściowych.

  - Parametry urządzenia: Podnośnik otwarty do wysokości podnoszenia ok. 1,5 m, udźwig min. 300 kg, wymiary platformy min. 1100x1400 mm. Urządzenie zlokalizowane tak, aby nie kolidowało z drogą ewakuacyjną.

  - Działanie towarzyszące: Obniżenie przycisku domofonu przywoławczego do wysokości 90-110 cm na dolnym poziomie podnośnika.

- Priorytet 2: Dostosowanie higieniczno-sanitarne

  - Działanie: Wydzielenie i przebudowa jednego pomieszczenia na parterze w celu utworzenia ogólnodostępnej toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

- Priorytet 3: Informacja i oznaczenia (Niskonakładowe)

  - Działanie: Wyklejenie żółtych pasów kontrastowych na krawędziach schodów zewnętrznych. Montaż przenośnej pętli indukcyjnej przy stanowisku kierowania (służba dyżurna).

Podpisy Zespołu Oceniającego:

- .......................................................

- .......................................................