OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA (OPZ)

Dostawa przełączników

Przedmiotem planowanego zamówienia w jest:

Dostawa przełączników wraz ze wsparciem technicznym.

# Podstawowe definicje:

- awaria – stan niesprawności dostarczonego urządzenia, elementów, oprogramowania uniemożliwiający ich prawidłowe funkcjonowanie, występujący nagle i powodujący ich niewłaściwe działanie lub całkowite unieruchomienie,

- dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy wskazanych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 2015 r., poz. 90 z późn. zm.) oraz dni przyjętych przez Zamawiającego za dni wolne od pracy, o których Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę w formie pisemnej z odpowiednim wyprzedzeniem,

- nienależyte wykonanie Umowy – sytuacja, gdy świadczenie nie zostało spełnione w terminie lub nie zostało spełnione w całości albo gdy świadczenie zostało spełnione, ale interes Zamawiającego nie został zaspokojony w sposób odpowiadający treści Umowy,

- niewykonanie Umowy – sytuacja, gdy świadczenie w ogóle nie zostało spełnione,

- wsparcie techniczne – wszelkie czynności podejmowane przez Wykonawcę w celu zapewnienia realizacji serwisu gwarancyjnego zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie przedmiotu zapytania,

- urządzenie – przełącznik zaoferowany i dostarczony przez Wykonawcę w ramach przedmiotu Umowy, fabrycznie nowy, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 roku,

- moduł SFP/SPF+ – mały nadajnik-odbiornik wpinany w złącza urządzeń sieciowych, który pozwala rozszerzyć funkcjonalność urządzenia o dodatkowe standardy komunikacyjne,

- usterka – stan, w którym dostarczone urządzenie, elementy, oprogramowanie sygnalizuje niepoprawne działanie hardware’u/software’u (oprogramowania) ale może dalej pracować,

- Ustawa – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

# Wykaz przedmiotu zamówienia:

        - Urządzenie Typ 1:  48x 10/100/1000 + 4xSFP+(10G) PoE; 1 szt.

        - Urządzenie Typ 2: 24x SFP (1G) + 4xSFP+(10G); 1 szt.

        - Urządzenie Typ 3: 48x 10/100/1000 + 4xSFP+(10G), 2 szt.

        - Moduł Typ 1: SFP  o prędkości 1Gb/s; 16 szt.

        - Moduł Typ 2: SFP+ LR  o prędkości 10Gb/s; 8 szt.

        - Moduł Typ 3: 100/1000BASE-T SFP RJ45; 2 szt.

Tabela nr 1. Minimalne wymagania dla przełączników

| Nazwa | Parametry minimalne |
| --- | --- |
| Opis urządzenia Typ 1 | - Urządzenie musi być wyposażone w min. 48 portów 1 Gigabit Ethernet (obsługujące 10/100/1000BaseT Gigabit Ethernet wszystkie porty z PoE), min. 4 porty 10 Gigabit SFP+ . - Urządzenie musi być wyposażone w dedykowany port konsoli. - Urządzanie musi posiadać wbudowany zasilacz zasilany prądem przemiennym 230V. - Urządzenie musi posiadać możliwość montażu w szafie RACK 19”. Urządzenie będzie dostarczone wraz z elementami montażowymi do szafy RACK 19”, jeśli nie są one integralną częścią urządzenia. - Urządzenie musi mieć wysokość nie większą niż 1U. - Urządzenie musi umożliwiać zasilanie przez Ethernet: PoE+. - Urządzenie musi mieć możliwość zamontowania (dołączenia) dodatkowego zasilacza (opcja) |
| Opis urządzenia Typ 2 | - Urządzenie musi być wyposażone w min. 24 portów 1 Gigabit SFP, min. 4 porty 10 Gigabit SFP+ . - Urządzenie musi być wyposażone w dedykowany port konsoli. - Urządzanie musi posiadać wbudowany zasilacz zasilany prądem przemiennym 230V. - Urządzenie musi posiadać możliwość montażu w szafie RACK 19”. Urządzenie będzie dostarczone wraz z elementami montażowymi do szafy RACK 19”, jeśli nie są one integralną częścią urządzenia. - Urządzenie musi mieć wysokość nie większą niż 1U. - Urządzenie musi mieć możliwość zamontowania (dołączenia) dodatkowego zasilacza (opcja) |
| Opis urządzenia Typ 3 | - Urządzenie musi być wyposażone w min. 48 portów 1 Gigabit Ethernet (obsługujące 10/100/1000BaseT Gigabit Ethernet), min. 4 porty 10 Gigabit SFP+ . - Urządzenie musi być wyposażone w dedykowany port konsoli. - Urządzanie musi posiadać wbudowany zasilacz zasilany prądem przemiennym 230V. - Urządzenie musi posiadać możliwość montażu w szafie RACK 19”. Urządzenie będzie dostarczone wraz z elementami montażowymi do szafy RACK 19”, jeśli nie są one integralną częścią urządzenia. - Urządzenie musi mieć wysokość nie większą niż 1U. - Urządzenie musi mieć możliwość zamontowania (dołączenia) dodatkowego zasilacza (opcja) |
| Opis modułów Typ 1,2,3 | - Moduły SFP/SFP+ muszą pochodzić od tego samego producenta lub być kompatybilne z dostarczonymi przełącznikami. - Moduły Typ1 SFP MM (multi mod) o prędkości 1Gb/s, SX, LC, 850 nm - Moduły Typ2 SFP+ LR SM (single mod) o prędkości 10Gb/s, LX, LC, 1310 nm - Moduły Typ3 100/1000BASE-T SFP RJ45 |
| Dodatkowe wymagania dla urządzeń | - Przełącznik warstwy L3. - Zdolność przełączania nie mniejsza niż: 480 Gb/s . - Min. Szybkość przekierowywania (pakiet 64 bajtowy): 790 Mpps. - Liczba obsługiwanych VLAN-ów: 4094 - Wielkość tablicy adresów MAC: 32K wpisów. - Protokół routingu: OSPF, RIP, RIP-2, IGMPv2, IGMP, OSPFv2, IGMPv3, OSPFv3, IPv4-to-IPv6 Multicast. - Trasy IPv4 (statyczne): min. 1024 - Trasy IPv6 (statyczne): min. 1024 - Trasy IPv4 (dynamiczne): min. 8160 - Trasy IPv6 (dynamiczne): min. 4096 - Metoda identyfikacji: RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2). - Urządzenia obsługują: - Sterowanie przepływem, - przełącznik MDI/MDI-X, - autonegocjacja, - obsługa ARP, - obsługa VLAN, - dublowanie portów, - obsługa DiffServ, - Broadcast Storm Control, - obsługa IPv6, - obsługa protokołu Rapid Spanning Tree (RSTP), - obsługa protokołu Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), - obsługa list dostępu (ACL), - Quality of Service (QoS), - STP Root Guard, obsługa IPv4, - obsługuje LLDP, - Link Aggregation Control Protocol (LACP), - Energy Efficient Ethernet, - Management Information Base (MIB), - Dynamic VLAN Support (GVRP), - Podwójne obrazy oprogramowania, - Network Access Control (NAC), - Neighbor Discovery Protocol (NDP), - znaczniki VLAN, - obsługa VLAN na podstawie protokołu. |

- Wykonawca w ramach dostawy przeprowadzi instruktaż wstępny w siedzibie Zamawiającego (ul.  Pruszkowska 17, Warszawa) z obsługi przełączników dla maksymalnie 4 pracowników (w tym samym czasie).  Czas trwania instruktażu minimum 8 godzin. Merytoryczna zawartość instruktażu zostanie uzgodniona z Zamawiającym przed instruktażem i będzie zawierała minimum zapoznanie uczestników z architekturą, konfiguracją oraz administracją przełącznikiem.

- Dostarczone urządzenie, elementy i oprogramowanie muszą pochodzić z legalnego źródła 
i autoryzowanego kanału sprzedaży producenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie udokumentować Zamawiającemu kanał dystrybucyjny zaoferowanego urządzenia i oprogramowania.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie wady prawne dostarczonego urządzenia 
i oprogramowania, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające 
z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe 
i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem urządzenia oraz oprogramowania 
i licencji do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z praw autorskich lub patentowych, dotyczące przedmiotu dostawy, będą dochodzone bezpośrednio od Wykonawcy.

- Zaoferowane i dostarczone urządzenia i elementy muszą być fabrycznie nowe, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przełącznik i moduły SFP wraz z niezbędnym oprogramowaniem, elementami, podzespołami, kablami i szynami RACK wymaganymi do podłączenia we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacjach na terenie Warszawy.

- Podmiot, który będzie świadczył serwis urządzenia musi posiadać autoryzację (w zakresie świadczenia usług serwisowych) producenta urządzeń.

- Dostarczone przełączniki muszą być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 roku

# Warunki gwarancji, rękojmi i wsparcia technicznego w okresie gwarancji:

## Warunki gwarancji

- Okres gwarancji na dostarczone urządzenie i oprogramowanie wynosi 36 miesięcy.

- Okres gwarancji rozpoczyna bieg od daty podpisania przez Zamawiającego, bez zastrzeżeń, Protokołu odbioru.

- Dostarczone urządzenie, elementy i oprogramowanie muszą być objęte gwarancją producenta /autoryzowanego dystrybutora na Polskę/oficjalnego dystrybutora na Polskę.

- W dniu dostawy urządzenia, elementów i oprogramowania Wykonawca doręczy Zamawiającemu poświadczenie producenta, autoryzowanego dystrybutora lub oficjalnego dystrybutora na Polskę, że dostarczone urządzenia, elementy i oprogramowanie będą objęte gwarancją producenta lub oficjalnego dystrybutora na Polskę na okres 36 miesięcy od dnia podpisania – bez zastrzeżeń Protokołu odbioru.

- Wykonawca w terminie do 5 dni od dnia podpisania bez zastrzeżeń Protokołu odbioru, zobowiązany będzie dostarczyć prawidłowo wystawione karty gwarancyjne. W każdej karcie gwarancyjnej Wykonawca zamieści informacje zawierające nazwę, adres i telefony podmiotu wykonującego serwis gwarancyjny.

- W okresie gwarancji Zamawiający będzie miał dostęp do bezpłatnych uaktualnień, poprawek oraz nowych wersji oprogramowania.

- W okresie gwarancji Wykonawca zapewni, na życzenie Zamawiającego, weryfikację możliwości aktualizacji oprogramowania i pomoc w instalacji udostępnianych przez producenta oprogramowania uaktualnień i poprawek w jego działaniu.

- Gwarantowany czas usunięcia usterki urządzenia, elementu i oprogramowania – w ciągu ...... dni roboczych (w zależności od podanej wielkości w ofercie Wykonawcy) od zgłoszeniu usterki w miejscach instalacji urządzenia.

- Gwarantowany czas usunięcia awarii urządzenia, elementu i oprogramowania w ciągu ……. dni roboczych (w zależności od podanej wielkości w ofercie Wykonawcy) od zgłoszenia awarii. Dotyczy to tylko urządzenia zaoferowanego przez Wykonawcę.

- W przypadku konieczności wymiany urządzenia na nowe, bieg okresu gwarancji rozpoczyna się na nowo, od dnia jego wymiany przez Wykonawcę, potwierdzonej podpisaniem protokołu odbioru - bez zastrzeżeń.

- Wykonawca w terminie do 5 dni od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru nowego urządzenia, o którym mowa w pkt 10 zobowiązany będzie dostarczyć prawidłowo wystawione karty gwarancyjne. W każdej karcie gwarancyjnej Wykonawca zamieści informacje zawierające nazwę, adres i telefony podmiotu wykonującego serwis gwarancyjny. Wymóg ten dotyczy tylko sprzętu zaoferowanego przez Wykonawcę.

## Warunki rękojmi

- Wykonawca udziela rękojmi na dostarczone urządzenie/elementy na okres obowiązywania gwarancji, której bieg rozpoczyna się w dniu podpisania przez Strony bez zastrzeżeń Protokołu odbioru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi, zgodnie 
z przepisami Kodeksu cywilnego.

- Informacje o awariach/usterkach Zamawiający będzie zgłaszał do Wykonawcy w dni robocze w godzinach 8:15-16:15, w formie pisemnej na adres do korespondencji lub za pośrednictwem poczty e-mail.

## Warunki wsparcia technicznego

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości realizacji serwisu gwarancyjnego, w miejscu instalacji urządzenia, na warunkach określonych w pkt 2-13.

- Serwis gwarancyjny obejmuje naprawę dostarczonego przez Wykonawcę urządzenia, elementów i oprogramowania przez producenta/autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

- Wykonawca odpowiada za prawidłową obsługę zgłoszeń serwisowych w tym za dotrzymanie terminu naprawy określonego w warunkach gwarancji pkt 8 – 9.

- Wykonawca w ramach wsparcia technicznego zapewni możliwość przyjmowania zgłoszeń
  o usterkach i awariach w działaniu urządzenia, elementów i oprogramowania w dni robocze w godz. 8:15-16:15.

- Zamawiający będzie dokonywał zgłoszenia drogą elektroniczną lub pisemnie.

- Zgłoszenia o usterkach i awariach w działaniu urządzenia, elementów i oprogramowania doręczone Wykonawcy w dni robocze po godz. 16:15 lub w dni ustawowo wolne od pracy traktowane będą jako zgłoszenia otrzymane o godz. 8:15 kolejnego dnia roboczego.

- W przypadku niemożności naprawy urządzenia/elementu w terminie określonym 
w warunkach gwarancji w pkt 8-9, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca następnego dnia roboczego – na czas naprawy – dostarczy, na własny koszt, urządzenie, element 
o parametrach nie gorszych od zaoferowanego oraz o porównywalnej funkcjonalności, a także dokona jego instalacji i konfiguracji celem zapewnienia poprawnej pracy. Dotyczy to tylko urządzenia/elementów zaoferowanych przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany urządzenia/elementu na nowy (dotyczy to tylko urządzenia/elementów zaoferowanych przez Wykonawcę) w terminie 5 dni roboczych, od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego takiego żądania w formie pisemnej, w przypadkach:

  - wystąpienia kolejnej awarii, wady lub usterki urządzenia, elementu po wcześniejszym wykonaniu 3 napraw gwarancyjnych,

  - niewykonania naprawy w terminie do 30 dni.

- W przypadku wymiany urządzenia/elementu na nowe, na warunkach określonych w pkt 8, Zamawiający wymaga, aby nowe urządzenie/element posiadało parametry nie gorsze od zaoferowanego.

- W przypadku wymiany urządzenia/elementu na nowe (dotyczy to tylko urządzenia/elementu zaoferowanego przez Wykonawcę), bieg okresu gwarancji rozpoczyna się na nowo, od dnia jego wymiany przez Wykonawcę, potwierdzonej protokołem odbioru,

- W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia Zamawiającemu wsparcie konsultacyjne 
w zakresie obsługi oprogramowania, drogą telefoniczną i e-mailową.

- Wykonawca zapewni wsparcie techniczne w zakresie dostarczonego oprogramowania na okres obowiązywania gwarancji, w tym przeprowadzi instruktaż techniczny.

- W okresie gwarancji Wykonawca będzie świadczyć na rzecz Zamawiającego pierwszą linię wsparcia w języku polskim w zakresie pomocy w rozwiązywaniu problemów i diagnozowania niesprawności oprogramowania, drogą telefoniczną i e-mailową. Podmiot, który będzie świadczył serwis gwarancyjny, musi posiadać autoryzację producenta w zakresie świadczenia usług serwisowych.