OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup systemu wideokonferencyjnego do sali konferencyjnej (zwany dalej ,,System wideokonferencyjny”) w obiekcie Zamawiającego przy ul. Nowogrodzka 11

Dostawa i montaż.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Systemu wideokonferencyjnego oraz montażu, podłączenia i konfiguracji urządzeń w terminie maksymalnie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Gwarancja.
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na zakupiony System wideokonferencyjny zgodnie z poniższym opisem przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis poszczególnych elementów

Opis funkcjonalny:

- System wideokonferencyjny musi być otwarty na wiele środowisk komunikacyjnych, przeznaczony do instalacji w sali konferencyjnej.

- System audiowizualny powinien być możliwy do demontażu w sposób bezpieczny i w razie potrzeby do przeniesienia do nowej lokalizacji

- Wymagane komponenty to:

  - Kamera wideokonferencyjna ze statywem biurkowym

  - Procesor wideokonferencyjny z mikrofonem sufitowym

  - Przełącznik prezentacyjny z podwójnym wyjściem video

  - System transmisji HDMI do projektora

  - System przycisków do mediaportów - wybór źródła

  - System mikrofonu bezprzewodowego z nadajnikiem prezenterski

  - Automatyczny mikser sygnału PC i mikrofonowego, procesor DSP

  - Wzmacniacz audio min. 120W@100V

  - Przełącznik Gigabit Ethernet min. 16-portowy

  - Głośnik sufitowy min.  20W@100V – 6 szt.

  - Sufitowy uchwyt projektora dopasowany do konstrukcji sufitu

  - Mikrofon wideokonferencyjny wspomagający

  - Meblowa szafa RACK 600x600 wraz akcesoriami m.in.: zespół jezdny, listwy zasilające, półki itp.

  - Zespół przewodów i gniazd typu interconnect dla mediaportów

- Opcjonalne komponenty to:

  - System transmisji obrazu z wykorzystaniem wydzielonej sieci IP dla monitora będącego na wyposażeniu Zamawiającego (Zestaw: Nadajnik, Odbiornik, Przełącznik Gigabit 5-port)

  - System bezprzewodowej transmisji obrazu

  - Komputer wideokonferencyjny z systemem operacyjnym, oprogramowaniem, zestawem bezprzewodowej myszy i klawiatury min., 8 GB RAM DDR4, 250GB SSD,

- Wykonawca musi zapewnić wymagane okablowanie do podłączenia wszystkich urządzeń Systemu wideokonferencyjnego, w tym okablowanie głośnikowe o przekroju min. 2x1,5mm

- Wykonawca zobowiązuje się do montażu, podłączenia i konfiguracji Systemu wideokonferencyjnego.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia użytkowników z obsługi Systemu wideokonferencyjnego.

- System wideokonferencyjny musi obsługiwać połączenia wideo w programach:

  - Skype (preferowany)

  - GoTo meeting

  - Webex Meet

Alternatywą do programu Skype jest również Team Viewer + podłączenie pod TV, kamerę i głośnik.

Oprogramowanie może być uruchamiane na komputerach użytkowników lub na komputerze wideokonferencyjnym wchodzącym w skład komponentów opcjonalnych.

- System musi pozwalać na podłączanie komputerów użytkowników. Komputer wideokonferencyjny jest elementem dodatkowym, który ułatwia pracę z systemem (preinstalowane aplikacje do połączeń).

Zakres instalacji i konfiguracji

W ramach instalacji i konfiguracji Wykonawca dokona:

- Fizycznej instalacji Systemu wideokonferencyjnego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

- Uruchomienia urządzenia w infrastrukturze Zamawiającego

- Konfiguracji urządzeń systemu

- Przeszkolenia użytkowników z obsługi systemu

Wymagania ogólne:

- Całość dostarczonego sprzętu musi być fabrycznie nowa, pochodząca z bieżącej produkcji, nieużywana we wcześniejszych projektach. Pod pojęciem „nowy, pochodzący z bieżącej produkcji” zamawiający rozumie i uzna za spełniający w/w wymogi sprzęt wyprodukowany w roku 2019. Nie dopuszcza się urządzeń długotrwale magazynowanych typu „refurbished”, „recertified”, „remanufactured”, „certified repaired oraz pochodzących z programów wyprzedażowych producenta. Wraz z dostawą należy dostarczyć oświadczenie producenta sprzętu (lub jego polskiego autoryzowanego przedstawiciela) potwierdzającego datę produkcji urządzenia oraz spełnienia powyższego wymogu.

- Całość dostarczonego sprzętu musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na rynek polski. Podczas dostawy należy dołączyć oświadczenia producenta sprzętu (lub jego polskiego autoryzowanego przedstawiciela) o spełnieniu tego wymogu.

- Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami oświadczenia przedstawiciela producenta potwierdzającego ważność i zakres uprawnień licencyjnych oraz datę produkcji.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia legalności dostawy bezpośrednio u polskiego przedstawiciela producenta, w szczególności ważności i zakresu uprawnień licencyjnych oraz gwarancyjnych.

- Szczegółowe parametry techniczne stanowiące warunek równoważności zdefiniowane są w tabeli będącej załącznikiem do niniejszego dokumentu (Załącznik nr1a).

Uwagi

- Na wyposażeniu Zamawiającego znajduje się ekran projekcyjny oraz projektor lampowy.

- Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż zdefiniowane w niniejszej dokumentacji.