Załącznik nr 1 do zaproszenia

Opis przedmiotu zamówienia dla czytnika dokumentów Regula 7024M.110.5A

Oprogramowanie Full SDK z licencją wieczystą + szkło szafirowe – 2 sztuki

Czytnik dokumentów musi spełniać poniższe funkcjonalności i być kompatybilny z systemem wykorzystywanym przez Wydział ds. Cudzoziemców w ZUW.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pełnostronicowego, stacjonarnego czytnika dokumentów wraz z oprogramowaniem w wersji Full SDK, przeznaczonego do automatycznego odczytu i weryfikacji dokumentów tożsamości.

Parametry minimalne określono na podstawie konfiguracji urządzenia Regula 7024M.110-5A oraz funkcjonalności licencji Regula Full SDK. Dopuszcza się rozwiązanie równoważne, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań określonych w niniejszym OPZ, w szczególności w zakresie parametrów technicznych, funkcjonalności, interoperacyjności oraz kompatybilności z systemem Zamawiającego.

1. Wymagania ogólne

• Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad i gotowe do pracy po podłączeniu do stanowiska komputerowego.

• Czytnik pełnostronicowy, bez ruchomych części wewnętrznych, przeznaczony do pracy stacjonarnej.

• Podłączenie do komputera PC przez interfejs USB.

• Automatyczne wykrywanie dokumentu w strefie skanowania i automatyczne rozpoczęcie odczytu po jego wykryciu.

• Obsługa co najmniej paszportów, dowodów osobistych, wiz, praw jazdy i innych dokumentów tożsamości w formatach ID-1, ID-2 i ID-3.

• W zestawie muszą znajdować się wszystkie przewody, sterowniki i komponenty programowe niezbędne do uruchomienia urządzenia i współpracy z systemem Zamawiającego.

2. Minimalne wymagania techniczne czytnika

| Lp. | Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj urządzenia | Pełnostronicowy czytnik dokumentów do użytku stacjonarnego, bez ruchomych części wewnętrznych. |
| 2 | Obsługiwany obszar dokumentu | Minimum 88 × 128 mm – pełna strona paszportu; obsługa dokumentów ID-1, ID-2, ID-3 oraz innych dokumentów mieszczących się w obszarze skanowania. |
| 3 | Czujnik obrazu | CMOS, model kolorów RGB, głębia koloru 24 bity. |
| 4 | Rozdzielczość matrycy | Minimum 5 Mpix. |
| 5 | Rozdzielczość optyczna | 470 ppi ± 5% lub parametr równoważny / wyższy. |
| 6 | Rozmiar klatki obrazu | Minimum 2592 × 1944 piksele. |
| 7 | Źródła światła | Światło białe, podczerwone 870 nm oraz ultrafioletowe 365 nm. |
| 8 | Rejestrowanie obrazów | Rejestrowanie i przetwarzanie obrazu dokumentu w świetle białym, podczerwonym i ultrafioletowym. |
| 9 | Eliminacja odblasków | Eliminacja połysku/odblasków laminatu i hologramów w świetle białym i podczerwonym. |
| 10 | Smart UV | Kompensacja wpływu oświetlenia zewnętrznego podczas rejestrowania obrazu w UV oraz automatyczny dobór intensywności oświetlenia UV do rodzaju dokumentu. |
| 11 | Kadrowanie obrazu | Automatyczne wyszukiwanie i kadrowanie obrazu dokumentu z obrazu ogólnego. |
| 12 | Odczyt MRZ | Automatyczne rozpoznawanie i odczyt strefy MRZ. |
| 13 | Kody kreskowe | Rozpoznawanie i odczyt kodów kreskowych 1D i 2D. |
| 14 | Czytnik RFID | Wbudowany czytnik RFID obsługujący ISO 14443 typ A i B. |
| 15 | Prędkość RFID | Obsługa prędkości wymiany danych co najmniej 106, 212, 424 i 848 Kbaud. |
| 16 | Odczyt RFID | Odczyt chipa RFID niezależnie od jego położenia w dokumencie; obsługa mechanizmu antykolizyjnego i odczytu chipa zgodnie z MRZ. |
| 17 | Zasilanie | Zasilanie z portu USB: 5 V; możliwość zasilania z zasilacza sieciowego AC 100–240 V / DC 5 V, jeśli jest wymagane przez oferowaną konfigurację. |
| 18 | Interfejsy i sygnalizacja | Port USB do połączenia z komputerem; dodatkowy port USB do podłączenia urządzeń zewnętrznych; programowalny wielokolorowy wskaźnik LED (czerwony, żółty, zielony) i brzęczyk. |
| 19 | Wymiary urządzenia | Nie większe niż 179 × 160 × 99 mm (dł. × szer. × wys.) lub równoważne gabarytowo, nieutrudniające instalacji na stanowisku Zamawiającego. |
| 20 | Masa | Nie więcej niż 0,82 kg. |
| 21 | Warunki pracy | Temperatura pracy: od -10°C do +50°C; wilgotność względna: 20–95% bez kondensacji. |
| 22 | Stopień ochrony | Minimum IP51. |
| 23 | Zgodność | Co najmniej: CE (RED, LVD, EMC), wymagania UE WEEE, REACH i RoHS. Dla konfiguracji odpowiadającej wersji „-5A”: FCC Part 15 Class B oraz UL. |
| 24 | Szyba / okno skanowania | Szyba w strefie odczytu wykonana ze szkła szafirowego odpornego na zarysowania zamiast standardowej szyby. |

3. Oprogramowanie – licencja Full SDK

Wraz z urządzeniem należy dostarczyć licencję o funkcjonalności Full SDK, obejmującą moduł podstawowy oraz funkcje odpowiadające modułom VizOCR i AAC. Oprogramowanie musi umożliwiać co najmniej poniższe funkcje:

| Lp. | Funkcja Full SDK | Wymagane |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odczyt danych ze strefy MRZ i chipu RFID | TAK |
| 2 | Krzyżowa weryfikacja danych ze strefy MRZ i danych z chipu RFID | TAK |
| 3 | Odczyt danych ze strefy wizualnej | TAK |
| 4 | OCR strefy wizualnej z rozpoznawaniem zestawów znaków i czcionek: łacińska środkowoeuropejska i wschodnioeuropejska (1250), cyrylica (1251), łacińska zachodnioeuropejska (1252), grecka (1253), turecka (1254), bałtycka (1257) oraz inne czcionki dowolnej wielkości | TAK |
| 5 | Krzyżowa weryfikacja danych ze strefy wizualnej z danymi z MRZ i chipu RFID | TAK |
| 6 | Odczyt kodów kreskowych 1D i 2D | TAK |
| 7 | Sprawdzanie i weryfikacja formatu kodu kreskowego (barcode format) | TAK |
| 8 | Automatyczne rozpoznawanie typu dokumentu: Kraj → Typ → Seria | TAK |
| 9 | Pobieranie z bazy SDK wzorca rozpoznanego dokumentu, zawierającego co najmniej: położenie pól tekstowych i graficznych, obecność kodów kreskowych i zabezpieczeń, parametry weryfikacji autentyczności, obecność chipa RFID oraz obraz referencyjny; przetwarzanie przechwyconych obrazów zgodnie ze wzorcem, w tym automatyczny obrót obrazu o kąt określony we wzorcu | TAK |
| 10 | Podstawowe kontrole wykonywane automatycznie: sprawdzanie luminescencji papieru zabezpieczonego UV (blankietu, strefy MRZ i strefy portretowej) oraz sprawdzanie kontrastu wydruku MRZ zgodnie z ICAO 9303 (IR B900 Ink) | TAK |
| 11 | Porównanie ze wzorcami w świetle białym, podczerwonym i UV | TAK |
| 12 | Sprawdzanie luminescencji ukrytych włókien UV | TAK |
| 13 | Wykrywanie fałszywej luminescencji | TAK |
| 14 | Sprawdzanie sposobu osadzania zdjęć (drukowane lub załączane) | TAK |
| 15 | Sprawdzanie widoczności elementów blankietu, danych tekstowych oraz zdjęć (głównych i dodatkowych) w świetle IR | TAK |
| 16 | Wykrywanie hologramów (OVD) oraz OVI | TAK |
| 17 | Odczyt tekstu widocznego w świetle UV i porównanie go z danymi uzyskanymi z MRZ i VIZ (OCR Security Text) | TAK |
| 18 | Wizualizacja IPI (Invisible Personal Information / Niewidzialne Dane Osobowe) | TAK |
| 19 | Sprawdzanie zabezpieczeń retrorefleksyjnych | TAK |
| 20 | Dostosowanie operacji weryfikacji do dokumentów w różnym stanie zużycia | TAK |

4. Wymagania dotyczące kompatybilności i integracji

• Urządzenie i Full SDK muszą działać łącznie i zapewniać jednoczesne skanowanie optyczne oraz odczyt chipów RFID.

• Sterowniki urządzenia muszą być certyfikowane przez Microsoft.

• Oprogramowanie powinno być kompatybilne z systemami Windows 7 (x86/x64), Windows 8, Windows 10 i Windows 11, zgodnie z deklarowaną kompatybilnością rozwiązania referencyjnego.

• Urządzenie musi umożliwiać aktualizację firmware przez interfejs USB, w tym automatyczną aktualizację po zainstalowaniu nowej wersji SDK, jeżeli funkcja ta jest dostępna w dostarczonym rozwiązaniu.

• Wykonawca zapewni pełną kompatybilność czytnika i dostarczonego oprogramowania z systemem wykorzystywanym przez WSC w ZUW oraz dostarczy wszystkie sterowniki, biblioteki i komponenty niezbędne do poprawnego działania rozwiązania.

5. Minimalny zakres dostawy

• Czytnik dokumentów spełniający wymagania niniejszego OPZ.

• Kabel USB do połączenia czytnika z komputerem PC.

• Licencja Full SDK wraz z wymaganymi modułami i sterownikami.

• Zasilacz sieciowy, jeśli jest wymagany do poprawnej pracy oferowanej konfiguracji.

• Dokumentacja użytkowa / instalacyjna niezbędna do uruchomienia urządzenia i oprogramowania.

6. Równoważność

Jeżeli w OPZ wskazano nazwę producenta, model, nazwę modułu lub rozwiązania programowego, wskazanie to służy określeniu wymaganej klasy, parametrów oraz poziomu funkcjonalności. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, które łącznie spełniają wszystkie wymagania opisane w OPZ i zapewniają pełną współpracę z systemem wykorzystywanym przez WSC w ZUW. Ciężar wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy.

| Funkcje/ wymagania minimalne | Parametry oferowane * |
| --- | --- |
| Model oferowany/wpisać typ/ model/ nr ……………………………… x 2 |  |
| Odczyt danych ze strefy MRZ i chipu RFID |  |
| Krzyżowa weryfikacja danych ze strefy MRZ i danych z chipu RFID |  |
| Odczyt danych ze strefy wizualnej |  |
| OCR strefy wizualnej z rozpoznawaniem różnego rodzaju zestawów znaków i czcionek, takich jak: - Łacińska środkowoeuropejska i wschodnioeuropejska (1250) - Cyrylica (1251) - Łacińska zachodnioeuropejska (1252) - Grecka (1253) - Turecka (1254) - Bałtycka (1257) - inne czcionki dowolnej wielkości |  |
| Krzyżowa weryfikacja danych ze strefy wizualnej z danymi z MRZ i chipu RFID |  |
| Odczyt kodów kreskowych 1D i 2D |  |
| Sprawdzanie i weryfikacja formatu kodu kreskowego (barcode format) |  |
| Automatyczne rozpoznawanie typu dokumentu: Kraj → Typ → Seria |  |
| Na podstawie rozpoznanego typu dokumentu z bazy danych SDK uzyskiwany jest szablon (wzorzec) dokumentu zawierający następujące informacje: - obecność oraz położenie pól tekstowych i graficznych - obecność kodów kreskowych i zabezpieczeń - weryfikacja autentyczności i jej parametry - obecność chipa RFID - obraz referencyjny z bazy danych Information Reference Systems «Passport», «Autodocs», «Frontline Documents System» Przetwarzanie przechwyconych zdjęć dokumentów zgodnie ze wzorcem, w tym obrót obrazu dokumentu o kąt podany we wzorcu |  |
| Sprawdzanie luminescencji (papier zabezpieczony UV): - blankietu - strefy MRZ - strefy portretowej Sprawdzanie kontrastu wydruku MRZ zgodnie z ICAO 9303 (IR B900 Ink) |  |
| Porównanie ze wzorcami w świetle białym, podczerwonym i UV |  |
| Sprawdzanie luminescencji ukrytych włókien UV |  |
| Wykrywanie fałszywej luminescencji |  |
| Sprawdzanie sposobu osadzania zdjęć (drukowane lub załączane) |  |
| Sprawdzanie widoczności elementów blankietu, danych tekstowych oraz zdjęć (głównych i dodatkowych) w świetle IR |  |
| Wykrywanie hologramów (OVD), OVI |  |
| Odczyt tekstu widocznego w świetle UV i porównanie go z danymi uzyskanymi z MRZ i VIZ (OCR Security Text) |  |
| Wizualizacja IPI (Niewidzialnych Danych Osobowych) |  |
| Sprawdzanie zabezpieczeń retrorefleksyjnych |  |
| Dostosowanie operacji weryfikacji do dokumentów w różnym stanie zużycia |  |

* uzupełnić parametry lub potwierdzić wymagania Zamawiającego

Podpis Oferenta

…………………………………….