OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Ręczny radiotelefon morski VHF IP67,Jopix Marine 616P ORANGE (lub równoważny), pływający, moc 5W, NRC, WX, czujnik wody - możliwość rejestracji w UKE – 6 szt.

Jopix Marine 616P Orange - przenośne radio morskie VHF (lub równoważny):

- wersja kolorystyczna pomarańczowo-czarna ORAGE

- dryfowanie na powierzchni wody - sprzęt nie tonie

- wodoodporna obudowa spełniająca normę IP-67 (ochrona przed pyłem i wodą do głębokości 1m przez 30 minut)

- moc wyjściowa 5W (możliwość obniżenia do 2W)

- czujnik wody - podświetla radiotelefon ułatwiając znalezienie go po wpadnięciu do wody

- 88 kanałów morskich (Kanada, USA i międzynarodowe)

- 10 kanałów pogodowych (WX)

- alerty pogodowe w czasie rzeczywistym

- szybki dostęp do kanału ratunkowego 16

- funkcja NRC (redukcji szumów)

- wyświetlacz 1,8"

- 7 kolorów podświetlenia (do wyboru)

- blokada klawiatury

- pomarańczowa, przednia część obudowy - widoczna z daleka

- możliwa rejestracja w UKE (spełnia wymagania).

- Jopix Marine 616P jest nowoczesnym urządzeniem do mobilnej komunikacji morskiej. Oprócz standardowych 88 kanałów dostępny jest także odbiór 10 kanałów pogodowych (WX).

Urządzenie odporne na zanurzenie do głębokości 1m przez 30 minut.

Gdy czujnik wody i boczne, metalowe styki znajdą się jednocześnie w wodzie, wtedy ekran zaświeci się na czerwono, klawisze zaczną migotać, informując o sytuacji alarmowej.

- W komplecie ładowarka sieciowa ze stacją biurkową.

Podświetlany ekran LCD umożliwiający dostarczenie informacji: aktualny kanał, aktywne funkcje, poziom nadawanego i odbieranego sygnału, poziom naładowania baterii, grupa kanałów (INT, CAN, USA).

Specyfikacja:

- kolor pomarańczowy

- zakres częstotliwości: 156 -163MHz (156.025-163.275 MHz nadawanie, 156.025-157.425MHz odbiór)

- modulacja: FM

- moc wyjściowa: 5W / 2W

- giętka antena (odkręcana)

- czułość odbiornika <0.25uV

- temperatura pracy: -26 stopni Celsjusza do +80 stopni Celsjusza

- waga: ok. 273g (z baterią)

- długość anteny: 145mm

- stopień ochrony: IP67

- typ akumulatora: Li ion

- pojemność akumulatora: 1800 mAh (7,4V)

- wymiary: 41 x 62 x 146mm

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Grzegorz Lonc

Zastępca Dyrektora Wydziału

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego