Zawartość pliku SHP

Plik w formacie SHP powinien zawierać wszystkie obiekty odzwierciedlające stanowiska na obszarze prowadzonych badań (w przypadku badań AZP – całego obszaru AZP). Dane przestrzenne w formacie SHP powinny być pozyskiwane w układzie PUWG 1992. Geometria stanowisk powinna mieć sprawdzoną i poprawioną topologię. Nazwą pliku powinien być numer obszaru AZP (np. 34-78).

Plik zawiera następujące pola:

ID

NR_EWIDENC – aktualny numer ewidencyjny (obszar AZP/numer na obszarze)

OBSZAR_AZP – numer obszaru AZP;

STAN_NA_OB – numer stanowiska na obszarze (niewypełniane, jeżeli stanowisko              w numerze ewidencyjnym ma inny numer obszaru niż wynikający ze skalibrowanej ogólnopolskiej siatki AZP dostępnej pod adresami: http://mapy.zabytek.gov.pl/nid/             i https://usluga.zabytek.gov.pl/AZP/service.svc/get );

NR_ST_MIEJ – numer stanowiska w miejscowości;

MIEJSC - w polu należy wprowadzić nazwę miejscowości wg aktualnego podziału terytorialnego kraju;

ID_PRNG – w polu należy wstawić identyfikator miejscowości z Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych;

DAW_NAZWA – dawna, dotychczasowa nazwa stanowiska (nazwa miejscowości według dawnego podziału administracyjnego i numer w miejscowości)

WOJ_NAZWA – w polu należy wprowadzić nazwę województwa wg aktualnego podziału terytorialnego kraju;

WOJ_TERYT – w polu należy wstawić dwucyfrowy identyfikator TERYT województwa;

POW_NAZWA - w polu należy wprowadzić nazwę powiatu wg aktualnego podziału terytorialnego kraju;

POW_TERYT – w polu należy wstawić czterocyfrowy identyfikator TERYT powiatu;

GM_NAZWA - w polu należy wprowadzić nazwę gminy wg aktualnego podziału terytorialnego kraju;

GM_TERYT – w polu należy wstawić siedmiocyfrowy identyfikator TERYT gminy;

DATA_BADAN – data rozpoznania terenowego na stanowisku;

NR_REJ_ZAB – numer rejestru zabytków (jeśli stanowisko objęte jest tą formą ochrony);  o ile zabytek został już przepisany do księgi C rejestru, należy podać związany z nią numer;

LOKALIZ – pole związane jest z systemem znaków graficznych, za pomocą których stanowiska oznaczane są na mapie (por. Instrukcja, s. 12-13). Należy wpisać jedną                z następujących opcji, odpowiadającą symbolowi, którym oznaczono stanowisko:

- nieustalona (odpowiada punktowi wyświetlanemu jako trójkąt równoramienny bez wewnętrznego wypełnienia, oznaczającemu nieruchomy zabytek archeologiczny znany  z kwerendy, o nieustalonej uprzednio lokalizacji, obecnie również negatywnie zweryfikowany);

- zasięg nieznany (odpowiada punktowi wyświetlanemu jako wypełniony trójkąt równoramienny, który oznacza zabytek znany o ustalonej lokalizacji,                    lecz o nieznanym zasięgu bądź zweryfikowany negatywnie);

- zasięg (odpowiada strefie obwiedzionej linią oznaczającej nieruchomy zabytek archeologiczny).

Aktualne dane Państwowego Rejestru Granic zawierające identyfikatory TERYT (jpt_kod_je) dostępne są na stronie:

http://www.gugik.gov.pl/pzgik/dane-bez-oplat/dane-z-panstwowego-rejestru-granic-i-powierzchni-jednostek-podzialow-terytorialnych-kraju-prg

Aktualne dane Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych zawierające identyfikatory miejscowości (id_prng) dostępne są na stronie:

http://www.gugik.gov.pl/pzgik/dane-bez-oplat/dane-z-panstwowego-rejestru-nazw-geograficznych-prng

Wzór pliku SHP stanowi załącznik numer 4 do Wytycznych.