Stan techniczny środka trwałego

| - Dane identyfikacyjne środka trwałego | Wózek jezdniowy podnośnikowy spalinowy |
| --- | --- |
| - Marka, typ | Linde H60D-02 |
| - Numer fabryczny/seryjny | H2X396D50285 |
| - Rok produkcji/ budowy | 2013 |
| - Informacja o sprawności/uszkodzeniu środka trwałego | Silnik: ślady wycieków oleju przez uszczelnienie silnika, układ wydechowy skorodowany z perforacją. Niesprawny DPF. Układ napędowy: wad i usterek nie stwierdzono. Układy robocze w znacznym stopniu wyeksploatowane. Układ hydrauliczny: przecieki oleju na uszczelnieniach i przewodach. Nadwozie: ogniska postępującej korozji na całej powierzchni, powłoka lakiernicza zmatowiała, porysowana i poobijana, lusterka boczne uszkodzone. Instalacja elektryczna nadmiernie wyeksploatowana niekompletna. Kabina: wyeksploatowana, tapicerka fotela operatora uszkodzona. Brak klimatyzacji. Zużyte ogumienie. Zawieszenie tylne: luzy na połączeniach sworzniowych. Niesprawny akumulator. Zużyte cięgna nośne oraz widły. Stan licznika na dzień 08.06.2022r: 9510 mth. Wózek sprawny |
| - Historia napraw środka trwałego | W roku 2013÷2022: wymiana uszczelnień siłowników, wymiana cięgien nośnych i wideł, wymiana sworzni i łożysk łączników siłowników wspomagania, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa układu klimatyzacji i paliwowego. |
| - Czy środek trwały wymaga niezbędnych napraw ( jeżeli tak to jakich). | Wymagana naprawa i regulacja: silnika, mechanizmu podnoszenia, naprawa lub regeneracja układu hydraulicznego, regeneracji tylnej osi, wymiana cięgien nośnych oraz wideł. Wymiana akumulatora. Naprawa instalacji elektrycznej w tym oświetleniowej. Naprawa układu DPF i jego instalacji. Usunięcie usterek zgodnie z informacją w pkt.6 |
| - Czy środek trwały miał wypadek/ kolizję? Specyfikacja naprawy. | Nie |
| - Data ostatniego serwisu | 04.2022r. |
| - Data kolejnego przeglądu technicznego | Po usunięciu usterek, zgodnie z DTR |
| - Czy środek trwały wymaga wkładu pieniężnego? | Tak |
| - Czy środek trwały ma wady ukryte? | Nie |
| - Czy środek trwały jest kompletny? | Brak klimatyzacji. Oświetlenie niekompletne. |
| - Uwagi | Dokumentacja UDT |