Zał. nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE DLA:

„Naczepa niskopodwoziowa do przewozu agregatu prądotwórczy w zabudowie kontenerowej o mocy ok. 1000 kVA – 2 szt.”

| L.p. | Warunki zamawiającego, wymagania ogólne, parametry techniczno-użytkowe | Minimalne wymagania | Wypełnia Wykonawca podając proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne i/lub potwierdzając spełnienie wymagań kolumny nr 2 i 3. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Warunki ogólne |  |  |
|  | Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych naczep niskopodwoziowych przystosowanych do transportu kontenerów ISO 20 ft High Cube z agregatami prądotwórczymi oraz ciężkiego sprzętu/ładunków. Naczepa musi umożliwiać transport co najmniej jednego kontenera ISO 20 ft High Cube oraz - po rozsunięciu platformy ładunkowej - dwóch kontenerów ISO 20 ft. Ilekroć w OPZ mowa jest o „naczepie”, należy przez to rozumieć każdą z dwóch naczep będących przedmiotem zamówienia. |  |  |
|  | Naczepa wraz z całym wyposażeniem musi być fabrycznie nowa, kompletna, wolna od wad fizycznych i prawnych. Rok produkcji naczepy i wyposażenia nie może być wcześniejszy niż 2026 r. |  |  |
|  | Naczepa musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa dotyczących ruchu drogowego, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych w szczególności: - Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1251 ze zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2024 r. poz. 502 ze zm.). - Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju i Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (tj. Dz.U. z 2019 r, poz. 594). |  |  |
|  | Naczepa musi być oznakowany zgodnie z Zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 8 maja 2025 r., w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2025 r., poz. 9, z późn. zm.). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. |  |  |
|  | Naczepa musi posiadać dokumenty umożliwiające rejestrację na terytorium RP i dopuszczenie do ruchu. Wykonawca dostarczy komplet dokumentów wymaganych do rejestracji i eksploatacji, w tym dokumenty homologacyjne/świadectwa zgodności albo inne równoważne dokumenty przewidziane przepisami. |  |  |
|  | Kolorystyka: - elementy zabudowy/powierzchnie widoczne - czerwony RAL 3000 lub równoważny; - błotniki/zderzaki/elementy wyróżniające - biały RAL 9003 lub równoważny, o ile Zamawiający tak wskaże; - rama/podwozie - czarny RAL 9005 lub równoważny, z dopuszczeniem rozwiązań antykorozyjnych w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym. |  |  |
|  | Instalacje elektryczna, pneumatyczna i hydrauliczna muszą być zabezpieczone przed wodą, wilgocią, uszkodzeniami mechanicznymi, przetarciami oraz oddziaływaniem ostrych krawędzi podwozia. Przewody muszą być prowadzone w sposób uporządkowany i trwały. |  |  |
|  | Naczepa musi być wyposażona co najmniej w: - 2 kliny pod koła z uchwytami (montowane na stałe w uchwytach na naczepie lub przewożone w zamykanym schowku, zabezpieczone przed przemieszczaniem się w czasie jazdy), - 12 kół z ogumieniem 245/70 R17,5 na felgach stalowych, opony klasy premium lub równoważnej o nośności dostosowanej do DMC, - pełnowymiarowe koło zapasowe na feldze stalowej, wartości nominalnego ciśnienia ogumienia trwale oznaczone w widocznym miejscu. Rok produkcji opon i koła zapasowego nie wcześniejszy niż 2026 r. Wymagany indeks nośności opon co najmniej 141/143 J lub równoważny, jeżeli zapewnia wymaganą nośność osi. |  |  |
|  | Specyfikacja techniczna: |  |  |
|  | Naczepa musi być przystosowana do współpracy z ciągnikiem siodłowym wykonanym zgodnie z wymaganiami UE, o wysokości siodła około 1150 mm. Ostateczne dostosowanie wysokości sprzęgu do ciągnika Zamawiającego nastąpi na etapie uzgodnień produkcyjnych. |  |  |
|  | Parametry techniczne: - typ - naczepa siodłowa, trzyosiowa, niskopodwoziowa; - dopuszczalna masa całkowita konstrukcyjna min. 48 000 kg; - dopuszczalny nacisk na siodło min. 18 000 kg; - dopuszczalny nacisk na osie min. 30 000 kg; - długość całkowita min. 13 500 mm; - szerokość zewnętrzna do 2550 mm z możliwością poszerzenia roboczego do około 3000 mm; - wysokość pokładu ładunkowego około 900 mm; - masa własna naczepy wraz z wyposażeniem nie może ograniczać wymaganej ładowności użytkowej. |  |  |
|  | Rama główna podwozia musi być konstrukcją spawaną, wykonaną z wysokogatunkowej stali konstrukcyjnej o podwyższonej wytrzymałości. Poprzeczki muszą być wykonane z wysokogatunkowych profili stalowych. Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod względem wytrzymałościowym. |  |  |
|  | Konstrukcja ramy: skrzyniowa, jednobelkowa, z wewnętrzną belką wysuwaną o długości około 4000 mm i blokowaniem pozycji rozsuwu co około 500 mm. Konstrukcja musi zapewniać stabilność i bezpieczeństwo przewożonego ładunku w całym zakresie rozsuwu. |  |  |
|  | Podział pokładu ładunkowego: Wyższa platforma ładunkowa (balkon) o długości min. 4000 mm, lekko opuszczona; niższa zasadnicza platforma ładunkowa o długości min. 8800 mm, w konfiguracji obejmującej pokład stały około 1500 mm, wstawkę przesuwną około 500 mm oraz pokład zasadniczy około 6800 mm, z dodatkowym rozsuwem około 4000 mm. Tył naczepy i tył balkonu powinny być zakończone skośnie, a naroża przednie balkonu ścięte, jeżeli wynika to z konstrukcji i promienia skrętu. |  |  |
|  | Na wyposażeniu musi znajdować się wózek przesuwny/wstawka pośrednia o długości około 500 mm z możliwością blokowania i ryglowania położenia co około 500 mm. |  |  |
|  | Płyta ślizgowa sprzęgu musi być trwale przyspawana do belek wzdłużnych. Naczepa musi posiadać dwucalowy sworzeń królewski, wymienny od dołu, wykonany zgodnie z normami DIN/SAE lub równoważnymi, oraz dwa niezależne gniazda sworznia królewskiego. Promień skrętu musi spełniać wymagania UE dla zestawu pojazdów. |  |  |
|  | Naczepa musi być wyposażona w trzy osie jezdne o nośności konstrukcyjnej min. 11 000 kg każda, z hamulcami bębnowymi lub równoważnymi pod względem skuteczności i trwałości. |  |  |
|  | Zawieszenie musi być w pełni pneumatyczne, wyposażone w zawór regulacji wysokości pokładu do podnoszenia i opuszczania. |  |  |
|  | Automatyka osi: pierwsza oś podnoszona automatycznie; trzecia oś skrętna/nadążna z automatyczną blokadą po osiągnięciu określonej prędkości oraz automatyczną blokadą podczas załączenia biegu wstecznego ciągnika. |  |  |
|  | Układ hamulcowy: pneumatyczny dwuprzewodowy; system EBS 4S/3M lub równoważny; system stabilizacji toru jazdy RSS lub równoważny; przygotowanie pod diagnostykę CAN; automatyczny/samoczynny hamulec postojowy z siłownikiem sprężynowym; zbiorniki powietrza zamontowane w sposób trwały i zabezpieczony. |  |  |
|  | Na ścianie czołowej naczepy musi być zamontowana konsola przednia do podłączania przyłączy pneumatycznych, elektrycznych i hydraulicznych. Filtry oczyszczające powietrze muszą być zamontowane na wejściu do zaworów hamulcowych. Wykonawca dostarczy przewody/adaptery niezbędne do pełnej współpracy z ciągnikiem Zamawiającego, jeżeli nie stanowią standardowego wyposażenia ciągnika. |  |  |
|  | Naczepa musi posiadać dwa tylne, stalowe najazdy dwuczęściowe/łamane o długości całkowitej min. 3800 mm i szerokości min. 800 mm. Wypełnienie najazdów: deski z twardego drewna egzotycznego o grubości około 40 mm albo rozwiązanie równoważne pod względem nośności i antypoślizgowości. |  |  |
|  | Układ hydrauliczny obsługi najazdów: siłowniki do opuszczania i podnoszenia najazdów wraz z osłonami; siłowniki do bocznego przesuwu najazdów; bezpieczna konsola sterownicza z tyłu naczepy; dwusystemowe zasilanie - z układu hydraulicznego ciągnika oraz z autonomicznego agregatu elektrohydraulicznego/power pack zamontowanego na naczepie, z przewodem zasilającym i osprzętem niezbędnym do pracy. |  |  |
|  | Na wyposażeniu muszą znajdować się dwa krótkie, lekkie najazdy aluminiowe do wjazdu z dolnego pokładu na balkon. Najazdy muszą mieć nośność dostosowaną do zakładanego obciążenia i być oznakowane tabliczką znamionową/nośnością albo potwierdzone dokumentem producenta. |  |  |
|  | Podłoga dolnego pokładu musi być wykonana z desek z twardego drewna egzotycznego o grubości min. 40 mm lub materiału równoważnego. Przestrzeń nad kołami oraz miejsca uzasadnione konstrukcyjnie muszą być wykończone stalową blachą ryflowaną. Górny pas belki głównej naczepy może pozostać bez dodatkowego pokrycia zewnętrznego. |  |  |
|  | Podłoga balkonu musi być wykonana z wodoodpornej płyty wielowarstwowej o grubości min. 27 mm lub materiału równoważnego, z powierzchnią antypoślizgową, wpuszczoną między belki wzdłużne i ramę zewnętrzną. |  |  |
|  | Balkon musi posiadać stalową ścianę czołową o wysokości min. 600 mm oraz burty boczne o wysokości min. 600 mm, otwierane do dołu i demontowalne, z demontowalnymi słupkami i zamkami. Dopuszcza się aluminiowe panele anodowane lub materiał równoważny. Wymagana dodatkowa burta/wsuwany element poprzeczny z tyłu balkonu, jeżeli jest konieczny dla zabezpieczenia ładunku. |  |  |
|  | System poszerzenia bocznego: naczepa musi posiadać zintegrowany mechaniczny system poszerzania podwozia z obu stron do łącznej szerokości około 3000 mm, za pomocą wysuwanych profili zabezpieczonych antykorozyjnie. W zestawie komplet desek/paneli do poszerzeń, składowanych w dedykowanej zamykanej skrzyni pod pokładem w wolnej przestrzeni konstrukcyjnej. |  |  |
|  | Systemy zabezpieczenia ładunku: uchwyty ładunkowe o nośności min. 10 t każdy, chowane w obrzeżu ramy dolnej i balkonu; uchwyty min. 10 t na dolnym pokładzie po obu stronach centralnej belki; dodatkowy pręt/listwa w dolnej części obrzeża do zapinania haków. Ilość i rozmieszczenie uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie inspekcji produkcyjnej, z zachowaniem bezpieczeństwa przewozu. |  |  |
|  | System mocowania kontenerów: naczepa musi być wyposażona w zintegrowany system mocowania kontenerów ISO 20 ft typu twist-lock lub równoważny, w ilości i rozmieszczeniu umożliwiającym bezpieczny transport jednego kontenera ISO 20 ft High Cube oraz dwóch kontenerów ISO 20 ft po rozsunięciu platformy. Elementy mocujące muszą być chowane lub składane tak, aby nie wystawały ponad powierzchnię platformy podczas przewozu innych ładunków. |  |  |
|  | Naczepa musi posiadać boczne listwy/urządzenia ochronne, błotniki z chlapaczami oraz inne elementy wyposażenia wymagane przepisami dla pojazdu tej kategorii. |  |  |
|  | Zabezpieczenie antykorozyjne: wszystkie elementy stalowe podwozia muszą być oczyszczone strumieniowo-ściernie, zagruntowane i zabezpieczone systemem antykorozyjnym odpowiednim do eksploatacji całorocznej. Profile poszerzające, elementy wewnętrzne wysuwanych świateł gabarytowych, tylne nogi podporowe i najazdy muszą być cynkowane ogniowo, metalizowane albo zabezpieczone równoważnie. |  |  |
| 3. | Dodatkowe wyposażenie: |  |  |
| 3.1. | Instalacja elektryczna 24 V musi być hermetyczna. Na konsoli ściany czołowej muszą znajdować się przyłącza elektryczne 2x7 oraz 1x15 zgodne z normami DIN/ISO lub równoważnymi. |  |  |
| 3.2. | Oświetlenie LED: tylne światła zespolone (pozycyjne, stop, kierunkowskazy, cofania, przeciwmgielne) w bezpiecznych uchwytach przy tylnych najazdach; tylne światła obrysowe na elastycznych wysięgnikach; przednie białe dolne światła obrysowe; boczne pomarańczowe światła obrysowe; oświetlenie tablicy rejestracyjnej; pełne oznakowanie konturowe i odblaskowe zgodne z przepisami. |  |  |
| 3.3. | System oznakowania gabarytowego pojazdu ponadnormatywnego: dwie pary wysuwanych tablic poszerzających/gabarytowych z oświetleniem LED i tablicami wyróżniającymi - jedna para przy przednich nogach podporowych, druga para przed tylnymi nogami podporowymi. |  |  |
| 3.4. | Pojazd musi posiadać pełne odblaskowe oznakowanie konturowe: czerwone taśmy odblaskowe z tyłu pojazdu oraz białe lub żółte taśmy odblaskowe na obrzeżach bocznych. Z tyłu naczepy muszą znajdować się odblaskowe tablice wyróżniające. |  |  |
| 3.5. | Wyposażenie pomocnicze: wyciągarka hydrauliczna o uciągu maksymalnym min. 20 t, zamontowana fabrycznie w przedniej części naczepy, zabudowana i zabezpieczona przed wpływem warunków atmosferycznych (rodzaj i sposób zabudowy zostanie ustalony na etapie realizacji zamówienia); 2 lampy ostrzegawcze o świetle błyskowym żółtym oraz 2 lampy ostrzegawcze o świetle błyskowym niebieskim mocowane magnetycznie; elektroniczny wskaźnik wagi i parametrów eksploatacyjnych; 2 mechaniczne dwubiegowe przednie nogi podporowe; 2 wzmocnione tylne nogi podporowe zrzutowe, blokowane sworzniami z zawleczkami; co najmniej 1 zamykana skrzynka narzędziowa w przedniej części balkonu oraz co najmniej 1 zamykana skrzynka pod pokładem (o ile pozwalają na to rozwiązania konstrukcyjne naczepy - ostateczna liczba, rodzaj i lokalizacja skrzynek zostaną uzgodnione na etapie realizacji zamówienia); zestaw 4 łańcuchów mocujących z napinaczami (odciągami), stanowiących 1 komplet, o długości każdego łańcucha min. 6 m oraz minimalnej wytrzymałości roboczej 6 t, wyposażonych w odpowiednie haki mocujące, przeznaczonych do zabezpieczania ładunków podczas transportu. |  |  |
| 3.6 | Wykonawca dostarczy komplet narzędzi i akcesoriów niezbędnych do podstawowej obsługi elementów naczepy, w tym korby, klucze/elementy do obsługi mocowań i podpór, instrukcje bezpieczeństwa oraz oznaczenia miejsc smarowania i obsługi. |  |  |
| 3.7 | Wykonawca przekaże Zamawiającemu schemat rozmieszczenia punktów mocowania, miejsc smarowania, punktów podparcia oraz dopuszczalnych obciążeń pokładu i najazdów. |  |  |
| 3.8 | Naczepa musi być wyposażona w dwa komplety przeniżeń w dolnym pokładzie ładunkowym (po lewej i prawej stronie), umożliwiające obniżenie wysokości transportowanego ładunku ponadgabarytowego. Lokalizacja oraz wymiary przeniżeń zostaną uzgodnione z Zamawiającym na etapie inspekcji produkcyjnej. Przeniżenia muszą być wyposażone w dedykowane wypełnienia umożliwiające przywrócenie jednolitej powierzchni pokładu ładunkowego. Wypełnienia powinny: być wykonane z materiałów o wytrzymałości nie mniejszej niż konstrukcja pokładu, zapewniać bezpieczne przenoszenie obciążeń roboczych naczepy, być łatwo demontowalne i montowane przez obsługę bez konieczności stosowania specjalistycznych narzędzi, posiadać skuteczny system mocowania zabezpieczający przed samoczynnym przemieszczeniem podczas transportu, umożliwiać eksploatację naczepy zarówno z zamontowanymi, jak i zdemontowanymi wypełnieniami. Wypełnienia mogą być wykonane jako elementy pojedyncze lub dzielone (modułowe), pod warunkiem zachowania wymaganej nośności oraz sztywności konstrukcji pokładu. Konstrukcja przeniżeń i wypełnień nie może powodować ograniczenia bezpieczeństwa użytkowania naczepy ani utrudniać mocowania przewożonych ładunków. |  |  |
| 4. | Pozostałe wymagania |  |  |
| 4.1. | Gwarancja na kompletną naczepę wraz z wyposażeniem: minimum 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Gwarancje producentów podzespołów nie mogą ograniczać odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego. |  |  |
| 4.2 | Wykonawca wraz z dostawą dostarczy komplet dokumentacji w języku polskim, w tym: instrukcję obsługi naczepy, instrukcje obsługi układów hydraulicznych i elektrycznych, dokumentację najazdów i wyciągarki, książkę gwarancyjno-serwisową, wykaz czynności obsługowych, dokumenty homologacyjne/zgodności oraz pełny zestaw dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu w RP. |  |  |
| 4.3 | Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie co najmniej 10 osób wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi, bezpieczeństwa, mocowania ładunku, obsługi hydrauliki, najazdów, wyciągarki, podpór, konserwacji i czynności kontrolnych. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego. |  |  |
| 4.4 | Odbiór techniczno-jakościowy obejmie sprawdzenie zgodności z OPZ, kompletności wyposażenia, dokumentacji, działania układów hydraulicznych, pneumatycznych, elektrycznych, oświetlenia, systemu rozsuwu, podpór, najazdów, mocowań kontenerowych, wyciągarki oraz oznakowania. Zamawiający ma prawo do inspekcji produkcyjnej i uzgodnienia rozmieszczenia uchwytów oraz wyposażenia. |  |  |