Załącznik 1 

ZAKRESY KONSERWACJI W BUDYNKU NALEŻĄCYM DO MKiDN 

 - NA UL. KSAWERÓW 13

· KOTŁOWNI GAZOWEJ I INSTALACJI CO  - Ksawerów 13 w Warszawie 
1. Sprawdzanie i nadzorowanie parametrów sieci instalacji wewnętrznej co - raz w miesiącu lub na wezwanie Zamawiającego,

2. Ustalanie właściwego ciśnienia dyspozycyjnego instalacji wewnątrz budynku i  sprawdzanie - raz w miesiącu lub na wezwanie Zamawiającego,

3.  Usuwanie przecieków w kotłowni na połączeniach kołnierzowych i na instalacji co i cw – podczas przeglądów miesięcznych bądź na wezwanie Zamawiającego,

4.  Serwisowanie i przeglądy zainstalowanych w kotłowni urządzeń należy przeprowadzać w terminach i zakresach zgodnych  z zaleceniami zawartymi w instrukcjach obsługi. Koszty przeglądów wykonywane są w ramach umowy. 

5. Sprawdzanie prawidłowej pracy urządzeń grzewczych w kotłowni i prowadzenie ewidencji pracy – stały zbiornik ciśnieniowy - naczynie wzbiorcze firmy REFLEX, kocioł cieczowy C230130ECO firmy DE DIETRICH – raz w miesiącu lub na wezwanie Zamawiającego,

6. Konserwacja pomp – raz w miesiącu przełączenie pracujących pomp na pompy awaryjne w celu sprawdzenia prawidłowej pracy pomp co i cw,

7. Wymiana uszkodzonych termometrów, manometrów i innych niezbędnych do prawidłowej pracy instalacji elementów wyposażenia – w zależności od potrzeb,

8.  Konserwacja zasobników cw.,

9.  Bieżąca konserwacja  (w tym czyszczenie) filtrów odmulaczy wymienników itp.- raz na 3 miesiące,

10. Wymiana skorodowanych lub uszkodzonych odcinków rur do 2 mb. – w zależności od potrzeb
11. Bieżąca konserwacja instalacji elektrycznych w węźle oraz przy odbiornikach elektrycznych – w tym transport do i z zakładu naprawczego uszkodzonych silników pomp co i cw,

12. Dokonywanie kontroli kwartalnej działania automatyki,

13. Sprawdzanie i regulacja działania zaworów termoregulacyjnych – sterowanych ręcznie – raz na kwartał,

14. Do dn. 30 września każdego roku sprawdzanie prawidłowego przygotowania  kotłowni i instalacji co i cw do sezonu grzewczego i spisanie stosownego protokołu prawidłowego działania,

15.  Uzupełnianie wody w instalacji co – w zależności od potrzeb,

16.  Bieżące odpowietrzanie i regulacja instalacji co,

17. Sprawdzanie i usuwanie ewentualnych niedogrzewań w budynku – raz w miesiącu    lub na wezwanie Zamawiającego,

18. Wykonywanie wszystkich prac konserwatorskich i naprawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i P-poż.

· INSTALACJI  SANITARNYCH – Ksawerów 13 w Warszawie, 
    Zakres prac, których wykonanie należy w ramach umowy obejmuje utrzymanie instalacji w pełnej sprawności polegające na:

1. Wymianie odcinka rury pionowej do 2 mb o średnicy do ( 25.

2. Wymiana odcinka rury poziomej do 2 mb o średnicy do ( 25.

3. Wymiana łączników instalacyjnych z BB.

4. Doraźne zabezpieczenie instalacji związanej z awarią.

5. Wymiana uszkodzonej lub niesprawnej armatury sanitarnej m.in. baterii umywalkowych, zlewozmywakowych, spłuczek itp. oraz podłączeń do tych urządzeń.

6. Zabezpieczenie instalacji – jej urządzeń – przed zamarznięciem na okres zimowy.

7. Wykonanie wykuć i zamurowań w stropach i ścianach, w celu likwidacji przecieków (bez malowania) o powierzchni do 0,05 m2.

8. Usuwanie niedrożności sieci kanalizacyjnej na terenie placówki – do pierwszej studzienki rewizyjnej.

9. Wymiana lub uzupełnienie uszczelnień w kielichach ruch bez względu na rodzaj uszczelnienia i rodzaju rur.

10. Wymiana uszkodzonych podejść odpływowych, bez względu na rodzaj uszczelnienia i rodzaju rur.

11. Uzupełnianie lub wymiana kratek ściekowych i pokryw w instalacji kanalizacyjnej i deszczowej.

12. Udrażnianie wentylacji kanalizacyjnej (wywiewki),

13. Konserwacja zaworów burzowych.

14. Kontrola stanu technicznego kanalizacji deszczowej (żeliwne piony wraz z rewizjami) wpustów podwórzowych i ulicznych.

Załącznik 2
WYKAZ MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH 

OBJĘTYCH  WYNAGRODZENIEM  UMOWNYM

W zależności od potrzeb do materiałów pomocniczych zalicza się:

· tlen,

· acetylen,

· drut,

· stal do spawania,

· włókna konopne,

· pastę uszczelniającą,

· uszczelki,

· kit do złączy,

· kliny,

· podkładki stalowe,

· ropa,

· smar,

· papier ścierny,

· drobne ilości drewna,

· farba, pokost itp.

