Załącznik nr 4 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik do formularza oferty.

| Lp. | ## Opis parametru technicznego | ##### Wartość parametru wymagana przez Zamawiającego | ##### Wartość parametru oferowanego pojazdu (wpisać parametr lub spełnia/nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Wymagania ogólne dla łodzi |  |  |  |
| 1.1 | Łódź typu RIB w wykonaniu profesjonalnym dla służb ratowniczych, zaprojektowana do działań ratowniczych straży pożarnej na akwenach wodnych (w tym holowania zapór) oraz do patrolowania na wodach przybrzeżnych, dużych zatokach, zalewach jeziorach i rzekach w warunkach o sile wiatru do 6○B włącznie i przy fali o wysokości znaczącej do 2 m włącznie (wymagania minimalne). | Wymagane podać typ, model i producenta oferowanej łodzi |  |
| 1.2 | Kategoria projektowa | min. C (strefa przybrzeżna) |  |
| 1.3 | Stateczność | łódź zaprojektowana i wykonana w sposób zapewniający dobrą stateczność i dostateczną dzielność; |  |
| 1.4 | Prędkość projektowa | nie mniej niż 30 węzłów z 3-os. załogą i stanie morza 2, |  |
| 1.5 | Łódź powinna posiadać trwale przymocowaną tabliczkę znamionową, zawierającą następujące informacje: 1) nazwę producenta; 2) oznakowanie CE; 3) kategorię projektową 4) maksymalne obciążenie zalecane przez producenta, 5) zalecaną przez producenta liczbę osób, dla przewożenia których jednostka została zaprojektowana. 6) numer identyfikacyjny | wymagane |  |
| 1.7 | Do łodzi należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, dokumentację kontrolną i producenta | Wymagane Dokumentację należy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru |  |
| 2.Wymagania dla kadłuba |  |  |  |
| 2.1 | Kadłub | Kadłub wykonany z laminatu poliestrowo-szklanego. Stępkazabezpieczona osłoną wykonana ze stali nierdzewnej, o wysokiej odporności na tarcie i udary na całej długości łodzi. |  |
|  | Tuba pneumatyczna | Tuba pneumatyczna wykonana z hypalonu, podzielona na min. 5 komór, każda z zaworami nadmiarowymi. Kolor czerwony. Oklejona dwoma pasami czarnej listwy odbojowej na całej długości obu burt oraz łatami antypoślizgowymi na całej długości górnej powierzchni obu burt. Lifelina zewnętrzna. Uchwyty dla załogi po 3 na burtę. Taśmy odblaskowe zgodnie z kodeksem LSA. Wyposażenie w zawory napełniająco/upustowe i nadmiarowe. |  |
| 2.2 | Długość całkowita łodzi | max. 6,0 m min. 5,6 m |  |
| 2.3 | Szerokość łodzi (mierzona w najszerszym miejscu na zewnętrznej powierzchni poszycia) | max. 2,55 m min 2,35 m |  |
| 2.4 | Dopuszczalna liczba osób | nie mniej niż 8 |  |
| 2.5 | Zanurzenie łodzi | max 0,8m z opuszczonympędnikiem |  |
| 2.6 | Wysokość wolnej burty (dla łodzi bez obciążenia ) | min. 0,45 m |  |
| 2.7 | Ładowność łodzi (nośność dodatkowo kompletnej, gotowej do użytku, wyposażonej i zatankowanej łodzi) | min. 950 kg |  |
| 2.8 | Pokład antypoślizgowy, samoodpływowy z otworami odpompowującymi. System zęzy z elektryczną automatyczną pompą zęzową oraz dodatkową ręczną pompą zęzową. | wymagane |  |
| 2.9 | Oznakowanie zestawu łodzi: - łódź oraz przyczepa muszą być oznaczone numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z Zarządzeniem nr 19 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 17 listopada 2022 r. zmieniającym zarządzenie nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP , poz. 3, z 2021 r. poz. 4, z późn. zm.). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. Łódź należy także trwałe oznakować obustronnym napisem „STRAŻ POŻARNA”. | wymagane |  |
| 2.10 | Łódź wyposażona w konsolę z wyposażeniem oraz z owiewką sternika i reling dla zabezpieczenia konsoli i trzymania załogantów, kierownicą, min. 2 osobowym siedziskiem z oparciem. W konsoli zamykany podręczny schowek Pulpit konsoli ergonomiczny i wymodelowany dostosowany do łodzi. | wymagane |  |
| 2.11 | Konsola sterownicza (stałe stanowisko sternika) wyposażone min. w: - 2 zabezpieczone przed wodą miejsca do zabudowy stałej instalacji radiotelefonu/ interkomu na stanowisku sternika, - koło sterowe ze wspomaganiem (hydrauliczne sterowanie silnikami z kierownicą pokrytą materiałem pvc (lub innym równoważnym)), - wodoszczelny szperacz ręczny z regulowanym mocowaniem, - chronione przed wodą bezpieczniki automatyczne, -wyłącznik awaryjnego odłączania akumulatorów, - tablica przyrządów z zabezpieczonymi przed wodą przełącznikami, - tablica przyrządów zaopatrzona co najmniej w : - opis przyrządów w języku polskim, - przełączniki świateł i gniazda dla 2 lamp, - wielofunkcyjny obrotomierz z sygnalizatorami ostrzegawczymi, - licznik motogodzin - wskaźnik poziomu paliwa - dodatkowe gniazdo 12V (DIN 14960 lub równoważne), - gniazdo USB. | Wymagane |  |
| 2.12 | Relingi, knagi, wzmocnienia: - co najmniej 4 mocne uchwyty do przenoszenia łodzi dźwigiem, - ucho dziobowe i 2 ucha rufowe wykonane ze stali nierdzewnej (holownicze), - uchwyt na dziobie (lub na stewie dziobowej) do wyciągania łodzi na przyczepę, - uchwyty do zaczepienia pasów transportowych (napinających), - płyta pawężowa pod silnik, -pachoł/poler cumowniczy na dziobie. | wymagane |  |
| 2.13 | W części rufowej uchwyt do sprzętu wykonany jako pałąk z podwójnej wzmocnionej poprzecznie rury ze stali nierdzewnej: - konstrukcja odporna na działanie wody morskiej oraz wzmocniona aby móc holować zaporę - wyposażony w konstrukcyjne uchwyty i elementy zamontowane: - 1 reflektor roboczy (LED), - sygnał dźwiękowy, - 2 światła burtowe (czerwone/zielone) -112,5’, 1 topowe (białe) - 360’ (LED), - światło alarmowe błyskowe niebieskie oraz tuba urządzenia rozgłoszeniowego do podawania komunikatów słownych (można zastosować urządzenie zespolone), - antena elastyczna na pasmo 149 MHz z kablem do stanowiska kierującego (należy rozważyć także zastosowanie anteny szerokopasmowej do obsługi radiotelefonu na pasmie PSP, w paśmie morskim i do obsługi transpondera AIS), - antena GPS, - mocowanie na koło ratunkowe, - mocowanie na rzutkę ratunkową, - mocowanie bandery lub flagi kodu sygnałowego, - zamontowane knagi lub ucha po obu stronach, - drabinka do wyjścia z wody dla nurka c) przewody instalacji elektrycznej poprowadzone wewnątrz rur, co najmniej na odcinku pionowym uchwytu bramowego lub w specjalnych osłonach zabezpieczających przed działaniem wody. | wymagane |  |
| 2.14 | Miejsce składowania dla kotwicy składanej 8 -10 kg z buchtą liny kotwicznej. | wymagane |  |
| 2.15 | Kołyska ratownicza typu Jason’sCradle do podejmowania rozbitków | wymagane |  |
| 2.16 | Dwie torby na wyposażenie zapinane na rzepy (na drobny sprzęt) na dziobie i na rufie przyklejone do tub (lub inne rozwiązanie). Zaczepy mocowań wioseł/pagajów. | wymagane |  |
| 3. Wyposażenie nawigacyjne i urządzenia łączności |  |  |  |
| 3.1 | Wyposażenie nawigacyjne i łączności: Łódź wyposażona zamontowany wielofunkcyjny ploter map (chartplotter) wyposażony w echosondę z sonarem, przetwornikiem pawężowym lub dennym, z GPS z wbudowaną anteną i mapami o następujących parametrach min.: - sonar o mocy min. 600W, - wydajne wskaźniki wielofunkcyjne systemów nawigacji z wbudowanym sonarem, - intuicyjny i szybki interfejs użytkownika, - ekran dotykowy min. 9” z wyświetlaczem LED kolorowym o dużej jasności; echosonda i GPS na jednym ekranie, - szybki odbiornik GPS/GLONASS dla szybkiej aktualizacji pozycji i płynnego rysowania map na ekranie, - wsparcie dla map min. Navionics, - wbudowany sonar dla identyfikacji podwodnych struktur i dna (3D), - wbudowany moduł Wi-Fi i Bluetooth - z przetwornikiem umieszczonym w części rufowej (zabezpieczony przed uszkodzeniem), - instalacja na konsoli sterowniczej z możliwością łatwego demontażu, - obsługa oprogramowania w języku polskim lub angielskim, - mapy w wersji elektronicznej (min. wyposażony w morską elektroniczną mapę wektorową obejmującą obszar wód śródlądowych na terenie północno-wschodniej Polski. | wymagane Należy podać model/typ/ producenta oferowanych urządzeń |  |
| 3.2 | Kompas sferyczny z podświetlaną tarczą o średnicy co najmniej 10 cm. | wymagane |  |
| 3.3 | Radiotelefon przewoźny zamontowany w kokpicie łodzi o parametrach zgodnych z wymaganiami techniczno-funkcjonalnymi dla radiotelefonów oraz instalacji antenowych, zawartymi w Instrukcji organizacji łączności radiowej PSP będących załącznikiem do rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej (Dz. Urz. KG PSP poz. 7); ponadto radiotelefon powinien spełniać dodatkowe wymagania: -przewodowy mikrofon z zaczepem zlokalizowanym w zasięgu ręki sternika, - instalacja zasilająca radiotelefon prowadzona, zabezpieczona odpowiednio dobranym bezpiecznikiem, zlokalizowanym w pobliżu źródła zasilania. Kabel zasilający oferowany przez producenta radiotelefonu. Instalacja zasilająca radiotelefon wyposażona w rozłącznik, - schemat trasy prowadzenia okablowania zasilającego oraz antenowego zabezpieczone przed działaniem wody (schowane), - antena radiotelefonu i antena GPS - punkt 2.13 | wymagane |  |
| 3.4 | Transponder systemu AIS klasy min. B min IPX6 z antenę i okablowaniem (w miarę możliwości zintegrowany z zainstalowanymi urządzeniami nawigacyjnymi) | wymagane |  |
| 4.Wymagania dla silnika wraz z osprzętem elektrycznym |  |  |  |
| 4.1 | Łódź wyposażona w nowoczesny sinik 4-suwowy zaburtowy z wtryskiem elektronicznym: - o mocy min. 84 kW, - rozruch elektroniczny, - skrzynia biegów: naprzód - neutralny – wstecz. - sterowany zdalnie, - wyposażone w klucz zapłonu i quick-stop (tzw. zrywka) - posiadający płynny elektroniczny system trymowania i podnoszenia - wyposażony w alternator 12V, o mocy dostosowanej do odbiorników na łodzi - manetka wraz z okablowaniem - osłona silnika (śruby) do celów transportowych; - do silnika śruba napędowa 1 szt. + śruba zapasowa - 1 szt. | Wymagane podać typ i model silnika oraz wymagane parametry, |  |
| 4.2 | Instalacja paliwowa: - zabudowany zbiornik paliwa o pojemności min. 70 l z elektrycznymi czujnikami poziomu, - otwór inspekcyjnydo zbiornika zakręcany śrubami, - odpowietrzenie zbiornika, - zgrubny filtry paliwa z separatorem wody, - wąż paliwowy do silnika (wymagane oznakowanie CE). | wymagane |  |
| 4.3 | Instalacja elektryczna: - akumulator bezobsługowy o pojemności zabezpieczającej pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym poborze prądu, - akumulator w wykonaniu dla jednostek pływających, - akumulator umieszczony w skrzyni z tworzywa sztucznego (lub innego materiału), wyposażony w pasy mocujące (z możliwością wymiany/demontażu) - główny wyłącznik prądu - światła nawigacyjne: oświetlenie pozycyjne lewej i prawej burty, lamp topowa (LED), - oświetlenie pokładu i rufy łodzi (min. 4 szt.)/ LED / min IPX6, regulowane | wymagane |  |
| 5. Wymagania dla wyposażenia łodzi |  |  |  |
| 5.1 | Wyposażenie sygnałowe łodzi: - kula nawigacyjna czarna fi 30 cm, - gwizdek (róg mgłowy), - bandera polska – 2 szt., |  |  |
| 5.2 | Środki asekuracyjne i ratunkowe: - wodoszczelna apteczka pierwszej pomocy łącznie z mocowaniem – 1 szt., - koło ratunkowe pełne lub podkowa z materiału stałego z 30 mb liny pływającej - rzutka ratownicza - kamizelki ratunkowe z napisem STRAŻ4 szt. |  |  |
| 5.3 | Wyposażenie dodatkowe „ruchome” łodzi: - gaśnica 2 kg ABC - 1 szt., - 1 bosak teleskopowy (ok. 1,3m/2m) z mocowaniem, - czerpak i wiadro – 1 szt. (czerpak – 1 szt. (chowany w bakiście), - 2 odbijacze z tworzywa sztucznego - 2 cumy o długości min. 10mb każda, - kotwica składana typu parasolka 8 -10 kg łącznie z min. 3 m odcinkiem łańcucha i 20 m liny kotwicznej (śr. 12 mm) – 1 szt., - pokrowiec. |  |  |
| 6. Wymagania dla przyczepy |  |  |  |
| 5.1 | Przyczepa: a) Przyczepa musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym oraz wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Musi posiadać niezbędne dokumenty i homologacje do rejestracji, b) wykonana z profilu stalowego ocynkowanego ogniowo, dopuszcza się wykonanie przyczepy w kolorze czerwonym c) przyczepa powinna posiadać ładowność zapewniającą co najmniej 5 % rezerwę masy dla kompletnie wyposażonej i zatankowanej łodzi z silnikiem i wyposażeniem, d) przyczepa dostosowana do długotrwałego obciążenia masą przewożonej łodzi, e) przyczepa jednoosiowa z hamulcem najazdowym przystosowana do oferowanego modelu łodzi, musi być wyposażona dodatkowo w: - koła wzmocnione (rozmiar min. 14”) - prowadnice i rolki dopasowane do kształtu kadłuba, - łoże przyczepy wyposażone w zestaw rolek podkilowych oraz burtowe regulowane w ilości 4 par zestawów rolek umożliwiające łatwe wodowanie i podejmowanie z wody. - konstrukcja przyczepy powinna zapewniać wyważenie zespołu, tak aby środek ciężkości znajdował się blisko osi z naciskiem normatywnym na sprzęg, - regulowana /góra - dół/ guma oporu dziobu łodzi, - koło podporowe o szerokim bieżniku, pozwalające na manewry przyczepą bez pojazdu, - kołowrót z taśmą dostosowaną do ciężaru łodzi - uchwyty i pasy transportowe umożliwiające stabilne mocowanie łodzi do przyczepy, - oświetlenie konturowe, - koło zapasowe z mocowaniem, - zaczep kulowy - instalację elektryczną 12V/24V. | Wymagane podać typ, model i producenta, |  |

…............................, dnia ................... …

………………..………………………………

(kwalifikowany podpis elektroniczny/podpis zaufany/podpis osobisty pełnomocnika Wykonawcy)