GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA

„Wykonanie pielęgnacji pnączy na długości 675m przy ekranach akustycznych drogi krajowej nr 11 na odcinku od Ronda im. Jerzego Patana do ronda północnego węzła Kołobrzeg Wschód”

Szczecin

2026 r.

SPIS TREŚCI

1.	Wstęp	3

1.1.	Określenia podstawowe	3

Antystresanty	3

2.	Materiały	3

2.1.	Ziemia urodzajna	3

2.2.	Ziemia ogrodnicza	4

2.3.	Materiały do ściółkowania	4

2.4.	Nawozy mineralne	4

2.5.	Hydrożele	5

2.6.	Antystresanty	5

2.7.	Roślinny materiał sadzeniowy	5

2.8.	Podpory oraz elementy mocujące	6

2.9.	Woda	6

2.10.	Środki ochrony roślin	6

3.	Sprzęt	6

3.1.	Sprzęt do wykonania robót	6

4.	Transport	7

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu	7

4.2.	Transport materiałów	7

5.	Wykonanie robót	8

5.1.	Roboty przygotowawcze	8

5.2.	Sadzenie	8

5.2.1.	Wymagania dotyczące sadzenia pnączy są następujące:	8

5.2.2.	Pielęgnacja nasadzeń	9

6.	Kontrola jakości robót	9

7.	Podstawa płatności	10

8.	Przepisy związane	10

# Wstęp

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót dla zadania: „Wykonanie pielęgnacji pnączy na długości 675m przy ekranach akustycznych drogi krajowej nr 11 na odcinku od Ronda im. Jerzego Patana do ronda północnego węzła Kołobrzeg Wschód” są wytyczne dla Wykonawcy dla robót związanych z pielęgnacją pnączy przy drogach .

## Określenia podstawowe

Ziemia urodzajna - powierzchniowa warstwa gruntu o zawartości, co najmniej 2% części organicznych. Grubość warstwy ziemi urodzajnej zależna jest od głębokości zalegania.

Materiał roślinny - sadzonki pnączy

Bryła korzeniowa -  uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny.

System korzeniowy – zespół korzeni uformowany przez roślinę.

Wysokość sadzonki – długość mierzona od szyjki korzeniowej do najwyższej części rośliny.

Szerokość sadzonki – odległość mierzona w najszerszym miejscu rośliny.

Pojemnik – naczynie z tworzywa sztucznego z dnem o pojemności (co najmniej) 2 l do uprawy roślin.

Ściółkowanie – pokrywanie powierzchni gleby zrębkami lub mielona korą drzewną, warstwa grubości min 5 cm, w celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastów oraz zapobieżenia erozji wodnej i wietrznej, a zimą w celu ochrony przed mrozem nasadzeń.

Zrębki – materiał, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami drągowizny, gałęzi i karpiny z usunięcia zieleni.

Kora drzewna – materiał pochodzący z drzew iglastych, kompostowany minimum 9 miesięcy.

Kompostowanie – proces polegający na rozkładzie substancji organicznej przez mikroorganizmy.

Zieleń izolacyjna – jest to zieleń zakładana wzdłuż dróg w celu minimalizowania uciążliwości wynikających z emisji spalin, stanowią barierę rozprzestrzeniania zanieczyszczeń.

Antystresanty – preparaty, których zadaniem jest niwelowanie skutków wystąpienia warunków stresowych spowodowanych wystąpieniem suszy atmosferycznej, zawierające w składzie łatwo przyswajalny krzem (SiO2) w ilości co najmniej 200g/l.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w odpowiedniej ustawie.

# Materiały

## Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:

Ziemia urodzajna przygotowana lub dostarczona przez Wykonawcę powinna posiadać następujące właściwości:

- brak kamieni większych niż 5 cm, zanieczyszczeń obcych oraz korzeni chwastów trwałych,

- struktura ziemi: budowa agregatowa, brak brył ziemi większych niż 5 cm,

- optymalny skład granulometryczny:

- frakcja ilasta (d<0,002 mm)			12-18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm)			20-30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)		45-70%,

- zawartość fosforu:					40 – 80 mg/dm3,

- zawartość potasu:					125 – 200 mg/dm3,

- zawartość magnezu:					60 – 120 mg/ dm3,

- zawartość azotu:                                                   50-100 mg/m3

- stopień wilgotności: ziemia świeża (chłodna w dotyku),

- obecność części organicznych:				≥ 2%,

- zawartość próchnicy dla ziemi do zaprawienia dołów: ≥ 2%

- odczyn pH:

- dla roślin liściastych				6,0 – 7,5,

- stężenie soli w podłożu:					<1 g/dm3.

Wyżej podane właściwości powinny być udokumentowane przez Wykonawcę przed rozpoczęciem robót.

Ponadto ziemia urodzajna powinna spełniać standardy jakości ziemi określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016, poz. 1395).

## Ziemia ogrodnicza

Do zaprawienia dołów pod pnącza należy użyć zakupionej ziemi ogrodniczej.

Zakupiona ziemia ogrodnicza powinna posiadać aktualne badania właściwości i przydatności do uprawy roślin. Powinna odpowiadać wymaganiom projektowanych gatunków roślin, posiadać właściwości umożliwiające ich prawidłowy rozwój, być wilgotna oraz wolna od kamieni i zanieczyszczeń obcych. Nie może być przerośnięta korzeniami i chwastami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Odczyn pH dla roślin liściastych powinien wynosić: 6,0 – 7,5.

## Materiały do ściółkowania

Do ściółkowania gleby należy stosować zrębki uzyskane poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami drągowizny, gałęzi i karpiny z usunięcia zieleni lub zakupioną korę drzew iglastych. Materiał do ściółkowania powinien być kompostowany przez okres minimum 9 miesięcy.

## Nawozy mineralne

Zaleca się  stosowanie gotowych mieszanek nawozów wieloskładnikowych zawierających azot, fosfor i potas. Dobór nawozów powinien być dokonany na podstawie badania ziemi urodzajnej w stacji chemiczno - rolniczej. Nawozy mineralne powinny być w oryginalnym opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.K.) i udziałem procentowym składników. Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Nawozy należy stosować zgodnie z zaleceniem producenta. Nawożenie nawozami w formie pylistej, krystalicznej lub granulatu zakończyć 7 dni przed sadzeniem.

## Hydrożele

Dodatki do podłoża, które poprawią stosunki powietrzno-wodne gleby, zwiększają dostępność wody dla roślin, co jest niezwykle ważne w trudnych warunkach jakie panują wzdłuż drogi. Ze względu na trudne warunki siedliskowe wzdłuż drogi zaleca się stosowanie hydrożelu jako domieszki do zaprawy dołów, w ilości nie mniej niż 0,5 kg na 1 m3 zaprawy.

## Antystresanty

## W celu poprawy odporności materiału sadzeniowego na skutki suszy atmosferycznej należy się stosować do podlewania dolistnego preparaty krzemowe, zawierające 
w składzie łatwo przyswajalny krzem (SiO2) w ilości co najmniej 200g/l.

## Roślinny materiał sadzeniowy

Do nasadzeń należy wykorzystać rośliny tylko z zakrytym systemem korzeniowym i dostarczone na miejsce sadzenia w pojemnikach.

Rośliny przeznaczone do nasadzeń powinny spełniać następujące wymogi jakościowe:

- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,

- bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona, proporcjonalna w stosunku do rozmiarów pojemnika, korzenie nie mogą być zbite i powinny być widoczne po zewnętrznej stronie bryły korzeniowej,

- rośliny powinny być odporne na działanie soli,

- w dobrej kondycji zdrowotnej, bez otarć i innych uszkodzeń mechanicznych, bez objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki bez oznak chorób grzybowych i szkodników,

- Zamawiający nie dopuszcza nasadzeń z gołym korzeniem.

Parametry dla pnączy do nasadzeń:

- ilość pędów– co najmniej 2 silne pędy przywiązane do palika,

- wielkość pojemnika – min. 2 l.

Dostarczony sadzeniowy materiał roślinny powinien być zgodny z aktualnymi Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego Związku Szkółkarzy Polskich.

Należy dążyć do wykorzystania materiału roślinnego z wykorzystaniem lokalnych populacji gatunków. Materiał sadzeniowy nie może pochodzić z innego regionu przyrodniczego, wyznaczonego z uwagi na długości trwania okresu wegetacyjnego.

Wady niedopuszczalne sadzonek:

- uszkodzenia mechaniczne roślin,

- ślady żerowania szkodników,

- oznaki chorobowe,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,

- objawy niewłaściwego nawożenia i agrotechniki,

- rozpadnięcie się bryły korzeniowej;

- ślady żerowania szkodników;

Jakość zakupionych roślin musi być zachowana podczas transportu i przechowywania roślin – do czasu posadzenia rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnięciem, nie może też dojść do ich uszkodzenia.

Pnącza powinny posiadać etykiety. Na etykiecie powinny znaleźć się niżej wymienione informacje:

- nazwa rodzajowa i gatunkowa sadzonki,

- wysokość rośliny,

- rodzaj pojemnika,

- oznaczenie partii materiału sadzeniowego,

- adres i nazwę producenta.

## Podpory oraz elementy mocujące

W przypadku sadzonek pnączy przy ekranach akustycznych należy zastosować specjalne podpory pod pnącza. W zależności od doboru gatunków pnączy do obsadzenia ekranów akustycznych, należy wprowadzić rozwiązania umożliwiające wspinanie (obrastanie) pnączy po powierzchni ekranów.

## Woda

Woda użyta do podlewania powierzchni pnączy powinna pochodzić ze źródeł niebudzących wątpliwości.

## Środki ochrony roślin

Do stosowania mogą być dopuszczone tylko te środki ochrony roślin, które przy prawidłowym stosowaniu, zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowią zagrożenia dla zdrowia człowieka, zwierząt i środowiska i posiadają zezwolenie na dopuszczenie do obrotu.

# Sprzęt

## Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprawnego sprzętu:

- sekatorów do przycinania gałęzi,

- drobnego sprzętu ręcznego (np. łopaty, grabie, siekierki, młotki, taczki, drabiny, liny),

# Transport

## Ogólne wymagania dotyczące transportu

Transport roślinnego materiału sadzeniowego może odbywać się dowolnym środkiem pod warunkiem, że nie spowoduje powstania uszkodzeń oraz nie pogorszy jakości transportowanego materiału roślinnego.

W czasie transportu rośliny muszą być zabezpieczone przed złamaniem, uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być transportowane w pojemnikach.

Należy przestrzegać zasad transportu zalecanego przez producentów poszczególnych materiałów. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia materiału.

## Transport materiałów

Transport materiałów do wykonania prac dotyczących realizacji zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.

Transport ziemi urodzajnej i ogrodniczej może być wykonany dowolnymi środkami transportu wybranymi przez Wykonawcę. W trakcie załadunku materiałów Wykonawca powinien usunąć z ziemi urodzajnej i ogrodniczej zanieczyszczenia obce korzenie, kamienie itp.

W czasie transportu pnącza muszą być zabezpieczone przed wyschnięciem, przemarznięciem oraz przed uszkodzeniem bryły korzeniowej i części nadziemnych. Rośliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Czas pomiędzy przygotowaniem w szkółce materiału do transportu, a sadzeniem musi być skrócony do minimum. W przypadku gdy rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia, materiał musi być odpakowany i przechowywany w miejscu zacienionym z możliwością podlewania. Należy dopilnować, aby materiał przygotowany w szkółce podczas transportu oraz składowania na terenie nasadzeń nie przesechł, ani nie został wystawiony na dłuższy czas na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

W przypadku kiedy przechowywanie może potrwać kilka dni, materiał szkółkarski należy ułożyć w miejscu ocienionym, osłoniętym od wiatru i odpowiednio zabezpieczyć przed wysychaniem, bądź zadołować. Wskazane jest również zabezpieczenie korzeni hydrożelem.

System korzeniowy roślin dołowanych w okresie wzrostu należy poluzować. Podczas okresu dołowania materiał szkółkarski nie może ulec uszkodzeniu ani infekcji przez patogeny. Nie wolno dopuścić do przesuszenia brył korzeniowych.

Transport materiałów do ściółkowania oraz pozostałych materiałów może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy ich jakości. Podczas transportu materiały powinny być chronione przed zawilgoceniem, a nawozy dodatkowo przed zbryleniem.

# Wykonanie robót

## Roboty przygotowawcze

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z przygotowaniem terenu:

- Teren musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń.

- Na powierzchniach pod projektowane pnącza poza granicami robót ziemnych, na których adaptowano istniejący humus należy skosić roślinność, zdjąć darninę i przekopać teren na głębokość maksymalnie do 20 cm (wykonać orkę). W przypadku gleb zbyt zwięzłych – przemieszać wierzchnią warstwę gleby z piaskiem lub kompostem. Wykonać niwelację terenu i ubicie (na dobrze ubitej glebie stopy dorosłego człowieka nie powinny pozostawiać śladów). Rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej. Grubość warstwy ziemi urodzajnej powinna wynosić po zagęszczeniu 10 cm.

- Przed rozłożeniem ziemi urodzajnej należy wykonać nawożenie.

- Ziemia urodzajna powinna być starannie rozdrobniona, rozścielona równą warstwą oraz odpowiednio zagęszczona i starannie wyrównana.

## Sadzenie

### Wymagania dotyczące sadzenia pnączy są następujące:

- Wszystkie prace związane z sadzeniem roślin należy wykonywać ze zwróceniem uwagi na uzbrojenie terenu.

- Pnącza należy sadzić po przygotowaniu terenu pod obsadzenie.

- Przed posadzeniem sadzonek teren winien zostać oczyszczony z zanieczyszczeń i odchwaszczony.

- Rośliny produkowane w pojemnikach mogą być sadzone przez  cały rok o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne.

- Rośliny nie powinny być sadzone w upalne dni.

- Korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć i zabezpieczyć fungicydem.

- Doły pod pnącza powinny być całkowicie zaprawione ziemią ogrodniczą.

- Wielkości dołów powinna być dostosowana do wielkości bryły korzeniowej sadzonek (doły muszą być przynajmniej 30-40 cm głębsze i przynajmniej 30-40 cm z  szersze w stosunku do wielkości bryły korzeniowej);

- Dla zwiększenia przepuszczalności dołów, należy wykonać bruzdy w ich ścianach oraz obrzeżach dna za pomocą np. szpadla.

- Przed sadzeniem roślin należy usunąć pojemnik.

- Po posadzeniu roślin należy usunąć drobne uszkodzenia roślin

- Posadzone rośliny należy obficie podlać wodą (nawet podczas deszczu) – pierwsze podlanie nie później niż po dwóch godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody ciepłej i słonecznej nie później niż po 30 minutach. Dawka wody powinna wynosić min. 1 l pod każde pnącze.

- Po podlaniu roślin należy uzupełnić osiadającą ziemię,

- Po posadzeniu usunąć uszkodzone części roślin,

- Następnie na powierzchni należy rozścielić warstwę ściółki (kory lub zrębków) grubości 5 cm na terenie płaskim na obsadzonej powierzchni o szerokości 0,5 m wzdłuż ekranu,

- W przypadku sadzonek pnączy przy ekranach akustycznych należy zastosować podpory pod pnącza. Słabe pędy powinno się całkowicie usunąć.

### Pielęgnacja pnączy

Zabiegi pielęgnacyjne Wykonawca jest zobowiązany wykonywać w okresie gwarancji określonym przez Zamawiającego w warunkach Umowy. Zabiegi należy przeprowadzać w miarę potrzeb wynikających z konieczności utrzymania terenów zieleni.

Pielęgnacja polega na:

- Podlewaniu w miarę potrzeb, korzystnie rzadziej, dużymi dawkami wody (wieczorem lub wcześnie rano).

- Odchwaszczaniu i koszeniu chwastów wokół nasadzeń.

- Nawożeniu przy wykorzystaniu nawozów rozpuszczonych w wodzie. Prace należy prowadzić w dni pochmurne z zachowaniem ostrożności tak, aby w trakcie prac nie opryskiwać nadziemnych części roślin. Nawożenie roślin rosnących należy rozpocząć wczesną wiosną, po rozpoczęciu wegetacji (gdy temperatura powietrza przez kilka dni przekroczy 5°C). Po każdym nawożeniu rośliny należy podlać.

- Systematycznym uzupełnianiu ściółkowania według potrzeb.

- Wymianie uschniętych i uszkodzonych pnączy. Należy przyjąć, że akceptowalna udatność nasadzeń zieleni powinna wynosić 95%. W przypadku widocznych oznak zamierania roślin należy w ich miejsce dokonać nasadzeń poprawkowych.

- Utrzymanie przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokół roślin,

- Utrzymanie prawidłowego kształtu mis oraz powierzchni obsadzonych roślinami,

- Uzupełnianie, poprawianie rozsypanej poza miejsca pnączy ściółki (kora, żwir itp.),

- Wymiana zniszczonych i uszkodzonych podpór przy pnączach,

- Wykonywanie cięć pnączy.

# Podstawa płatności

Zasady płatności zgodnie z umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

# Przepisy związane

- Zalecenia jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego, Związek Szkółkarzy Polskich, Warszawa 2018 r.