Załącznik nr 2a do Zaproszenia

Załącznik nr 1a do umowy

2008-7.262.27.2025

Opis techniczny przedmiotu zamówienia

Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne – kserokopiarka – 2 szt.

Producent: SHARP

Model: BP-70M45

| Minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie spełnienia wymagań przez oferowany przedmiot zamówienia (*wpisać TAK/NIE) |
| --- | --- |
| - Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne: drukarka, kopiarka, skaner, formatu A3 |  |
| - Moduł drukarki monochromatycznej, sieciowa drukarka laserowa |  |
| - Kolorowy jednoprzebiegowy skaner sieciowy |  |
| - Panel sterowania: dotykowy, kolorowy, ruchomy |  |
| - Prędkość kopiowania/drukowania mono A4: 45 str./min., A3: 21 str./min. |  |
| - Moduł kopiowania/druku dwustronnego dupleks |  |
| - Jednoprzebiegowy dwustronny automatyczny podajnik dokumentów - DSPF |  |
| - Zoom: 25-400% w krokach co 1% |  |
| - Czujnik ruchu wykrywający zbliżającego się użytkownika powodując wybudzenie urządzenia z trybu uśpienia |  |
| - Pamięć: 5 GB |  |
| - Twardy dysk: 256 GB SSD |  |
| - Pojemność papieru: 2 kasety na 550 ark. (80 g/m2), 1 podajnik ręczny na 100 arkuszy |  |
| - Oryginalna podstawa urządzenia |  |
| - Obsługiwana gramatura papieru: 55 – 300 g/m2 |  |
| - Język drukarki: PCL6, Adobe PostScript3TM |  |
| - Rozdzielczość drukowania: 1200 x 1200 dpi |  |
| - Sortowanie z przesunięciem |  |
| - Funkcja wydruku podążającego do 10 urządzeń |  |
| - Interfejsy: Ethernet 10 Base-T, 100 Base-TX, 1000 Base-T, USB 2.0, USB 3.0 |  |
| - Protokoły sieciowe: TCP/IP(IPv4, IPv6), HTTP, SMBv2.0 |  |
| - Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10,11, Windows Server 2012/2012R2/2019 |  |
| - Wbudowany moduł OCR pozwalający skanować do formatów .xlsx, .docx, .pptx, przeszukiwalny PDF |  |
| - Skanowanie do e-maila, na serwer FTP, do folderu sieciowego SMB, do nośnika pamięci USB, na pulpit, na twardy dysk |  |
| - Formaty wyjściowe: TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, szyfrowany PDF, kompaktowy PDF, JPEG, XPS, przeszukiwalny PDF, Microsoft Office (pptx, docx, xlsx), tekstowy (TXT), tekst sformatowany (RTF) |  |
| - Wielozakresowy czytnik kart. Zamawiający wymaga aby urządzenie było wyposażone w wykorzystujący usługę Active Directory system autoryzacji użytkowników za pomocą kart zbliżeniowych. Autentykacja użytkowników musi odbywać się za pomocą kart zbliżeniowych systemu Unique używanych przez zamawiającego. Wymagane jest aby użytkownik po podaniu swojego loginu i hasła do domeny Windows mógł sam bezpośrednio na urządzeniu zarejestrować nową kartę. System musi zapewniać możliwość blokowania i odblokowania przez administratora dostępu użytkowników do poszczególnych funkcji urządzenia. Dostarczony wraz z urządzeniem czytnik kart zbliżeniowych musi posiadać certyfikat CE. |  |
| - Materiały eksploatacyjne: oryginalny toner na 40.000 wydruków A4 przy zadruku 5% |  |
| - Gwarancja 36 miesięcy |  |

*  należy wskazać czy oferowane urządzenie spełnia wymagania Zamawiającego wpisując „TAK” lub „NIE”

Niespełnienie minimalnych wymagań skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.

Data: ................................................ 	Podpis Wykonawcy: ...............................

(czytelny podpis lub podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

UWAGA

Dokument winien być podpisany w sposób umożliwiający identyfikację osoby tj. powinna zawierać czytelny podpis Wykonawcy – osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy lub podpis i pieczątkę imienną. Pieczęć firmowa zawierająca imię i nazwisko przedsiębiorcy nie jest pieczęcią imienną.

Dokument może być również podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.