Załącznik nr 1 do umowy nr …/ZP/2025

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania: „Dostawa (zakup) serwera wraz z oprogramowaniem w ramach rozbudowy środowiska serwerowego poprzez wdrożenie klastra serwerowego” dla RDOŚ w Bydgoszczy.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup) serwera wraz z oprogramowaniem w ramach rozbudowy środowiska serwerowego poprzez wdrożenie klastra serwerowego dla RDOŚ 
w Bydgoszczy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Wymagania ogólne

| 1 | Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta i reprezentować model bieżącej linii produkcyjnej. Nie dopuszcza się urządzeń: odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych. |
| --- | --- |
| 2 | Nie dopuszcza się urządzeń posiadających wadę prawną w zakresie pochodzenia sprzętu, wsparcia technicznego i gwarancji producenta. |
| 3 | Elementy, z których zbudowane są urządzenia muszą być produktami producenta urządzeń lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta. |
| 4 | Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach producenta. |
| 5 | Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w języku polskim lub angielskim w formie papierowej lub elektronicznej. |
| 6 | Urządzenia na etapie dostawy pomiędzy producentem, a zamawiającym nie mogą podlegać modyfikacjom. |

- Serwer rack – 1 sztuka o następujących minimalnych parametrach:

| 1 | Obudowa | - Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji min. 8 dysków 2.5” - Obudowa z możliwością wyposażenia w panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. - Obudowa z możliwością wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Płyta główna | - Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. - Obsługa procesorów 32 rdzeniowych. - Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. - Na płycie głównej powinno znajdować się minimum 16 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. - Płyta główna powinna obsługiwać do 1TB pamięci RAM. |
| 3 | Chipset | - Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. |
| 4 | Procesor | - Zainstalowany jeden procesor 16-rdzeniowy, min. 2.8 GHz (częstotliwość bazowa), klasy x86, dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem, umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 335 w teście SPECrate2017_int_base, dostępnym na stronie www.spec.org dla konfiguracji dwuprocesorowej. |
| 5 | RAM | - Minimum 256 GB DDR5 RDIMM 5600MT/s, |
| 6 | Gniazda PCI | - Minimum dwa sloty PCIe, w tym min. jeden generacji piątej |
| 7 | Kontroler RAID | - Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający - Możliwość konfiguracji poziomów RAID: 0, 1, 10. |
| 8 | Dyski twarde | - Zainstalowane - 2 x dysk SSD SATA o pojemności min. 480 GB, 6Gb, 2,5“ Hot-Plug, 1 DWPD. - Możliwość zainstalowania dwóch dysków M.2 NVMe SSD o pojemności min. 960GB z możliwością konfiguracji RAID 1. |
| 9 | Interfejsy sieciowe/FC/SAS | - Wbudowane min. 2 interfejsy sieciowe 1 Gb Ethernet w standardzie BaseT - 2 interfejsy sieciowe 25 Gb Ethernet w standardzie SFP28 (porty nie mogą być osiągnięte poprzez karty w slotach PCIe) - 2 interfejsy sieciowe 25 Gb w standardzie SFP28 - W zestawie z serwerem muszą znajdować się 2 kable DAC 10GbE SFP+/SFP+ min. 3m, dostarczone przez producenta serwera - W zestawie z serwerem muszą znajdować się 2 kable DAC 25GbE SFP28/SFP28 min. 3m, dostarczone przez producenta serwera - W zestawie z serwerem wykonawca dostarczy 3 patchcordy RJ-45 cat 6 o długości minimum 3m |
| 10 | Elementy montażowe | - Komplet wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych - Ramię (organizer) do kabli ułatwiające wysuwanie serwera do celów serwisowych |
| 11 | Wbudowane porty | - 4 porty USB w tym min: - 1 port USB 3.0 z tyłu obudowy, - 1 port micro USB z przodu obudowy - 2 port VGA z czego jeden z przodu obudowy |
| 12 | Video | - Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200 |
| 13 | Zasilacze | - Redundantne, Hot-Plug min. 1100W klasy Titanium |
| 14 | System operacyjny/dodatkowe oprogramowanie | - Fabrycznie zainstalowany Windows Server 2025 Datacenter, licencja pokrywająca wszystkie fizyczne rdzenie w serwerze. Zestaw nośników umożliwiający instalację |
| 15 | Bezpieczeństwo | - Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panela zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych. - Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. - BIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła - Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. - Moduł TPM 2.0 - Możliwość dynamicznego włączania i wyłączania portów USB na obudowie – bez potrzeby restartu serwera - Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarządzania serwerem - Serwer musi być wyposażony w rozwiązanie zapewniające ochronę oprogramowania układowego przed manipulacją złośliwego oprogramowania. Ochrona taka musi być zgodna z zaleceniami NIST SP 800-147B i NIST SP 800-155. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby dostarczony serwer posiadał zaimplementowane sprzętowo mechanizmy kryptograficzne poświadczające integralność oprogramowania BIOS (Root of Trust). - Wbudowany w serwer mechanizm pozwalający na weryfikację niezmienności konfiguracji sprzętowej serwera od momentu produkcji do dostawy do docelowej lokalizacji. Mechanizm ma również pozwalać na kontrolę otwarcia urządzenia w trakcie transportu, niezależnie od stanu zasilania. |
| 16 | Karta Zarządzania | - Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej; - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera); - szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika; - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów; - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury; - wsparcie dla IPv6; - wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish; - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer; - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer; - integracja z Active Directory; - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie; - wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS; - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej. - możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu serwera - możliwość zarządzania do 100 serwerów bezpośrednio z konsoli karty zarządzającej pojedynczego serwera - oraz z możliwością rozszerzenia funkcjonalności o: - Wirtualny schowek ułatwiający korzystanie z konsoli zdalnej - Przesyłanie danych telemetrycznych w czasie rzeczywistym - Dostosowanie zarządzania temperaturą i przepływem powietrza w serwerze - Automatyczna rejestracja certyfikatów (ACE) |
| 17 | Oprogramowanie do zarządzania | - Możliwość zainstalowania oprogramowania producenta do zarządzania, spełniającego poniższe wymagania: - Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych - integracja z Active Directory - Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta - Wsparcie dla protokołów SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish - Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram - Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów - Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF - Możliwość tworzenia własnych raportów w oparciu o wszystkie informacje zawarte w inwentarzu. - Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika - Tworzenie automatycznie grup urządzeń w oparciu o dowolny element konfiguracji serwera np. Nazwa, lokalizacja, system operacyjny, obsadzenie slotów PCIe, pozostałego czasu gwarancji - Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach - Szybki podgląd stanu środowiska - Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia - Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu - Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia. - Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń - Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej - Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu - Możliwość podmontowania wirtualnego napędu - Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów - Możliwość importu plików MIB - Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich - Możliwość definiowania ról administratorów - Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwerów - Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania) - Możliwość instalacji oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta - Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów - Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie i poziomie gwarancji, adresy IP kart sieciowych, występujących alertów, MAC adresów kart sieciowych, stanie poszczególnych komponentów serwera. - Możliwość tworzenia sprzętowej konfiguracji bazowej i na jej podstawie weryfikacji środowiska w celu wykrycia rozbieżności. - Wdrażanie serwerów, rozwiązań modularnych oraz przełączników sieciowych w oparciu o profile - Możliwość migracji ustawień serwera wraz z wirtualnymi adresami sieciowymi (MAC, WWN, IQN) między urządzeniami. - Tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii urządzenia przez serwis producenta. - Zdalne uruchamianie diagnostyki serwera. - Dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne integrująca się z wyżej opisanymi oprogramowaniem zarządzającym. - Oprogramowanie dostarczane jako wirtualny appliance dla KVM, ESXi i Hyper-V. |
| 18 | Certyfikaty | - Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015, ISO-50001 oraz ISO-14001 - Serwer musi posiadać deklaracja CE. - Oferowane produkty muszą zawierać informacje dotyczące ponownego użycia i recyklingu, nie mogą zawierać farb i powłok na dużych plastikowych częściach, których nie da się poddać recyklingowi lub ponownie użyć. Wszystkie produkty zawierające podzespoły elektroniczne oraz niebezpieczne składniki powinny być bezpiecznie i łatwo identyfikowalne oraz usuwalne. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC. Produkty muszą składać się z co najmniej w 65% ze składników wielokrotnego użytku/zdatnych do recyklingu. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC. Potwierdzeniem spełnienia powyższego wymogu jest wydruk ze strony internetowej www.epeat.net potwierdzający spełnienie normy co najmniej Epeat Silver według normy wprowadzonej w 2019 roku - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu. - Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022. |
| 19 | Dokumentacja użytkownika | - Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. - Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |
| 20 | Warunki gwarancji | - Zamawiający wymaga zapewnienia gwarancji Producenta z zakresu wdrażanej technologii na okres 5 lat. - Zamawiający oczekuje możliwości zgłaszania zdarzeń serwisowych w trybie 24/7/365 następującymi kanałami: telefonicznie i przez Internet. - Zamawiający wymaga pojedynczego punktu kontaktu dla całego rozwiązania Producenta, w tym także sprzedanego oprogramowania. - Zamawiający oczekuje możliwości samodzielnego kwalifikowania poziomu ważności naprawy. - Certyfikowany Technik Producenta z właściwym zestawem części do naprawy (potwierdzonym na etapie diagnostyki) powinien rozpocząć naprawę w siedzibie zamawiającego najpóźniej w następnym dniu roboczym (NBD) od zakończenia diagnostyki. - Naprawa ma się odbyć w siedzibie zamawiającego, chyba, że zamawiający dla danej naprawy zgodzi się na inną formę. - Zamawiający oczekuje nieodpłatnego udostępnienia narzędzi serwisowych i procesów wsparcia umożliwiających: Wykrywanie usterek sprzętowych z predykcją awarii, automatyczną diagnostykę i zdalne otwieranie zgłoszeń serwisowych, wskazówki dotyczące bezpieczeństwa produktów, samodzielne wysyłanie części, a także ocena bezpieczeństwa cybernetycznego. - Możliwość rozszerzenia gwarancji producenta o usługę diagnostyki sprzętu na miejscu w przypadku awarii. Charakterystyka usługi diagnostyki: - Możliwości utworzenia zgłaszania serwisowego w wyniku, którego proces diagnostyki odbędzie się na miejscu w siedzibie zamawiającego. - Po przyjeździe do siedziby Zamawiającego, pracownik serwisu przystąpi do rozwiązywania problemu. Jeśli do rozwiązania problemu będzie konieczna dodatkowa pomoc diagnostyczna lub części, pracownik serwisu może w imieniu Zamawiającego skontaktować się z producentem w celu uzyskania pomocy. - Reakcja na miejscu u Zamawiającego powinna nastąpić w okresie zgodnym z czasem reakcji przypisanym do urządzenia, które posiada wykupioną usługę serwisową. - Pracownik serwisu powinien skontaktować się z Zamawiającym przed przyjazdem na miejsce w celu sprawdzenia zgłoszenia, ustalenia harmonogramu i potwierdzenia wszelkich informacji niezbędnych do realizacji wizyty technika na miejscu. - Jeśli w trakcie wstępnego procesu rozwiązywania problemu na miejscu awarii zostanie ustalone, że do realizacji usługi jest niezbędna jakaś część, znajdujący się na miejscu pracownik serwisu zamówi nową część i przekaże dodatkowe zgłoszenie do działu obsługi technicznej. Technik pracujący na miejscu powróci do siedziby Klienta w celu wymiany wysłanej części w ciągu czasu reakcji ustalonego zgodnie z umową serwisową zakupionego produktu. - Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzające, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. - Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 oraz ISO-27001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty. |

- Dodatkowa karta sieciowa dla posiadanego przez RDOŚ w Bydgoszczy serwera - 1 sztuka o następujących minimalnych parametrach:

| 1 | - Należy dostarczyć nową kartę sieciową dwuportową 25Gb SFP28 LOM Mezzanine, zatwierdzoną do pracy w serwerze Dell R440 przez producenta tego serwera. - Karta sieciowa musi pochodzić z autoryzowanej dystrybucji producenta serwera i posiadać minimum 12 miesięcy gwarancji door-to-door producenta, a w przypadku gdy serwery posiadają aktywne wsparcie gwarancyjne przejąć długość i typ gwarancji serwera w którym zostaną umieszczone. |
| --- | --- |

- Dodatkowa pamięć RAM dla posiadanego przez RDOŚ w Bydgoszczy serwera - 2 sztuki o następujących minimalnych parametrach:

| 1 | - Należy dostarczyć dwie nowe kości pamięci DDR4 3200 MT/s, każda o pojemności 64GB, zatwierdzone do pracy w serwerze Dell R440 przez producenta tego serwera. - Pamięć musi pochodzić z autoryzowanej dystrybucji producenta serwera i posiadać minimum 12 miesięcy gwarancji door-to-door producenta, a w przypadku gdy serwery posiadają aktywne wsparcie gwarancyjne przejąć długość i typ gwarancji serwera w którym zostaną umieszczone. |
| --- | --- |

- Dodatkowe dyski SSD dla posiadanej przez RDOŚ w Bydgoszczy macierzy - 3 sztuki o następujących minimalnych parametrach:

| 1 | - Należy dostarczyć trzy nowe dyski SSD SAS 3,84TB, up to 24Gbps, zatwierdzone do pracy w macierzy Dell ME5012 przez producenta tej macierzy. - Karta sieciowa musi pochodzić z autoryzowanej dystrybucji producenta serwerów i posiadać minimum 12 miesięcy gwarancji door-to-door producenta, a w przypadku gdy macierz posiadają aktywne wsparcie gwarancyjne przejąć długość i typ gwarancji macierzy w której zostaną umieszczone. |
| --- | --- |

- Wdrożenie – montaż, uruchomienie, konfiguracja i migracja o następujących minimalnych wymaganiach:

| 1 | - Usługa wdrożenia musi obejmować montaż dostarczonej karty sieciowej oraz pamięci RAM w posiadanym przez zamawiającego serwerze Dell R440, - Usługa wdrożenia musi obejmować montaż dostarczonych dysków SSD SAS w posiadanej przez zamawiającego macierzy ME5012 oraz ich odpowiednią konfigurację zgodną z wymaganiami zamawiającego, - Usługa wdrożenia musi obejmować montaż i uruchomienie oferowanego serwera w siedzibie zamawiającego, a także odpowiednie redundantne połączenie serwera z posiadaną macierzą, - Na oferowanym urządzeniu musi zostać przeprowadzona aktualizacja firmware’u. Urządzenie zostanie skonfigurowane zgodnie z najlepszymi praktykami, a na serwerze zainstalowane zostanie oprogramowanie do wirtualizacji (Windows Server Hyper-V), - Wykonawca dokona konwersji, migracji i uruchomienia 7 maszyn wirtualnych obecnie posiadanych przez zamawiającego na serwerze z Vmware ESXi 7.0 na dostarczony nowy serwer (Hyper-V) i posiadaną macierz. Łączny rozmiar tych maszyn to ok 5TB, - Wykonawca dokona konwersji, migracji i uruchomienia 5 maszyn wirtualnych obecnie posiadanych przez zamawiającego na serwerze z HyperV na dostarczony nowy serwer (Hyper-V) i posiadaną macierz. Łączny rozmiar tych maszyn to ok 5TB, - Po przeniesieniu maszyn na posiadanym przez zamawiającego serwerze Dell R440 wykonawca zainstaluje oprogramowanie do wirtualizacji (Hyper-V), a następnie uruchomi klaster na dwóch serwerach i macierzy, oraz dokona odpowiedniej alokacji maszyn wirtualnych. - Po wdrożeniu rozwiązania wykonawca wykona testy uruchomieniowe środowiska wraz z przetestowaniem planu awaryjnego (brak jednego fizycznego hosta). - Wszystkie wymienione prace wdrożeniowe będą prowadzone w terminie uzgodnionym z informatykiem poza godzinami pracy oraz w weekendy, - Podczas wdrożenia zostanie przeprowadzone szkolenie z wdrażanych systemów obejmujące przynajmniej omówienie konfiguracji i funkcji Hyper-V, konsoli administracyjnej oraz najlepszych praktyk, - Wykonawca musi zaoferować usługę wsparcia technicznego minimum 30h pomocy technicznej do wykorzystania przez rok, świadczonej zdalnie, dla wdrożonych rozwiązań. - Pomoc będzie świadczona w terminie uzgodnionym z informatykiem w dni robocze, w godzinach 8:00 – 16:00. |
| --- | --- |