OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont toalety i pomieszczenia socjalnego

w Oddziale Centralnego Laboratorium w Koszalinie

przy ul. Przemysłowej 4

- Przedmiotem zamówienia jest remont toalety i pomieszczenia socjalnego.

- Zakres prac obejmuje:

- demontaż drzwi

- wycięcie ościeżnicy,

- demontaż, montaż armatury, w tym montaż zestawu podtynkowego,

- skucie płytek i kleju (ściany i posadzka),

- zeskrobanie farby (ściany oraz sufit),

- wyrównanie powierzchni ścian, sufitu, gruntowanie, malowanie,

- wyrównanie posadzki,

-  wykonanie hydroizolacji na posadzce, ścianach min. na 15 cm wysokości od posadzki             i w miejscach narażonych na wodę,

- przystosowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, grzewczej i elektrycznej do obowiązujących norm i przepisów prawa,

- rozprowadzenie i usprawnienie wentylacji,

- montaż płytek (ściany, posadzka) z wykorzystaniem kleju nie gorszego niż Mapei Ultralite S2,

- fugowanie i silikonowanie z wykorzystaniem środków antygrzybicznych,

- malowanie części ścian farbą ceramiczną,

- montaż umywalki z szafką i akcesoriów do toalety (lustro, wieszaki, uchwyt na papier itp.)

- montaż drzwi oraz ościeżnicy,

- wymalowanie okien.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczną pracę oraz zobowiąże się 
w umowie do przestrzegania obowiązujących przepisów bhp oraz ppoż.

- Zamawiający wymaga, aby miejsce pracy było zabezpieczone kurtynami przeciwpyłowymi.

- Zamawiający wymaga, aby materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia były:

- fabryczne nowe, w pierwszym gatunku, z terminem zgodnym do przydatności,

- wolne od wszelkich wad i uszkodzeń,

- bez wcześniejszej eksploatacji.

- Zamawiający wymaga, aby kolor, jakość płytek i farby oraz zakres prac został uzgodniony przed realizacją przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca wykona przedmiot zamówienia przy użyciu własnych materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca po zakończeniu prac w danym dniu uporządkuje miejsce, w którym realizowane były czynności i prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia.   Dokona

utylizacji materiałów powstałych w toku prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.