OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczne dla samochodu specjalnego kwatermistrzowskiego lekkiego z napędem 4x4 typu: SLKw

marka/typ/model……………………………………………………………..

(należy podać markę/typ/model oferowanego pojazdu)

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | PROPOZYCJE WYKONAWCY |
| --- | --- | --- |
|  | Warunki ogólne |  |
|  | Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać minimalne wymagania wg przepisów oraz wyszczególnione w poniższym opisie: |  |
|  | Samochód musi posiadać świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE. |  |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy oraz wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2024 r. poz. 502). |  |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 502, z późniejszymi zmianami). |  |
|  | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 8 maja 2025r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Informacja o numerze operacyjnym zostanie dostarczona przez zamawiającego po podpisaniu umowy. |  |
|  | Podwozie z kabiną | PROPOZYCJE WYKONAWCY |
|  | Pojazd fabrycznie nowy rok produkcji – nie wcześniej niż 2025 r. |  |
|  | Pojazd fabrycznie nowy, z silnikiem o mocy nie mniejszej niż 170 KM |  |
|  | Długość całkowita pojazdu: - długość całkowita min. 5900 mm, - nie więcej niż 6700 mm, - szerokość całkowita max. 2440 mm z lusterkami, - rozstaw osi min. 3600 mm, Szerokość i wysokość pojazdu: - szerokość całkowita maksymalna. 2450 mm z lusterkami, - wysokość całkowita maksymalnie 2500 mm. |  |
|  | Pojazd typu Furgon, kabina pojazdu 2 osobowa |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie przekraczająca 3500 kg. |  |
|  | Układ jezdny 4x4 |  |
|  | Kolor nadwozia- czerwony |  |
|  | Pojazd wyposażony w automatyczną skrzynię biegów |  |
|  | Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym , posiadający aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin) |  |
|  | 2 komplety kół: Koła ze stopów lekkich z obręczami o rozmiarze min. 16”. Opony fabrycznie nowe – letnie. Koła ze stopów lekkich z obręczami o rozmiarze min. 16”. Opony fabrycznie nowe – zimowe. Pełnowymiarowe koło zapasowe. |  |
|  | Pojazd wyposażony hak holowniczy kulowy, homologowany z instalacją elektryczną i gniazdem 13 – pinowym do podłączenia przyczepy + przejściówka na gniazdo standardowe (7 pinowe). |  |
|  | Pojazd wyposażony w oświetlenie pola pracy po bokach i z tyłu pojazdu włączane oddzielnym włącznikiem. Oświetlenie powinno być zamontowane w zabudowie pojazdu oraz w sposób zabezpieczony przed jego mechanicznym uszkodzeniem. Nie dopuszcza się montażu lamp nad zabudową. |  |
|  | Pojazd wyposażony w kamerę cofania i czujniki parkowani z przodu i tyłu pojazdu (informacja o odległości wyświetlana w polu widzenia kierowcy) |  |
|  | Pojazd wyposażony w automatyczną klimatyzację, |  |
|  | Elektrycznie sterowane szyby, |  |
|  | Sterowane elektrycznie i podgrzewane lusterka po obu stronach pojazdu, |  |
|  | Fotele kierowcy i pasażera podgrzewane wyposażone w podłokietnik, z pneumatyczną regulacją wysokości oraz z regulacją odległości całego fotela, |  |
|  | Tapicerka siedzeń w kolorze czarnym wykonana z materiału odpornego na ścieranie |  |
|  | Radio samochodowe fabryczne z instalacją antenową oraz głośnikową, |  |
|  | Pojazd wyposażony w pojemnik na przechowywanie dokumentacji operacyjnej, uniemożliwiający swobodne przemieszczanie się dokumentów. Pojemnik powinien zapewniać przechowywanie dokumentacji w formacie A4 i o gabarytach segregatora o grubości min. 7,5 cm |  |
|  | Wszystkie komunikaty wyświetlane przez komputer pokładowy w języku polskim |  |
|  | Wielofunkcyjna podgrzewana kierownica regulowana w min. dwóch płaszczyznach |  |
|  | Fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu przez producenta, gaśnica min. 2 kg, podnośnik, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy - przewożone w pojeździe. |  |
|  | Komplet nowych dywaników wewnętrznych (gumowych) |  |
|  | Światła drogowe i mijania w technologii LED. Samochód wyposażony w światła do jazdy dziennej w technologii LED włączające się automatycznie po uruchomieniu silnika |  |
|  | Fabrycznie montowane tylne światła przeciwmgielne. |  |
|  | Zdalnie sterowany centralny zamek |  |
|  | Min. 2 uchwyty na kubek dla kierowcy i pasażera |  |
|  | Automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu |  |
|  | Gniazdo wtykowe 12 V 2 szt. po stronie kierowcy i po stronie pasażera |  |
|  | Gniazda USB typu A (do zasilania sprzętu elektronicznego) minimum 2,1 A - minimum 2 szt. (w centralnej części deski rozdzielczej) |  |
|  | Niezależne ogrzewanie postojowe |  |
|  | Samochód wyposażony co najmniej w systemy: - Układ hamulcowy wyposażony w system zapobiegania poślizgowi kół podczas hamowania ABS lub równorzędne, - pojazd wyposażony w adaptacyjny tempomat dostosowujący i utrzymujący odległość do poprzedzającego pojazdu. - system zapobiegający staczaniu się pojazdu podczas ruszania, - system kontroli trakcji, - układ kierowniczy ze wspomaganiem, - immobiliser, - asystent awaryjnego hamowania, |  |
|  | Samochód wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: - Z przodu pojazdu dwie lampy sygnalizacyjne dookólne w technologii LED z kloszem bezbarwnym zamontowane stale na dachu kabiny z prawej i lewej strony z możliwością wysyłania sygnałów w kolorze niebieskim oraz czerwonym (tylko w przypadku jazdy w kolumnie - domyślnie wyłączona) - maksymalna wysokość lampy 6 cm, z tyłu nadwozia min. jedna lampa w technologii LED z możliwością wyłączenia niezależnie od pozostałego oświetlenia sygnalizacyjnego- maksymalna wysokość lampy 6 cm. - Dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu w grillu. - Urządzenie dźwiękowe (min. 3 modulowane tony zmienianych poprzez manipulator wyposażone w funkcję megafonu. Wzmacniacz o mocy min. 200 W (lub 2x100W) wraz z głośnikiem o mocy min. 200 W (lub 2x100W). Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy. Wszystkie urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania emitujące światło koloru niebieskiego i czerwonego muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 65 EKG ONZ dla klasy 2. Urządzenia świetlne muszą być wyposażone w automatyczną funkcję przełączania trybu dzień/noc. Funkcja włączenia jednego z trybów musi być sygnalizowana świeceniem się lampki kontrolnej umieszczonej np. w manipulatorze. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów (świadectwa homologacji) muszą być przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego. Urządzenia uprzywilejowania oraz pozostałe urządzenia fabryczne samochodu nie mogą powodować zakłóceń urządzeń łączności radiowej zamontowanych w samochodzie. |  |
|  | W kabinie kierowcy zainstalowany 1 komplet radiotelefonu przewoźnego spełniający minimalne wymagania wymienione w załączniku nr 1 do OPZ. |  |
|  | W kabinie kierowcy zamontowany tablet z uchwytem o minimalnych parametrach wymienionych w załączniku nr 1 do OPZ |  |
|  | Instalacja elektryczna (dokładana poza fabryczną) wyposażona w główny wyłącznik prądu, jako zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów dla urządzeń dodatkowo zainstalowanych w pojeździe poza wyposażeniem fabrycznym, tj. wyłącznik ładowarek, radiotelefonów, itp. |  |
| 3 | Zabudowa przestrzeni ładunkowej | PROPOZYCJE WYKONAWCY |
|  | Drzwi przesuwne do przestrzeni ładunkowej z prawej i lewej strony pojazdu, |  |
|  | Tylne drzwi dwuskrzydłowe z zwiększonym kątem otwarcia, |  |
|  | Ścianka działowa pomiędzy kabiną a przestrzenią ładunkową z tapicerką i przesuwnym oknem. |  |
|  | Oświetlenie przestrzeni ładunkowej |  |
|  | Boczna tapicerka przestrzeni ładunkowej do wys. dachu pojazdu, rodzaj użytego materiału należy uzgodnić z zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. |  |
|  | Podłoga skrzyni ładunkowej wyposażona w uchwyty do zabezpieczania przewożonego ładunku, min 6 szt. uchwytów. |  |
|  | Szyny do mocowania ładunku w przestrzeni ładunkowej na ściankach bocznych i ściance działowej. |  |
|  | Drewniana podłoga w przestrzeni ładunkowej, odporna na wilgoć z osłoną wnęki koła |  |
|  | Zamawiający zainstaluje w przestrzeni ładunkowej dodatkowe gniazdo 12 V z niezależnym włącznikiem o min. obciążeniu 30 A. Miejsce montażu oraz typ gniazda należy uzgodnić z zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. |  |
|  | Gniazdo 12 V samochodowe |  |
|  | Gniazdo 230V zapewniające zasilanie odbiornika min. 1000 W - 1 szt. |  |
| 4 | Pozostałe warunki Zamawiającego | PROPOZYCJE WYKONAWCY |
|  | Zamawiający wymaga objęcia pojazdu minimalnym okresem gwarancji – 24 miesiące. |  |
|  | Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu dodatkowego wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji producenta pojazdu. |  |
|  | Szczegóły dotyczące miejsca montażu dodatkowego wyposażenia i sprzętu zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. |  |
|  | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem: - instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, - aktualne świadectwo dopuszczenia świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej dla pojazdu, - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. - samochód wydany z pełnym zbiornikiem paliwa |  |
| Uwaga: -Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy” - Wykonawca ma obowiązek wypełnić prawą stronę tabeli wpisując oferowane konkretne parametry, wartości techniczno-użytkowe, opisując zastosowaną wersję rozwiązania lub zapis „spełnia”. |  |  |