SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOMPUTERA PRZENOŚNEGO Z DEDYKOWANĄ KARTA GRAFICZNĄ (WYMAGANIA MINIMALNE)

Załącznik nr 1.

| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry techniczne sprzętu oferowanego przez Wykonawcę (należy odpowiednio uzupełnić podając wszystkie wymagane parametry techniczne) |
| --- | --- | --- |
| Wydajność obliczeniowa: | - Procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86, możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych, sprzętowe wsparcie dla wirtualizacji: wsparcie dla funkcji SLAT (Second Level Address Translation), wsparcie dla DEP (Data Execution Prevention), zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, - Intel Core i5-13450HX lub procesor równoważny o średniej wydajności ocenianej na co najmniej 24 800 pkt CPU Mark (Category Laptop) w teście CPU Benchmarks według wyników opublikowanych na stronie: https://www.cpubenchmark.net/CPU_mega_page.html - Wszystkie oferowane komponenty wchodzące w skład komputera będą ze sobą kompatybilne i nie będą obniżać jego wydajności. Zamawiający nie dopuszcza sprzętu, w którym zaoferowane komponenty komputera będą pracowały na niższych parametrach niż opisywane w SWZ. | Oferowany procesor ………………………………………………. |
| Pamięć operacyjna: | Nie mniej niż: - 32 GB RAM DDR5 4800 MHz. |  |
| Karta graficzna: | - dedykowana, posiadająca co najmniej 8 GB własnej pamięci, - NVIDIA GeForce RTX 5050 lub karta równoważna osiągająca wynik w teście PassMark G3D Mark (https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html) na poziomie co najmniej 14 400 punktów, - obsługiwana przez DirectX w wersji co najmniej 12 i OpenGL w wersji co najmniej 4. |  |
| Wyświetlacz: | - przekątna matrycy: - min. 15,6", max. 16,3 - standard matrycy: - min. Full HD, - rozdzielczość matrycy: - min. 1920 x 1080, - powłoka matrycy: - matowa, - technologia ekranu: - IPS lub równoważna - jasność matrycy: - min. 300 cd/m2, - obsługa ekranu zewnętrznego o rozdzielczości: - min. 1920 na min. 1080 pikseli. |  |
| Dysk Twardy: | - typ dysku: - SSD, - pojemność dysku podstawowego: - min 512 GB, - interfejs dysku: - M.2 (PCIe/NVMe Gen 4). |  |
| Wyposażenie: | - karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, - mikrofon, kamera o rozdzielczości min. Full HD i głośniki stereofoniczne zintegrowane w obudowie laptopa, - zintegrowana w obudowie karta WiFi IEEE 802.11 ax, - interfejs RJ-45 obsługujący sieci 10/100/1000BASE-T, - co najmniej 3 porty USB w tym: - USB-A 3.2 Gen 1 – min. 2 szt, - USB-C 3.2 Gen 2 (z DisplayPort min. 1.4 i Power Delivery 100W) – min. 1 szt., - interfejs HDMI i/lub DisplayPort/mini DisplayPort, - zintegrowany w obudowie Bluetooth min. 5.2, - touchpad lub równoważne, - podświetlana klawiatura, - panel numeryczny klawiatury, - porty audio: wejście na mikrofon, wyjście na słuchawki - dopuszcza się rozwiązanie combo. |  |
| Wyposażenie dodatkowe: | Stacja dokująca (tego samego producenta co laptop) z zasilaczem o mocy min. 100W: - Typ połączenia: USB-C z DisplayPort Alt Mode i Power Delivery - Moc ładowania: Min. 65W (z zasilaczem stacji). Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym przy pełnym obciążeniu laptopa wykorzystywany jest dedykowany zasilacz laptopa. - Wyjścia wideo: Min. 2 wyjścia wideo (HDMI 2.0 lub nowszy oraz DisplayPort 1.4 lub nowszy). Obsługa rozdzielczości min. 3840x2160 (przy 60 Hz) na dwóch monitorach jednocześnie. - Porty: Min. 1x USB-A 3.2 Gen 1, min. 1x USB-C, min. 1x RJ-45 (Gigabit Ethernet). Dodatkowy zasilacz sieciowy do laptopa: - Zapasowy zasilacz sieciowy do oferowanego laptopa (oryginalny lub kompatybilny zamiennik) o mocy nie mniejszej niż zasilacz dołączany fabrycznie do tego laptopa, zapewniający stabilną pracę przy pełnym obciążeniu. Dedykowana torba na notebook, akcesoria i dokumenty: - Wykonana z materiału wodoodpornego, posiadająca wzmocnienia zabezpieczające notebook przed uderzeniami. Posiadająca oddzielną przegrodę na dokumenty i akcesoria, wyposażona w pasek na ramię firmowana przez producenta. Klawiatura przewodowa na USB – Qwerty (International) – firmowana przez producenta. Myszka optyczna lub laserowa, przewodowa na USB, 2 przyciski, z rolką – firmowana przez producenta. |  |
| Wymagania dodatkowe: | - BIOS zawierający niemożliwą do usunięcia informację o producencie, modelu i numerze seryjnym komputera, - BIOS umożliwiający realizację poniższych funkcji bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych (dopuszcza się oprogramowanie uruchamiane z BIOS które fizycznie znajduje się na ukrytej partycji dysku twardego SSD tj. Pamięci Flash współdzielonej): - kontrola sekwencji BOOT-owania, - start systemu z urządzenia USB, - blokowanie/odblokowanie BOOT-owania laptopa z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci, - ustawienia hasła na poziomie administratora, - wyłączenie/włączenie: zintegrowanej karty sieciowej, portów USB, - automatyczny update BIOS przez sieci - dopuszcza się update przez sieć inicjowany z poziomu systemu operacyjnego z dedykowanej aplikacji producenta weryfikującej zgodność BIOS, - system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający odczyt informacji o procesorze, rozmiarze RAM, modelu dysku twardego oraz przetestowanie komponentów laptopa. |  |
| Zabezpieczenia: | - zintegrowany układ szyfrujący Trusted Platform Module w wersji 2.0 lub nowszej. |  |
| Zasilanie: | - akumulatorowe o pojemności minimum 60Wh, - zewnętrzny, dedykowany zasilacz sieciowy o mocy gwarantującej stabilną pracę sprzętu przy jego pełnym obciążeniu. |  |
| Waga | Nie więcej niż: - 2,6 kg z baterią. |  |
| System operacyjny: | - zainstalowany Microsoft Windows 11 Professional PL 64-bit z licencją – potwierdzony naklejką producenta z hologramem oraz kluczem produktu potwierdzającym autentyczność i legalność produktu, lub Załączone potwierdzenie wykonawcy / producenta komputera o legalności dostarczonego oprogramowania systemowego, - nie dopuszcza się licencji pochodzących z rynku wtórnego. |  |
| Wsparcie techniczne: | - dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej. | Link do strony ……………………………….. |
| Kolor obudowy: | Kolor dominujący: - Srebrny - Szary - Czarny | Kolor dominujący: ………………………….. |
| Inne: | - Laptop musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015 oraz ISO-14001 lub nowszymi. |  |
| Warunki gwarancji: | - Minimum 36 miesięczna gwarancja producenta komputera liczona od daty odbioru końcowego, świadczona w miejscu instalacji komputera (z wyłączeniem okresu gwarancji na baterię - który wynosi min.12 miesięcy), - W przypadku awarii nośników danych w okresie gwarancji takich jak dyski twarde itp., pozostają one u Zamawiającego. - Zamawiający wymaga gwarancji świadczonej bezpośrednio przez producenta sprzętu lub jego autoryzowany serwis. - Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji na oficjalnej stronie internetowej producenta po podaniu numeru seryjnego urządzenia. |  |
| Wymagania dodatkowe: | - W celu zapewnienia wysokiej niezawodności i kompatybilności, Zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń pochodzących od producenta o ugruntowanej pozycji rynkowej, posiadającego certyfikowany system zarządzania jakością ISO 9001. Oferowany sprzęt musi posiadać unikalny numer seryjny pozwalający na identyfikację konfiguracji oraz okresu gwarancji w ogólnodostępnym systemie informatycznym producenta, - Oferowane urządzenia muszą być produktami markowymi, pochodzącymi z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski/UE, wyprodukowanymi jako jednolita całość pod jedną marką (brandem), |  |

1 Uzupełnić, jeżeli występują.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOMPUTERA PRZENOŚNEGO (WYMAGANIA MINIMALNE)

| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry techniczne sprzętu oferowanego przez Wykonawcę (należy odpowiednio uzupełnić podając wszystkie wymagane parametry techniczne) |
| --- | --- | --- |
| Wydajność obliczeniowa: | - Procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86, możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych, sprzętowe wsparcie dla wirtualizacji: wsparcie dla funkcji SLAT (Second Level Address Translation), wsparcie dla DEP (Data Execution Prevention), zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, np. Intel Core Ultra 5 225U lub procesor równoważny o średniej wydajności ocenianej na co najmniej 18 000 pkt. CPU Mark (Category Laptop) w teście CPU Benchmarks według wyników opublikowanych na stronie: https://www.cpubenchmark.net/CPU_mega_page.html - Wszystkie oferowane komponenty wchodzące w skład komputera będą ze sobą kompatybilne i nie będą obniżać jego wydajności. Zamawiający nie dopuszcza sprzętu, w którym zaoferowane komponenty komputera będą pracowały na niższych parametrach niż opisywane w SWZ. | Oferowany procesor ………………………………………………. |
| Pamięć operacyjna: | Nie mniej niż: - 16 GB RAM DDR5 4800 MHz. |  |
| Karta graficzna: | - zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej, - obsługiwana przez DirectX w wersji co najmniej 12 i OpenGL w wersji co najmniej 4. |  |
| Wyświetlacz: | - przekątna matrycy: - min. 15,6", max. 16,3” - standard matrycy: - min. Full HD, - rozdzielczość matrycy: - min. 1920 x 1080, - powłoka matrycy: - matowa, - technologia ekranu: - IPS, - jasność matrycy: - min. 300 cd/m2, - obsługa ekranu zewnętrznego o rozdzielczości: - min. 1920 na min. 1080 pikseli. |  |
| Dysk Twardy: | - typ dysku: - SSD, - pojemność dysku podstawowego: - min 512 GB, - interfejs dysku: - M.2 (PCIe/NVMe Gen 4). |  |
| Wyposażenie: | - karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, - mikrofon, kamera o rozdzielczości min. Full HD (1080p) i głośniki stereofoniczne zintegrowane w obudowie laptopa, - zintegrowana w obudowie karta WiFi IEEE 802.11 ax, - interfejs RJ-45 obsługujący sieci 10/100/1000BASE-T, - co najmniej 3 porty USB w tym: - USB 3.2 Gen. 1 – min. 1 szt, - USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) – min. 1 szt., - interfejs HDMI i/lub DisplayPort/mini DisplayPort, - zintegrowany w obudowie Bluetooth min. 5.2, - touchpad lub równoważne, - podświetlana klawiatura, - panel numeryczny klawiatury, - porty audio: wejście na mikrofon, wyjście na słuchawki - dopuszcza się rozwiązanie combo. |  |
| Wyposażenie dodatkowe: | Stacja dokująca (tego samego producenta co laptop) z zasilaczem o mocy min. 100W: - stacja dokująca ma być zgodna w kwestii zasilania i przesyłu danych z wymaganym portem w notebooku oraz ma realizować ładowanie i uruchamianie, wzbudzanie notebooka przez dedykowany przycisk, - technologia łączności: - przewodowa - Interfejs hosta: - min. USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), - porty USB Typu-A, min. 4 szt., w tym: - USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): min. 2 szt., - liczba portów HDMI/DisplayPort: - 3 sztuki w tym min. 1 x Display Port i 1 x HDMI - przewodowa sieć LAN, - liczba portów Ethernet LAN (RJ-45): - 1 szt., - prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: - 100,1000 Mbit/s. Dedykowana torba na notebook, akcesoria i dokumenty: - Wykonana z materiału wodoodpornego, posiadająca wzmocnienia zabezpieczające notebook przed uderzeniami. Posiadająca oddzielną przegrodę na dokumenty i akcesoria, wyposażona w pasek na ramię firmowana przez producenta. Klawiatura przewodowa na USB – Qwerty (International) – firmowana przez producenta. Myszka optyczna lub laserowa przewodowa na USB, 2 przyciski, z rolką – firmowana przez producenta. |  |
| Wymagania dodatkowe: | - BIOS zawierający niezamazywaną informację o producencie, modelu i numerze seryjnym komputera, - BIOS umożliwiający realizację poniższych funkcji bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych (dopuszcza się oprogramowanie uruchamiane z BIOS które fizycznie znajduje się na ukrytej partycji dysku twardego SSD tj. Pamięci Flash współdzielonej): - kontrola sekwencji BOOT-owania, - start systemu z urządzenia USB, - blokowanie/odblokowanie BOOT-owania laptopa z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci, - ustawienia hasła na poziomie administratora, - wyłączenie/włączenie: zintegrowanej karty sieciowej, portów USB, - automatyczny update BIOS przez sieci - dopuszcza się update przez sieć inicjowany z poziomu systemu operacyjnego z dedykowanej aplikacji producenta weryfikującej zgodność BIOS, - system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający odczyt informacji o procesorze, rozmiarze RAM, modelu dysku twardego oraz przetestowanie komponentów laptopa. |  |
| Zabezpieczenia: | - zintegrowany układ szyfrujący Trusted Platform Module w wersji 2.0 lub nowszej. |  |
| Zasilanie: | - akumulatorowe o pojemności minimum 50Wh, - zewnętrzny zasilacz sieciowy USB-C dedykowany do modelu laptopa, o mocy umożliwiającej pracę przy pełnym obciążeniu i jednoczesne ładowanie baterii. |  |
| Waga | Nie więcej niż: - 2 kg z baterią. |  |
| System operacyjny: | - zainstalowany Microsoft Windows 11 Professional PL 64-bit z licencją – potwierdzony naklejką producenta z hologramem oraz kluczem produktu potwierdzającym autentyczność i legalność produktu, lub Załączone potwierdzenie wykonawcy / producenta komputera o legalności dostarczonego oprogramowania systemowego, - nie dopuszcza się licencji pochodzących z rynku wtórnego. |  |
| Wsparcie techniczne: | - dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej. | Link do strony ……………………………….. |
| Kolor obudowy: | Kolor dominujący: - Srebrny - Szary - Czarny | Kolor dominujący: ………………………….. |
| Inne: | - Laptop musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2008 oraz ISO-14001 lub równoważny. |  |
| Warunki gwarancji: | - Minimum 36 miesięczna gwarancja producenta komputera liczona od daty odbioru końcowego, świadczona w miejscu instalacji komputera (z wyłączeniem okresu gwarancji na baterię - który wynosi min.12 miesięcy) - W przypadku awarii nośników danych w okresie gwarancji takich jak dyski twarde itp., pozostają one u Zamawiającego, - Zamawiający wymaga gwarancji świadczonej bezpośrednio przez producenta sprzętu lub jego autoryzowany serwis. - Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji na oficjalnej stronie internetowej producenta po podaniu numeru seryjnego urządzenia. |  |
| Wymagania dodatkowe: | - W celu zapewnienia wysokiej niezawodności i kompatybilności, Zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń pochodzących od producenta o ugruntowanej pozycji rynkowej, posiadającego certyfikowany system zarządzania jakością ISO 9001. Oferowany sprzęt musi posiadać unikalny numer seryjny pozwalający na identyfikację konfiguracji oraz okresu gwarancji w ogólnodostępnym systemie informatycznym producenta, - Oferowane urządzenia muszą być produktami markowymi, pochodzącymi z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski/UE, wyprodukowanymi jako jednolita całość pod jedną marką (brandem), |  |

1 Uzupełnić, jeżeli występują.

Załącznik nr 2.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONITORA (WYMAGANIA MINIMALNE)

| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry techniczne sprzętu oferowanego przez Wykonawcę (należy odpowiednio uzupełnić podając wszystkie wymagane parametry techniczne) |
| --- | --- | --- |
| Typ ekranu: | Płaski ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą panoramiczną z podświetleniem LED o przekątnej minimum 27”. |  |
| Format obrazu: | 16:9. |  |
| Rozdzielczość nominalna: | Nie mniej niż: - WQHD 2560 × 1440 pikseli. |  |
| Matryca: | - Matowa IPS, - Podświetlenie matrycy LED. |  |
| Kąty widzenia pion/poziom; | Nie mniej niż: - 178/178 stopni. |  |
| Złącza: | Nie mniej niż: - HDMI - 1 szt, - DisplayPort - 1 szt. |  |
| Jasność: | Nie mniej niż: - 300cd/m2. |  |
| Kontrast statyczny: | Nie mniej niż: - 1000:1. |  |
| Czas reakcji: | Nie więcej niż: - 4 ms. |  |
| Częstotliwość odświeżania: | Nie mniej niż: - 75 Hz. |  |
| Funkcje dodatkowe: | - Regulacja pochylenia ekranu w przód i w tył, - Regulacja wysokości w zakresie min. 100 mm., - Technologia redukcji migotania, - Filtr światła niebieskiego. |  |
| Dodatkowe wyposażenie: | - Kabel zasilający, kabel z uziemieniem (wtyk CEE7/7), długość minimum 1,8m, - Kabel sygnałowy DisplayPort o długości minimum 1,8m. |  |
| Warunki Gwarancji: | - Minimum 3-letnia gwarancja producenta monitora liczona od daty dostawy, świadczona w miejscu instalacji monitora. - Serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, - Serwis urządzeń realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważną. - Zamawiający wymaga gwarancji świadczonej bezpośrednio przez producenta sprzętu lub jego autoryzowany serwis. - Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji na oficjalnej stronie internetowej producenta po podaniu numeru seryjnego urządzenia. |  |
|  | - W celu zapewnienia wysokiej niezawodności i kompatybilności, Zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń pochodzących od producenta o ugruntowanej pozycji rynkowej, posiadającego certyfikowany system zarządzania jakością ISO 9001. Oferowany sprzęt musi posiadać unikalny numer seryjny pozwalający na identyfikację konfiguracji oraz okresu gwarancji w ogólnodostępnym systemie informatycznym producenta, - Oferowane urządzenia muszą być produktami markowymi, pochodzącymi z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski/UE, wyprodukowanymi jako jednolita całość pod jedną marką (brandem), |  |

1 Uzupełnić jeżeli występują.